Техническое задание
на поставку аппарата-охладителя 0123-1.0,6; реактора 0110-0,025.ЛМ-46.000-05;    монжуса ВЭЭ2-1-0,25-0,6К   расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Аппарат -охладитель 0123-1.0,6; реактор  0110-0,025.ЛМ-46.000-05;    монжус  ВЭЭ2-1-0,25-0,6К   расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 1(одного)   аппарата-охладителя 0123-1.0,6; 1 (одного) реактора 0110-0,025.ЛМ-46.000-05; 1 (одного)  монжуса  ВЭЭ2-1-0,25-0,6К  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Аппарат -охладитель 0123-1.0,6; реактор  0110-0,025.ЛМ-46.000-05;    монжус  ВЭЭ2-1-0,25-0,6К   расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

Аппарат-охладитель 0123-1.0,6 с рубашкой предназначен для охлаждения пульпы после автоклавного выщелачивания, реактор  0110-0,025.ЛМ-46.000-05   - для перемешивания реагентов с товарным раствором,  монжус  ВЭЭ2-1-0,25-0,6К   - для отделения влаги.

| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Масса ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат -охладитель Объем рабочий, м3 1,0 Диаметр ( внутренний),мм 1000 К нему комплектно: -электродвигатель (мотор-редуктор) мощность, кВт 3,0 -манометр -фланцы ответные с прокладками и крепежом Материал фланцев-сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) Материал-сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) Габаритные размеры мм 1638х1638х3260 | 0123-1.0,6 | комп | 1 | 1055 |
| 2. | Реактор Объем рабочий, м3 0,025 Диаметр мм 300 Тип мешалки рамная Число оборотов мешалки, об/мин 56 К нему комплектно: -электродвигатель мощность, кВт 0,75 -фланцы ответные с прокладками и крепежом Материал фланцев-сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) Материал-сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) Габаритные размеры мм 560х532х1585 | 0110-0,025.ЛМ-46.000-05 | комп | 1 | 200 |
| 3. | Монжус Объем , м3 0,25 Диаметр (внутренний) мм 700 Диапазон рабочего давления, МПа 0,003÷0,6 К нему комплектно: -фланцы ответные с прокладками и крепежом Материал фланцев-сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) Материал-сталь нержавеющая (12Х18Н10Т) Габаритные размеры мм 1120х1008х1390 | ВЭЭ2-1-0,25-0,6К | комп | 1 | 235 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее сентября месяца 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.