ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку активного сетевого оборудования, камер и ИК-прожекторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

            Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству

Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1.Камеры AXIS P1354-E или эквивалент

2.Камеры AXIS P1405-LE или эквивалент
3.Коммутатор Allied Telesis x510-28GPX с сервисным пакетом на 1 год  или эквивалент

4. Интерфейсный модуль Allied Telesis SP10SR или эквивалент

5. Камера AXIS P1355-E  или эквивалент

6. Камера AXIS P3346-VE или эквивалент

7. ИК – прожектор AXIS T90A40 или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Камеры AXIS P1354-E или эквивалент
Общие характеристики:

1. Корпус: алюминиевый корпус, класс защиты IP66 и NEMA 4X, степень ударопрочности IK10;

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet , не более 12.95 Вт или High Power over Ethernet , не более 25.5 Вт;

4. Разъёмы:

- RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX;

- 4-контактная клеммная колодка (2,5 мм) для 1 входа сигнала тревоги и 1 выхода; RS-485/422, 2 шт., 2 положения, полнодуплексный режим, клеммная колодка;

- разъем 3,5 мм для микрофона/линейного входа, линейный выход 3,5 мм;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер);

6. Диапазон рабочих температур: от -30 до 50 °C при питании по PoE; от  -40 °C при использовании High PoE, относительная влажность 10–100% (с образованием конденсата);

7. Вес: не более 3.1 кг;

8. Размеры: длина – 405 мм с солнцезащитным козырьком, ширина – 160.9 мм (данные характеристики фиксированы и не могут быть изменены);

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

3. Объектив: диапазон f не менее  2.8 – 8 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 340 – 800 ;

4. Режим день/ночь: автоматически управляемый инфракрасный фильтр ;

5. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,1 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,02 люкс при F1.2;

6. Передача аудиопотока: двусторонняя полнодуплексная; AAC LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, настраиваемый битрейт;

7. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее с 1/2450  до 2 с;

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG;

2. Разрешение: от 1280х960 (3 Мпикс.) до 160x90, масштабируемое разрешение 1400 x 1050 (1,4 Мп), доступное с помощью VAPIX;

3. Частота кадров: до 25 кадров/с;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Настройки изображения: Сжатие, цвет, яркость, четкость, контраст, баланс белого, установка экспозиции, области экспозиции, компенсация встречной засветки, тонкая настройка действий при слабом освещении, широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата, наложение текста и изображений, зоны маскирования, зеркальное отражение изображений;

 Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;

        3. Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация, видео- и аудиозапись в локальное хранилище Буферизация видео до и после тревоги, предустановленные параметры PTZ, маршрут обхода охраны, выходной сигнал на внешнее оборудование, воспроизведение аудиофайла, переключение режима «День/ночь», активация индикатора состояния.

2. Камеры AXIS P1405-LE или эквивалент
Общие характеристики:

1. Корпус: поликарбонатный, классы защиты IP66 и NEMA 4X.

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, макс.11,2 Вт
4. Разъёмы: 

- RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX PoE

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур: -30 °C до 50 °C 

7. Диапазон работы во влажной среде:  10 % - 100% (с конденсацией).

8. Вес: не более 787 г.

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/2.8 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

3. Объектив: диапазон f не менее  2.8 – 10 мм, диапазон F не менее 1.6; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 340 – 930 ;

4. Дистанционное управление фокусировкой и зумом, ИК-коррекция, мегапиксельное разрешение, удаленная регулировка заднего фокуса, счетчик пикселей

5. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,35 люкс при  F1.6; чёрно-белое изображение – не менее 0,07 люкс при F1.6;

6. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

7. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее с 1/28000 до 2 с;

8. Встроенная ИК-подсветка: дальность не менее 10м 

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG
2. Разрешение: от 1920x1080 (HDTV) до 320x240

3. Частота кадров: до 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контраст, баланс белого, экспозиция, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, подстройка параметров для условий низкой освещенности, WDR с функцией динамического захвата, наложение текста и изображений (оверлей), маски конфиденциальных зон, зеркальное отображение изображений; формат «Коридор»
Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;

Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация;
3. Коммутатор AT-X510-28GPX или эквивалент
-
POE+ бюджет не менее 740Вт (24 порта по 30Вт)

-
Поддержка кольцевого протокола быстрого восстановления (50мс) (EPSR)

-
Стекирование используя SFP+, не менее 4-х устр-в

-
Возможность удаленного стекирования через оптические каналы с модулями SFP+

-
4 порта 10G SFP+

-
Централизованное управление (AMF)

-
Статическая маршрутизация

-
Двойное тегирование VLAN QinQ 802.1ad

-
sFlow

-
модульная многозадачная операционная система

4. Allied Telesis AT-SP10SR Интерфейсный модуль 850nm 10G SFP+  или эквивалент
Модуль должен быть полностью совместим с п. 3. Того же производителя, форм-фактор SFP+ 10GE  для мультимодового оптоволокна (300м),тип разъема LC,  длина волны 850нм, поддерживающий горячую замену,

Рабочий диапазон температур от 0 до 70C

5. Камера AXIS P1355-E  или эквивалент
Общие характеристики:

1. Корпус: алюминиевый корпус, степень ударопрочности IK10, классы защиты IP66 и NEMA 4X.

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: макс.12,95 Вт или High PoE макс. 25,5 Вт.;

4. Разъёмы: 

· RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX PoE

· - 4-контактная клеммная колодка с шагом 2,5 мм, 1 вход и 1 выход сигнала тревоги 

· - RS-485/422, 2 шт., 2 положения, полнодуплексный режим, клеммная колодка Питание постоянного тока, клеммная колодка 

· - 3,5-мм разъем для микрофона/линейного входа, 3,5-мм разъем линейного выхода

· -  разъем управления диафрагмой P-Iris (совместим с DC-iris)

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур: от  -30 °C до 50 °C с PoE; от -40°C с High PoE 

7. Диапазон работы во влажной среде:  10 % - 100% (с конденсацией).

8. Вес: не более 3.1 кг.

1. Камера:

2. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

3. Датчик изображения: 1/2.8 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

4. Объектив: диапазон f не менее  2.8 – 8 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 390 – 800 ;

5. Дистанционное управление фокусировкой и зумом, ИК-коррекция, мегапиксельное разрешение, удаленная регулировка заднего фокуса, счетчик пикселей

6. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,2 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,04 люкс при F1.2;

7. Аудио: двусторонняя, полнодуплексный режим

8. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

9. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее с 1/28000 до 2 с;

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG

2. Разрешение: от 1920x1080 (HDTV) до 160x90

3. Частота кадров: до 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Передача разных фрагментов общего изображения отдельными видеопотоками: до 8 отдельных фрагментов общего изображения

6. Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контраст, баланс белого, экспозиция, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, подстройка параметров для условий низкой освещенности, WDR с функцией динамического захвата, наложение текста и изображений (оверлей), маски конфиденциальных зон, зеркальное отображение изображений;

Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;

Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация;

6. Камера AXIS P3346-VE или эквивалент
Предлагаемое оборудование должно быть серийным.

Общие характеристики:

1. Корпус: Корпус с алюминиевым основанием, защита от механических ударов по классу IK10; IP66 и NEMA 4X

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet , не более 12.8 Вт;

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX; клеммная колодка с 1 входом тревоги и 1 выходом тревоги, 3,5 мм микрофонный/линейный вход, 3,5 мм линейный выход

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур с нижним пределом  -400С и верхним пределом не меньше +550С

7. Диапазон работы во влажной среде 10 -100% (с конденсатом)

8. Вес: не более 1.7 кг.

9. Размеры: диаметр – 178 мм, высота – 123 мм (данные характеристики фиксированы и не могут быть изменены).

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

3. Объектив: диапазон f не менее  3 – 9 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 300 – 840 ;

4. Дистанционное управление фокусировкой и зумом, подсчет пикселей;

5. Минимальная освещённость: 

5.1 Цветное изображение – не менее 0,5 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,08 люкс при F1.2; 

6. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

7. Регулировка положения камеры: поворот 3600 , наклон 1600, вращение 3400;

8. Диапазон времени срабатывания затвора: от 1/35 500 с до 1/6 

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: H.264 Baseline и Main Profile (MPEG-4 Часть 10/AVC) Motion JPEG

2. Разрешение : не менее диапазона 160х90 – 2048х1536(3 Мпикс);

3. Частота кадров: не менее 20 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format; 

Звук:

1. Передача звука: в двух направлениях

2. Сжатие звука: AAC-LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, настраиваемый битрейт

3. Вход внешнего микрофона или линейный вход, линейный выход

Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1.  Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;; 

Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация;

7. ИК – прожектор AXIS T90A40 или эквивалент 

Предлагаемое оборудование должно быть серийным.

1. Питание: вход: 100–240 В переменного тока (автоопределение), потребляемая мощность 80 Вт, длина кабеля 2,5 м, регулируемая выходная мощность для эффективной работы светодиодов и выполнения телеметрического контроля

2. Тип:  ИК-прожектор 850 нм, полускрытый

3. Угол: от 120° до 180°

4. Расстояние: от 64 до 42 м

5. Условия эксплуатации: от -50 °C до +50 °C, класс защиты не менее IP66

6. Принадлежности в комплекте поставки: U‐образный кронштейн, блок питания с регулируемым фотоэлементом

                 Размеры: не более 280 x 195 x 66 мм

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

от + 10 до +40 °С
Влажность хранения

от 20 до 80%
Рабочая температура

от +15 до +32 °С
Рабочая влажность

от 20 до 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	П. 1,2,7 -  Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя на комплектующие, замену и обслуживание на месте, но не менее 36 месяцев. 

П. 3,4,5,6 - Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя на комплектующие, замену и обслуживание на месте, но не менее 24 месяцев.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкции по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый товар, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

1.Камеры AXIS P1354-E или эквивалент

14

шт
2.Камеры AXIS P1405-LE или эквивалент

5

шт

3.Коммутатор Allied Telesis x510-28GPX с сервисным пакетом на 1 год  или эквивалент

4
шт
4. Интерфейсный модуль Allied Telesis SP10SR или эквивалент
5
шт
5. Камера AXIS P1355-E  или эквивалент

6
шт
6. Камера AXIS P3346-VE или эквивалент

2
шт
7. ИК – прожектор AXIS T90A40 или эквивалент
3
шт


	                                Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – не позднее 8 недель  с  даты  подписания  договора.



	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________   Васильева Е.О.

                                                                      подпись                                         
