УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУ «Центратомархив»

________________Ю.А. Великая

«___» __________ 2014 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по созданию и аттестации автоматизированной системы в защищенном исполнении для нужд 
ЧУ «Центратомархив»

том 2 «Техническая часть»

2014

Содержание

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов	3

Термины и определения	4

1	Общие сведения	5

2	Назначение и цели АСЗИ ЧУ «Центратомархив»	7

3	Характеристика объекта информатизации	8

3.1	Характеристика структуры и функционирования АС	8

3.2	Характеристика режима обработки информации	8

4	Место выполнения работ	9

5	Общие требования к автоматизированной системе в защищенном исполнении	10

6	Требования по защите информации от несанкционированного доступа для автоматизированной системы в защищенном исполнении	11

6.1	Требования к структуре и составу	11

7	Требования к видам обеспечения	12

7.1	Требования к программному обеспечению	12

7.2	Требования к техническим средствам	12

7.3	Требования к средствам защиты информации	12

8	Состав, содержание и сроки работ по созданию и аттестации АСЗИ	13

8.1	Требования к составу и содержанию работ	13

8.2	Плановые сроки начала и окончание работ	14

9	Требования к документированию	15

9.1	Порядок внесения изменений в настоящее техническое задание	15

9.2	Требования к оформлению отчетной документации	15

10	Перечень предполагаемых к использованию средств защиты информации	18

11	Поставка средств защиты информации и сетевого оборудования.	19

12	Требования к порядку контроля и приемки АСЗИ	20

12.1	Приемка работ по стадиям	20

12.2	Порядок проведения предварительных испытаний, опытной эксплуатации и приемочных испытаний	20

12.4	Порядок перевода АСЗИ в промышленную эксплуатацию	20

12.5	Порядок проведения аттестации	20

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов

| АРМ | – | автоматизированное рабочее место |
| --- | --- | --- |
| АС | – | автоматизированная система |
| АСЗИ | – | автоматизированная система в защищенном исполнении |
| ГОСТ | – | Государственный стандарт |
| ЛВС | – | локальная вычислительная сеть |
| НСД | – | несанкционированный доступ |
| СЗИ | – | средство защиты информации |

Термины и определения

Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

Автоматизированная система в защищенном исполнении (АСЗИ) – автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций в соответствии с требованиями стандартов и/или иных нормативных документов по защите информации.

Аттестация – комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на подтверждение соответствия объекта информатизации (автоматизированной системы) требованиям стандартов или иных нормативно-технических документов по безопасности информации.

Доступ к информации – ознакомление с информацией, ее обработка, в том числе копирование, модификация или уничтожение.

Контролируемая зона – территория, на которой исключено неконтролируемое пребывание лиц, не имеющих постоянного или разового допуска, и посторонних транспортных средств.

Конфиденциальная информация – информация, не содержащая сведений, отнесенных к государственной тайне, доступ к которой ограничен обладателем информации либо на основании федерального закона.

Матрица доступа – таблица, отражающая правила разграничения доступа в соответствии с дискреционной и/или мандатной моделью.

Несанкционированный доступ к информации – доступ к информации, нарушающий установленные правила разграничения доступа.

Объект доступа – единица информационного ресурса автоматизированной системы, доступ к которой регламентируется правилами разграничения доступа.

Открытая информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

Пользователь автоматизированной системы в защищенном исполнении – физическое лицо, допущенное к работе в автоматизированной системе в защищенном исполнении в соответствии с установленным порядком.

Субъект доступа – лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами разграничения доступа.

- Общие сведения

  - Настоящее техническое задание разработано на выполнение работ по  созданию и  аттестации автоматизированной системы в защищенном исполнении Частного учреждения  «Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

  - Полное наименование автоматизированной системы: Автоматизированная система Частного учреждения  «Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

  - Краткое наименование автоматизированной системы: АС ЧУ «Центратомархив».

  - Полное наименование разрабатываемой системы защиты информации: Автоматизированная система в защищенном исполнении Частного учреждения  «Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

  - Краткое наименование разрабатываемой системы защиты информации: АСЗИ ЧУ «Центратомархив»

  - Заказчик:

Полное ноаименование организации: Частное учреждение  «Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Краткое наименование организации: ЧУ «Центратомархив».

Юридический и фактический адрес: 141007, Московская область, г. Мытищи, Хлебозаводская ул. д., 2.

  - Работы проводятся на основании требований законов Российской Федерации, законодательных актов Российской Федерации, руководящих и нормативных документов уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и иных нормативных документов в области защиты информации:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- «Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации», утверждено решением председателя Гостехкомиссии России (ныне ФСТЭК России) от 25.11.1994.

- Приказ Гостехкомиссии России (ныне ФСТЭК России) от 30 августа 2002 г. № 282 «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)»;

- Руководящий документ Гостехкомиссии России (ныне ФСТЭК России) «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации»;

- Руководящий документ Гостехкомиссии России (ныне ФСТЭК России)  «Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и определения»;

- Руководящий документ Гостехкомиссии России (ныне ФСТЭК России)  «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации»;

- Руководящий документ Гостехкомиссии России (ныне ФСТЭК России)  «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации»;

- Руководящий документ Гостехкомиссии России (ныне ФСТЭК России)  «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей»;

- ГОСТ РО 0043-003-2012 «Аттестация объектов информатизации. Общие положения»;

- ГОСТ Р 51624-2000 «Автоматизированные системы в защищенном исполнении»;

- ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;

- РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- ГОСТ 34.601-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.201-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

- Назначение и цели АСЗИ ЧУ «Центратомархив»

  - АСЗИ ЧУ «Центратомархив» предназначена для обеспечения безопасности информации, обрабатываемой в АС ЧУ «Центратомархив», от несанкционированного доступа.

  - Целями выполнения работ по созданию и аттестации АСЗИ ЧУ «Центратомархив» являются:

- обеспечение конфиденциальности информации при ее обработке в АСЗИ, а также других необходимых свойств информации (целостности, доступности и т.д.);

- выполнение нормативных требований по защите информации.

  - Критерием оценки достижения поставленных целей выполнения работ по созданию и аттестации АСЗИ ЧУ «Центратомархив» является успешная аттестация АСЗИ ЧУ «Центратомархив» на соответствие требованиям безопасности информации, предъявляемым к:

- автоматизированным системам класса 1Г в соответствии с руководящим документом ФСТЭК России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации».

- Характеристика объекта информатизации

  - Характеристика структуры и функционирования АС

    - В структуре автоматизированной системы выделяются два функциональных сегмента:

      - серверный сегмент (3 сервера);

      - сегмент автоматизированных рабочих мест внутренних пользователей (22 автоматизированных рабочих мест).

    - Серверный сегмент и сегмент автоматизированных рабочих мест внутренних пользователей объединяются в единую вычислительную сеть.

    - Информационное взаимодействие между серверным сегментом и сегментом автоматизированных рабочих мест внутренних пользователей осуществляется с использованием вычислительной сети.

    - Условия эксплуатации объекта информатизации – обычные.

  - Характеристика режима обработки информации

    - В АС предусматривается обработка информации двух уровней конфиденциальности:

      - открытая информация;

      - конфиденциальная информация.

    - Режим обработки информации – автоматизированный с использованием средств вычислительной техники.

    - Режим доступа к информации – многопользовательский с разграничением прав доступа.

    - Предварительно установленный класс защищенности автоматизированной системы – 1Г.

- Место выполнения работ

  - Все работы должны проводиться на объекте Заказчика Частное учреждение  «Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», расположенном по адресу: 141007, Московская область, г. Мытищи, Хлебозаводская ул. д., 2.

- Общие требования к автоматизированной системе в защищенном исполнении

  - Защита информации должна осуществляться посредством выполнения комплекса мероприятий по предотвращению утечки информации за счет несанкционированного доступа к ней, предупреждения программно-технических воздействий с целью нарушения целостности (уничтожения, искажения) информации в процессе ее обработки, передачи и хранения, нарушения работоспособности технических средств.

  - Автоматизированная система в защищенном исполнении должна представлять собой единый взаимоувязанный комплекс программно-технических средств защиты информации и организационных мер.

  - Автоматизированная система в защищенном исполнении должна отвечать требованиям, предъявляемым к автоматизированным системам класса защищенности 1Г в соответствии с руководящим документом ФСТЭК России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации».

  - Соответствие АСЗИ требованиям по защите информации должно быть документально подтверждено посредством аттестации АСЗИ.

- Требования по защите информации от несанкционированного доступа для автоматизированной системы в защищенном исполнении

  - Требования к структуре и составу

    - Автоматизированная система в защищенном исполнении для выполнения требований по защите информации от несанкционированного доступа должна включать следующие подсистемы:

      - управления доступом;

      - регистрации и учета;

      - обеспечения целостности;

      - безопасного межсетевого взаимодействия;

      - антивирусной защиты;

      - централизованного управления и мониторинга.

    - В рамках подсистемы управления доступом должны выполняться идентификация субъектов и объектов доступа, проверка подлинности субъектов доступа, реализация правил разграничения доступа субъектов доступа к объектам доступа в соответствии с матрицей доступа.

    - В рамках подсистемы регистрации и учета должны обеспечиваться учет технических средств, носителей информации, субъектов и объектов доступа, регистрация событий безопасности в автоматизированной системе, очистка освобождаемых областей оперативной памяти и сменных носителей.

    - В рамках подсистемы обеспечения целостности должны обеспечиваться целостность программных средств и обрабатываемой информации, периодическое тестирование и возможность оперативного восстановления функций системы защиты информации.

    - В рамках подсистемы безопасного межсетевого взаимодействия должен обеспечиваться контроль над сетевыми информационными потоками.

    - В рамках подсистемы антивирусной защиты должна обеспечиваться защита программной среды и информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, от вредоносных программно-математических воздействий.

    - В рамках подсистемы централизованного управления и мониторинга должны предоставляться возможности по анализу журналов регистрации событий, управлению параметрами системы защиты.

- Требования к видам обеспечения

  - Требования к программному обеспечению

    - Все программное обеспечение АС должно быть лицензионным и использоваться в соответствии с условиями договора с правообладателем и законодательством Российской Федерации.

    - Перечень программного обеспечения (за исключением программных компонент средств защиты информации) определяется Заказчиком (организацией-разработчиком АС) и согласовывается с Исполнителем (организацией-разработчиком системы защиты информации в АС).

  - Требования к техническим средствам

    - Перечень технических средств (за исключением аппаратных компонент средств защиты информации) определяется Заказчиком (организацией-разработчиком АС) и согласовывается с Заказчиком (организацией-разработчиком системы защиты информации в АС).

  - Требования к средствам защиты информации

    - Для обеспечения защиты информации в автоматизированной системе в защищенном исполнении должны использоваться серийно выпускаемые средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия требованиям по защите информации.

    - Соответствие средств защиты информации требованиям по защите информации должно быть подтверждено сертификатами соответствия, выданными уполномоченными органами по сертификации, а также специальными знаками соответствия в случаях, предусмотренных системой сертификации.

    - Перечень средств защиты информации определяется Исполнителем (организацией-разработчиком системы защиты информации в АС).

- Состав, содержание и сроки работ по созданию и аттестации АСЗИ

  - Требования к составу и содержанию работ

    - Работы по созданию и аттестации АСЗИ должны осуществляться в 4 стадии (этапа):

      - предпроектная стадия;

      - технорабочее проектирование;

      - реализация системы защиты;

      - ввод системы защиты в действие.

    - Работы, выполняемые на предпроектной стадии, должны включать:

      - определение условий расположения АС, состава предполагаемых к использованию основных технических средств и общесистемных программных средств;

      - определение режимов обработки информации, степени участия персонала в обработке (передаче, хранении, обсуждении) информации, характер его взаимодействия между собой и с подразделениями по защите информации;

      - определение класса защищенности АС;

      - оценка разведдоступности информации, анализ расположения технических средств АС относительно границ контролируемой зоны;

      - формирование плана организационно-технических мероприятий по выполнению работ по созданию и аттестации АСЗИ.

    - Работы, выполняемые на стадии технорабочего проектирования, должны включать:

      - разработку технического проекта на создание АСЗИ с кратким изложением состава системы защиты информации, принятых решений по техническим, программным, организационным средствам и мерам защиты информации;

    - Работы, выполняемые на стадии реализации системы защиты, должны включать:

      - Поставку, установку и настройку сертифицированных средств защиты информации и сетевого оборудования;

      - разработку проекта организационно-распорядительной документации по эксплуатации АСЗИ:

      - разработку организационно-технических мероприятий по защите информации в соответствии с предъявляемыми требованиями;

      - разработку описания технического, программного, информационного обеспечения и технологии обработки информации;

      - разработку и реализацию разрешительной системы доступа пользователей и эксплуатационного персонала к обрабатываемой информации;

      - разработку инструкций и руководств по эксплуатации средств защиты для пользователей, администратора системы, а также для сотрудников подразделений по защите информации;

      - разработку технического паспорта АСЗИ.

    - Работы, выполняемые на стадии ввода системы защиты в действие, должны включать:

      - предварительные испытания и ввод системы защиты информации в опытную эксплуатацию;

      - опытную эксплуатацию средств защиты информации в комплексе с другими техническими и программными средствами в целях проверки их работоспособности в составе АС и отработки технологического процесса обработки информации;

      - приемочные испытания системы защиты информации;

      - перевод АСЗИ в промышленную эксплутацию;

      - аттестацию АСЗИ на соответствие требованиям безопасности информации;

      - ввод АСЗИ в эксплуатацию.

  - Плановые сроки начала и окончание работ

    - Плановый срок начала работ с даты подписания контракта.

    - Плановый срок окончания работ в соответствии с Таблицей № 1 Календарный план выполнения работ.

Таблица № 1 Календарный план выполнения работ

| № п/п | Наименование стадии | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Предпроектная стадия | В течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта |
|  | Технорабочее проектирование | В течение 20 рабочих дней после окончания предпроектной стадии. |
|  | Реализация системы защиты | В течение 25 рабочих дней с даты подписания акта приемки-сдачи средств защиты информации и сетевого оборудования |
|  | Ввод системы защиты в действие | В течение 60 рабочих дней с даты подписания контракта |

- Требования к документированию

  - Порядок внесения изменений в настоящее техническое задание

    - Детализация требований настоящего технического задания оформляется Дополнениями или Протоколами к техническому заданию, составленными Исполнителем и утвержденными Заказчиком.

    - После подписания указанные документы становятся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

  - Требования к оформлению отчетной документации

    - По каждой стадии выполнения работ должна быть разработана следующая документация:

Таблица № 2 Состав отчетной документации

| № п/п | Наименование документа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- |
| - Предпроектная стадия |  |  |
|  | Проект Акта классификации автоматизированной системы (CD-диск, электронная форма документации) | 1 |
|  | План организационно-технических мероприятий по выполнению работ по созданию и аттестации АСЗИ (бумажный носитель) | 1 |
| - Стадия технорабочего проектирования |  |  |
|  | Технический проект на создание АСЗИ (бумажный носитель; CD-диск-электронная форма документации) в составе: |  |
|  | - Ведомость проекта; | 1 |
|  | - Пояснительная записка; | 1 |
|  | - Описание комплекса технических средств; | 1 |
|  | - Схема структурная комплекса технических средств; | 1 |
|  | - Схема функциональная. | 1 |
| - Стадия реализации системы защиты |  |  |
|  | Акт приемки-сдачи СЗИ и сетевого оборудования (бумажный носитель) | 2 |
|  | Акт установки СЗИ (бумажный носитель) | 2 |
|  | Проект организационно-распорядительной документация по эксплуатации АСЗИ (CD-диск, электронная форма документации) | 1 |
|  | Проект Технического паспорта АСЗИ (CD-диск, электронная форма документации) | 1 |
| - Стадия ввода в действие |  |  |
|  | Программа и методики предварительных испытаний АСЗИ (бумажный носитель) | 1 |
|  | Протокол предварительных испытаний АСЗИ (бумажный носитель) | 2 |
|  | Акт приемки АСЗИ в опытную эксплуатацию (бумажный носитель) | 2 |
|  | Акт завершения опытной эксплуатации АСЗИ (бумажный носитель) | 2 |
|  | Программа и методики приемочных испытаний АСЗИ (бумажный носитель) | 1 |
|  | Протокол приемочных испытаний АСЗИ (бумажный носитель) | 2 |
|  | Акт приемки в промышленную эксплуатацию АСЗИ (бумажный носитель) | 2 |
|  | Программа и методики аттестационных испытаний АСЗИ (бумажный носитель) | 1 |
|  | Протокол аттестационных испытаний АСЗИ (бумажный носитель) | 1 |
|  | Заключение по результатам аттестационных испытаний АСЗИ (бумажный носитель) | 1 |
|  | Аттестат соответствия АСЗИ требованиям безопасности информации (в случае положительного заключения) (бумажный носитель) | 1 |
|  | Проект Приказа о вводе АСЗИ в эксплуатацию (CD-диск, электронная форма документации) | 1 |

    - Разрабатываемая отчетная документация должна разрабатываться в соответствии с Приказом Гостехкомиссии России (ныне ФСТЭК России) от 30 августа 2002 г. № 282 «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)» и требованиями комплекса государственных стандартов Российской Федерации:

      - ГОСТ РО 0043-003-2012 «Аттестация объектов информатизации. Общие положения»;

      - ГОСТ Р 51624-2000 «Автоматизированные системы в защищенном исполнении»;

      - ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;

      - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

      - ГОСТ 34.601-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

      - ГОСТ 34.201-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

      - ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

    - Язык оформления документации – русский, за исключением общепринятых названий и оригинальных наименований программно-аппаратных средств импортного производства.

    - Разрабатываемая документация должна быть представлена в описательной, графической и табличной форме на бумажном носителе и/или на оптическом носителе в электронном виде.

    - При разработке документации допускается обоснованно добавлять, исключать, объединять документы и отдельные разделы документов с учетом специфических особенностей разработки и внедрения системы защиты информации.

- Перечень предполагаемых к использованию
средств защиты информации

  - Для обеспечения защиты информации предполагается использовать следующие средства защиты информации:

Таблица № 3 Перечень средств защиты информации

| № | Наименование СЗИ | Место установки | Реализует требования | Работы по установке и настройке СЗИ | Наличие СЗИ у Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СЗИ от НСД Secret Net 6 (версия 6.5), сетевой режим. Вариант К | Серверы, АРМы внутренних пользователей | Управления доступом Регистрации и учета Обеспечения целостности Централизованного управления | требуется | в наличии |
|  | Антивирус Касперского | Серверы, АРМы внутренних пользователей | Антивирусной защиты | требуется | в наличии |
|  | Межсетевой экран Cisco ASA 5510 | Точка сопряжения ЛВС с внешними сетями | Безопасного межсетевого взаимодействия | не требуется | в наличии |
|  | Межсетевой экран сертифицированный ФСТЭК | Точка сопряжения аттестуемого сегмента сети с ЛВС | Безопасного межсетевого взаимодействия | требуется | нет в наличии |

  - Состав и конкретные модели (версии) средств защиты информации должны уточняться на этапе технического проектирования.

- Поставка средств защиты информации и сетевого оборудования.

  - Для выделения аттестуемой сети предпологается использовать следующее оборудование:

Таблица № 4 Перечень средств защиты информации и сетевого оборудования

| № | Наименование | кол-во | Работы по установке и настройке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межсетевой экран, сертифицированный ФСТЭК | 1 шт. | требуется |
| 2 | 24-портовый коммутатор Cisco или HP | 2 шт. | требуется |

11.2 Состав и конкретные модели (версии) средств защиты информации и сетевого оборудования должны уточняться на этапе технического проектирования.

- Требования к порядку контроля и приемки АСЗИ

  - Приемка работ по стадиям

    - Приемка работ по созданию и аттестации АСЗИ осуществляется по стадиям в соответствии с п. 8.1.

    - Стадии выполнения работ допускается объединять или разделять по согласованию с Заказчиком.

    - По завершении каждой стадии работ Исполнитель предъявляет Заказчику комплект документации, предусмотренной п.9.2.1 настоящего технического задания, и акты сдачи-приемки для проведения приемки.

  - Порядок проведения предварительных испытаний, опытной эксплуатации и приемочных испытаний

    - Порядок проведения предварительных испытаний, опытной эксплуатации и приёмочных испытаний должен соответствовать ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

  - Для проведения испытаний и опытной эксплуатации Заказчиком назначается Приёмочная комиссия, в которую включаются представители Заказчика и Исполнителя.

  - Порядок перевода АСЗИ в промышленную эксплуатацию

    - Порядок перевода АСЗИ в промышленную эксплуатацию должен соответствовать ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

    - Акт о приемке АСЗИ в промышленную эксплуатацию должен быть подписан Заказчиком  и Исполнителем.

  - Порядок проведения аттестации

    - Порядок проведения аттестации должен соответствовать «Положению по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации» ФСТЭК России.

    - Аттестация проводится комиссией организации (Исполнителем), аккредитованной ФСТЭК России в качестве органа по аттестации.

    - Аттестация проводится в соответствии с программой и методиками аттестационных испытаний.

    - Аттестация проводится в реальных условиях эксплуатации АСЗИ на тестовых массивах данных, не содержащих конфиденциальной информации. Обработка конфиденциальной информации в процессе аттестации запрещается.

    - Результаты аттестационных испытаний фиксируются в протоколе.

    - По результатам аттестационных испытаний оформляется заключение о соответствии АСЗИ требованиям безопасности информации. При положительном заключении также оформляется аттестат соответствия требованиям безопасности информации, разрешающий обработку конфиденциальной информации в АСЗИ.

    - Ввод АСЗИ в эскплутацию осуществляется на основании выдачи аттестата соответствия.

    - Приказ о вводе АСЗИ в эскплуатацию должент быть подписан Заказчиком.