Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО «ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЪЕКТНОГО МОНИТОРИНГА НЕДР НА ПЛОЩАДКАХ РОСТОВСКОГО И ГРОЗНЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЙ ФИЛИАЛА «ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие положения

  - Наименование работы: «Организация системы объектного мониторинга недр на площадках отделений ФГУП «РосРАО» (Ростовское и Грозненское отделения)»

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «РосРАО»).

  - Исполнитель: определяется по результатам конкурса

  - Сроки выполнения работ: начало работ: с момента заключения договора;						окончание работ – не позднее 20.12.2012 г.

- Цель, задачи и исходные данные для выполнения работ

  - Цель работы: создание систем объектного мониторинга недр на площадках Ростовского и Грозненского отделений филиала Южный территориальный округ ФГУП «РосРАО».

  - Основными задачами работы являются:

    - Уточнение геолого-гидрогеологических условий площадок Ростовского и Грозненского отделений и прилегающих территорий на основе комплексных инженерно-геологических изысканий.

    - Получение необходимых материалов и данных о геологической среде, природных и техногенных условиях площадок  Ростовского и Грозненского отделений для получения достоверной информации о текущем и прогнозируемом уровне техногенного воздействия хранилищ РАО на геологическую среду.

    - Разработка проектов систем объектного мониторинга недр на площадках отделений.

    - Создание и обустройство сети наблюдательных скважин.

  - Краткие исходные данные:

Ростовское отделение. Площадка отделения расположена в Аксайском районе Ростовской области, в 35,0 км севернее г. Ростов-на-Дону. В 2,0 км от пункта хранения расположена усадьба хозяйства «Каменнобродское» Аксайского района с населением 1500 человек, а  в 7,0 км - село Большие Салы с населением 3500 человек.

ПХРО представляет собой территорию прямоугольной формы площадью 8,5 га, расположенную на склоне балки и имеющую значительный уклон в северном направлении. Отметки поверхности колеблются (условно) от 81,0 до 44,5 м.

В санитарно-защитной зоне, которая имеет площадь ~ 192 га,  на расстоянии 135,0 м от границы зоны возможного загрязнения имеется пруд, образованный несколькими родниками. Река Тузлов - приток реки Дон протекает в 2,5 км севернее площадки.

Детальные сведения о геологическом строении и инженерно-геологических условиях площадки отсутствуют.

По некоторым данным район расположения площадки сложен четвертичными отложениями (лессовидные суглинки и глины pr QI,II,III) мощностью от 15,0 до 68,0 м. Ниже залегает слой известняка-ракушечника. Уровень подземных вод устанавливается на глубинах около 5,0 – 10,0 м, местами наблюдаются линзы верховодки [А.Н. Семихатов, В.И. Духанина, Н.В. Родионов и др. «Распространение грунтовых вод в европейской части СССР», М, 1955].

Водозаборная скважина глубиной 30,0 м, пробуренная для хозяйственных нужд отделения, вскрыла безнапорный четвертичный водоносный горизонт (водовмещающие породы – суглинки эолово-делювиального генезиса vdQI-III), уровень грунтовых вод установился на глубине 19,0 м.

Специально спроектированных и оборудованных контрольно-наблюдательных скважин на ПХРО Ростовского отделения нет.

Грозненское отделение. Пункт хранения радиоактивных отходов расположен в северо-восточной части Грозненского района, в 30,0 км от города Грозный, в районе горы Карах, на водораздельном пространстве (280,0 м над уровнем моря) северного склона Терского хребта.

В 3,0 км к северу от ПХРО протекает река Терек. Ориентировочно на таком же расстоянии от объекта расположено с. Виноградное с населением 3200 человек. С селом Толстой-Юрт, расположенным к западу, площадку ПХРО связывает подъездная дорога протяженностью 10,0 км. Площадь промышленной площадки составляет 2,0 га, СЗЗ – 408,0 га.

Сведения о геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических условиях площадки Грозненского отделения весьма ограничены: по некоторым данным она сложена предгорными песчано-галечными отложениями (al Q), местами перекрытыми  современным песчаным гравийно-галечным аллювием (al QIV). Уровень грунтовых вод может устанавливаться на глубинах 5,0 – 30,0 м.

Специально спроектированных и оборудованных контрольно-наблюдательных скважин на ПХРО Грозненского отделения нет.

- Состав работ

На площадках Ростовского и Грозненского отделений предусматривается выполнение следующих видов инженерно-геологических изысканий.

  - Сбор и анализ данных геолого-гидрогеологических, геофизических, инженерно-геологических, инженерно-геодезических работ масштаба 1:200000-1:50000, выполненных в районе расположения обеих площадок.

  - Составление программы проведения комплексных изысканий на каждой площадке (уточнение видов работ, обоснование их состава, объемов и методик проведения) и согласование ее с Заказчиком.

  - Разработка проекта работ по организации системы объектного мониторинга недр на площадках Ростовского и Грозненского отделений для получения лицензии на пользование недрами (при необходимости). Проект согласовывается Заказчиком в региональном Управлении  по недропользованию.

  - Рекогносцировочные маршрутные обследования территории ПХРО и его санитарно-защитной зоны и поверхностных водотоков с выполнением гамма-спектрометрических, радиохимических, гидрохимических  исследований, опробованием, лабораторными работами.

  - Инженерно-геодезические работы по составлению топографических планов ПХРО в масштабе 1:500 (на площади до 15 га) и сопредельной территории в масштабе 1:2000 (на площади до 50-70 га), планово-высотная привязка геофизических профилей, скважин и точек наблюдения.

  - Полевые геофизические работы предназначены для изучения физических свойств  (геоэлектрических, упругих и др.) горных пород в плане и до глубины 100,0 м: установление литологических границ по геофизическим данным, определение состава и мощности четвертичных и более древних отложений, выявление структурных неоднородностей, определение глубины залегания уровней подземных вод и положение водоупоров.

Выбор методов инженерно-геофизических работ применительно к конкретным геолого-гидрогеологическим условиям площадок определяется Программой работ, которая согласовывается с Заказчиком. Площадь проведения  полевых геофизических работ - до 40 га.

  - Бурение скважин проводится для изучения особенностей геологического строения и  гидрогеологических условий территории, а также свойств пород, слагающих разрез, и вскрываемых подземных вод. Скважины, глубиной 10,0 - 80,0 м, проходятся  колонковым способом до вскрытия первого или первого и второго водоносного горизонтов (если второй используется для организации водоснабжения и является потенциальным объектом ущерба), со сплошным отбором керна.

В процессе бурения осуществляется комплекс геолого-гидрогеологических и геофизических исследований: описание и фотографирование керна, геофизические исследования (каротажи), опытно-фильтрационные работы (наливы, откачки), отбор проб грунтов и подземных вод.

Конструкция и обустройство скважин должны обеспечивать возможность отбора проб воды, замеров уровней подземных вод, установки автоматических систем регистрации гидродинамических, гидрохимических, радиохимических параметров подземных вод.

Общий объём буровых работ на двух  площадках - 600-650 п.м.

Места расположения скважин на площадках определяются Проектом, который утверждается Заказчиком.

  - Лабораторные исследования проводятся для изучения физико-механических свойств грунтов,  химического состава подземных вод площадок отделений и степени их загрязнения техногенными радионуклидами. Они включают:

- радиохимические анализы поверхностных и подземных вод (60-80 проб);

- радиохимические анализы грунтов (60 проб);

- химический анализ подземных вод (20-30 проб);

- изучение физико-механических свойств грунтов – 60 проб.

  - Разработка проектов объектного мониторинга недр на площадках отделений, включающего в т.ч.:

- обоснование местоположения и конструкции наблюдательных скважин и других точек контроля (с учетом результатов инженерных изысканий);

- предложения по обустройству и оборудованию контрольно-наблюдательных скважин необходимыми средствами контроля техногенного воздействия хранилищ РАО на геологическую среду;

- предложения по контролируемым параметрам для мониторинга недр, периодичности наблюдений и методике опробования;

- предложения по приборному обеспечению средств аналитического контроля для лабораторий Ростовского и Грозненского отделений.

Проекты объектного мониторинга недр на площадках Ростовского и Грозненского отделений передаются Заказчику в бумажной и электронной версиях в 2 экземплярах.

  - Камеральные работы: обработка и интерпретация результатов полевых инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических материалов работ, лабораторных исследований грунтов и проб подземных вод.

  - Составление сводного отчета «Организация объектного мониторинга состояния недр (ОМСН) на площадках Ростовского и Грозненского отделений филиала Южный территориальный округ ФГУП «РосРАО» в соответствии с требованиями ГОСТ 7.63-90.

Сводный отчет должен включать текстовую часть и графические приложения (карту фактического материала, топографические карты масштаба 1:2000, 1:500, геологические и гидрогеологические карты, геолого-геофизические и геолого-гидрогеологические разрезы, паспорта пробуренных скважин с каротажными диаграммами, результаты обработки опытно-фильтрационных работ и лабораторных исследований подземных вод и грунтов).

Текстовая часть отчета с комплектом табличных и графических приложений в 2 экз. + электронная версии передаются Заказчику. Формат электронной версии сводного отчета согласовывается с Заказчиком.

- Этапы выполнения работ

Срок выполнения работы: с момента подписания договора – не позднее 20.12.2012.

Работа выполняется в один этап.

- Основные требования к проведению инженерно – геологических изысканий

Инженерно-геологические изыскания следует выполнять в соответствии со следующими  нормативными документами:

- Временные методические рекомендации по гидрогеохимическому апробированию и химико-аналитическим исследованиям подземных вод (применительно к СанПиН 2.1.4.1074-01) М., ГИДЭК, 2002.

- ГОСТ 8.002-76. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. М, 1986.

- ГОСТ 7.63-90. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.

- ГОСТ 17.0.0.02-79. Метрологическое обеспечение контроля загрязнения.

- ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод.

- ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

- ГОСТ 17.1.3.04-82. Охрана природы. Гидросфера. Общее требование к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения.

- ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

- ГОСТ 21.302-96. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.

- ГОСТ 4979-49. Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб.

- ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. М, 1984.

- ГОСТ 12071-00. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов, М, 2000.

- ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. М, 1996.

- ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости. М, 1978.

- ГОСТ 24481- 80. Вода питьевая. Отбор проб.

- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

- ГОСТ 25584-90. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации. М, 1990.

- ГОСТ 27384-02. Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств.

- ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. М, 1996.

- ГОСТ Р 51232-98. Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества.

- ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб.

- ГОСТ Р 51593-2000. Вода. Отбор проб.

- ISO 5667-3:2003. Качество вод. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обращению с пробами.

- Методические рекомендации по отбору, обработке и хранению проб подземных вод. М, ВСЕГИНГЕО, 1990.

- СанПиН  2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). Нормы радиационной безопасности. М, 2009.

- СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве.

- СНиП 11-102-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Минстрой России.

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания. Госстрой России, 1997 г.

- СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Госстрой России, 1997 г.

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства, часть I. Госстрой России, 1997 г.

- СП 11-105-97, часть I Общие правила производства работ. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Госстрой России, 1997 г.

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства, часть VI. Правила производства геофизических исследований. Госстрой России, 1997 г.

При выполнении инженерно-геологических изысканий на площадках ПХРО следует руководствоваться внутренними правилами и инструкциями, регламентирующими проведение работ на площадке расположения радиационно-опасного объекта.

- Требования к конфиденциальности

  - Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с соблюдением требований ФЗ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

  - Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

- Порядок рассмотрения и приемки работ

  - Результаты работы оформляются в виде сводного отчета с описанием методики и результатов выполненных работ и предоставляются Заказчику в бумажном виде в 2 экземплярах и в электронном виде. Формат электронной версии сводного отчета согласовывается с Заказчиком.

  - Сдача-приемка работы оформляется актом сдачи-приемки, являющимся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и  Исполнителем.