Техническое задание
на поставку насосного агрегата ЦНСМ 300-240 с электродвигателем 5АН355А4

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Агрегат электронасосный ЦНСМ 300-240 с электродвигателем 5АН355А4 в комплекте.

1.2.  Данное оборудование приобретается для турбинного цеха ТЭЦ ОАО «ППГХО»

1.3.  Оборудование должно быть выполнено в соответствии с  ГОСТ 10407-88  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Агрегат электронасосный ЦНСМ 300-240 с электродвигателем 5АН355А4 центробежный,  секционный, горизонтальный многоступенчатый. Предназначен для опрессовки масляной системы паровых турбин и для подачи масла в систему регулирования при пуске и останове турбин. Рабочая жидкость – масло турбинное ТП22С, диапазон рабочей температуры масла от 30 до 65°С, с кинематической вязкостью от 20 до 25 сСт и плотностью 0,88 г/см³.

Комплект поставки

Таблица №1 –Комплектация приобретаемого оборудования

| Обозначение | Наименование | Кол-во, Шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Агрегат электронасосный ЦНСМ 300-240 | 1 |
|  | Плита фундаментная | 1 |
|  | Кожух | 1 |
|  | Соединительная упругая втулочно-пальцевая муфта | 1 |
|  | Электродвигатель 5АН355А4 | 1 |
| Документация эксплуатационная |  |  |
| ЦНСМ 300-240 | Паспорт | 1 |
|  | Инструкция по эксплуатации | 1 |

Основные технические характеристики

Таблица №2- Технические характеристики

| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное значение подачи насоса в агрегате | м3/ч | 300 |
| Номинальное значение давление воды на выходе из насоса | м | 240 |
| Температура перемещаемой среды | °С, не более | 65 |
| Допустимый кавитационный запас | м, не более | 4,0 |
| КПД | %, не менее | 71 |
| Мощность эл.двигателя | кВт | 315 |
| Частота вращения | об/мин | 1475 |
| Напряжение | В | 6000 |

3. Требования к гарантийным обязательствам Поставщика по исполнению поставки оборудования

3.1. Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 10407-88

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 1.1 и в точном соответствии с таблицей №1 настоящего технического задания.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке, с упаковочным листом.

5.2. Поставку оборудования произвести с комплектом документации на все поставляемое оборудование, на русском языке в герметичной водонепроницаемой упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

7. Требования к месту поставки товара

7.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству поставляемого товара

8.1. Оборудование должно быть новым, не ранее 2011 г. выпуска, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов, а также поставка выставочных образцов.

8.2. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.3. Оборудование должно быть изготовлено согласно ГОСТ 10407-88

8.4. Поставщик гарантирует на момент поставки оборудования предоставить: заверенную копию действующего сертификата качества, разрешение на применение на территории РФ, документацию на русском языке(паспорт изделия, инструкцию по эксплуатации, свидетельство о проведении заводских испытаний)

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее чем 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (включения в работу).

10. Требования к потенциальному участнику:

10.1. Участник процедуры закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

Главный инженер ТЭЦ

ОАО «ППГХО»						                А.Г. Федоров

Начальник турбинного цеха ТЭЦ

ОАО «ППГХО» 						                А.М. Вереитенов

Директор ТЭЦ

ОАО «ППГХО» 						                С.В. Гришин

Согласовано:

Главный энергетик ОАО «ППГХО»                                                    С.К. Кутузов