Типовая форма технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: поставка электронасосного агрегата ПБ-160/40-СП-55 УХЛ4.

г.Краснокаменск

2013  год 
Технического задания

на поставку электронасосного агрегата ПБ-160/40-СП-55 УХЛ4.

для Гидрометаллургического завода цеха №3

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры Подраздел

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Подраздел 4.5 Требования к комплектности

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Электронасосный агрегат ПБ-160/40-СП-55 УХЛ4. Приобретается для Гидрометаллургического завода цеха №3 взамен изношенного и находится в технологической цепочке. Должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 48-22-162-80, согласно опросных листов Заказчика, предоставляемых по запросу производителя в установленном порядке. В соответствии со ст.12.2.2 б ЕОСЗ «по решению заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков», поставка аналога не допускается.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым 2012-2013 года выпуска. Не собранным из восстановленных узлов и агрегатов, не находящимся под залогом или арестом, не быть выставочным образцом.

Подраздел 1.3 Код ОКП

363152

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Является рабочим узлом участка обжига и переработки известняка цеха №3 и предназначен для подачи известняковой пульпы со сгустителя в пневмомеханический перемешиватель.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, устанавливается в помещении категории Д по НПБ 105-03.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

ПБ-160/40-СП - 55 УХЛ4 песковый боковой всас подача напор тип уплотнения мощность приводного электродвигателя климатическое исполнение Таблица № 1 Наименование; Величина. Подача, м3/час.; 160. Напор, м3/час.; 40. Уплотнение, СП; сальниковое промывочное. Мощность, кВт.; 55. Частота вращения, об/мин; 1450. Плотность, кг/м3; 1300. Допустимый кавитационный запас, м, не более; 5. Климатическое исполнение; УХЛ4. Перекачиваемая среда; пульпа. Электродвигатель 4А 225 М4: Таблица № 2 Наименование.; Величина.. Охлаждение; самовентиляция. Монтажное исполнение; IM 1001. Тип; 4А 225 М4. Высота вращения оси электродвигателя, мм.; 225. Степень защиты; IP 54. Напряжение питания, В.; 380. Частота тока, Гц.; 50. Род тока; переменный. Мощность, кВт; 55. Частота оборотов, об/мин.; 1500.

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

В преддоговорной период предоставить чертеж общего вида и рамы, с габаритно-присоединительными размерами, для согласования с Заказчиком; Габаритно-присоединительные размеры рамы, а также некоторые линейные размеры агрегата согласовываются на этапе подписания договоров при проработке опросных листов Заказчика;

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материал изготовления отвода, диска и рабочего колеса – отливка из износостойкого чугуна ИЧХ28Н2; материал изготовления подвод – отливка из серого чугуна СЧ-20; материал изготовления втулки сальника и втулки защитной – сталь 45 Вал насоса изготовить из сортового проката конструкционной легированной стали 40Х; Требования к выше описанному материалу обусловлены технологией производства.

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Согласно таблице № 2

Подраздел 4.5 Требования к комплектности

Комплект поставки: Таблица № 3 Наименование.; Количество.. Электронасосный агрегат ПБ-160/40-СП-55 УХЛ4 табл.4; 1 шт.. Документация (п.5.1).; 1 комплект.. Комплект ЗИП. (табл.5).; 1 комплект.. Комплектация поставляемого оборудования : Электронасосный агрегат ПБ-160/40-СП-55 УХЛ4: Таблица № 4 Наименование.; Количество.. ПБ-160/40-СП-55 УХЛ4; 1 шт.. Электродвигатель 4А 225 М4; 1 шт.. Муфта эластичная; 1 шт.. Рама агрегата; 1 шт.. Комплект ЗИП, инструмента, контрольно-измерительных приборов: Таблица № 5 № п/п.; Обозначение; Материал изготовления. 1; Отвод; ИЧХ28Н2. 2; Диск; ИЧХ28Н2. 3; Колесо рабочее; ИЧХ28Н2. 4; Подвод; СЧ20. 5; Втулка сальника; Сталь 45. 6; Втулка защитная; Сталь45.

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Консервация по группе изделий II-2, варианту защиты В3-1 по ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий» Документация (п.5.1), упаковочный лист должны строго соответствовать поставляемому оборудованию;

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

Оборудование поставляется в заводской невскрытой упаковке с маркировкой завода изготовителя с вложением упаковочного листа На ярлыке пластины, закрепленной на ходовой части насоса, в паспорте агрегата и на упаковочном листе указывать полное название агрегата. Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»; ЗИП заворачиваются в парафинированную бумагу, укладываются в ящик, изготовленный по документации предприятия – изготовителя, который устанавливается в таре (ящике) агрегата Эксплуатационная документация (п.5.1.) поставляется в водонепроницаемом пакете. Во время транспортировки обеспечить сохранность качества оборудования и защиту от механических повреждений;

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

Документация: 5.1.1. Заверенные копии: сертификатов соответствия; разрешения ФСЭТАН на насос, сертификата об испытаниях насоса на заводе изготовителе (либо внесение в паспорт записи о проведении заводских испытаний), 5.1.2. паспорта: -на электронасосный агрегат -на электродвигатель, 5.1.3. а так же: -руководство по эксплуатации на электронасосный агрегат, -чертеж на насос (общего вида), -сборочные чертежи на насос (спецификации). Все документы на русском языке. 5.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что перед отправкой товара в адрес получателя, в заводских условиях изготовитель произведёт заводскую сборку и центровку электронасосного агрегата на раме с последующей разборкой для транспортирования. В адрес Заказчика будет предоставлена документация с описанием центровки агрегата (для проведения сборочных работ по месту установки агрегата на производственных площадях ГМЗ). Все документы на русском языке. Чертежная документация должна строго соответствовать марке насоса.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не определены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации завода производителя, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не определены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, в срок до 30 рабочих дней с момента получения Акта-рекламации. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования или в случае заводского брака несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие ГОСТ РФ по безопасности и электробезопасности, разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Насосный агрегат ПБ-160/40-СП-55 должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 48-22-162-80, согласно опросных листов Заказчика (предоставляемых Поставщику по его запросу в установленном порядке); Габаритно-присоединительные размеры рамы, а также некоторые линейные размеры агрегата согласуются на этапе подписания договоров при проработке опросных листов заказчика; Оборудование и комплектующие должны быть новыми, выпущенными не позднее 2012г. Не собранным из восстановленных узлов и деталей, не находящимся под залогом или арестом, не быть выставочным образцом.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик гарантирует Заказчику предоставление технической документации указанной в данном Т.З. в полном объёме на момент поставки.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

15.1.Поставщик гарантирует Заказчику, поставку агрегата в сборе, с заводской центровкой и отметкой о проведении заводских испытаний в паспорте. 15.2.Поставщик гарантирует Заказчику, что перед отправкой товара в адрес получателя, в заводских условиях изготовитель произведёт заводскую сборку и центровку электронасосного агрегата на раме с последующей разборкой для транспортирования.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно Договора поставки

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В ходе проведения торговой процедуры предоставлять для согласования с Заказчиком технические параметры предлагаемого к поставке оборудования с предоставлением сканов сертификационной документации , которые должны быть включены в состав «Технического предложения участника» или с предоставлением гарантий предоставления на момент поставки документов согласно п. 5.1. Чертежная документация должна строго соответствовать марке насоса.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГМЗ | Гидрометаллургический Завод |
| 2 | ЕОСЗ | Единый отраслевой стандарт закупок |
| 3 | ФСЭТАН | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |