Приложение №3

к договору № 100-10-05/________

от «___» ________________2015г.

Типовая форма технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: Поставка самоходной двухдековой сортировочной установки

г. Краснокаменск

Техническое задания

на поставку самоходной двухдековой сортировочной установки

для Центральной научно-исследовательской лаборатории ПАО «ППГХО».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры Подраздел

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Подраздел 4.5 Требования к комплектности

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Самоходная двухдековая сортировочная установка приобретается для Опытно-промышленного геотехнологического цеха (далее ОПГТЦ) Центральной научно-исследовательской лаборатории (далее ЦНИЛ), приобретаемая для реализации Мероприятия «Повышение эффективности. Увеличение объемов производства» на ПАО «ППГХО». Должна быть изготовлена согласно технической документации производителя или аналог (с обязательным согласованием с Заказчиком технических параметров аналогового оборудования в ходе торговой процедуры с предоставлением технических параметров аналогового оборудования).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен отвечать следующим требованиям: быть новым, не ранее 2015 года выпуска; являться товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не осуществлена замена составных частей, и не были восстановлены детали и комплектующие.

Подраздел 1.3 Код ОКП

313211

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самоходная двухдековая сортировочная установка на гусеничном ходу предназначена для разделения забалансовой и беднобалансовой руды забойной крупности по классам +0 -30; +30 -100; +100 мм. Производительность по исходному питанию не менее 350 т/час.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование для опытно-промышленного геотехнологического цеха. Температура от -35 до +40 градусов Цельсия. Относительная влажность воздуха от 0 до 95 процентов.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Показатели | Эквивалент |
| Производительность | 350 т/час | Не менее 350 т/час |
| Время развертывания установки в рабочее положение | 15 мин | Не более 25 мин |
| Бункер-питатель и колосниковая решетка: Угол наклона Апертура решетки Емкость бункера Привод питателя Опоры бункера-питателя | Гидравлически регулируемый 150 мм 8,0 куб.м. Гидравлический Гидравлические | Гидравлически регулируемый От 120 до 150 мм не менее 8,0 куб.м. Гидравлический Гидравлические |
| Грохот: Количество дек Площадь грохочения верхней деки Опорная система Привод Угол наклона | 2 9 кв.м. 2-х подшипниковая с консистентной смазкой Гидравлический Гидравлически регулируемый | 2 От 6,4 до 9,5 кв.м. 2-х подшипниковая с консистентной смазкой Гидравлический Гидравлически регулируемый |
| Загрузочный конвейер: Ширина Привод Скорость | 1200 мм Прямой гидравлический Регулируемая | От 800 до 1500 мм Прямой гидравлический Регулируемая |
| Основной конвейер: Ширина Управление Привод | 1050 мм Гидравлическое Гидравлический | От 800 до 1200 мм Гидравлическое Гидравлический |
| Хвостовой конвейер: Ширина Привод разворота Высота разгрузки Привод | 1200 мм Гидравлический 4,28 м Гидравлический | От 800 до 1500 мм Гидравлический Не менее 3,0 м Гидравлический |
| Боковые конвейеры: Ширина Привод разворота Регулировка скорости Высота разгрузки Привод | 800 мм Гидравлический Независимая 5,04 м Гидравлический | От 600 до 1200 мм Гидравлический Независимая Не менее 3,0 м Гидравлический |
| Силовая установка и гидравлическая система: Дизельный двигатель Электродвигатель асинхронный 0,4 кВ (2 шт) | Комбинированная 83 кВт (111,3 л.с.) 37 кВт | Комбинированная От 78 до 96 кВт (от 106,0 до 130,5 л.с.) От 30 до 40 кВт |
| Гусеничный ход: Тяговое усилие Угол подъема Скорость передвижения | 24260,12 дН 58,74 % 0,61 км/ч | Не менее 24260,12 дН Не менее 55 % Не менее 0,5 км/ч |
| Вибрационная решетка: Рабочий угол Угол при вершине Контур Высота транспортная | Гидравлически регулируемый от 10° до 20° 45° Объединен с основным контуром конвейера 3550 мм | Гидравлически регулируемый не менее 10° Не менее 30° Объединен с основным контуром конвейера Не более 4000 мм |
| Подраздел 4.2 Требования по надёжности |  |  |
| Срок службы поставляемого оборудования регламентируется документацией завода производителя, но не менее пяти лет. Наработка на отказ регламентируется документацией завода производителя, но не менее одного года. Наработка до капитального ремонта регламентируется документацией завода производителя, но не менее двух лет. Поставщик гарантирует Заказчику проведение заводских испытаний в собранном виде не менее 72 часов при полной нагрузке. Емкость топливного бака ДВС должна обеспечивать стабильную работу установки не менее чем в течении двадцати часов без дозаправки. |  |  |
| Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |  |
| Самоходная двухдековая сортировочная установка комплектуется: Сито верхней деки – полиуретан с квадратной ячейкой 100 мм. Твердость по Шор А -85, твердость по Шор В-33, прочность МПа-28,3 или эквивалент по износостойкости не уступающий полиуретану. Сито нижней деки – полиуретан с квадратной ячейкой 30 мм. Твердость по Шор А -85, твердость по Шор В-33, прочность МПа-28,3 или эквивалент по износостойкости не уступающий полиуретану. Конвейера комплектуются склеенной лентой транспортерной конвейерной для низких температур типа «Лента 2М-(ширина)-6-ТК-200-2-8-3-М-РБ ГОСТ 20-85» эквивалент 2М-(ширина)-6-ТК-300-2-8-3-М-РБ ГОСТ 20-85. Лента в рабочей части движется по трехроликовым опорам, образуя желоб, в нижнем поддерживается холостыми прямыми роликами, от боковых смещений ленту предохраняют два дефлекторных ролика. ЗИП должен строго соответствовать поставляемому оборудованию. |  |  |
| Подраздел 4.4. Требования к электропитанию |  |  |
| Питание от сети 3-х фазного переменного тока напряжение 380В с допускаемым отклонением ±10% от номинального значения, частота (50±1)Гц |  |  |
| Подраздел 4.5. Требования к комплектности |  |  |
| 4.5.1. Комплект поставки: 1. Бункер-питатель – 1 шт. 2. Колосниковая решетка – 1 шт. 3. Грохот – 1 шт. 4. Загрузочный конвейер – 1 шт. 5. Основной конвейер – 1 шт. 6. Хвостовой конвейер – 1 шт. 7. Боковой конвейер – 2 шт. 8. Вибрационная решетка – 1 шт. 9. Силовая установка и гидравлическая система – 1 шт. 10. Пульт управления; 11. Зимний пакет опций: 11.1. Предпусковой подогрев ДВС; 11.2. Подогрев гидравлической системы. 12. ЗИП: 12.1. Фильтр масляный для ДВС – 1 шт; 12.2. Фильтр масляный для гидравлической системы – 1 шт; 12.3. Фильтр воздушный для ДВС – 1 шт; 12.4. Фильтр топливный для ДВС – 1 шт; 12.5. Сито верхней деки – полиуретан с квадратной ячейкой 100 мм – 1 компл; 12.6. Сито нижней деки – полиуретан с квадратной ячейкой 30 мм – 1 компл; 12.7. Ролик конвейерный верхний на каждый тип конвейера – 4 шт; 12.8. Ролик конвейерный нижний на каждый тип конвейера – 1 шт; |  |  |
| Подраздел 4.6. Требования к маркировке |  |  |
| Транспортная маркировка груза должна быть произведена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»; |  |  |
| Подраздел 4.7. Требования к упаковке |  |  |
| Оборудование поставляется в заводской невскрытой упаковке с маркировкой завода изготовителя с вложением упаковочного листа (в соответствии с техническими условиями оборудование) Поставщик гарантирует Заказчику нанесение временной противокоррозионной защиты на поставляемый товар в условиях завода производителя в соответствии со стандартами завода производителя и соблюдением требований ГОСТ 9.014-78 РФ «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий»; Документация (п.5.2.), упаковочный лист поставляется в водонепроницаемом пакете с заклейкой или сваркой краёв и уложен вместе с оборудованием и должны строго соответствовать поставляемому оборудованию; |  |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

Документация: Подраздел 5.2 Предоставляемая документация: -заверенные копии сертификатов соответствия РФ на данное оборудование, -заверенная копия разрешения ФСЭТАН на применение на территории, -заверенная копия сертификата о проведении заводских испытаний оборудования на заводе изготовителе (либо иное предусмотренное производителем подтверждение прохождения заводских испытаний), -паспорт на установку, -паспорт на электродвигатель, -руководство по эксплуатации, перечень возможных неисправностей с рекомендациями по их устранению. -комплект чертежей на оборудование (общего вида), сборочные чертежи. Эксплуатационная документация может поставляться в виде формуляра, если это предусмотрено производителем. Вся документация должна быть на русском языке. Чертежная документация должна строго соответствовать марке оборудования.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение Во время транспортировки обеспечить сохранность оборудования и защиту от механических повреждений и воздействий факторов окружающей среды

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Категория условий хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации завода производителя, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Поставщик гарантирует Заказчику устранение недостатков согласно гарантийных обязательств, в срок до 3 рабочих дней с момента получения Акта-рекламации. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования или в случае заводского брака несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Узлы и агрегаты должны располагаться так, чтобы было легко их демонтировать, без демонтажа других.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Должна допускаться установка и наладка оборудования силами специалистов, не имеющих специальных сертификационных документов, без нарушения условий гарантийного срока эксплуатации

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для ДВС требование не ниже ЕВРО 3

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно быть сертифицировано и разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ. Оборудование должно соответствовать требованиям Правил ПБ 03-571-03 «Единые Правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов» и отвечает стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования». Электробезопасность оборудования должна соответствовать ГОСТ Р 12.1.009-2009 ;

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Специальные требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик обязан выполнить шеф-монтаж оборудования, с необходимым комплексом пусконаладочных работ. Обучить персонал Заказчика приемам работы на оборудовании. Устранять недостатки согласно принятых гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно Договора поставки

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Чертежная документация должна строго соответствовать марке оборудования. Вся документация поставляется на электронном носителе и в двух бумажных экземплярах.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучить персонал Заказчика приемам работы на оборудовании.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПГТЦ | Опытно-промышленный геотехнологический цех |
| 2 | ЕОСЗ | Единый отраслевой стандарт закупок |
| 3 | ФСЭТАН | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 4 | НПБ | Нормы пожарной безопасности |
| 5 | ЦНИЛ | Центральная научно-исследовательская лаборатория |
| 6 | ТМЦ | Товарно-материальные ценности |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |