Приложение №

к договору №________/______

от «___»______________2015 г

Техническое задание

на поставку инструмента

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка буровой штанги

или эквивалента

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

г. Краснокаменск

2015
Техническое задание

на поставку буровой штанги или эквивалента

для объекта: АО «РУСБУРМАШ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим инструмента

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Буровая штанга или эквивалент, в соответствии с параметрами, требованиями и характеристиками настоящего ТЗ, с обязательным согласованием с заказчиком.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Буровая штанга должна быть новой, не ранее 2014 года выпуска, не используемая, не эксплуатируемая ранее. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенная им буровая штанга соответствует техническим характеристикам, заявленным Заказчиком.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Буровая штанга предназначена для передачи ударного и вращательного момента от перфоратора к буровой коронке при разрушении горной породы.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- подземные горные выработки шахт и рудников не опасные по газу и пыли; - краткая геологическая характеристика горных выработок для проходки, которых предназначена буровая штанга: Характеристика пород; Породы; Коэффициент крепости по шкале проф. Протодьконова М.М. (f). По рудным участкам; По породным участкам. Массивные изверженные горные породы, слабо трещиноватые.; Трахидациты в зонах окварцивания.; Граниты, плагиоклазовые андезиты, базальты верхнего, среднего, нижнего покрова, трахидациты нижнего покрова; f = не менее 12 не более16. Массивные изверженные породы крепкие и средней крепости, трещиноватые осадочные породы с цементом средней крепости.; Плагиоклазовые андезиты, базальты верхнего покрова, туфолавы трахидацитов верхнего покрова, базальты среднего, верхнего покрова, граниты, трахидациты верхнего и нижнего покрова, конглобрекчии фельзитов; Фельзиты, конглобрекчии, среднегалечные конгломераты, туфы трахидацитов верхнего и нижнего покровов, свежие гравелиты, туфогравелиты, конгломераты, туфолавы трахидацитов нижнего покрова, базальтные конгломераты.; f = не менее 8- не более 14. Изверженные и осадочные породы различной крепости в зонах трещиноватости. Породы с интенсивной гидротермальной проработкой, слабым сцеплением обломков, склонные к размоканию, образуют вывалы из кровли и бортов выработки.; Фельзиты, андезито-базальты, туфолавы трахидацитов нижнего покрова, базальты среднего и нижнего покрова в зонах тектонических нарушений, базальтные конгломераты.; Туфопесчаники, песчаники в толще красноцветных конгломератов, туфы очковые, туфы трахидацитов верхнего и нижнего покрова, измененные лавобрекчии базальтов, песчаники, алевролиты в кровле базальтных конгломератов.; f = не менее 8 - не более 16. Изверженные и осадочные породы, слабосцементированные в зонах интенсивного дробления образуют вывалы из кровли и бортов выработки непосредственно при вскрытии.; Все вышеперечисленные породы в зонах дробления, на отдельных участках крупных тектонических разломов.; Все вышеперечисленные породы в зонах дробления, на отдельных участках крупных тектонических разломов.; f = не менее 8- не более 10.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Буровая штанга, должна быть совместима для использования с перфоратором типа ВВС - 120

Основные параметры и размеры; Параметры; Параметры эквивалента. Длина L, мм; 915; +/-2. Диаметр D, мм; 46; +/-0,1. Сечение S, мм2; 804; +/-0,5. Длина хвостовика, мм; 380; +/-0,5. Резьба R; 32; 32. Диаметр промывочного отверстия, мм; 11,7; +/-0,5. Закалка буровой штанги по всей длине в углеродной среде; да; да. Масса, кг; 5,5; +/-0,1. Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Буровая штанга, должна обеспечивать бурение при частоте ударов не менее 30 и не более 40 Гц, крутящем моменте не менее 26,93 и не более 29,43 Н*м и энергии удара поршня-ударника не более 54,0 Дж.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Ресурс работы буровой штанги - не менее 800 шпурометров

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Максимальное отклонение от оси (криволинейность) не более 1 мм. на длину штанги.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим инструмента

Отсутствуют

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

отсутствуют

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Поставка инструмента производится в упаковке с маркировкой данного товара. Конус и хвостовик буровой штанги должен быть защищен пластмассовым чехлом. Товар поставляется в невскрытой заводской упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

- Поставщик предоставляет документацию на русском языке (паспорт, инструкцию по эксплуатации на партию, запаянные в пластиковый пакет); Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, АО «РУСБУРМАШ» ОСП «Буровой участок №2»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- транспортирование инструмента осуществляется ж/д или автомобильным транспортом; - инструмент должен быть законсервирован, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии; - погрузка и выгрузка инструмента производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; - поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Защита от воздействия влаги при открытой транспортировке и хранении. Хранение инструмента осуществляется на охраняемой территории; - условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; - складирование оборудования осуществляется на подготовленных площадках; - специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются. - При хранении буровых штанг сроком 1 год, их технические характеристики не должны меняться.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемых буровых штанг на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать назначению инструмента, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, заявляемых в данном ТЗ, а также действующим на территории РФ ТУ и ГОСТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество должно соответствовать назначению инструмента, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ инструмента

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Механик ОСП «Буровой участок № 2»____ __________________Кулиев Д.В.