Том 2 «Техническая часть»
	№ п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Din – рейка 
Типа
TS 35x15/LL 2M/ST/ZN № 0236500000
или эквивалент 
	Длина 2 000 мм
 ширина 35 мм

 высота 15 мм.


	шт.
	16

	2
	Вставка плавкая 
Типа
ВП2Б-1В 1А 

или эквивалент
	Отключающая способность вставок при напряжении 250 В должна быть 35 А, но не менее 10 Inom

Время срабатывания при In=2,75 - не более 1 с, при In=4 - не более 0,3 с, приемка "1" и "3" 

Время срабатывания при In=2,75 - не более 1 с, приемка "7" 

Электрическая прочность изоляции 900В

Корпус керамический

Габаритные размеры Ø5,2х20 мм
	шт.
	300

	3
	Вставка плавкая 
Типа
ВП2Б-1В 4А
или эквивалент

	Рабочее напряжение - 250 В;
Электрическая прочность изоляции - 900 В;
Время срабатывания при Inom-2.75 для приемок «1» и «3» не более 1,0 с;
Время срабатывания при Inom-5.0 для приемок «5» и «7» - не более 1,0 с;
Диапазон рабочих температур: -60…+100 °C;
Материал корпуса: керамика; 

Габаритные размеры (диаметр, длина) 4х15 мм.
	шт.
	53

	4
	Держатель стяжки
Типа
HC-2
или эквивалент
	Площадка под винт (шуруп/саморез), для нейлоновых стяжек.
Диаметр монтажного (к стене) отверстия: 6 мм.
Максимальная возможная ширина нейлоновой стяжки: 9 мм.
Материал площадки: нейлон 66
	шт.
	100

	5
	Жгут витой
Типа

 Spiralite PA2 4x6N 
№ 00982
или эквивалент
	Материал: полиэтилен

Цвет: белый

Диаметр внешний, мм, 6

Диаметр внутренний, мм, 4


	м
	10

	6
	Зетовый профиль
Типа К239
или эквивалент
	С перфорацией, 40х97х2000 мм
	м
	322

	7
	Кабельная стяжка 
Типа TSL  150

или эквивалент
	Стяжка нейлоновая, кабельная, белая
150х2,5 мм,  100 шт./упак.
	упак.
	9

	8
	Кабельный ввод 
Типа
PG11 GW52003
или эквивалент

	Материал изделия:

Полиамид 

Цвет:

Серый 

Диаметр внешний, мм:

5-10 

Резьба:

PG11 

Степень защиты:

IP68 

Тип изделия:

Сальник 

Температура монтажа:

от -25°С до +60°С 

Температура эксплуатации:

от -25°С до +60°С 


	шт.
	3

	9
	Кабельный ввод 
Типа
PG13,5 GW52004
или эквивалент
	Материал изготовления: Нейлон

Материал уплотнителя: Резина маслостойкая

Тип резьбы: Дюймовая

Диаметр монтажного отверстия (AG): 20.39 мм

Климатическое исполнение: УТ 1.5

Уровень пылевлагозащиты: IP 68

Температура эксплуатации:

-40°C - +100°C, кратковременно +120°C
	шт.
	120

	10
	Кабельный ввод
Типа
PG16 GW52005
или эквивалент

	Материал изготовления: Нейлон

Материал уплотнителя: Резина маслостойкая

Тип резьбы: Дюймовая

Диаметр монтажного отверстия (AG): 22.5 мм

Климатическое исполнение: УТ 1.5

Уровень пылевлагозащиты: IP 68

Температура эксплуатации: 

-40°C - +100°C, кратковременно +120°C
	шт.
	90

	11
	Клемма с предохранителем 
Типа

8WA10111SF12
или эквивалент
	Клеммы с предохранителями предназначены для использования предохранительных вставок класса G 5 х 20 мм и 5 х 25 мм, до 6,3 А и 250 В, а также разделительных вставок до 16 А и 800 В, имеют держатель для запасной предохранительной вставки.
Клеммы с предохранителями являются разъединителями с принудительным размыканием.

Двойной зажим выполнен таким образом, что может надежно фиксировать два проводника с разным поперечным сечением.

Ножка клеммы обеспечивает возможность защелкивания как посредине, так и с отступом. Тем самым можно беспрепятственно обходить нейтральную шину 6 х 6 мм. В результате клеммы с предохранителями можно объединять в группу с другими клеммами одного отвода.
	шт.
	41

	12
	Клемма проходная
Типа
8WA10111DF11
или эквивалент
	Клемма термопластиковая

Размер 2,5х6 мм
Винтовое подсоединение
	шт.
	310

	13
	Клеммный зажим
Типа KJ25

64186771663135
или эквивалент
	Ширина 13 мм. 

Cu 1-6 мм2, ширина 6 мм.
	шт.
	170

	14
	Короб перфорированный
Типа
T1-E 25x40 G (2 метра)
или эквивалент

	Цвет: серый.
Метров в упаковке: 72.
Размеры, мм: 25х40.
Шаг перфорации, мм: 10.
Ширина выреза, мм: 4.
Поперечное сечение: 820.
	шт.
	25

	15
	Лента для DYMO Letra tag  LT S0721610


	Картридж для этикет-принтеров DYMO S0721610 (12мм х 4м), пластик для Dymo Letra Tag.

Черный текст на белом фоне.

Самоклеющиеся ленты в кассетах приклеиваются практически ко всем гладким поверхностям, надпись не стирается, не смывается, не выгорает на солнце, устойчивы к воздействию окружающей среды. Термоустойчивы: от -30С до +150С.
	шт.
	10

	16
	Лента для DYMO Letra tag 

 LT S0721620

 
	Картридж для этикет-принтеров DYMO S0721610 (12мм х 4м), пластик для Dymo Letra Tag.

Черный текст на желтом фоне.

Самоклеющиеся ленты в кассетах приклеиваются практически ко всем гладким поверхностям, надпись не стирается, не смывается, не выгорает на солнце, устойчивы к воздействию окружающей среды. Термоустойчивы: от -30С до +150С.
	шт.
	10

	17
	Маркировочные пластины
Типа 8WA8860-0BA 
или эквивалент
	Пластины 2 карты по 5 полосок.

20 пластин 5х7 мм, шрифт 4 мм с вертикальным описанием 1…5 (40х), 200 шт. в упаковке.
	упак.
	10

	18
	Маркировочные пластины
Типа
8WA8860-0BB 200 шт.
или эквивалент
	Пластины 2 карты по 5 полосок.

20 пластин 5х7 мм, шрифт 4 мм с вертикальным описанием 6…10 (40х), 200 шт. в упаковке.
	упак.
	10

	19
	Маркировочные пластины
Типа
8WA8860-0BС 
или эквивалент
	Пластины 2 карты по 5 полосок.

20 пластин 5х7 мм, шрифт 4 мм с вертикальным описанием 11…15 (40х)
200 штук в упаковке
	упак.
	1

	20
	Наконечник
Типа Н 0,34/10 

№ 9025750000 или
	Длина рабочей части: 6 мм

Длина юбки: 4 мм

Изоляция: Изолированный

Количество подключаемых проводов: 1

Сечение провода: 0,34 мм2

Тип: Трубчатый

Диаметр винта, штыря или ширина ножа: 1,1 мм

Размер: 2.5×10.0×2.5 мм

Рабочая температура: До105°С
500 шт. в упаковке
	упак.
	3

	21
	Наконечник
Типа Н 0,5/16 OR 

№ 9025870000 
или эквивалент
	Длина рабочей части: 10 мм

Длина юбки: 6 мм

Изоляция: Изолированный

Количество подключаемых проводов: 1

Сечение провода: 0,5 мм2

Тип: Трубчатый

Диаметр винта, штыря или ширина ножа: 1,3 мм

Размер: 3.1×16.0×3.1 мм

Рабочая температура: До105°С
500 шт. в упаковке
	упак.
	1

	22
	Наконечник 
Типа Н 0,5/16,5 ZN 

№ 9037210000 
или эквивалент
	Длина рабочей части: 10 мм

Длина юбки: 6 мм

Изоляция: Изолированный

Количество подключаемых проводов: 2

Сечение провода: 0,5 мм2

Тип: Трубчатый

Диаметр винта, штыря или ширина ножа: 1,7 мм

Размер: 5.0×16.0×3.0 мм

Рабочая температура: До105°С
500 шт. в упаковке
	упак.
	1

	23
	Наконечник
Типа Н 0,75/12 

№ 0409600000 
или эквивалент
	Поперечное сечение соединяемого провода: 0,75 мм2

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.: AWG 18

Длина поверхности контакта (L2): 6 мм

Диаметр поверхности контакта (D1): 1,2 мм

Диаметр изоляции (D2): 2,8 мм

Толщина металлической втулки (S1): 0,15 мм

Толщина изоляции (S2): 0,25 мм
500 шт. в упаковке
	упак.
	4

	24
	Наконечник 
Типа Н 0,75/15 ZN

№ 9037230000 или эквивалент
	Длина рабочей части: 8 мм

Длина юбки: 6 мм

Изоляция: Изолированный

Количество подключаемых проводов: 2

Сечение провода: 0,75 мм2

Тип: Трубчатый

Диаметр винта, штыря или ширина ножа: 2 мм

Размер: 5.5×14.0×3.0 мм

Рабочая температура: До105°С
500 шт. в упаковке
	упак.
	1

	25
	Наконечник 
Типа Н 1,5/16 ROT 

№ 0635100000 или эквивалент
	Поперечное сечение соединяемого провода: 1,5 мм2

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.: AWG 16

Длина поверхности контакта (L2): 10 мм

Диаметр поверхности контакта (D1): 1,7 мм

Диаметр изоляции (D2): 3,5 мм

Толщина металлической втулки (S1): 0,15 мм

Толщина изоляции (S2): 0,25 мм
500 шт. в упаковке
	упак.
	4

	26
	Наконечник
Типа  Н 1,5/16 ZN 

№ 9037290000 или эквивалент
	Длина рабочей части: 8 мм

Длина юбки: 8 мм

Изоляция: Изолированный

Количество подключаемых проводов: 2

Сечение провода: 1,5 мм2

Тип: Трубчатый

Диаметр винта, штыря или ширина ножа: 2,5 мм

Размер: 6.5×16.0×3.6 мм

Рабочая температура: До105°С
500 шт. в упаковке
	упак.
	3

	27
	Наконечник
Типа  Н 2,5/18D BL 

№ 9019170000 
или эквивалент
	Длина рабочей части: 12 мм

Длина юбки: 7 мм

Изоляция: Изолированный

Количество подключаемых проводов: 1

Сечение провода: 2,5 мм2

Тип: Трубчатый

Диаметр винта, штыря или ширина ножа: 2,5 мм

Размер: 4.7×19.0×4.7 мм

Рабочая температура: До105°С
500 шт. в упаковке
	упак.
	1

	28
	Наконечник кольцевой
	НКИ 6.0-8
	шт.
	60

	29
	Фломастер маркировочный
Типа STI-S 0508401694
или эквивалент
	Маркер STI-S для нанесения надписей на маркировочные шильдики.

 Тип чернил: водостойкие.

 Цвет чернил: черный.
	шт.
	7

	30
	Швеллер
Типа К225
или эквивалент
	П-образный, 80х40х2000 мм
	м
	32


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия); 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

· товар должен быть рассортирован по видам;

качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
