ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на обследование и оценка состояния металла основных деталей турбины "Лаваль" ст. № 1.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Обследование и оценка состояния металла основных деталей турбины «ЛАВАЛЬ» № 1

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Обследование состояния металла основных деталей турбины «ЛАВАЛЬ», ст. № 1, имеющей наработку 386 512 час, с целью оценки возможности, срока и условий дальнейшей эксплуатации турбины.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Целью настоящей работы является разработка рекомендаций по возможности, срокам и условиям дальнейшей эксплуатации турбины в соответствии с РД 10-577-03. Обследование проводится по согласованной с заказчиком программе и включает в себя следующее: - Анализ режима работы турбины и результатов контроля основных деталей турбины. - Анализ напряжений и оценка остаточного ресурса ротора. - Определение структуры и свойства литых корпусных деталей. - Оценка времени живучести по фактической скорости роста трещин литых корпусных деталей. По результатам обследования экспертной организацией выдается заключение с разрешением на дальнейшую эксплуатацию. На выполняемые работы разрабатывается сметная документация в ценах 2014 года.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, нормативных документов Ростехнадзора, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель несёт ответственность за качество работ, выполненных в установленные сроки.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Предприятие-подрядчик гарантирует качество состояния металла основных деталей турбины Лаваль станц. №1 на разрешенный срок эксплуатации. В случае выявления неточностей и замечаний в заключениях и технических отчётах, их устранение осуществляется Исполнителем без дополнительной оплаты.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «СГК», возможна с согласия с Заказчика.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Персонал Исполнителя работ при выполнении обследования несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности. Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при выполнении работ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» №37 от 07.02.2012

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуются

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Результатом проведения обследования состояния металла основных деталей турбины «ЛАВАЛЬ», ст. № 1 является безаварийная и экономичная работа паровой турбины в соответствии с требованиями ПТЭ

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонним актом после окончания работ в полном объёме.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

экспертное заключение – 3экз., технический отчёт -1 экз. акт выполненных работ – 2 экз.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| 2 | ЕОСЗ ГК «Росатом» | Единый отраслевой стандарт закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» |
| 3 | ЗАО «СГК» | Закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая Компания» |