# Том 2

# Техническое задание

Предмет закупки: «Строительно–отделочные материалы»

# Москва

2014

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

# Таблица 1. Перечень товаров и общих требований.

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шпаклевка финишная «Ветонит ЛР+» (25 кг/ мешок), или аналог. Критерий определения аналога: основа - полимерное связующее; область применения - стены и потолки в сухих помещениях по бетонным, гипсовым, оштукатуренных поверхностям, гипсокартону; характеристики - неводостойкая; толщина слоя - 1-5 мм; цвет - белый; фасовка - пакет весом 25 кг. Рабочая температура во время выполнения работ по выравниванию температура основы, растворной смеси и помещения должна быть выше +10oС. Расход прибл. 1,2 кг/м2 при толщ. слоя 1 мм. Сцепления с бетоном > 0,5 МПа | шт | 2 | 57 0000 8 |
|  | Краска в/э. "Симфония 12" цв. белый (9 л./ведро), или аналог. Критерий определения аналога: цвет- белый. расход, л/м2 – 8-12, плотность – около 1,3 кг/л., сухой остаток – около 50%. расход: 8-12 м2/л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения. Разбавитель: Вода. Способ нанесения: Наносится валиком, кистью или распылением. .Время высыхания 1 слоя при +23оС и относительной влажности 50% от пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Можно наносить на новые и ранее окрашенные алкидными и в/д красками поверхности. Выдерживает более 10000 проходов щеткой. . Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления. | шт | 10 | 57 0000 8 |
|  | Краска в/э. «Симфония 12» цв. св. беж. RAL F465 (9 л./ведро), или аналог. Критерий определения аналога: цвет- светлобежевый. расход, л/м2 – 8-12, плотность – около 1,3 кг/л., сухой остаток – около 50%. Разбавитель: Вода. Способ нанесения: Наносится валиком, кистью или распылением. .Время высыхания 1 слоя при +23оС и относительной влажности 50% от пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Можно наносить на новые и ранее окрашенные алкидными и в/д красками поверхности. Выдерживает более 10000 проходов щеткой. . Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления. | шт | 30 | 57 0000 8 |
|  | Клей для линолеума «Томсит К198Е», (6 кг/ведро), или аналог. Критерий определения аналога: Водно-дисперсионный клей для укладки гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках (в т.ч. кварцвиниловых плиток); расход 300 г/м2 Обладает высокой адгезией; эффективен при укладке покрытий на не впитывающие основания и на стены; термопластичен, позволяет произвести повторное приклеивание (ремонт) покрытия при нагревании; препятствует миграции пластификаторов из старого ПВХ покрытия в новое; выдерживает нагрузку от стульев на роликах; может применяться на полах с подогревом; допускается кратковременное замораживание клея при транспортировке и хранении; не содержит органические растворители; экологически безопасна. | шт | 20 | 23 0000 8 |
|  | Жидкие гвозди «Макрофлекс» MF-990 (340 гр./картридж), или аналог. Критерий определения аналога: высококачественный однокомпонентный морозо- и водостойкий строительный монтажный клей, предназначенный для быстрого и сверхпрочного склеивания строительных материалов и конструкций при различных погодных условиях, Упаковка – картридж 330 г | шт | 15 | 23 0000 8 |
|  | Подвесная потолочная система «Армстронг», плита «Байкал» 600х600, в ком-те: потолочная панель, каркас белый матовый, уголок белый стальной, подвесы, или аналог. Критерий определения аналога: Тип материала - минераловолокно, влагостойкость: RH 90%, звукоизоляция: 32 дБ, звукопоглощение: NRC=0,45, светоотражение: 75%, теплопроводность (Вт/м°C): = 0,052-0,057. Каркас белый матовый, уголок, подвес. | м² | 600 | 23 0000 8 |
|  | Плинтус, ПВХ 3-х канальный T-пласт 055, или аналог. Критерии определения соответствия аналога: со съемной центральной панелью, мягким краем и кабель-каналом, евро профиль, длина: 2,5 м, материал: ПВХ, высота: 58 мм, глубина: 22 мм, толщина стенки: 1 мм. | м.п. | 500 | 23 0000 8 |
|  | Соединительные элементы к плинтусам T-пласт 055: угол внешний | шт | 90 | 23 0000 8 |
|  | Соединительные элементы к плинтусам T-пласт 055: угол внутренний | шт | 40 | 23 0000 8 |
|  | Соединительные элементы к плинтусам T-пласт 055: заглушка | шт | 90 | 57 0000 8 |
|  | Соединительные элементы к плинтусам T-пласт 055: соединитель | шт | 90 | 57 0000 8 |
|  | Радиаторные решетки ПВХ 600х1200 | шт | 10 | 57 0000 8 |
|  | Порожек алюминиевый, прямой, шир. 40мм; длина 2000 мм; цв. золото | шт | 30 | 57 0000 8 |
|  | Ограничитель для двери (напольный), цв. матовый никель | шт | 30 | 57 0000 8 |
|  | Ограничитель для двери (стеновой), цв. матовый никель | шт | 30 | 57 0000 8 |
|  | Плита ЛДСП «Kronospan» Е1; цв. орех итальянский разм.: 2500х1830х16 мм, или аналог. Критерий определения аналога: ламинированная древесностружечная плита, содержание формальдегида: мг/100г, 8 Класс эмиссии E1 | шт | 10 | 57 0000 8 |
|  | Сухая кладочная смесь М200, Мастер Гарц, (50 кг/мешок),или аналог. Критерий определения аналога: предназначена для проведения кладочных работ, изготовлена в соответствии с ГОСТ 28013-98 | шт | 10 | 57 0000 8 |
|  | Клей плиточный "Юнис плюс" (25 кг/мешок), или аналог. Критерий определения аналога: максимальная толщина слоя – 15 мм, расход при работе шпателем 6Х6 – 3,5 кг/м², прочность сцепления – 5 кг/см², удерживаемый вес – 500гр/100см². Температура работы от +5 °С до + 30 °С. Количество воды на 25 кг. Сухой смеси – 4,5 – 5,5 л. Жизнеспособность раствора – 180 минуют. Морозостойкость – 35 циклов. Температура эксплуатации от -50 до + 70 °С. | шт | 80 | 57 0000 8 |
|  | Пена монтажная проф. «Макрофлекс» (под пистолет), (750мл.), или аналог. Критерий определения аналога: однокомпонентная профессиональная полиуретановую пена, которая затвердевает под воздействием влажности воздуха. Баллон 750/1000 мл с вентилем для пистолета. | шт | 60 | 57 0000 8 |
|  | Грунтовка "Кнауф Бетоконтакт" (20 кг/ведро), или аналог. Критерий определения аналога: расход, кг/м2 – 0,35 Время высыхания – 1 час. Температура применения от +5°С до 30°С Срок хранения 12 месяцев. | шт | 4 | 57 0000 8 |
|  | Пескобетон М300, (50 кг/мешок), или аналог. Критерий определения аналога: соответствие ГОСТ 28013-98, дозировка 1 кг./на 0,22-0,25л.воды, | шт | 5 | 57 0000 8 |
|  | Затирка для швов "Мапей ультраколор" цв. серый , (2 кг./уп.), или аналог. Критерий определения аналога: Консистенция: порошок, Цвет: серый, Плотность: 1,4 г/см3, Содержание твердых веществ: 100% Опасность для здоровья согласно EEC 1999/45: нет Соотношение смешивания: 100 частей ULTRACOLOR PLUS на 21- 23 части воды по весу | уп | 5 | 57 0000 8 |
|  | Дверной блок цв. Венге однопольный 800х2000 в комплекте: Наличники, коробка, полотно, добор 116 мм (ЗАО «ЗДИ», серия Флэт тип 1), или аналог. Критерий определения аналога: фанерованы шпоном натурального дерева цвета «венге вертикальный», дв.полотно каркасной конструкции на основе бруса хвойных пород с МДФ в качестве наполнителя, глухие. | к-т | 31 | 56 8300 |
|  | Дверной блок ЗАО «ЗДИ» серия Флэт1, двупольный, разм 1500х2100, цв. Венге , в к-те: наличник плоский 70, коробка, полотно, нащельник, добор 116мм, фиксаторы, или аналог. Критерий определения аналога: фанерованы шпоном натурального дерева цвета «венге вертикальный», дв.полотно каркасной конструкции на основе бруса хвойных пород с МДФ в качестве наполнителя, глухие. | к-т | 11 | 56 8300 |
|  | Дверная фурнитура «ROSSI» в комплекте: Ручка, замок, накладка, цилиндр, ответная часть, или аналог. Критерий определения аналога: цв. матовый никель/Венге, ручка эргономичной формы, из сплава латуни, цинк и меди, покрыта двойным слоем лака, в верхней части –вставка цвета Венге, цилиндрованный механизм замка в исполнении евроцилиндр, типоразмер 30х30, к-кт 5 ключей. | к-т | 42 | 49 8700 |
|  | Петли несъемные универсальные цв. матовый никель «Rossi», или аналог. Критерий определения аналога: латунная универсальная, размер: 4"*3*3,0 - 5"*3*3,0. Цвет: матовый никель | шт | 128 | 49 8700 |
|  | Лист алюминиевый рифленый разм. 400х1020х4мм | шт | 8 | 17 1200 |
|  | Линолеум Smaragd Classic 6125, или аналог. Критерий определения аналога: Износостойкость: высокая, повышенная прочность. Тип покрытия: коммерческий линолеум, Толщина: 2,0 мм. Общий вес: 2800 гр/кв.м. Толщина защитного слоя: 0,70 мм. Упаковка: Рулон шир. 2,0 м - 50 кв.м. Цвет и рисунок: 6125 | м² | 900 | 57 7100 |
|  | Керамогранит Standard ST 02, цв.Серый 30 х30см, неполированный, 1,53м2/уп., или аналог. Критерий определения аналога: Размер: 300 х 300 х 8мм., неполированный, зернистая структура, цв.Серый, рисунок "Соль перец" | уп. | 153 | 57 0000 8 |
|  | Стеновая панель из ДСП с кромкой ПВХ, цв. Венге, разм. 700х2500х16. | шт | 40 | 56 8300 |
|  | Лента сигнальная, цв красно-белый, разм 75мм х 200м. | рул | 2 | 54 5729 |
|  | Пленка полиэтиленовая 150 мкр, полурукав, 1,5*100 | рул | 2 | 22 5599 |
|  | Наливной пол «Старатель» быстротвердеющий (25кг./мешок), или аналог. Критерий определения аналога: Рекомендуемая толщина слоя от 5 до 80 мм, Цвет светло-серый, Время твердения через 4 часа, Жизнеспособность раствора не менее 40 минут, Температура основания (при нанесении) +5 до +30 °С, Расход материала 16 кг сухой смеси на 1 кв.м. при толщине слоя 1 см, Расход воды 5,0–6,0 л на 25 кг сухой смеси, Прочность на сжатие 15 МПа, Адгезия к бетонному основанию не менее 6 кг/кв.см., Срок хранения 6 месяцев с даты изготовления. | шт | 251 | 57 0000 8 |
|  | Уголок малярный оцинкованный 31х31мм. (25шт./уп.) | уп. | 4 | 57 0000 |
|  | Миксер-мешалка "ELMOS EMX 20", или аналог. Критерий определения аналога: Миксер имеет две мешалки, Левая мешалка может устанавливаться в одно из двух удобных положений: 90мм и 140мм от правой мешалки, Потребляемая мощность: 1600 Вт, Частота вращения: 1 скорость - 200 об/мин; 2 скорость - 450 об/мин, Электр. регулировка оборотов: есть, Максимальный диаметр промешиваемой насадки 2х140 мм, Тип патрона: М14, Вес: 6.8 кг, | шт | 1 | 31 3457 |

# 1.2 Сведения о новизне: поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров: согласно Таблице 1. Перечень товаров и общих требований.

2.2 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

1) Детали и сборочные единицы товара должны собираться и разбираться без дополнительной подгонки.

2) Двери и погонажные изделия должны быть выполнены в едином стиле, надежны в использовании, удобны, иметь внешнюю солидность и привлекательность. Двери и погонажные изделия должны серийно выпускаться заводом-изготовителем.

3) Дверная фурнитура должна быть выполнена в едином стиле, надежна в использовании, удобна, иметь внешнюю солидность и привлекательность. Фурнитура должна серийно выпускаться заводом-изготовителем.

4) Доборные элементы для напольного плинтуса должны быть полностью совместимы с плинтусом и совпадать с ним по цветовой гамме.

2.3 Требования к маркировке и упаковке.

1) Товар должен поставляться в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ.

1) Исполнитель обязан одновременно с передачей товара предать заказчику товарно-сопроводительную документацию, относящуюся к поставляемому товару.

2) На товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия исполнителем должны быть предоставлены заверенные держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов систем обязательной сертификации или деклараций о соответствии.

3) Поставка и выгрузка Товара на склад Заказчика должна быть произведена Исполнителем по адресу: г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

1) Товар должен поставляться заказчику автомобильным транспортом.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

1) Исполнитель должен предоставить гарантии качества на поставляемый товар. На все товары распространяется гарантия завода изготовителя (производителя) товара, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки товара заказчику.

2) В течение гарантийного срока Исполнитель обязан безвозмездно заменить некачественный или вышедший из строя товар, а также устранить скрытые дефекты и недостатки, произошедшие по вине Исполнителя или производителя товара, в течение 5 дней с момента получения от заказчика такого требования.

# 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

1) Товар должен соответствовать ТУ, ГОСТам и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

2) Товар должен быть изготовлен в полном соответствии с международными стандартами и другими нормативными документами с использованием современных технологий, экологически чистых материалов и комплектующих, что должно быть подтверждено наличием сертификатов, обязательных для данных видов товаров и санитарно-эпидемиологическими заключениями по безопасности их использования, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

3) Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды товаров.

# 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПОСТАВКИ.

Товар поставляется в течение 1 (одного) года с момента заключения договора отдельными партиями по потребности и на основании заявок Заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления такой заявки с электронного адреса Заказчика на электронный адрес Поставщика. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется.