УТВЕРЖДАЮ

Первый зам. Генерального директора - Главный инженер

Куликовский С.В.

"      "	2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

МПТ - полимерных труб, армированных сетчатым проволочным сварным каркасом

Назначение –трубы для  крепления стенки при бурении скважин диаметром 278 мм до глубины 600 метров.

При изготовлении МПТ используется: Полиэтилен марки ELTEX (изготовитель - компания "SolvayPolyolefinsEurope", Бельгия)

Проволока общего назначения по ГОСТ 3282-74, диаметр 3 мм

Металлический каркас должен обеспечивать МПТ высокую механическую прочность и самонесущую способность. Глянцевая внутренняя поверхность и практическое отсутствие адгезии материала и среды, предотвращают налипание отложений, обеспечивают увеличение пропускной способности трубопровода на 20% в сравнении с металлическими аналогами. Коэффициент линейного расширения практически равен показателю стальной трубы

Рабочее давление -45 до +30ºС

Поставка 400 метров полимерных труб усиленных каркасом сваренным из металлической проволоки по ТУ 2290-001-12333095-01 и отвечающих следующим характеристикам:

| Продукт | Размеры, мм |  |  | Физико-механические показатели |  |  | Вес, кг/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр | Толщина стенки | Диаметр проволоки | Растягивающая осевая нагрузка, тс (кН), не менее | Герметичность при постоянном давлении в течение часа, Мпа (кгс/см2), не менее | Предельное разрушающее давление, Мпа (кгс/см2), не менее |  |
| МПТ-200 | 200 | 12,5 | 3 | 14,0 (140) | 5,4 (54) | 9,0 (90) | 15,35 |

Длина каждого отрезка, снабженного конусной

резьбой на обоих концах			10 м

Предельная прочность при осевой нагрузке

в сборе с муфтовым соединением		26 тс

Труба должна выдерживать внутреннее давление

не менее					90 атм

Соединительная муфта должна изготавливаться

из того же материала, что и тело трубы и иметь защиту каркаса от воздействия окружающей среды

Полиэтилен из которого производится телотрубыдолжен иметь  плотность не более 0,945 г/см3 и светостабилизатор без присутствия сажи.

В объем поставки должны быть включенынеразъемные переходы на металлическую трубу,имеющие характеристики прочности не ниже    предъявляемых к телу трубы

Товар должен быть новым, высокого качества, отвечать всем стандартам и требованиям действующих в Российской Федерации.

Гарантия качества на Товар должна быть не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

В стоимость товара должны быть включены услуги 2 специалистов по шеф - монтажу.

Участник должен предоставить в составе своей заявки Гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий Поставщика (Продавца) по осуществлению поставки

Товара всроки, установленные в настоящей документации.