Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ХРАНИЛИЩА ЖИДКИХ ОТХОДОВ С ВОДООТВОДНЫМИ ЛОТКАМИ КАЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого аукциона в электронной форме:

Право заключения договора на капитальный ремонт гидроизоляционного слоя хранилища жидких отходов с водоотводными лотками Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Основание:

  - Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.

  - Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных     зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

  - Акт осмотра от 12.10.2012г.

- Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место выполнения работ:

Республика Татарстан, Высокогорский район, Дубъязский тракт, 21 км.

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –   дата подписания договора;

Дата окончания  выполнения  работ – не позднее 20 ноября 2013 г.

- Состав работ:

| № п/п | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Ед. изм. | Кол-во | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. ХЖРО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100м2 | 2,08 |  |  |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100м3 | 0,14 |  |  |  |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100м3 | 0,24 |  |  |  |
| 4 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100м3 | 0,82 |  |  |  |
| 5 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100м2 | 0,234 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 5,148 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100м3 | 0,41 |  |  |  |
| 7 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 22 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 26,4 |
| 8 | Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 4,32 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 2,88 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 24 |
| 9 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,35 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0098 |
|  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0,35 |
| 10 | Устройство покрытий бетонных толщиной 35 мм | 100м2 | 2,08 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 7,426 |
| 11 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 | 2,08 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0,052 |
|  |  |  |  | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1248 |
|  |  |  |  | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,4077 |
|  |  |  |  | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 228,8 |
| 12 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 100м2 кровли | 2,08 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 239,2 |
|  |  |  |  | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 235 |
|  |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 62,28 |
| 13 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 30 мм | 100м2 | 2,08 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т) | т | 0,0359 |
|  |  |  |  | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2, (т) | т | 0,1076 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта, (м3) | м3 | 0,0208 |
|  |  |  |  | Асфальт литой для покрытий тротуаров, (м3) | м3 | 6,365 |
| Раздел 2. Водоотводные лотки |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100м3 | 0,18 |  |  |  |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100м3 | 0,06 |  |  |  |
| 16 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100м2 креплений | 0,414 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 9,108 |
| 17 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 1м3 ила или грязи | 0,65 |  |  |  |
| 18 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1м2 | 1м3 | 1,86 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0065 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,0074 |
|  |  |  |  | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 | м2 | 1,469 |
|  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,0372 |
|  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 1,888 |
| 19 | Очистка поверхности щетками | 1м2 | 61,4 |  |  |  |
| 20 | Обеспыливание поверхности | 1м2 | 61,4 |  |  |  |
| 21 | Устройство покрытий из бетона кислотоупорного толщиной 50 мм | 100м2 | 0,614 | Ветошь | кг | 0,307 |
|  |  |  |  | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,213 |
|  |  |  |  | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 1,238 |
|  |  |  |  | Спирт фуриловый, сорт I | т | 0,0356 |
|  |  |  |  | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0473 |
|  |  |  |  | Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70 мм | м3 | 1,4862 |
|  |  |  |  | Порошок кварцевый | т | 1,4275 |
|  |  |  |  | Песок кварцевый | т | 1,4275 |
| 22 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой | 100м2 | 0,614 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,0034 |
|  |  |  |  | Уайт-спирит | т | 0,0101 |
| 23 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой | 100м2 | 0,614 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,0053 |
|  |  |  |  | Уайт-спирит | т | 0,0053 |
| 24 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1т | 0,2262 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,414 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,008 |
|  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0014 |
|  |  |  |  | Сталь полосовая, марка стали Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0611 |
|  |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 0,161 |
|  |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,034 |
|  |  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1,045 |
|  |  |  |  | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 1,312 |
|  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодическо-го профиля класса А-II, диаметром 12 мм | т | 0,009 |
|  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,0068 |
| 25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100м2 | 0,08 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,001 |
|  |  |  |  | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,0002 |
| 26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100м2 | 0,08 | Уайт-спирит | т | 0,0001 |
|  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,0015 |
| 27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т | 26,5 |  |  |  |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1т | 26,5 |  |  |  |

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

  - Наличие Лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну.

  - Наличие Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на эксплуатацию  ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.