Приложение № 1

к Спецификации по Договору №_______

от «__» _______20 __ г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку каротажного комплекта оборудования

| п/п | Наименование | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Наименование изделия – каротажный комплекс с электрическим приводом спускоподъемного агрегата (в дальнейшем каротажный комплекс). Назначение – программно-управляемый каротажный комплекс должен быть оснащен комплектом основного и вспомогательного оборудования, аппаратурно-методическим и программным обеспечением для проведения геофизических исследований скважин глубиной до 700 м. |  |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | Оборудование каротажного комплекса должно быть новым, год выпуска - не ранее 2012 г. |  |
| 2.1 | Требования к обязательным документам на товар | Сертификаты соответствия требованиями Технического регламента РФ на: -каротажный кабель, -каротажные регистраторы УГИ-01, -дизель-электростанцию. Свидетельство о поверке на скважинные радиометры |  |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Каротажный комплекс должен быть укомплектован геофизическим регистратором УГИ, обеспечивающим автоматизированную регистрацию результатов ГИС на бортовой компьютер. Комплекс должен иметь полный набор программных и технических средств, позволяющих производить измерения со всеми основными типами скважинной аппаратуры, используемой для проведения комплекса ГИС, градуирование скважинных приборов, тестирование и диагностику состояния оборудования, визуализацию и вывод первичной информации на принтер или термоплоттер. Аппаратурно-методический комплекс должен обеспечивать проведение следующих методов ГИС: - гамма-каротажа; - электрического каротажа (КС, ПС, ТК) различными зондами; - термометрии; - кавернометрии; - индукционного каротажа; - резистивиметрии; - расходометрии. Кроме того, в состав комплекса должно входить вспомогательное оборудование, ЗИП и полный комплект технической документации. 3.Комплектность поставки каротажного комплекса. 3.1 Состав комплекса. Комплекс должен состоять из следующих составных частей: - спускоподъемного агрегата (в дальнейшем СПА); - наземного измерительного комплекса; - комплекта скважинной аппаратуры; - комплекта ЗИП; - дизель-электростанции; - комплекта технической документации. 3.2 Назначение и требования к составным частям комплекса. 3.2.1 Спуско-подъемный агрегат (СПА). 3.2.1.1 Спускоподъемный агрегат предназначен для проведения спускоподъемных операции при геофизических исследованиях в скважинах и должен состоять из: - рамы с барабаном для геофизического кабеля с четырёх жильным коллектором КГ-4М (для передачи электросигналов с геофизического кабеля на наземный измерительный комплекс). На барабан должно быть намотано 720 м трёх жильного грузонесущего геофизического кабеля КГ-3х0,12-18-150 диаметром 4,6 мм. Кабель должен быть оснащен кабельным наконечником (НКБЦ-3-36 или эквивалент); - кабелеукладчика механического для обеспечения автоматической укладки кабеля с датчиком глубины типа Ri-32; - тягового электродвигателя типа MotiveDelphi с угловым редуктором типа MotiveBOX (или эквивалент); - цепной передачи от вала редуктора на кабельный барабан; - блока управления тяговым электродвигателем (преобразователя частоты) типа SINUSN с выносным пультом управления. 3.2.1.2 Основные технические характеристики СПА: - вместимость барабана лебедки (кабель диаметром 4,6 мм), не менее 720 метров; - скорость движения кабеля на среднем диаметре намотки на барабан от 40 до 1600 м/час; - потребляемая мощность не более 2,5 кВт; - напряжение питания однофазное частотой 49-51 Гц от 200 до 240В; - диапазон рабочих температур от -10 до +50 град. С при относительной влажности до 90%; - габаритные размеры в мм (длина-ширина-высота, не более) 800-500-500; - вес в кг (не более) 250. 3.2.2 Наземный измерительный комплекс. 3.2.2.1 Наземный измерительный комплекс предназначен для обеспечения питания и управления скважинной аппаратурой, приема сигналов, поступающих от скважинных приборов, преобразования их в цифровую форму и передачу в персональную ЭВМ для обработки и регистрации результатов геофизических исследований скважин. Наземный измерительный комплекс должен состоять из: - двух каротажных регистраторов УГИ-01 (основного и резервного); - устройства ручной отбивки 10-ти метровых меток кабеля; - преобразователя интерфейсов COM-USB; - комплекта сетевых и соединительных кабелей; - персонального компьютера типа Notebook; - цветного струйного принтера формата А-4; - специализированное программное обеспечение для персональной ЭВМ, предназначенное для регистрации и обработки данных каротажа, градуирования и тестирования работы геофизического оборудования. 3.2.2.2 Основные технические характеристики каротажного регистратора УГИ-01: - количество измерительных счетно-импульсных каналов 4 с программно-управляемым пороговым амплитудным дискриминатором; - количество измерительных аналоговых каналов 4; - величина регулируемого постоянного или переменного стабилизированного тока питания скважинного прибора от 5 до 200 мА; - напряжение питания скважинного прибора от -60 до +60 В; - амплитуда регистрируемых импульсов по счетно-импульсным каналам от ±1 до ±10 В при длительности от 1 до 10 мкс с частотой повторения не более 150 кГц; - чувствительность при измерении аналогового сигнала частотой 11,5-13,5 Гц амплитудой 0-5 В (канал КС-каротажа) не менее 1 мВ; - чувствительность при измерении постоянного аналогового сигнала в диапазоне от -500 до +500 мВ (канал ПС-каротажа) не менее 1 мВ; - диапазон измерения сопротивления скважинного прибора от 0 до 30000 Ом с относительной погрешностью не более 0,1%; - напряжение питания однофазное частотой 49-51 Гц от 200 до 240В; - диапазон рабочих температур от 0 до +50 град. С при относительной влажности до 90%; - габаритные размеры в мм. (длина-ширина-высота, не более) 500-250-250; - вес (не более) 7кг. 3.2.2.3 Устройство ручной отбивки 10-ти метровых меток кабеля предназначено для формирования и передачи каротажному регистратору сигнала фиксации 10-ти метровых меток глубины, наносимых на поверхность каротажного кабеля. Устройство должно представлять собой кнопочную станцию со светодиодной индикацией ручного нажатия кнопки «метка». Устройство должно подключаться к регистратору с помощью розетки типа DB9F. Питание устройства осуществляется от каротажного регистратора напряжением 12 В. Выходной сигнал от устройства передается каротажному регистратору по интерфейсу «токовая петля 20мА». Параметры выходного сигнала: - «логическая единица»: напряжение от 5 до 10 В, ток от 15 до 25 мА; - «логический ноль»: напряжение от 0 до 0,8 В, ток не более 0,1 мА; 3.2.2.4 Преобразователь интерфейсов COM-USB предназначен для подключения геофизического регистратора УГИ-01 к персональной ЭВМ через USB-порт. Обязательным требованием к преобразователю является наличие гальванической развязки сигналов интерфейса RS-232 (COM) и USB. 3.2.2.5 Комплект сетевых и соединительных кабелей должен обеспечивать подключение к каротажному регистратору датчиков глубин и меток, преобразователя интерфейсов, выходов каротажного кабеля («коллекторных концов»), брони кабеля и электрода сравнения («рыбы»), а также обеспечивать подключение регистратора к цепи питания 220 В (к выходу дизель-генератора). 3.2.2.6 Персональный компьютера типа Notebook предназначен для обработки, регистрации и визуализации данных при проведении каротажа скважин, градуировании скважинных приборов, тестировании и диагностики состояния оборудования, а также для вывода получаемой информации на принтер или термоплоттер. Основные требования к персональному компьютеру: Процессор:Intel Core i3 2300 МГц или выше Количество ядер: 2 Шина/Кеш: 3 Mb L2 (L3) Cache Оперативная память: 3072 Мб DDR3-1333МГц или выше Экран: 15.6" LED Матовый (No Glare) Разрешение: (1366x768) WXGA Видеокарта: Intel HD Graphics 3000, 64+1247 Мб Звуковая карта: Intel High-Definition Audio Жесткий диск:320 Гб (5400 rpm), HDD Оптический привод: DVD±RW (DL) 3.2.2.7 Цветной струйный принтер предназначен для страничного вывода геофизической информации при каротаже скважин, градуировании и тестировании работы геофизического оборудования. Основные требования к принтеру: HP Officejet 6500A Plus E710n Принтер / Сканер / Копир / Факс, цветной, струйный, LAN / USB 2.0 / Wi-Fi3. Формат печати А4 или выше. 2.2.8 Специализированное программное обеспечение (СПО) предназначено для проведения, обработки и регистрации данных каротажа скважин в составе каротажного комплекса, оснащенного геофизическим регистратором типа УГИ-01. СПО должно также обеспечивать выполнение градуирования и тестирования работы геофизического оборудования. СПО должно быть ориентировано на проведение геофизических исследований на урановых месторождениях гидрогенного типа, а так же для решения задач рудной геофизики. Комплекс программ должен функционировать под управлением операционной системы Windows XP. При проведении каротажа СПО должно обеспечивать выполнение всех требований документа: «Техническая инструкция по проведению геофизических исследований в скважинах» М., Недра, 1985 г., а при проведении гамма-каротажа дополнительно требований документа: «Инструкция по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений» М., 1987 г.. Результаты каротажей должны сохраняться в LAS-файлах. 3.2.3 Комплект скважинной аппаратуры. 3.2.3.1 Комплект скважинной аппаратуры предназначен для измерения определенных параметров непосредственно вдоль оси скважины и должен состоять из следующих скважинных приборов: - двух комплексных скважинных приборов гамма-электрокаротажа КСП-38МКС (основного и резервного); - комплексного скважинного прибора гамма-электрокаротажа КСП-48МКС; - двух каверномеров скважинных управляемых КМ-4У. 3.2.3.2 Основные технические характеристики прибора КСП-38МКС: - прибор предназначен для совместного или раздельного проведения каротажей ГК, КС, ПС; - функция преобразования ГК: мощность дозы гамма-излучения – частота импульсов; - относительная погрешность измерения не более ±5%; - диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения от 0 до 20000 мкР/час; - энергетический порог регистрации гамма-квантов 20±5 кэВ; - пересчетный коэффициент К0115±3 мкР/час/0,01%U; - ток питания переменный частотой 12,5 Гц 80-100 мА; - выходной сигнал канала ГК импульсный парафазный, амплитуда импульса не менее 5 В; - тип электрозонда КС-каротажа градиент-зонд М0,5А0,1В; - функция преобразования КС: удельное сопротивление – напряжение частотой 12,5 Гц; - выходной сигнал канала ПС: постоянное напряжение; - диаметр прибора 38 мм; - длина прибора (не более) 2000 мм; - вес прибора (не более) 8 кг; - максимальная глубина исследуемых скважин 1000 м. 3.2.3.3 Основные технические характеристики прибора КСП-48МКС: - прибор предназначен для совместного или раздельного проведения каротажей ГК, КС, ПС; - функция преобразования ГК: мощность дозы гамма-излучения – частота импульсов; - относительная погрешность измерения не более ±5%; - диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения от 0 до 10000 мкР/час; - энергетический порог регистрации гамма-квантов 20±5 кэВ; - пересчетный коэффициент К0115±3 мкР/час/0,01%U; - ток питания переменный частотой 12,5 Гц 80-100 мА; - выходной сигнал канала ГК импульсный парафазный, амплитуда импульса не менее 5 В; - тип электрозонда КС-каротажа градиент-зонд М0,5А0,1В; - функция преобразования КС: удельное сопротивление – напряжение частотой 12,5 Гц; - выходной сигнал канала ПС: постоянное напряжение; - диаметр прибора 48 мм; - длина прибора (не более) 2000 мм; - вес прибора (не более) 12 кг; - максимальная глубина исследуемых скважин 1000 м. 3.2.3.4 Основные технические характеристики прибора КМ-4У: - прибор предназначен для измерения диаметра скважины и позволяет осуществлять многократное раскрытие и закрытие измерительных рычагов по команде с поверхности; - диапазон измерения диаметров от 50 до 400 мм; - абсолютная погрешность измерения не более ±5 мм; - усилие прижатия рычагов к стенке скважины от 10 до 50N; - напряжение питания мотор-редуктора раскрытия/закрытия измерительных рычагов постоянное стабилизированное от 22 до 26В; - ток питания измерительного реохорда не более 10 мА; - выходной сигнал сопротивление в диапазоне от 0 до 1000 Ом; - диаметр прибора 43 мм; - длина прибора (не более) 1300 мм; - вес прибора (не более) 14 кг; - максимальная глубина исследуемых скважин 1000 м. 3.2.4 Комплект ЗИП. 3.2.4.1 Комплект ЗИП предназначен для проведения мелких ремонтов спуско-подъемного оборудования (замены изнашиваемых частей) с целью обеспечения бесперебойной работы комплекса в целом и включает в себя: - коллектор геофизический КГ-4М; - датчик глубины Ri-32; - наконечник кабельный типа НК-36. 3.2.5 Дизель-электростанция. 3.2.5.1 Дизель-электростанция предназначена для обеспечения электропитания комплекса и его составных частей. 3.2.5.2 Основные технические характеристики дизель-электростанции: - выходное напряжение переменное с частотой 49-51 Гц однофазное 200-240 В; - номинальная мощность (не менее) 3600 Вт; - время работы на одной заправке топливом не менее 3 ч.; - габаритные размеры) 800Х500Х600 в мм. - вес не более 75 кг. |  |
| 3.1 | Требования к комплекту каротажного оборудования | См. Приложение №1 к Техническому заданию |  |
| 4. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев со дня подписания акта приёмки-передачи. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| __________________/_________________ | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №1

к Техническому заданию

Комплект поставки каротажного оборудования

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каротажный комплекс в составе: | комплект | 1 |
| 1.1 | Подъемник каротажный с электроприводом, блоком управления электроприводом, кабелеукладчиком, коллектором, датчиком глубины, каротажным кабелем КГ-3х0,12-18-150 (720 м), кабельным наконечником. | комплект | 1 |
| 1.2. | Каротажный регистратор УГИ-01. | комплект | 2 |
| 1.3. | Ноутбук с установленным специализированным программным обеспечением (СПО) | Шт. | 1 |
| 1.4. | Принтер цветной струйный формата А-4 | Шт. | 1 |
| 1.5. | Комплексный скважинный прибор гамма-электрокаротажа КСП-38МКС. | комплект | 2 |
| 1.6. | Комплексный скважинный прибор гамма-электрокаротажа КСП-48МКС | комплект | 1 |
| 1.7. | Каверномер скважинный КМ-4У. | комплект | 2 |
| 1.8. | Коллектор геофизический КГ-4М | Шт. | 1 |
| 1.9. | Датчик глубины Ri-32. | Шт. | 1 |
| 1.10. | Наконечник кабельный типа НК-36. | Шт. | 1 |
| 1.11. | Дизель-электростанция (4кВА) | Шт. | 1 |
| 1.12. | Комплект технической документации | комплект | 1 |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| __________________/_________________ | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |