ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку материалов для монтажа части заграждения для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для монтажа части заграждения для нужд

Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Код ОКДП 4520000

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Срок гарантии | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетчатое заграждение | - Общая высота заграждения: от 3,9м. (3,6 м. над грунтом) - Расстояние между опорами заграждения: 2,88м. - Цвет RAL 6005 (зеленый) - Предусмотрен противоподкоп: при монтаже полотно заграждения заглубляется в грунт на 0,3 м. - Конструкция заграждения не имеет узлов, облегчающих преодоление заграждения. - Заграждение легкомонтируемое и ремонтопригодное. - Диапазон рабочих температур эксплуатации: от –60°С до +60°С. - Срок службы – не менее 25 лет - Конструкция заграждения – комбинированная: -полотно заграждения собирается из сварных сетчатых панелей, оцинкованных методом горячего цинкования (140 г/м2), выполненных методом точечной сварки из прутка диаметром не менее 5мм и имеющих несколько горизонтальных ребер жесткости, финишное покрытие полиэтилен; -козырьковое заграждение с объемной спиралью диаметром 950 мм из армированной колючей ленты с пятью точками обжима на 1 виток, V-образные кронштейны козырькового заграждения закрепляются в верхней части опор заграждения. -опора заграждения профиль 90х60 мм, оцинкованная методом горячего цинкования (140 г/м2), финишное покрытие порошковая окраска. 10. Заграждение соответствует требованиям ТУ 7031-001-18772967-2007 показателей стойкости к климатическим факторам, что подтверждено протоколом соответствующих испытаний, проведенных специализированной организацией. | Не менее 24 мес. | 500 м.п. заграждения |

- Условия поставки:

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, заготовительно-складские расходы, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

- Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

- Место поставки и условия допуска

Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Свердловского отделения  филиала «Уральский территориальный округ»)

- Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 30.12.2013 г.