Приложение №1

К  договору подряда №_________  от  _______________

Утверждаю:

Первый заместитель генерального

директора – главный инженер

ФГУП «Атомфлот»

____________________М.М.Кашка

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт водостоков здания гаража ФГУП «Атомфлот»,

расположенного по адресу: г. Мурманск-17

г.Мурманск   											15.05.2013г.

- Краткое описание объемов работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж стальных выпусков (швеллеров) наружных водостоков – 19шт. | т | 1 |
| 2 | Заделка проемов в парапетах кирпичом на всю толщину | м3 | 1 |
| 3 | Замена чугунных водосточных воронок на пластиковые | шт. | 20 |
| 4 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев наплавляемым материалом типа «Изопласт», ремонт цементной стяжки под наплавляемый ковер | м2 | 100 |
| 6 | Облицовка парапета стальным оцинкованным листом t=0.55 по периметру здания | м2 | 120 |
| 7 | Прочистка и промывка трубопроводов внутренней ливневой системы Ø110 (каждого выпуска) | п/м | 365 |
| 8 | Уборка и снятие строительного мусора с погрузкой вручную, перевозка на горсвалку (до 25км) | т | 10 |

Основные технические требования.

Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

- Правила контроля и приемки работ.

Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

- Условия комплектации материалами и оборудованием.

3.1 Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

Инженер ОКС ФГУП «Атомфлот»					                 Ю.О.Медунецкая

Начальник участка ЭМС  ФГУП «Атомфлот» 						Е.В.Шейкин

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот» 							А.Л.Коротких

Начальник гаража ФГУП «Атомфлот» 							В.Л.Масловский

Начальник ЭМС – главный механик

ФГУП «Атомфлот»									 А.А.Тимченко

Заместитель главного инженера –

начальник Управления по базированию

и строительству ФГУП «Атомфлот» 							С.Д.Попович