Основные параметры и комплектация автопогрузчиков и навесного оборудования.

1. Вилочный автопогрузчик с дизельным двигателем для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с кипованными (целлюлоза, макулатура) и рулонными (бумага) материалами:

	Вилочный автопогрузчик с дизельным двигателем
	

	Номинальная грузоподъемность
	2500 кг при  центре тяжести груза 500 мм;

	Остаточная грузоподъемность на высоте 4750 мм
	2300 кг при центре тяжести груза 500 мм;

	Длина, без учета вил
	2555 мм (не более);

	Ширина
	1150 мм;

	Высота
	2115 мм;

	Радиус разворота
	2180 мм;

	Высота подъёма
	4750 мм (не менее);

	Тип грузоподъемной мачты
	3-х секционная (триплекс), со свободным ходом каретки;

	Свободная высота подъёма груза
	1535 мм;

	Наклон мачты
	±6º;

	Высота мачты в сложенном состоянии
	2145 мм (не более);

	Стандартное оборудование
	Дизельный двигатель (4-х цилиндровый); предпочтительно с двигателем 1DZII
Рабочий объем цилиндров V>3000 куб.см;

	
	Номинальная мощность не менее 38 кВт;

	
	Гидродинамическая трансмиссия;

	
	Управляемый мост с гидравлическим приводом;

	
	Предпусковой подогреватель;

	
	Рулевой механизм с гидроусилителем;

	
	Защитное ограждение водителя;

	
	Счетчик мотто/часов, указатели температуры о/ж, уровня топлива, давления масла, зарядки АКБ;

	
	Комплект освещения: передние фары, габаритные огни, указатели поворотов, сигнал тормоза; 

	
	Функция присутствия водителя

	
	Звуковой сигнал;

	
	Рукоятка на рулевое колесо

	Дополнительная комплектация
	4-х секционный гидрораспределитель с внутренней укладкой

БРС (быстроразъемное соединение)

	
	Шины – суперэластик (Гусматик) 7,00х12 и 6,00х9;

	
	Каталог запчастей;

	
	Руководство по эксплуатации на русском языке

	
	Руководство по ремонту двигателя на русском языке (на англ. яз);
Технические характеристики двигателя, АКП, гидронасоса (давление масла в АКП, гидросистеме, двигателе, ТНВД)

	
	Таблица кодов ошибок с расшифровкой их ремонта на русском языке;

	
	 Полная электрическая схема электрооборудования;

	
	ПСМ (паспорт самоходной машины)


2. Рулонный захват, в комплекте с регулятором давления и светосигнальной арматурой:

	Модель
	AR-22RJ-13(Рулонный) производства AURAMO (Финляндия)

	Грузоподъемность
	2000 кг

	Раскрытие лап 
	250-1300 мм

	Покрытие лап
	Гуммированные резиной

	Руки (Лапы)
	Длинные-2, короткие-1 (Спаренная)

	Вес
	Не более 560 кг

	Ротация
	180 градусов

	Гидравлическая функции
	2 функции

	Рабочее давление
	16,0 МРа

	Светосигнальная арматура для контроля регулирования  усилия зажима
	Каталожный №420565.12 ф-ма: AURAMO

	Гарантия
	12 календарных месяцев


3. Захват для КИП:

	Модель
	B-200-PB AURAMO (Финляндия)

	Грузоподъемность
	2000 кг

	Раскрытие лап 
	530-1730 мм

	Длина лап
	700 мм

	Высота лап
	360 мм

	Боковое смещение
	интегрировано

	Вес
	450 кг

	Гарантия
	12 календарных месяцев


