Техническое задание 
	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики
	Требования к качеству

(ГОСТ. ТУ, чертеж, проект, здание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель
	Ед.

изм
	Коли чество

	1
	Клапан запорный нормально-закрытого действия с  пневмоприводом

Ду50, Рр200,

С96593-050

ТУ302-07-439-90
	Клапан должен изготавливаться заводом- изготовителем по конструкторской документации ЦКБА, согласованной в установленном порядке.

Клапан должен соответствовать требованиям ТУ, «Условиям поставки»…№01-1874-62, ОСТ В 95-750-79, ОСТ 95.306-75, ОСТ В 26-07-006-82.
Основные параметры и характеристики клапана в таблице 1- приложение А.

Габаритные, монтажные, демонтажные, присоединительные размеры и координаты центра масс должны соответствовать указанным в приложении Б.
Установочное положение- любое

Направление потока рабочей среды – под и на золотник

Присоединительные размеры под сварку по ОСТ 5Р.9633-75.
Способ управления – пневмоприводом, имеющим ручной дублер.

Местное управление - -ключом –трещоткой в комплекте.

Управляющая среда- воздух, давлением 4.5±0.5 МПа с возможным повышением до 5.5МПа, температурой от 0 до 650С.

Клапан в сборе должен быть вакуумно-плотным относительно внешней среды по III классу герметичности ОСТ 5Р.0170-81. Сварные швы, основной материал и сборок, соприкасающихся с рабочей средой – по II классу герметичности ОСТ 5Р.0170-81.

Резинотехнические детали должны устанавливаться в клапан не поднее двух лет с момента изготовления.

Ударостойкость по I классу «Нормы ударостойкости 063-76.4-002»
Вибрационная стойкость  по ОСТ 5РВ.4347-96 группа «Б».

Методы, объем и порядок контроля определены в ТУ.

Положение затвора клапана определяется дистанционно сигнализатором положения контактным термостойким КСПКТ-3а.1 ДАИЕ.402251.006ТУ и местным указателем запорного органа.

Сопроводительная документация -  паспорт.

Дата изготовления  клапана – 2013г.
	Россия
	шт.
	 1


