Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

Компаратор частотный Ч7-1014
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Компаратор частотный
Типа

 Ч7-1014
или эквивалент
	Предназначен для прецизионных измерений нестабильности частоты высокостабильных кварцевых и рубидиевых генераторов и стандартов частоты..

Наличие режима работы с внешним ПК по интерфейсу USB-2.0 и дополнительно введены устройство индикации результатов измерений и устройство управления компаратором, расположенные на передней панели прибора. 

Это позволяет использовать частотный компаратор  в автономном режиме без подключения к внешнему ПК. 

Прибор имеет небольшие размеры, прочный металлический корпус, весит 1,2 кг, может работать как от промышленной сети переменного тока, так и от источника постоянного напряжения 27±3 В, что делает его удобным для использования в составе подвижных радиоизмерительных комплексов в полевых условиях эксплуатации. 

Компаратор обеспечивает измерение относительного отклонения частоты исследуемого опорного генератора (рубидиевого или кварцевого) от частоты образцовой меры с вычислением статистических характеристик (СКО, СКДО, дрейф) и отображением процесса измерения на встроенном четырёхстрочечном ЖК-индикаторе и(или) на экране монитора персонального компьютера. 

Поставляется с комплектом программного обеспечения для проведения измерений. 

Прибор имеет "режим накопления", позволяющий проводить долговременные измерения нестабильности частоты автономно, без необходимости работы компьютера в течение всего времени измерений. Результаты измерений накапливаясь, сохраняются в памяти прибора и передаются в компьютер по запросу оператора. Прибор имеет возможность автоматического распознавания частоты опорного сигнала.
Основные технические характеристики прибора :

1. Частота опорного сигнала 5, 10 МГц 

2. Частота измеряемого сигнала (номинальное значение) 1, 5, 10 МГц

3. Допустимое отклонение частоты измеряемого сигнала от номинального значения не более 1 Гц 

4. Среднеквадратическая погрешность измерения относительного отклонения частоты при времени измерения :

1сек. не более 1.10-12

10 сек. не более 5 .10-13

100 сек не более не более 5.10-14 

5. Эффективное напряжение входных сигналов на нагрузке 50 Ом 0.4 – 1.2 В

6. Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от 5 до 40 0С

7. Потребляемая мощность 10 ВА 

8. Интерфейс связи с PC USB 2.0

9. Габариты, мм 200х80х150

10. Питание, В +22 ... 30В / 

220В; 50Гц

Системные требования: IBM PC с процессором Pentium 3 600 MHz, RAM 128 Mb, CD - ROM, свободный последовательный порт или порт USB, свободное пространство на жестком диске не менее 5 Mb. Поддерживаются операционные системы Microsoft Windows 2000/ XP.

Обязательно наличие первичной поверки, методики поверки и РЭ на приборы.
	Россия, Рукнар
	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия,товарно-транспортная накладная, паспорт на прибор с отметкой о первичной поверке, методики поверки, руководства по эксплуатации на русском языке) ; 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее июля 2014 года;

качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика:   Начальник отдела 06    _______________ / А.Е. Карусев /


должность
       подпись                           Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



                подпись                                         Фамилия И.О.
