Приложение № 1 к спецификации № _____

Техническое задание

на поставку колонки распорной ЛКР-ТЗ в комплектации

1.	Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг

1.1. Поставка колонки распорной ЛКР-ТЗ в комплектации

2.	Описание продукции (функциональные характеристики и
потребительские свойства)

2.1. Комплект поставки:

Стойка, податчик, рукава воздушные, автомасленка.

2.2. Технические данные

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Колонка ЛКР-ТЗ |
| Высота стойки колонки, м | 2,75-3,5 |
| Масса колонки (без перфоратора), кг | 74,9 |
| Ход податчика, мм | 1600 |
| Сила подачи, Н, не менее | 1800 |
| Сила распора пневмодомкрата, Н,не менее | 2200 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,5 |
| Перемещение податчика с фиксацией относительно стойки, мм, не менее | 950 |
| Максимальная масса неразборной части, кг | 36,5 |
| Тип применяемого перфоратора | ПП63В, ПП54В |
| Уровни виброскоростей на рукоятках податчика, дБ, не более | 117 |

2.3 Требования к качеству закупаемой продукции:

Продукция должна иметь сертификат соответствия, сертификат качества, технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации. Оборудование должно отвечать стандартам безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оборудование должно быть новым, не позднее 2011 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

3. Требования к обслуживанию товара

3.1. На период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

Заказчик	Поставщик

_______________	подписи сторон	_______________