ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для установки и монтажа серверов

- Постановка задачи

В рамках настоящего Договора предполагается поставка оборудования для установки и монтажа серверов в серверном помещении ОАО «ТЭК». Поставляемое оборудование должно состоять из серверов «лезвий» и серверной стойки с сопутствующим программным и аппаратным обеспечением.

    - 1.1. Назначение серверного оборудования

Серверное оборудование ОАО «ТЭК» предназначено для:

- повышения производительности труда сотрудников за счет автоматизации управленческих процессов;

- повышения уровня информационной безопасности;

- сокращения затрат на создание и эксплуатацию ИТ инфраструктуры за счет повышения эффективности использования вычислительных ресурсов.

    - 1.2. Назначение поставляемого оборудования

Поставляемое оборудование необходимо для увеличения объема динамически распределяемых инфраструктурных ресурсов под ИТ-сервисы и позволит гарантировать качество обслуживания пользователей в соответствии заданными соглашениями об уровне сервиса.

При помощи серверного оборудования создаются следующее инфраструктурные ресурсы:

- процессорная (вычислительная) мощность,

- оперативная память,

- локальная вычислительная сеть (ЛВС).

- Характеристика объекта автоматизации

Объектом для установки является серверное помещение ОАО «ТЭК», расположенное по адресу 445039, г. Тольятти, ул. Свердлова, д.10«А».

- Требования к поставляемому оборудованию

  - Требования к серверу-лезвие для установки в серверное шасси:

- Шасси: FUJITSU PRIMERGY BX400 S1;

- Тип и количество процессоров: не менее 6 ядер/12 потоков 2,40 ГГц. 15 Mб TLC - 2 шт.;

- Тип и объем оперативной памяти: не менее 96 Гб DDR4 PC4-2133R с возможностью расширения до 1024 Гб;

- Тип и количество жестких дисков: SAS 6Гб/сек не менее  300Гб 10k 2.5" с возможностью горячей замены - 2шт., доступ к дискам с лицевой панели серверного модуля;

- Ethernet-контроллер: не менее 4-х портов 10/100/1000 Мбит;

- Возможность установки в каждый серверный модуль дополнительной дочерней платы ввода-вывода, возможность расширения количества сетевых портов 10/100/1000 Мбит на одном серверном модуле до 12;

- Тип контроллера на дочерней плате в серверном модуле: Fibre Channel 2-х канальный 8Гбит/сек;

- Серверный модуль должен поддерживать технологию ускорения ввода-вывода в виртуальной среде - Intel VT (позволяет упаковывать, распаковывать и разбирать пакеты, предназначенные различным виртуальным машинам на уровне сетевого контроллера, снимая эту нагрузку с физических CPU и ядра гипервизора системы виртуализации);

- Интегрированный контроллер для  удаленного управления сервером, совместимость с IPMI 2.0;

- Интегрированный процессор удалённого управления и мониторинга, использующий выделенный сетевой адаптер 10/100 Mб/c, должен обеспечивать следующие функции управления и мониторинга:

- удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера;- удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, ISO образа, а так же с виртуальных CD/DVD-устройств;

- архивирование событий консоли для диагностики неисправностей сервисной службой;

- виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая консоль (Virtual KVM);

- авторизация пользователей в локальной базе (не менее 12-ти);

- авторизация пользователей во внешней базе Active Directory;

- поддержка протокола DHCP;

- доступ к порту управления из Web-браузера по протоколам http, ssl, а так же из командной строки по протоколам telnet, ssh;

- мониторинг оборудования (температура, напряжение и т.д.) независимый от состояния операционной системы;

- удаленное управление BIOS;

- мониторинг систем хранения данных;

- В комплект сервера также должен входить полный стек сопутствующего программного обеспечения, позволяющего интегрировать сервер в управляющую среду;

- Данное ПО должно позволять автоматически развёртывать на сервере преконфигурированные образы серверного ПО, а также централизованно осуществлять мониторинг работоспособности основных компонентов сервера;

- Данное ПО должно позволять централизованно осуществлять мониторинг работоспособности основных компонентов внешних систем хранения данных;

- Перенаправление графического интерфеса консоли по сети;

- Независимый от операционной системы и ее состояния мониторинг оборудования (вентиляторы, блоки питания, температурные датчики);

- Должен быть реализован механизм предсказания сбоев основных компонентов сервера – процессоров, оперативной памяти, жестких дисков, вентиляторов, блоков питания;

- Системные сообщения о предсказании сбоев должны являться поводом для обращения в сервисный центр производителя оборудования;

- Должен быть реализован механизм визуальной индикации отказавших компонентов и предсказания сбоев процессоров, оперативной памяти, жестких дисков, вентиляторов охлаждения, блоков питания. Механизм визуальной индикации должен работать при отключенном электропитании сервера;

- Гарантия не менее 3 лет на комплектующие, замену комплектующих, обслуживание на месте. Обеспечение восстановления работоспособности оборудования не менее чем в течении 2-х рабочих дней с момента ее регистрации в службе поддержки производителя. Гарантированное наличие запасных частей в течении не менее 5-ти лет с момент снятия продукта с производства. Наличие телефона круглосуточной русскоязычной технической поддержки производителя с возможностью бесплатного звонка без тарификации из любого региона РФ. Обязательно наличие официального подтверждения гарантийных условий производителем

Общее количество сервер-лезвий: 3 шт.

  - Требования к дополнительному оборудованию.

Блейд-сервер должен комплектоваться следующим дополнительным оборудованием:

    - Шкаф напольный 19".

- Типо-размер: 19" 42U 800х800мм;

- Материал изделия стальной лист;

- Нагрузка: до 700 кг;

- Конструкция: рамная;

- Съемные боковые стенки с защелками и замками;

- Наличие вертикальных кабельных организатора: не менее 4 шт.;

- Передние и задние вертикальные траверсы могут устанавливаться на различной глубине;

- Наличие двух кабельных вводов с передней и задней стороны крыши, основании шкафа и также кабельный ввод большой емкости в центральной части;

- Возможность установки блоков вентилятора в крышу и основание шкафа: да;

- Наличие винтов заземления: во всех элементах конструкции;

- Степень защиты: IP20.

Количество: 1 шт.

    - Переключатель KVM

- Кол-во подключаемых серверов: 	8;

- Установка в стойку 19" переключателя KVM: 	Да;

- Высота переключателя KVM: 1U;

- Управление: Кнопки на передней панели, "Горячие" клавиши на клавиатуре, Экранное меню, Веб-интерфейс;

- Консольная клавиатура: USB;

- Консольная мышь: USB;

- Видео: D-Sub 15-pin (м);

- Количество интерфейсных кабелей: 8шт.;

- Максимальное разрешение: 1600 x 1200 для локальной консоли, 1280 x 1024 для удаленной консоли.

Количество: 1 шт.

    - Стоечный распределитель питания

Модель: APC Rack PDU, Basic, 1U, 16A.

Выход:

- Номинальное выходное напряжение: 120V, 208V, 230V;

- Максимальная полная токовая нагрузка на фазу: 16A;

- Выходные соединения: (0 шт. IEC 320 C13, 2 шт. IEC 320 C19.

Вход:

- Номинальное входное напряжение: 120V, 208V, 230V;

- Входная частота: 50/60 Гц;

- Тип входного соединения: IEC-320 C20;

- Длина шнура: не менее 2.5 метра;

- Число сетевых шнуров: 1 шт.;

- Допустимый диапазон входных напряжений: 90-250 ВА;

- Максимальный ток в линии на фазу: 16A;

- Максимальный входной ток на фазу: 16A;

- Нагрузочная способность: 3680 ВА.

Количество: 6 шт.

  - Требования к встроенному программному обеспечению виртуализации:

Каждый процессор должен комплектоваться Лицензией VMware vSphere Enterprise включающее в себя:

- VMware vCenter Server Agent;

- Thin Provisioning;

- Update Manager;

- Storage APIs for Data Protection;

- Image Profile

- High Availability

- Data Recovery

- vMotion

- Virtual Serial Port Concentrator

- Hot Add

- vShield Zones

- Fault Tolerance

- Storage APIs for Array Integration, Multipathing

- Storage vMotion

- Distributed Resource Scheduler & Distributed Power Management  vSphere Enterprise.

Официальная поддержка производителям в течении двенадцати месяцев 9х5.

Все программное обеспечение должно быть полнофункциональным и
не лимитированным по сроку использования (не демонстрационным), при этом использование указанного программного обеспечения не должно нарушать лицензионную политику разработчиков соответствующего программного продукта.

Общее количество лицензий: 6 шт.

- Сертификаты.

Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

- Требования к Подрядчику.

- Наличие Службы Технической Поддержки в штатном расписании компании Подрядчика;

- Подрядчик должен иметь сертификат по международному стандарту ISO 9001-2008;

- Подрядчик должен иметь в штате не менее 2х сотрудников с сертификатом VCP.

| Подрядчик: _________________________ /_________/ | Заказчик: ______________________/Краснов А.В./ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |