	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-51.13 «Нижегородская АЭС, блоки №1,2. Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ. Выполнение временных сейсмометрических наблюдений «Сейсмический мониторинг ближнего района Нижегородской АЭС в 2013 году»
том 2 «техническая часть»

2013 год
1 Общие положения

1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков
1.2 Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии;
1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС  утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;
1.2.3 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок

выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Выполнение временных сейсмометрических наблюдений «Сейсмический мониторинг ближнего района Нижегородской АЭС в 2013 году»
	С момента заключения

договора

-

15.11.2013
	

	I этап 

Установка сейсмических станций.

Полевые сейсмометрические наблюдения.

Камеральная обработка материалов исследований.

Выпуск технического отчета.
	С момента заключения договора

-

15.11.2013
	Технический отчет




2 Цель и задачи работ

2.1 Цель работ - уточнение характеристик и параметров сейсмичности территории размещения площадки Нижегородской АЭС

2.2 Основными задачами для реализации поставленной цели являются:
2.2.1 Определение характеристик и параметров сейсмических воздействий на территорию размещения площадки Нижегородской АЭС от удаленных и далеких землетрясений

2.2.2 Определение характеристик и параметров сейсмических воздействий от геодинамических, сейсмотектонических зон ближнего района Нижегородской АЭС и их влияние на сейсмичность территории размещения площадки Нижегородской АЭС.
3 Состав работ

Сейсмический мониторинг ближнего района Нижегородской АЭС в 2013 году предполагает выполнение полевых наблюдений пятью сейсмическими станциями в течение 3 месяцев, камеральных работ по материалам полевых наблюдений, выпуск Технического отчета.

Работы выполняются в 1 этап и включают в себя:

3.1 Анализ архивных и фондовых материалов по сейсмическим, сейсмотектоническим, и геодинамическим условиям территории размещения площадки Нижегородской АЭС

3.2 Определение конфигурации сети сейсмических станций, оценка ее разрешающей способности

3.3 Выбор места расположения сейсмических станций

3.4 Выбор и установка оборудования и приборов

3.5 Определение параметров микросейсмического фона
3.6 Уверенная регистрация далеких и удаленных землетрясений, местных (локальных) сейсмических событий

3.7 Оперативная обработка и анализ полевого материала с выделением далеких и удаленных землетрясений, местных (локальных) сейсмических событий
3.8 Выделение (идентификация) записей техногенных (взрывы) событий

3.9 Выделение записей экзогенных (в том числе, “карстовых”) сейсмических событий

3.10 Создание базы данных фрагментов записей:

- далеких, удаленных землетрясений;

- местных (локальных) землетрясений;

- экзогенных “карстовых” сейсмических событий;

- техногенных сейсмических событий (взрывы)

3.11 Анализ записей удаленных, далеких и местных (локальных) землетрясений

3.12 Составление каталога удаленных и далеких землетрясений
3.13 Составление каталога местных (локальных) сейсмических событий
3.14 Картирование местных (локальных) землетрясений

3.15 Анализ характера проявления геодинамически активных зон, тектонических структур ближнего района Нижегородской АЭС в местной сейсмичности на основе результатов картирования зарегистрированных местных (локальных) землетрясений

3.16 Определение параметров сейсмического режима геодинамически активных зон (ГДАЗ) ближнего района Нижегородской АЭС
3.17 Составление каталога экзогенных, в том числе “карстовых” сейсмических событий

3.18 Картирование экзогенных “карстовых” сейсмических событий
3.19 Составление списка техногенных (взрывы) сейсмических событий

4 Основные требования к сети станций сейсмического мониторинга и применяемым оборудованию и приборам
4.1 Обеспечение уверенной регистрации далеких и удаленных землетрясений и определения их параметров

4.2 Обеспечение уверенной регистрации местных (локальных) сейсмических событий с минимальной регистрируемой магнитудой не менее 0.

4.3 Обеспечение контроля сейсмической активности всех выделенных ранее в ближнем районе (R = 30 км) Нижегородской АЭС геодинамически активных зон:

- ГДАЗ XV, XIV и XIII R = 30 км) порядков (рисунок 1);

- ГДАЗ XII и XI порядков (рисунок 2).
[image: image1.jpg]KUnomMeTobl




[image: image2.jpg]TeoanHaMUYECKH aKTUBHbIE 30HbI
“—=12 nopsaaka (10-20 km)

-+=— 13 nopsaka (30-60 km)

=— 14 nopsgaka (100-200 km)

- —- 15 nopsiaka (300-600 km)
TeHaeHUMM BEPTUKANbHLIX CMELLEHUI
—— - Ana 304 13 nopsiaka

—> - Ansa 30H 14 nopsiaka

Mposenenns 3K30reHHO reoauHaMMUKL

« - BbIXOZib! NOA3EMHBIX BOA
- KAPCTOBO-3PO3UOHHbIE OCTAHLbI
+ - OTAENbHbIE KAPCTOBLIE BOPOHKN
g KPYNHble KapcToBbie 3anaaukb!
C 03epamu unu 3a6onoueHHble
- KapCTOBbLIE MOMS, CAUBLUIMECH
TPYNNbl BOPOHOK
sassx- ONONIHEBBIE YCTYNbI
g - 3PO3MOHHBIE YCTYNbI
- 9POIMOHHO-ONON3IHEBbIE
b C:ﬂOHbI
++++- OBPAXKHBIE BPE3bI
- OBPaXHbIE KOHYChI
-
6Gonora

TOPMRHUKM
noMb! pek

_ Mpouue obosHaveHns

P

KunomeTob

4) - BO3ALIMAIOLMECS KOMbLEBbIE
MOP(OCTPYKTYPbI

- I30NUHUK ONETBEPTUYHOTO
v penbeda

" [ - nnowapka Hwxeropoackoin ASC





Рисунок 1 - Схема геодинамически активных зон ближнего района (R ≈ 30 км) Нижегородской АЭС

(по материалам Отчета «Дешифрирование космоснимков, морфотектонический анализ, выделение геодинамически активных зон в М 1:500000, 1:50000 для использования при уточнении геодинамических и сейсмических условий площадки размещения Нижегородской АЭС», ООО МГП «Геомонитор», Москва, 2010 г.)

4.4 Динамический диапазон всех комплектов регистрирующей аппаратуры должен обеспечивать как регистрацию далеких и удаленных землетрясений, так и слабых сейсмических событий и шумов. Частотный диапазон должен охватывать весь сейсмический диапазон.

4.5 Одна из сейсмических станций должна быть расположена в окрестностях села Чудь (для дальнейшего сопоставления с результатами наблюдений, выполненных малоапертурной группой сейсмических станций)

4.6 При сейсмическом мониторинге должен использоваться цифровой регистратор сейсмических сигналов (РСС) серии «Дельта» («Дельта-Геон», «Дельта-Геон-02» или «Дельта-03»), разработанный в ООО «ЛогиС».

[image: image3.png]FeogMHaMU4ECKN aKTUBHbIE 30HbI

e - 12 nopsagka (10-20 km) ———— - 11 nopsiaka (3-6 kM)




Рисунок 2 – Схема ГДАЗ 11 и 12 порядков территории в радиусе 10 км
от площадки Нижегородской АЭС
(по материалам Технического отчета: “Сейсмологические исследования в составе инженерных изысканий. Оценка степени геодинамической активности локальных структур площадки в масштабе 1:5000”. ООО “Энергопроекттехнология”, Москва, 2010 г. Арх. НИАЭП № 41084 с/о)

5 Нормативная база

5.1 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла»

5.2 НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. Ростехнадзор РФ, 2005 г.

5.3 НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

5.4 НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

6 Перечень технико-экономических показателей, которые должны быть определены в результате выполненных работ

6.1 Анализ результатов регистрации сейсмических событий в плане их привязки к конкретным сейсмотектоническим структурам ближнего района и удаленным очаговым зонам.

6.2 Выделение на основе проведения сейсмометрических наблюдений сейсмоактивных зон ближнего района Нижегородской АЭС и определение параметров их сейсмичности.

6.3 Определение наличия, распределения в плане очагов экзогенных (”карстовых”) сейсмических событий

6.4 Обоснованием дальнейшего применения используемых методик в последующих наблюдениях по комплексному экологическому мониторингу в свете оптимизации их технико-экономического уровня

7 Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

8 Перечень и состав отчетных материалов

По результатам выполненных работ должен быть представлен Технический отчет, включающий, кроме того:

9.2.1 Краткий анализ сейсмических, сейсмотектонических и геодинамических условий территории размещения площадки Нижегородской АЭС

8.2.2 Карты геодинамически активных зон (ГДАЗ) ближнего района Нижегородской АЭС, выделенных ранее, и пояснительную записку к ним, включающую, кроме того, краткое описание всех ГДАЗ, выделенных на Картах

8.2.3 Карту фактического материала расположения сейсмических станций как на топооснове, так и на основе Карты геодинамически активных зон ближнего района Нижегородской АЭС и пояснительную записку к ней, включающей, в том числе, характеристику расположения сейсмических станций относительно ГДАЗ ближнего района Нижегородской АЭС
8.2.4 Методику и результаты определения разрешающей способности сети сейсмических станций и ее соответствие цели и задачам исследований

8.2.5 Характеристику применяемого оборудования, приборов и их соответствие цели и задачам исследований

8.2.6 Методику проведения полевых работ

8.2.7 Обоснование эффективности применяемой сети сейсмических станций, аппаратуры и методики проведения полевых наблюдений для решения основных задач
8.2.8 Методику и результаты определения параметров микросейсмического фона

8.2.9 Методику камеральной обработки записей сейсмических событий

8.2.10 Методику определения природы зарегистрированных сейсмических событий (в том числе, характерные параметры записей) - далеких и удаленных землетрясений, местных (локальных) землетрясений, экзогенных (“карстовых”) сейсмических событий, техногенных сейсмических событий (взрывы)
8.2.11 Примеры фрагментов сейсмических записей наиболее представительных сейсмических событий: далеких, удаленных, местных

8.2.12 Результаты анализа записей удаленных, далеких и местных (локальных) землетрясений с выполнением:

- оценки основных параметров записей – амплитуды, периода, продолжительности, координат и глубины очага;

- вычисление спектров колебаний;

- определение энергетического класса, магнитуды выделенных сейсмических событий;

- оценка интенсивности воздействия сейсмического события на площадке

8.2.13 Полный каталог зарегистрированных удаленных и далеких землетрясений с указанием: - координат, даты, времени, глубины очага, расстояния от площадки АЭС, магнитуды землетрясения, сейсмогенной зоны и интенсивности сейсмического воздействия на площадке Нижегородской АЭС

8.2.14 Полный каталог зарегистрированных местных (локальных) землетрясений с указанием:

- координат, даты, времени, магнитуды землетрясения (энергетического класса), глубины очага, расстояния от площадки АС и интенсивности сейсмического воздействия на площадке.

8.2.15 Карту местных (локальных) землетрясений на основе Карты геодинамически активных зон ближнего района Нижегородской АЭС и пояснительную записку к ней, содержащую, кроме того:

- характеристику участков повышенной сейсмической активности;

- характеристику всех геодинамически активных зон ближнего района АЭС в поле местной сейсмичности;

- анализ проявления структур ближнего района Нижегородской АЭС в поле местной сейсмичности

8.2.16 Каталог экзогенных, в том числе “карстовых” сейсмических событий

8.2.17 Карту экзогенных (“карстовых”) сейсмических событий и пояснительную записку к ней, включающую, кроме того:

- характеристику участков повышенного проявления экзогенных процессов;

- анализ структур ближнего района Нижегородской АЭС в поле проявления экзогенных процессов

8.2.18 Полный перечень техногенных (взрывы) сейсмических событий

8.2.19 Характеристику и параметры сейсмических воздействий на территорию размещения площадки Нижегородской АЭС от удаленных и далеких землетрясений

8.2.20 Характеристику и параметры сейсмических воздействий на площадку Нижегородской АЭС от местных (локальных) землетрясений

8.2.21 Характеристику сейсмического режима выделенных геодинамических, сейсмотектонических зон ближнего района Нижегородской АЭС

8.2.22 Оценку параметров сейсмичности территории размещения площадки Нижегородской АЭС на основе результатов временных сейсмических наблюдений

9 Порядок приема и передачи работ

Отчетная документация передается “Заказчику” в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

1. Оформление разрабатываемой документации принять в соответствии со стандартом серии СТО СМК ПКФ-018.































































































































































































































































































































































































































































