Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

# Техническое задание
на поставку

дозиметра индивидуального дозиметрического контроля ДТЛ-01.

1.  Наименование поставляемого товара

1.1. Индивидуальный дозиметр ДТЛ-01 или эквивалент.

1.2. Оборудование для Самостоятельной службы радиационной безопасности ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Индивидуальный дозиметр ДТЛ-01 (или эквивалент). Предназначен для измерения индивидуального эквивалента дозы в полях фотонного излучения. Применяется для индивидуального дозиметрического контроля персонала атомных станций, радиохимических производств и других предприятий атомной энергетики и промышленности, персонала предприятий и организаций, работа которых связана с применением ионизирующих излучений, а также населения.

2.2. Комплект поставки:

| Наименование и тип | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Дозиметр термолюминесцентный ДТЛ-01 (или эквивалент) | Шт. | 3000 |  |

2.3 Основные технические параметры ДТЛ-01

| Диапазон энергий фотонного излучения, измеряемых эквивалентных доз | 0,015 - 3 МэВ |
| --- | --- |
| Линейность измерения эквивалентной дозы в диапазоне 0,05 мЗв – 3 Зв | не ниже 10 % |
| Многократность использования дозиметра в измерительном комплексе АКИДК-201 | не менее 200 циклов |
| Масса | 0,03 кг |
| Габаритные размеры, мм | 104*25*17 |
| Значение относительной влажности воздуха при эксплуатации при температуре 35°, % | 98 |
| Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С | От -35 до +60 |
| Эффективная толщина корпусов дозиметров, г\см2 | 1 |
| Порядковый номер дозиметров | От 5001 до 8000 |

2.4. Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим Гостам, ТУ, сертификатам в РФ. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания (эквивалент только после обязательного согласования с Заказчиком в строгом соответствии с данными приведёнными в Т.З.), документацию на русском языке.

2.5. Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на право ведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.6. Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3. Требования к количеству поставляемого товара

3.1.  согласно приложения №1 Договора.

4. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

4.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря  2012 года согласно Спецификации.

5. Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

6.1. Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке с маркировкой данного оборудования, с приложением    упаковочного листа.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству поставляемого товара

8.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9. Требования к результатам работ

9.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

9.2. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара заказчику.

# Руководитель инициатора закупки: _________________ Марковец В. В.

СОГЛАСОВАНО:

# Главный механик ОАО «ППГХО»: __________________ Зинкевич А.Т.