# Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

Электрохимический газоанализатор ОКА-92М кислорода и горючих газов.

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Газоанализатор ОКА-92М кислорода и горючих газов, переносной, двухкомпонентный электрохимический с цифровой индикацией и выносным блоком датчиков

Переносной газоанализатор кислорода и горючих газов ОКА-92М применяется для контроля избыточного или недостаточного содержания кислорода и опасной загазованности горючими газами в воздухе рабочей зоны для обеспечения безопасности при работах в люках, колодцах, цистернах и подвалах.

Поставку оборудования произвести с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для  Самостоятельной службы радиационной безопасности.

2.2.	Комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрохимический газоанализатор ОКА-92М | шт. | 3 |

2.3.Основные технические параметры . Электрохимический газоанализатор ОКА-92М

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых концентраций, об.%: |  |
| Кислород О2 | 0-30 |
| Метан СН4 | 0-0,5 |
| Пропан С3Н8 | 0-0,2 |
| Гексан С6Н14, мг/м3 | 0-4 |
| Водород Н2 | 0-0,4 |
| Оксид углерода СО | 0-1,2 |
| Относительная погрешность измерений, об.% | 25-для горючих газов, 1% -по кислороду. |
| Аналоги должны соответствовать данным требованиям в полном объёме |  |

2.4. Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании или эквивалент (только после обязательного согласования эквивалента с Заказчиком в строгом соответствии с данными, приведёнными в Т.З.). Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

2.5. Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на право ведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.6. Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3. Требования к количеству поставляемого товара

3.1 Электрохимический газоанализатор ОКА-92М  согласно спецификации.

# 4.	Требования к сроку (периодичности) поставки товара

4.1. Оборудование поставляется Заказчику через 60-70 дней с момента подписания договора с правом досрочной отгрузки.

# 5.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

5.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 6.	Требования к обслуживанию товара

6.1.	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 7.	Требования к месту поставки товара

7.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 8.	Требования к качеству поставляемого товара

8.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

# 9.	Требования к результатам работ

9.1.	Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

9.2.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев.

# Инициатор закупки:

# Начальник ССРБ      			_________________ В.В. Марковец