ТОМ 2
Техническая часть
Предмет закупки – «Система мониторинга и безопасности»
Снежинск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. МЕСТО ПОСТАВКИ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Измерительная головка Polytron 7000
	Измерительная головка Polytron 7000 для контроля токсичных газов и кислорода, с дисплеем.

Аналоговый выход 4-20 мА.

Исполнение IP66, 0 ExiaIIC4X (-60°C < T <+65°C).

Питание 24 В постоянного тока.

Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 8317610
или эквивалент
	шт.
	3
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

ОКП

42 1500

	2
	Стыковочный модуль
	Стыковочный модуль, для крепления измерительной головки Polytron 7000 к месту установки.

Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 8317990
или эквивалент
	шт.
	3
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

ОКП

42 1500

	3
	Электрохимический сенсор гидриды
	Электрохимический трехэлектродный сенсор для непрерывного контроля в реальном времени за содержанием фосфина, арсина и др.

Диапазон измерения для фосфина: 0-1 ppm заводская настройка, 0-0,3 ppm минимум, 0-20 ppm максимум.

Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 6809635
или эквивалент

	шт.
	2
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

ОКП

42 1500

	4
	Электрохимический сенсор Н2 (водород)
	Электрохимический трехэлектродный сенсор для непрерывного контроля в реальном времени за содержанием водорода.

Диапазон измерения: 0-1000 ppm заводская настройка, 0-500 ppm минимум, 0-3000 ppm максимум.

Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 6809685

или эквивалент
	шт.
	1
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

ОКП

42 1500

	5
	Кабель выносного сенсора с разъемом
	Длина: 30 м.

Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 8317999
или эквивалент

	шт.
	8
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

ОКП

42 1500

	6
	Адаптер для удаленного сенсора
	Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 8317275
или эквивалент

	шт.
	3
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

ОКП

42 1500

	7
	Канальная карта 4… 20 мА Regard
	Канальная карта 4… 20 мА Regard:

· для установки в стойку 19" Regard,

·  подключения 2-/3- проводных измерительные головки 4-20mA,

·  питание 24 В постоянного тока,

·  3 сигнальных реле, со светодиодами, дисплеем и кнопками на передней панели

Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 4205701
или эквивалент

	шт.
	6
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

ОКП

42 1500

	8
	Внешний блок питания 24В (10А)
	Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: AG00311
или эквивалент

	шт.
	1
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

ОКП

42 1500

	9
	Донгл диагностики сенсора для Polytron 7000
	Донгл диагностики сенсора для Polytron 7000, для оценки оставшегося срока службы электрохимического сенсора.

Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 8317860

или эквивалент
	шт.
	13
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

ОКП

42 1500

	10
	Полнолицевая маска Dräger X-plore® 6530 EPDM/ Triplex (с одним фильтром)
	Встроенная переговорная мембрана из нержавеющей стали.

Маска Dräger X-plore® 6530 снабжена резьбовым соединением Rd40 в соответствии с EN 148-1.

Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: R 55810

или эквивалент
	шт.
	5
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

ОКП

42 1500

	11
	Комбинированный фильтр 940 A2B2 P2 R D
	Резьбовое соединение Rd40 в соответствии с EN 148-1.

Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 6738780

или эквивалент
	шт.
	15
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

ОКП

42 1500

	12
	Переносной газоанализатор Draeger X-am 7000 включая встроенный насос и калибровочный/насосный адаптер
	Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 8317400
или эквивалент
	шт.
	1
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

ОКП

31 4873

	13
	NiMH-аккумулятор 4,8В/6А
	Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 8317454
или эквивалент
	шт.
	1
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

	14
	Зарядный модуль
	Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 8316487
или эквивалент
	шт.
	1
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

	15
	Зарядный штекер
	Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 8315635
или эквивалент
	шт.
	1
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

	16
	Электрохимический сенсор DraegerSensor XS EC гидриды
	Измеряемые газы: Арсин, Фосфин.

Предел измерения от 0 до 20 ppm.
Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 6809135
или эквивалент
	шт.
	1
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

	17
	Электрохимический сенсор DraegerSensor XS EC Cl2
	Измеряемые газы: Хлор.
Предел измерения от 0 до 20 ppm.
Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 6809165

или эквивалент
	шт.
	1
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.

	18
	Телескопический зонд 100 с аксессуарами
	Производитель: «Драгер» («Dräger»), Германия, или эквивалент
	Артикул по каталогу «Драгер»: 8316530

или эквивалент
	шт.
	1
	14 недель
	Гарантийный срок 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором).

Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации.

Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил.

Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ.

Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	Требования отображаются в соответствии с существующими нормативными и  документами, в том числе:

ГОСТ 14192 маркировка грузов;

ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции;

ГОСТ 14192 – 96 маркировка грузов;

ГОСТ 30668 – 2000, 26828 – 86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	Поставщик обязан передать Покупателю Продукцию в таре и упаковке, соответствующей характеру данной Продукции, обеспечивающей её сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки. Продукция должна быть упакована в тару, исключающую её порчу и/или уничтожение. Стоимость тары и упаковки включена в цену Продукции. Тара является не возвратной.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Передача ПРОДУКЦИИ осуществляется по накладной, с этого момента к ПОКУПАТЕЛЮ переходит право собственности на ПРОДУКЦИЮ.
Фактической датой поставки считается дата подписания акта приема-передачи товара (оборудования).
Покупатель осуществляет приемку  продукции в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями).
Выявленные Покупателем при приемке недопоставка и (или) ненадлежащее качество продукции устраняются Поставщиком за свой счет путем  допоставки и замены некачественной продукции в течение 20 рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего уведомления в соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6, № П-7.
Расходы, связанные с принятием некачественной либо некомплектной ПРОДУКЦИИ на ответственное хранение, его реализацией или возвратом ПОСТАВЩИКУ, заменой ее на ПРОДУКЦИЮ надлежащего качества и комплектности, несет ПОСТАВЩИК. 
После осуществления поставки ПРОДУКЦИИ стороны подписывают акт приема-передачи товара (оборудования). В таком акте должна быть указана сумма по Договору за вычетом неустойки, возникшей в связи с ненадлежащим исполнением Договора.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	ПОСТАВЩИК наряду с поставляемой ПРОДУКЦИЕЙ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ следующую документацию:

1. документы о сертификации ПРОДУКЦИИ (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

2. технический паспорт на ПРОДУКЦИЮ на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) ПРОДУКЦИИ на русском языке;

3. оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров ПРОДУКЦИИ и гарантийного периода;

4. счет, счет-фактуру (не требуется при УСН), выставленные ПОКУПАТЕЛЮ;

5. товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для ПОКУПАТЕЛЯ и один экземпляр для ПОСТАВЩИКА);

6. акт приема-передачи товара (оборудования) в 2-х экз. один экземпляр для ПОКУПАТЕЛЯ и один экземпляр для ПОСТАВЩИКА).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Поставка оборудования осуществляется любым видом транспорта, в соответствии с разделом 4.
Доставка до склада Покупателя осуществляется силами Поставщика (транспортные расходы необходимо включить в цену Продукции).


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Поставляемое оборудование и материалы должны храниться в сухих складских помещениях, с соблюдением мер по обеспечению сохранности грузов при погрузке, выгрузке и хранении.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	1. Услуги по метрологическому обеспечению средств измерения Polytron 7000 (H2) или эквивалент. Количество 5 шт.
2. Услуги по метрологическому обеспечению средств измерения Polytron 7000 (гидриды) или эквивалент. Количество 5 шт.
Срок выполнения услуг по метрологическому обеспечению средств измерения Polytron 7000 (H2, гидриды) или эквивалент - 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения средств измерения на склад Поставщика.
3. Настройка, ввод в эксплуатацию, проведение информационно-консультационных услуг с персоналом Покупателя по работе на оборудовании.
Перечень регламентных работ.
Покупатель

Поставщик

Осуществляет монтаж ПРИБОРОВ (Установка измерительных головок и контроллера на предусмотренных проектом местах).

Прокладывает соединительные провода между измерительными головками и контроллером.

Осуществляет подвод электричества к месту установки оборудования.

Обеспечивает вспомогательным персоналом (при необходимости).

Обеспечивает включение электропитания по требованию Поставщика. 

Производит приемку работ у Поставщика.

Проводит контроль корректности выполнения монтажных работ, согласно технической документации производителя.

Подключает оборудование.

Производит настройку оборудования.

Производит ввод в эксплуатацию, опробование оборудования.

Оказывает информационно-консультационные услуги обслуживающему персоналу. 

Покупателю по работе на оборудовании.

Производит сдачу работ Покупателю.




РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Экологические требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Требования по безопасности не предъявляются.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставщик гарантирует, что качество поставляемого ОБОРУДОВАНИЯ соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных нормативно-технической документацией.
Поставщик гарантирует отсутствие дефектов и производство гарантийных услуг на указанных ниже условиях:

· гарантийная услуга оказывается в течение 12 месяцев с даты передачи ОБОРУДОВАНИЯ по накладной, при условии соблюдения инструкций по эксплуатации ОБОРУДОВАНИЯ и проведения регламентных работ и работ по техническому и метрологическому обеспечению ОБОРУДОВАНИЯ с требуемой периодичностью;

· гарантийная услуга включает в себя замену деталей взамен вышедших из строя, при этом замененные детали передаются бесплатно;

· гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине Покупателя в результате неквалифицированного обращения, внесения конструктивных изменений, приложения внешней силы, неправильного хранения или несоблюдения инструкций по эксплуатации;

· гарантийные работы могут производить только специалисты Поставщика.
Сервисное и гарантийное обслуживание ОБОРУДОВАНИЯ осуществляется специалистами Поставщика на основании отдельно заключенного договора сервиса.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не требуется


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы подраздела 5.2 (пункт 1-3) на русском языке, в бумажном и электронном виде.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Поставщик осуществляет информационно-консультационные услуги по работе и обслуживанию оборудования персоналу на месте у Покупателя.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	мА
	миллиампер

	2
	В
	вольт

	3
	шт.
	штук

	4
	H2
	обозначение газа водорода


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Приложения не требуются.


РАЗДЕЛ 18. МЕСТО ПОСТАВКИ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Место поставки: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д. 13.
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


1
2

