Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5-ти координатный фрезерный станок | - 5-ти координатный фрезерный станок №1: Технические характеристики; Необходимый диапазон. Перемещение. Ось Х; не менее 800 не более 1000. Ось У; не менее 1000. Ось Z; не менее 800 не более 1000. Поворотный стол с управлением от ЧПУ. Размер зажимной поверхности; не менее 900х1000. Максимальный крутящий момент; Не менее 5000Нм. Максимальная частота вращения; Не менее 35 об/мин. Дискретность; 0,001 °. Точно ть позиционирования; 7 угловых секунд. Максимальная нагрузка на стол; не менее 1500 кг. Максимальная величина подачи; 60.000 мм/мин. Температурная компенсация; Электронный температурный датчик. Точность станка; не менее 0,006 мм по осям Х/У/Z. Подача СОЖ. Дав ение; не менее 35 бар. Производительность; 15 л/мин. Универсальная фрезерная головка с осью В. Частота вращения; не менее 8000 об/мин.. Конус шпинделя; HSK 100. Мощность привода. 40% ED; не менее 28 кВт. 100% ED; не менее 19 кВт. Крутящий момент. 40% ED; не менее 700 Нм. 100% ED; не менее 450Нм. Привод оси B. Крутящий момент; Не менее 3500Нм. Быстрая подача по оси В; Не менее 20 об/мин. Точность позиционирования; Не менее 9 угловых секунд. Инструментальный магазин; Не менее 60 гнёзд. Необходимая комплектация: - Главный привод: шпиндель двигатель с коробкой передач - Универсальная фрезерная головка с управляемой осью В - Устройство смены инструмента (горизонтальное положение) - Вертикальный цепной магазин Двойной захват - Инструментальный магазин - Поворотный стол с управлением от ЧПУ - Бак СОЖ емкостью не менее 950 л - Внутренняя подача СОЖ под давлением через центральное отверстие шпинделя (AD) - Транспортер для сбора стружки со встроенным сетчатым ленточным фильтром - Вращающееся смотровое стекло Система ЧПУ типа CNC Heidenhain iTNC 530 HSCI с поддержкой 3D-графики - Инструментальный пакет - Измерительная система инфракрасная Renishaw PP60 optical (OMP 60) - Измеритель инструмента на станке с автоматическим отводом измерительного устройства в защитный кожух. Измерение длины и диаметра инструмента в горизонтальном и вертикальном положении - Математическое обеспечение 3D quickSET для проверки кинематической точности станка в 5-осевом исполнении - Система защиты станка. Защита станка быстрым отключением - Сигнальная лампа 4-цветная - Пистолет для СОЖ с насосом - Минимальная смазка изнутри, через центр шпинделя, снаружи через 2 дюзы, вызов при помощи М-функций - Подача сжатого воздуха для охлаждения через центр шпинделя, вызов при помощи функции М - Электронный маховик iTNC 530 - Программируемая настройка параметров подачи под конкретную задачу: точность/качество поверхности/скорость обработка - Руководство по эксплуатации на русском языке - Руководство по программированию iTNC 530 на CD-ROM - 5-ти координатный фрезерный станок №2: Технические характеристики; Необходимый диапазон. Перемещение. Ось Х; не менее 800 не более 1000. Ось У; не менее 1000. Ось Z; не менее 800 не более 1000. Поворотный стол с управлением от ЧПУ. Размер зажимной поверхности; не менее 900х1000. Максимальный крутящий момент; Не менее 5000Нм. Максимальная час ота вращения; Не менее 35 об/мин. Дискретность; 0,001 °. Точность позиционирования; 5 угловых секунд. Максимальная нагрузка на стол; не менее 1500 кг. Максимальная величина подачи; 60.000 мм/мин. Температурная компенсация; Электронный температурный датчик. Точ ость станка; не менее 0,005 мм по осям Х/У/Z. Подача СОЖ. Давление; не менее 35 бар. Производительность; 15 л/мин. Универсальная фрезерная головка с осью В. Частота вращения; не менее 12000 об/мин.. Конус шпинделя; HSK 63. Мощность привода. 40% ED; не менее 28 кВт. 100% ED; не менее 19 кВт. Крутящий момент. 40% ED; не менее 100 Нм. 100% ED; не менее 70 Нм. Привод оси В. Крутящий момент; Не менее 3500Нм. Быстрая подача по оси В; Не менее 20 об/мин. Точность позиционирования; Не менее 6 угловых секунд. Инструментальный магазин; Не менее 40 гнёзд. Необходимая комплектация: - Главный привод: мотор-шпиндель - Универсальная фрезерная головка с управляемой осью В - Устройство смены инструмента (горизонтальное положение) - Вертикальный цепной магазин Двойной захват - Инструментальный магазин - Поворотный стол с управлением от ЧПУ - Бак СОЖ емкостью не менее 950 л - Внутренняя подача СОЖ под давлением через центральное отверстие шпинделя (AD) - Транспортер для сбора стружки со встроенным сетчатым ленточным фильтром - Вращающееся смотровое стекло Система ЧПУ типа CNC Heidenhain iTNC 530 HSCI с поддержкой 3D-графики - Инструментальный пакет - Измерительная система инфракрасная Renishaw PP60 optical (OMP 60) - Измеритель инструмента на станке с автоматическим отводом измерительного устройства в защитный кожух. Измерение длины и диаметра инструмента в горизонтальном и вертикальном положении - Математическое обеспечение 3D quickSET для проверки кинематической точности станка в 5-осевом исполнении - Система защиты станка. Защита станка быстрым отключением - Сигнальная лампа 4-цветная - Пистолет для СОЖ с насосом - Минимальная смазка изнутри, через центр шпинделя, снаружи через 2 дюзы, вызов при помощи М-функций - Подача сжатого воздуха для охлаждения через центр шпинделя, вызов при помощи функции М - Электронный маховик iTNC 530 - Кабель и адаптор для передачи данных Компьютер <==> система управления - Пакет безопасности для аварийного отключения сети: - Контроль отключения сети - Контроль напряжения с ускоренным торможением - Источник бесперебойного питания (UPS) для системы ЧПУ - Индикация последних отработанных кадров программы - Программируемая настройка параметров подачи под конкретную задачу: точность/качество поверхности/скорость обработка - Режим «Расширение возможности работы в ручном режиме» (при открытой двери кабины (есть определенные ограничения)) - Устройство удаления паров масла и СОЖ с механическим фильтром Производительность 1 600 м3/ч Пакет увеличение точности, состоящий из: - Привода подач X-/C-/Z- осей с жидкостным охлаждением - Дополнительное воздушное охлаждение-кондиционер 8 кВт, установленный отдельно за станком - Внутренняя подача СОЖ 980л. С охлаждением жидкости - Ламинированное безопасное стекло для окна в дверце кабины - Руководство по эксплуатации на русском языке - Руководство по программированию iTNC 530 на CD-ROM Все требования технических характеристик ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! | шт. | 2 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов,  проведение пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя.

2. Поставка оборудования в срок:

    - Поставка Оборудования в срок:

    - - 5-ти координатный фрезерный станок №1:

    - Поставка оборудования – не позднее 24 ноября  2012 г.

    - Проведение пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя в течение 2-х недель с момента подписания накладной ТОРГ-12.

    - - 5-ти координатный фрезерный станок №2:

    - Поставка оборудования – не позднее 22 ноября  2013 г.

    - Проведение пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя в течение 2-х недель с момента подписания накладной ТОРГ-12.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 18 месяцев с момента подписания Акта пуско-наладочных работ. Обязательно наличие на территории Российской Федерации собственного авторизованного производителем сервисного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого оборудования и проведения пуско-наладочных работ. Сервисный центр должен иметь сертификаты на обслуживание и ремонт, выданные производителями оборудования. Оборудование подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  97 650 400 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:

I этап - 30% от стоимости станка №1 в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора, после предоставления Поставщиком обеспечения обязательств по Договору

II - этап 60% от стоимости станка №1 в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания накладной Торг-12;

III - этап 10% от стоимости станка №1 в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя.

IV этап - 30% от стоимости станка №2 - не позднее 01 февраля 2013г., после предоставления Поставщиком обеспечения обязательств по Договору

V этап 60% от стоимости станка №2 в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания накладной Торг-12;

VI - этап 10% от стоимости станка №2 в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/