ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный Маяк-12-3М или эквивалент | Напряжение питания, B 12 Потребляемый ток, мА 20 Уровень звукового давления, дБ, не менее 105 Диапазон рабочих температур, °С -30…+55 Степень защиты оболочкой IP56 Габаритные размеры, мм 65х65х50 Масса, не более, кг 0,04 | 4 | шт. |
| 2 | Извещатель охранный ИО 102-6 или эквивалент | Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более 45 - при замыкании контактов, менее 7,0 Диапазон коммутируемых напряжений, В 1,0…72,0 Диапазон коммутируемых токов, А 0,0001…0,300 Диапазон рабочих температур, °С -50…+50 Габаритные размеры, мм D23,5х37,5 Масса, не более, кг 0,02 | 4 | шт. |
| 3 | Извещатель охранный ИО 101-5/2 или эквивалент | Коммутируемый ток, не более, мкА 0,5 Коммутируемое напряжение, не более, В 72,0 Диапазон рабочих температур, °С -30…+50 Габаритные размеры, мм 205х100х75 Масса, не более, кг 0,95 | 5 | шт. |
| 4 | Замок ML-194.01 с контроллером или эквивалент | Напряжение питания, В - 12.0 – 14.5 Потребляемый ток, А - не более 0.65 Усилие держания, кг - на отрыв - 500 кг Остаточный магнетизм - 0 Габариты (Д ´ Ш ´ В), мм 270 x 75 x 45 Масса, кг - 5.6 | 2 | шт. |
| 5 | Считыватель ключей Touch Memory DS9092 или эквивалент | Тип коннектора, - Retainer, Probe Assembly Число позиций, - 2 Тип карты, - iButton Серия, - iButton® Информация, - IButton RoHS Compliance Plan Метод прикосновения, - толкая-тяни Тип монтажа, Panel Mount Габариты, - 10.10mm | 8 | шт. |
| 6 | Извещатель пожарный Маяк-24-3М или эквивалент | Напряжение питания, В 24 Потребляемый ток, мА 20 Уровень звукового давления, дБ, не менее 105 Диапазон рабочих температур, °С -30...+55 Степень защиты оболочкой IP56 Габаритные размеры, мм 65 х 65 х 50 Масса, кг, не более 0,04 | 93 | шт. |
| 7 | Клавиатура С2000-К или эквивалент | Длина PIN-кода, цифр 4 Напряжение питания, B 10,2…28,4 Типовой ток потребления в дежурном режиме составляет (12 В), мА 50 Количество клавиш управления 16, с подсветкой Индикатор жидкокристаллический, символов 16, с подсветкой Объем внутреннего буфера, событий 255 Рабочий диапазон температур,°С +1…+40 Габаритные размеры, мм 146х105х35 | 1 | шт. |
| 8 | Модуль интерфейсный пожарный МИП-2И или эквивалент | Кол-во шлейфов 2 Искробезопасность шлейфа нет Индикация расстояния да Маркировка взрывозащиты нет Напряжение питания, B 9…30 Потребляемый ток, мА 40 Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами, В 48 Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами, А 0,2 Степень защиты оболочкой IP65 Диапазон рабочих температур, °С -40…+55 Габаритные размеры прибора, мм 220х125х55 Масса прибора, кг 0,7 | 4 | шт. |
| 9 | Источник бесперебойного питания Скат-2400И7 исп.5000 или эквивалент | Постоянное выходное напряжение, В в режиме «основной» 27,0…27,8 в режиме «резерв» 20,0…27,8 Номинальный ток нагрузки, А 0…4,0 Ток заряда АКБ, стабилизированный, А 0,5 ± 0,05 Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более 4,5 Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более 4,5 Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, В 22,0…23,0 Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В 21,0…22,0 Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 30 Характеристики релейного выхода максимальный ток, не более, мА 50 максимальное напряжение, не более, В 60 Количество АКБ, шт 2 Рекомендуемая емкость АКБ, Ач 26—40 Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более 160 Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более 457х436х198 Масса (без АКБ), кг, не более 6,8 | 1 | шт. |
| 10 | Модуль BiZone МПП(Н)-8-КД1-БСГ-У2 или эквивалент | Защищаемый объем: Класс А: 90 м3 Класс В: 60 м3 Защищаемая площадь: 17 м2 Маркировка взрывозащиты: 1ЕхsdIIBT4Х Огнетушащее вещество: газ-порошок Температурный диапазон эксплуатации: -20 С +50 С Полная масса модуля,не более: 34,2 кг Масса ОТВ: 7,6±0,2 кг Масса вытесняющего газа: 3,5±0,01 кг Длина струи ОТВ: 5-6 м Быстродействие модуля, не более: 1 с Время действия, не более: 15 с Габаритные размеры: 205 х 750 х 305 мм Срок службы, не менее: 10 лет | 14 | шт. |
| 11 | База DB2002 Aritech или эквивалент | Монтажная база, 100 мм, 4 клеммы, 4-х контактная (+земля) для DP2061/71 и DT2063/73 | 30 | шт. |
| 12 | Контроллер PERCo-CM-405W или эквивалент | Максимальное число электронных ключей доступа (пользователей).512 Число контролируемых точек доступа (дверей) . 1 Программно выбираемая длительность временного интервала разблокировки исполнительного устройства . в диапазоне 0,25 150 секунд (По умолчанию контроллеры поставляются с программно установленным временем разблокировки 5 секунд. Программирование осуществляется кнопкой дистанционного открытия двери (кнопкой ДУ)). Дальности считывания кода при номинальном значении напряжения питания для различных электронных ключей различны и составляют: - для карт HID ProxCard II .не менее 11 см - для карт HID ISOProx II.не менее 6 см - для брелока ProxKey II .не менее 5 см - для карт EM-Marin.не менее 13 см - для карт КИБИ-001 "Ангстрем".не менее 10 см Дальности считывания кода при номинальном значении напряжения питания и установке контроллера на металлическое основание составляют: - для карт HID ProxCard II .не менее 10 см - для карт HID ISOProx II.не менее 4,5 см - для брелока ProxKey II .не менее 4 см - для карт EM-Marin.не менее 11 см - для карт КИБИ-001 "Ангстрем".не менее 8 см Габаритные размеры контроллера.127х83х17 мм Масса контроллера. не более 0,23 кг Условия эксплуатации устройства: - устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69... УХЛ 2 - температура окружающего воздуха.от -40… +50°С - относительная влажность воздуха при t°=30°C, не более. 95% - устойчивость к воздействию механических факторов по ГОСТ 17516-72 . М4 Классификация системы контроля и управления доступом, построенной на основе PERCo-CM-405W, по ГОСТ Р 51241-98.автономная, класс 1 Номинальное значение напряжения питания постоянного тока, стабилизированное. 12±1,2 В Ток потребления (без учета тока потребления замкового устройства), не более. 90 мА Потребляемая мощность, не более. 1 Вт Предельный коммутируемый ток нагрузки при напряжении 28 В постоянного тока, не более.1 А | 6 | шт. |
| 13 | Оповещатель EMA24FRSSR или эквивалент | Напряжение питания от 15 до 33 В Уровень звукового сигнала на частоте 800 Гц, на расстоянии 3 м 93 дБ (А), при 24 В Уровень звукового сигнала на частоте 800 Гц, на расстоянии 1 м 103 дБ (А), при 24 В Потребление тока 45 мА, при 24 В Габаритные размеры 124х92 мм Высота с базой ELPBR 92,5 мм Высота с базой ESBR или ESBRS 105 мм Максимальное сечение проводников 2,5 мм2 Помехоустойчивость (по НПБ 57-97), степень жесткости 2 Диапазон рабочих температур от -30°C до +70°C Максимально допустимая относительная влажность 93% | 3 | шт. |
| 14 | Замок электромеханический Полис-11М-01 или эквивалент | Напряжение открывания 12В, 0.8А Диаметр засовов, мм 18 Ход засовов, мм 16 Габаритные размеры корпуса, мм 110х92х30 Диапазон рабочих температур, °С -40 … +60 | 14 | шт. |
| 15 | Модуль IO 2034 с боксом IO-2Box Aritech или эквивалент | Рабочее напряжение 17 - 39 В DC Потребление тока. Покой 24 В < 420 мкА Потребление тока. Тревога 24 В Светодиод = 2мA Относительная влажность 0 - 95% без конденсации Температура эксплуатации От -10 до +70°C Количество входов: 4/2/2/4 Количество выходов: 0/1/2/4 Входы: - С дополнительным резистором, 4 состояния: разомкнутый, пассивный, активный или замкнутый - Без дополнительного резистора, 2 состояния: нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый контакт Дополнительный резистор: 33 кОм Оконечный резистор: 150 кОм | 1 | шт. |
| 16 | База с извещателем DB2016 Aritech или эквивалент | Монтажная база, 100 мм, 4 клеммы, изолятор К.З. | 2 | шт. |
| 17 | Модуль адресный контроля IU 2055 или эквивалент | Модуль для подключения традиционного двухпроводного шлейфа с корпусом IO-2BOX | 1 | шт. |
| 18 | Извещатель тепловой линейный Protectowire PHSC-6893-TRI или эквивалент | Две температуры срабатывания 68/93°С Диапазон рабочих температур, oC - -44 ÷ +105 | 150 | п.м. |