К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ

открытый конкурс в электронном виде на поставку 3 автобусов ЛиАЗ 529360 с целью передачи ТС в лизинг  ОАО «Трансэнерго»

от 11.03.2014 года  № 140311/5015/127

Раздел 3 «Техническая часть»
Техническое задание

на поставку городского полунизкопольного автобуса производства 
ООО «Ликинский автобусный завод» - ЛиАЗ-529360. 
Товар: ЛиАЗ-529360 новый, год выпуска 2 полугодие 2013 г. или 1 квартал 2014 г., без внутренних и внешних повреждений, не находившийся в эксплуатации, готовый к эксплуатации,  в количестве 3 штуки.

Срок поставки: 30 дней с момента получения аванса.

Краткие технические характеристики:

[image: image1.jpg]


Класс                                     
большой, полунизкопольный


Назначение                           
городской 


Длина / Ширина / Высота     
11400 мм / 2500 мм / 3007 мм

База                                        
5840 мм


Полная масса                        
17 100 кг


Емкость топливного бака      
238 л


Общее число мест (в т.ч. посадочных)
104 (24+1)


Кузов                                     несущий, вагонной компоновки

Наличие ABS
Да, Knorr-Bremse
Рулевой механизм
Csepel или ZF с гидроусилителем Количество дверей
3


Салон
Антивандальные сиденья с текстильным покрытием. Вентиляция естественная через люки и форточки. Оборудован для перевозки инвалидов (рампа, место для крепления коляски).
Система отопления салона

Жидкостная, от системы охлаждения двигателя, независимый подогреватель WEBASTO (Spheros)
Тормозная система

[image: image2.jpg]


Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные с клиновым разжимом.

Силовой агрегат
Двигатель: ЯМЗ-5362
Число и расположение цилиндров: 6, рядное. 

Рабочий объем: 6,65 л. 

Мощность: 175 кВт. (235л.с.) при 2300 об/мин. 

Крутящий момент: 900Нм. при 1300…1600 об/мин. 

Соответствие нормам токсичности: EURO-4
Коробка передач ZF 6HP504C
Тип коробки передач: автоматическая, 6-ти ступенчатая
Ведущий мост: Raba
	           Самовывоз со склада поставщика из городов находящихся не далее 200 км. от города Снежинск, Челябинской области. 


Обязательная предпродажная подготовка и ТО -1000 после обкатки (со всеми отметками в сервисной книжке) за счет Продавца. Гарантия на автомобиль не менее 18 месяцев или          150 000 км. пробега.
Начальник ц.300









О.Л.Мальцев
Согласовано:

Заместитель директора

______________ Н.М.Наструев







