Техническое задание
на право заключения договора на поставку препарата

«Вода с концентрацией стабильного изотопа Кислород-18,

с обогащением не менее 97 %»

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поставка препарата «Вода с концентрацией стабильного изотопа Кислород-18, с обогащением не менее 97 %»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2332360 — Соединения и изделия со стабильными изотопами элементов VI-й группы периодической системы

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Поставка препарата «Вода с концентрацией стабильного изотопа Кислород-18, с обогащением не менее 97 %», используемого в качестве первичного сырья в производстве радиофармпрепаратов (РФП) для радионуклидной диагностики пациентов методом позитронно-эмиссионной томографии

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1. Концентрация стабильного изотопа кислород-18 в препарате должна быть не менее 97%. 3.2. Содержание регламентируемых примесей не должно превышать: Натрий; Na; < 0, 4; мг/л. Калий; K; < 0,09; мг/л. Магний; Mg; < 0,005; мг/л. Кальций; Ca; < 0,08; мг/л. Медь; Cu; < 0,001; мг/л. Железо; Fe; < 0,1; мг/л. Фтор; F; < 0,4; мг/л. Хлор; Cl; < 0,4; мг/л. Бром; Br; < 0,1; мг/л. Бор; В; < 0,01; мг/л. Аммиак; NH3; < 0,04; мг/л. 3.3. Проводимость препарата Вода-18 не более 0,5 мкСм/см 3.4. Поставка должна осуществляться партиями, расфасованными во флаконы с резиновой пробкой, алюминиевым колпачком, стерильные по 50 мл (боросиликатное стекло) по заявкам Заказчика.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Хранение и доставка осуществляется при температуре не ниже 0 градусов С; Качество изготавливаемого препарата должно соответствовать Техническому заданию (п.п. 3.1-3.3) и подтверждаться сертификатом на каждую передаваемую партию препарата.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок годности поставляемой продукции - 1 год со дня изготовления

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

В соответствии с договором

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

Участник должен предоставить: Сертификат качества поставляемого препарата

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | РФП | радиофармпрепараты |

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект Договора |  |