Приложение №4

к договору №100-10-05/______

# Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

# автомобиля УАЗ «Patriot», все опции, без люка, двигатель ЗМЗ-409, объёмом 2,7л.

1. Наименование поставляемого товара

# 1.1. Один автомобиль УАЗ «Patriot», все опции, без люка, двигатель ЗМЗ-409, объёмом 2,7л. (платформа с механическими бортами) с комплектом документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

2. Описание товаров

2.1. Поставка для АТТ.

Технические характеристики

| Колесная формула | 4 х 4 |
| --- | --- |
| Количество мест | 5(9) |
| Длина,мм | 4647 |
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2100/1953 |
| Высота, мм | 1900 / 2000 (с дугами на крыше) |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600 / 1600 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Снаряженная масса, кг | 2050 |
| Полная масса, кг | 2650 |
| Грузоподъемность, кг | 600 |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-409.10 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2.7 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 217.6 (22.2) при 3900 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч 150 | 135 |
| Расход топлива, л/100 км пути: |  |
| при 90 км/ч | 10.4 |
| при 120 км/ч | 14.5 |
| Емкость топливных баков, л | 87 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Шины | 225/75 R16 или 245/70 R16 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. На период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

- Оборудование должно быть новым, не используемым ранее, не допускается поставка выставочного образца, а также собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им продукция отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам, заявленными производителем.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно Приложения № 1 к Договору

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Товар поставляется Заказчику не позднее сентября 2011 года, согласно Приложения 1 к Договору.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков в течении гарантийного срока несет исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара

7.1. Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: 674673, г. Краснокаменск, Забайкальский край. ОАО "Приаргунское  производственное горно-химическое объединение".

Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.

8. Требования к качеству поставляемого товара

8.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим ГОСТ,  ТУ  в  РФ.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

9.1. Гарантийный срок на ТМЦ устанавливается заводом изготовителем. Гарантийный срок должен составлять не менее 1 года.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта | Кузьмин В.Ф. |