Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора 
«Комплексное обследование, освидетельствование и паспортизация причала для плавдоков и  основания под зданием насосной станции  морского пожаротушения в отделении Сайда –губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru
от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Мурманск, 2013 год

	1. Месторасположение объекта
	Мурманская область, ЗАТО Александровск, н.п. Сайда-Губа, Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». Северное колено Кольского залива.

	2. Срок начала и окончания  работ
	Начало работ с момента заключения договора с Подрядчиком.

Окончание работ 01 ноября  2013 г., с правом Подрядчика выполнить работы ранее указанного срока.

	3. Основание для  выполнения работ 
	Предписания СУ ГМИРН от 19.12.2011 г. №№52-63 на основании Акта проверки №84/11/МЛО от 19.12.2011 г.

	4. Вид работ 
	Контрольно-инспекторское обследование, освидетельствование и паспортизация  причала для плавдоков   и основания  под зданием насосной станции морского пожаротушения в пункте долговременного хранения РО АПЛ в том числе : причал монолитный железобетонный пл.= 1280,5м2 , пал отбойный монолитный железобетонный пл.=48,5м2, швартовый пал на усилие 90 т, швартовый пал на усилие 200 т, переходной мост пл.=17,3м2  швартовые тумбы 5 шт, эстакада с каменным подпричальным откосом  и основание для насосной станции  морского пожаротушения. 

	5. Заказчик работ 
	ФГУП «РосРАО», в лице СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

	6. Цель работ 
	Определение технического состояния всех элементов  причала для плавдоков  и основания под зданием насосной  станции морского пожаротушения с целью создание нормальных условий функционирования ПДХ РО утилизированных АПЛ в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» для внесения в Реестр ГТС.  

	8. Содержание и объем работ, исходные данные 
	 В объёме регламентированном РД 31.35.10-86, РД 31.93.07-87 и РД 31.3.4-97 в соответствии с ГОСТ Р 54523-2011.

 1. Водолазное обследование дна, прилегающей акватории и подводной части всех элементов  причала  для плавдоков и основания  под зданием  насосной станции морского пожаротушения; 

2. Топографическая съемка всех элементов причала для плавдоков,  основания  под зданием  насосной  станции морского пожаротушения и    прилегающей  к территории со съемкой коммуникаций; 
 3. Определить и отразить документально геодезическое положение всех  швартовых палов относящихся к причалу плавдоков 
 4. Гидрографические работы (промер глубин);

 5. Техническое обследование всех элементов  конструкций причала для плавдоков и основания под зданием  насосной  станции  морского пожаротушения, в том числе: 

- верхнее строение причала монолитное железобетонное на металлических сваях-трубах д. 420х12 мм с железобетонным сердечником; 

 - рельсовые пути  судовозной транспортной системы;

 - пал отбойный монолитный железобетонный пл.=48,5м2;

 - отбойные  устройства в количестве   31 шт.

 - швартовные тумбы на усилие 63 т в количестве 5 шт,                  

  - швартовый пал  на усилие 90 т; 

 - переходный мост от причала под насосной станцией к швартовому палу 1 шт.;

  - постель  с  8 опорами для плавдока   с отметкой – 5,500 на глубине от -6 до -24 м размером 150,0 х65,0 ( м)-  

- швартовый пал  на усилие 200 т (отдельно стоящий);       

 - основание насосной станции морского пожаротушения

 6. Оформление Акта освидетельствования гидротехнического сооружения, с учетом освидетельствования  всех  элементов  причала для плавдоков и основания под зданием насосной станции морского пожаротушения;

7. Разработка Паспорта с учетом  всех элементов  причала для плавдоков и основания под зданием насосной станции морского пожаротушения в соответствии с Положением о паспорте гидротехнического сооружения, согласование; 

8. Оформление Свидетельства о годности сооружения к эксплуатации для направлении его в органы Государственного надзора для регистрации и постановки на учет.

    Проектная документация разработана Проектной фирмой «СОЮЗПРОЕКТВЕРФЬ» ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» - в наличии.

     Причал предназначен для швартовки судна для транспортировки контейнероа с РАО с характеристиками:

-длина наибольшая          82,0 м;

- ширина                         14,0 м;

- высота борта                   6,2 м;

- осадка                       ок. 4,2 м.

Скорость подхода судна к причалу:

- своим ходом               0,12 м/с;

- с помощью буксиров   0,15 м/с

Акт приёмки законченного строительством объекта № 6 от 30.10.2011 г.

 Основные размеры  и характеристики элементов причала для плавдоков  и основания под зданием насосной станции морского пожаротушения,  том числе :

 - Причал монолитный железобетонный:

верхнее строение причала монолитное железобетонное на металлических сваях-трубах д.1420х12 мм с железобетонным сердечником.   Причал оборудован судовозными рельсовыми путями = 67,6м.

   - Пал отбойный монолитный железобетонный пл.=48,5м2.

   - Отбойные  устройствами в количестве   31 шт.      

   - Швартовные  тумбы  на усилие 63 т в количестве 5 шт,        

   - отбойный пал на усилие 90 т 

  - Переходный мост от причала под насосной станцией к швартовому палу 1 шт.

  -  Постель  с  8 опорами для плавдока   с отметкой – 5,500, размером 150,0 х 65,0 ( м). Максимальные проектные глубины  постельного откоса со стороны рейдовой стоянки - 31м .
 - Швартовый пал на усилие 200 т (отдельно стоящий)

Металлический диаметром 9,508 м, высотой 13, 262  м оборудованный отбойным устройством.

  -  Швартовый пал  на усилие 90 т.

  - Глубины у причала  по линии кордона 5-6 м.

  -  Основание станции морского пожаротушения  монолитный железобетон на металлических сваях  с диаметром по внутреннему обмеру = 5,1м , высотой = 7,8м 

	9. Источник финансирования 
	Источник финансирования - субсидии по Договору 

№ П.2к.12.26.13.2185 от 21.02.2013 г.

	 10. Этапы работ 
	Работы должны выполняться в один этап в соответствии с Календарным планом (приложение к Договору).

	 11. Отчетная документация
	После завершения работ Подрядчик передает Заказчику, акты и справки о выполненных работах, фотоматериалы,  графические материалы инженерно-геодезических измерений, а также сертификаты и счета-фактуры на применяемые материалы и изделия и оформленные паспорта гидротехнических сооружений в соответствии с РД 31.35.10-86, РД 31.93.07-87 и РД 31.3.4-97, ГОСТ Р 54523-2011.

	12. Особые условия 
	Работы будут производиться на территории режимного предприятия.

Обязательные требования к Подрядчику для проведения  работ:

- наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ);

- наличие Свидетельства о признании организации – контролёра органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

- наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего  допуск к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;

- наличие свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организации на допуск к работам по п. 1.3.,  1.5., 12., 30.11. Перечня в редакции Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624

- соблюдение требований «Правил технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий» РД -31.35.10-86 «Положения об организации технического контроля гидротехнических сооружений морского транспорта» РД-31.3.4-97;

- опыт выполнения аналогичных  работ не менее 5-ти лет.


