Форма 9

к заявке № 273

от 28.08.2013 г.

Техническое задание

на поставку сварочного оборудования Kemppi.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

РАЗДЕЛ  1.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

1.; Комплект для ручной аргонодуговой сварки Minarctig EVO 200 MLP, TTC 220 -4м (в т.ч. Источник Minarctig EVO 200 MLP с кабелем заземления, TTC 220 4м; Сварочная горелка TIG ТТС 220-4м (комплект)); 10 шт.. 2.; Комплект для ручной аргонодуговой сварки Minarctig 250 MLP, TTC 220 -8м (в т.ч. Источник Minarctig 250 MLP с кабелем заземления; Сварочная горелка TIG ТТС 220-4м (комплект)); 5 шт.. 3.; Комплект для РАД сварки MasterTig MLS 3000 в т.ч. Источник MasterTig MLS 3000 с кабелем заземления не менее 5м Панель управления MTL MasterTig MLS в т.ч. Сварочная горелка ТТС 220-4м;; 6 шт.. 4.; Полуавтомат сварочный FastMig KMS 400 (комплект) Источник питания FastMig KMS 400 Сварочная горелка FE42 5M. Механизм подачи проволоки MXF 65 –катушка не менее 300мм - проволока не менее 1,2 мм. Панель управления SF 53W - на русском языке. Промежуточный кабель-жгут, не менее 1.8м Кабель заземления, не менее 5 м; 8 шт..

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами).

Подраздел 1.3. Код ОКП

ОКП: 2922730 Оборудование сварочное механическое прочее

РАЗДЕЛ  2. ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

Сварочное оборудование для сварки металлов (сварка проката, поковок, труб, профиля, двутавровых балок, а также оборудования и металлоконструкций)

РАЗДЕЛ  3. УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Работа оборудования в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от - 5 до + 40 градусов Цельсия и относительной влажности не более 80%. Температурный класс F (155С).

РАЗДЕЛ  4. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры Основные параметры и размеры для каждой единицы оборудования приведены в п.4.2

Подраздел 4.2. Основные технико-экономичные и эксплуатационные показатели на сварочное оборудование Kemppi

Комплект для ручной аргонодуговой сварки MinarcTig Evo 200MLP. Напряжение питания; 1~, 50/60 Гц; 230 В ± 15 % (AU 240 В ± 15 %). Номинальная мощность при макс. токе; ПВ 25 %, TIG; не менее 200 A / 4,9 кВА. ПВ 35 %, MMA; не менее 170 A / 5,7 кВА. Ток потребления, I1макс; TIG; не более 21,1 A. MMA; не более 24,8 A. Ток потребления, I1эфф.; TIG; не более 12,7 A. MMA; не более 14,7 A. Сетевой кабель; H07RN-F; 3G1.5 (не менее 1,5 мм², не менее 3 м). Предохранитель; типа C; не менее 16 A. Нагрузка при 40 °C; TIG; ПВ 25 %, 200 А/18 В. ПВ 100 %, 140 А/15,6 В. Нагрузка при 40 °C; MMA; ПВ 35 %, 170 А/26,8 В. ПВ 100 %, 110 А/24,4 В. Диапазон сварочных токов и напряжений; TIG; 5 А/10,2 В – 200 А/18,0 В. MMA; 10 А/20,4 В – 170 А/26,8 В. Напряжение холостого хода; 95 В (VRD 30 В, AU VRD 12 B). Потребляемая мощность холостого хода; TIG; Потребляемая мощность холостого хода. MMA; не более 30 Вт. Коэффициент мощности при ПВ 100 % (cos φ); TIG; не менее 0,99. MMA; не менее 0,99. КПД при ПВ 100 %; TIG; не менее 77 %. MMA; не менее 83 %. Напряжение зажигания дуги; 6...12 кВ. Штучные электроды, MMA; ø; 1,5…4,0 мм. Габаритные размеры; Д × Ш × В; не более 449 × 210 × 358 мм. Масса (без кабелей); не более 11 кг. Температурный класс; F (155 °C). Класс защиты; Не менее IP23S. Класс электромагнитной совместимости; A. Диапазон рабочей температуры; -20…+40 °C. Диапазон температуры хранения; -40…+60 °C. Стандарты: IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12. Сварочная горелка TIG TTC 220 4м; Технические характеристики; ТТС 220. Допустимая нагрузка, пост. ток А; 40%; не менее 220. 100%; -. Электроды Ø, мм; 1.0…3.2. Длина, м; не менее 4. Комплект для ручной сварки MinarcTig Evo 250MLP. Напряжение сети:; 380 В. Ток в режиме ММА:; 10 - 220 А. ММА ток при ПВ 35%:; не менее 220 А. ММА ток при ПВ 100%:; не менее 150 А. Диаметр электродов (min - max):; 1,5 - 5,0 мм. Ток в режиме TIG:; 5 - 250 А. TIG ток при ПВ 100%:; не менее 160 А. TIG ток при ПВ 35%:; не менее 250 А. Вес:; не более 11.60 кг.. Габаритные размеры:; не более 400x180x340. мм Сварочная горелка TIG TTC 220 4м; Технические характеристики; ТТС 220. Допустимая нагрузка, пост. ток А; 40%; не менее 220. 100%; -. Электроды Ø, мм; 1.0…3.2. Длина, м; не менее 4. Комплект для ручной сварки Master MLS™ 3000. Напряжение питания; 50/60 Гц; 3~, 400 В -15…+20 %. Номинальная мощность при ПВ 100 %; TIG; не менее 8,4 кВА. MMA; не менее 9,4 кВА. Сетевой кабель; H07RN-F; 4G1.5 ( не менее 5 м). Предохранитель с задержкой срабатывания; 10 А. Нагрузка при 40 °C; ПВ 30 %, TIG; не менее 300 A/22 В. ПВ 60 %, TIG; не менее 230 A/19,2 В. ПВ 100 %, TIG; не менее 200 A/18 В. ПВ 40 %, MMA; не менее 250 А/30 В. ПВ 60 %, MMA; не менее 205 А/28,5 В. ПВ 100 %, MMA; не менее 160 А/26,4 В. Диапазон сварочных токов и напряжений; TIG; 5 А/10 В …300 А/22 В. Напряжение холостого хода; не более 80 В пост. тока. Коэффициент мощности при ПВ 100 %; не менее 0,95. КПД при ПВ 100 %; не менее 86%. Штучный электрод; ø; 1,5…5,0 мм. Габаритные размеры; Д х Ш х В; не более 500 x 180 x 390 мм. Масса (с горелкой и кабелями 3,0 кг); не более 22 кг. Сварочная горелка TIG TTC 220 4м; Технические характеристики; ТТС 220. Допустимая нагрузка, пост. ток А; 40%; не менее 220. 100%; -. Электроды Ø, мм; 1.0…3.2. Длина, м; не менее 4. Полуавтомат сварочный FastMig KMS 400 Технические данные источников питания FastMig KMS 400 Напряжение подключения для всех KMS: 3Ф 50/60 Гц, 400 В -15%+20%. Нагружаемость 60% ПВ 80% ПВ 100% ПВ; - не менее 400А / 34В не менее 380А / 33В. Сетевой кабель/предохранитель; 4х6мм2-5 м/35А. Диапазон напряжения MIG; 10…39 В. Диапазон тока ММА; 10-400 А. Напряжение холостого хода; не менее 50 В. Габариты ДхШхВ; не более 590х230х430 мм. Вес; не более 35 кг. Подающее устройство MXF 65 для FastMig KMS 400. Рабочее напряжение; 50 В DC. Допустимая нагрузка при 40'C; не менее 520 A (ПВ 60%) не менее 440 A (ПВ 100%). Скорость подачи проволоки; Не менее 0..25 м/мин. Механизм подачи проволоки; привод на 4 ролика. Сварочная проволока; Fe, Ss 0.6..1.6 мм порош 0.8..2.0 мм Al 1.0..2.4 мм. Кассета с проволокой; 300 мм, до 20 кг. Габаритные размеры; не более 620 х 210 х 445 мм. Вес; не более 11 кг. Сменные панели управления; SF54 (базовая) SFW53 (синергетика). Сварочная горелка Kemppi FE 42 5M Характеристика; Значение. Допустимая нагрузка при Ar+CO — 35%, А; не менее 420. Охлаждение; воздушное. Присадочная проволока Ø, мм; 0,8 ... 1,6. Длина, м; не менее 5. Панель управления SF 53W - цифровой дисплей; - плавная регулировка сварочного напряжения; - плавная регулировка скорости подачи проволоки; - функция сварки MMA; - проверка подачи газа; - протяжка проволоки; - отображение на дисплее последних использованных параметров сварки; - выбор панели управления или пульта дистанционного управления. - замедление проволоки на старте облегчает запуск сварочного процесса с высокой скоростью подачи проволоки; - горячий старт уменьшает количество ошибок на этапе начала сварки; - заварка кратера уменьшает количество ошибок на этапе окончания сварки; - каналы памяти обеспечивают простое использование параметров сварки MIG, примененных ранее; - дополнительные функции помогают быстрее воспользоваться преимуществами FastMig. В эти функции входят: WiseRoot, пакеты программ сварки, индивидуальная настройка функций панелей управления, блокировка ПИН-кода на панели и многие другие полезные возможности.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Согласно требованиям изготовителя.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно- технические требования

Прочная крышка из оргстекла со смотровым окошком — надежная защита и привлекательный внешний вид. Механизм подачи сварочной проволоки с приводом на 4 ролика Система освещения корпуса в условиях слабого освещения. Индикация оповещает о необходимости технического обслуживания системы. Встроенные отсеки для хранения деталей привода подачи проволоки и горелки. Конструкция шасси обеспечивает удобную и безопасную установку баллона и перемещение аппарата. Прочная конструкция из штампованной стали и прессованной пластмассы. Простое изменение полярности клемм. Пылевой фильтр (дополнительно) для пыльных сварочных цехов.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Срок гарантии на материалы и комплектующие поставляемого оборудования не менее 24 месяцев с момента поставки.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Работа без аварий и сбоев в условиях согласно Разделу 3 настоящего ТЗ

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Напряжение, В 400В±15% или 230 В ± 15 % (AU 240 В ± 15 %) для каждого оборудования указано в п.4 «Технические требования» Частота тока, Гц 50/60

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Класс точности приборов 1,5 по ГОСТ 8.497-83.

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Согласно раздела п.1.1.

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами»; импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). Упаковка не должна иметь внешних повреждений и следов вскрытия. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты, паспорта от производителя оборудования, документацию по эксплуатации на русском языке.

РАЗДЕЛ  5.  ТРЕБОВАНИЯ  ПО  СДАЧЕ  И  ПРИЁМКЕ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приёмки

Заказчик в течение 3 дней проводит входной контроль на соответствие эксплуата- ционной документации и комплектовочной ведомости с составлением акта - приёмки.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта от производителя оборудования, сертификаты пожарной безопасности, документацию по эксплуатации на русском языке.

РАЗДЕЛ  6.  ТРЕБОВАНИЯ  К  ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование поставляется заказчику автомобильным транспортом в собранном виде, законсервированным, упакованным и защищённым от воздействия атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ  7.  ТРЕБОВАНИЯ  К  ХРАНЕНИЮ

Хранение в закрытом помещении, исключающее воздействие факторов внешней среды.

РАЗДЕЛ  8.  ТРЕБОВАНИЯ   К  ОБЪЁМУ  И/ИЛИ  СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев со дня поставки.

РАЗДЕЛ  9.  ТРЕБОВАНИЯ   ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

Согласно инструкции изготовителя

РАЗДЕЛ  10.  ТРЕБОВАНИЯ    К  ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ  11.   ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ  12.  ТРЕБОВАНИЯ   ПО  БЕЗОПАСНОСТИ

Класс электромагнитной совместимости А.Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенная им продукция отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в котировочной заявке, в том числе: - ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

РАЗДЕЛ  13.  ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  И

КЛАССИФИКАЦИЯ   ОБОРУДОВАНИЯ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ. Товар должен быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без наработки, не иметь дефектов, не быть выставочными образцами, не ремонтировавшимся.

РАЗДЕЛ  14.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СТАНДАРТНОГО  ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ  15.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  (ИНЫЕ)  ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ  16.  ТРЕБОВАНИЯ   К  КОЛИЧЕСТВУ  И  СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ )  ПОСТАВКИ

Срок поставки - не более 10 дней с даты 50% предоплаты по договору. Поставщик обязан поставить товар по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, Промзона Восточная, 4 транспортом поставщика.

РАЗДЕЛ  17.  ТРЕБОВАНИЯ   К  ФОРМЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

Согласно закупочной документации

РАЗДЕЛ 18.  ТРЕБОВАНИЯ   К  ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБУЧЕНИЮ  ПЕРСОНАЛА  ЗАКАЗЧИКА

Не установлено.

РАЗДЕЛ  19.  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИНЯТЫХ  СОКРАЩЕНИЙ

ПВ – период включения КПД – коэффициент полезного действия

Директор МСУ-4 Ю.И. Абраменко