
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-134.12 «Нижегородская АЭС, блоки №1,2. Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1,2.Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ. Проведение мониторинга, инженерных изысканий и экологических исследований на этапе разработки проектной документации, получении лицензии на сооружение АС. Определение специальных статических и динамических характеристик грунтов оснований реакторных отделений»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
1 Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе энергоблоков.

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС п. 4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа комплексных инженерных изысканий и экологических исследований площадочных и внеплощадочных объектов.

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810 от 16.03.2012г.

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ в один этап :

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Определение специальных статических и динамических характеристик грунтов оснований реакторных отделений
	С момента заключения договора - 26.02.2013
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	С момента заключения договора - 10.12.2012
	Промежуточный отчет

	Определение прочностных и деформационных свойств основания реакторных отделений №1 в приборах трехосного сжатия. Статические испытания грунтов.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	11.12.2012 - 26.02.2013
	Технический отчет

	Динамические испытания грунтов. Определения характеристик длительной прочности φ∞ и С∞. 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2 Цель выполняемых работ

Определение специальных статических и динамических характеристик грунтов оснований реакторных отделений.

3 Состав и методика работ

3.1. Статические испытания грунтов:

- Консолидировано-дренированные испытания глинистых грунтов в приборах трехосного сжатия. Для определения характеристик прочности φ и С, коэффициента консолидации Сv, характеристик деформируемости Е, коэффициента поперечной деформации ν. Количество испытаний: 18;

- Консолидировано - недренированные испытания глинистых грунтов в приборах трехосного сжатия. Определения характеристик прочности φ и С с учетом величины порового давления, коэффициента консолидации. Количество испытаний: 18;

- Полный комплекс определения физических свойств пылевато-глинистых грунтов. Количество испытаний: 36;

- Консолидировано-дренированные испытания глинистых грунтов в приборах трехосного сжатия. Для определения характеристик длительной прочности φ∞ и С∞. Количество испытаний: 18;

- Образцы грунта (монолиты) представляются Заказчиком.

3.2. Динамические испытания грунтов:

- консолидировано-дренированные испытания для определения динамических характеристик свойств связных грунтов: динамического модуля сдвига 
[image: image1.wmf]d

G

 и коэффициента затухания 
[image: image2.wmf]D

 при  относительных динамических деформациях сдвига в диапазоне от 
[image: image3.wmf]5

10

-

 до 
[image: image4.wmf]2

10

4

-

×

, при уплотняющей нагрузке, определяемой глубиной залегания рассматриваемого элемента грунта и дополнительной нагрузкой от сооружения. Построение графических зависимостей G и D от динамических деформаций сдвига при указанных выше нагрузках. Количество испытаний: 16;

- консолидировано-дренированные испытания с подготовкой модельных образцов заданной плотности-влажности для определения динамических характеристик свойств песчаных грунтов: динамического модуля сдвига 
[image: image5.wmf]d

G

 и коэффициента затухания 
[image: image6.wmf]D

 при  относительных динамических деформациях сдвига в диапазоне от 
[image: image7.wmf]5

10

-

 до 
[image: image8.wmf]2

10

4

-

×

, при уплотняющей нагрузке, определяемой глубиной залегания рассматриваемого элемента грунта и дополнительной нагрузкой от сооружения. Построение графических зависимостей G и D от динамических деформаций сдвига при указанных выше нагрузках. Количество испытаний: 16;

- полный комплекс определений состава и физических свойств исследуемых образцов дисперсных грунтов. Количество испытаний: 32.

Образцы грунта (монолиты) предоставляются Заказчиком.

4 Метрологическое обеспечение работ

Средства измерений, применяемые при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должны быть утвержденного типа в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Средства измерений, применяемые при инженерных изысканиях для строительства, должны пройти государственный метрологический контроль, выполняемый аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Ростехрегулированием.

Работы должны выполняться в исследовательской (аналитической) лаборатории, аккредитованной Росстандартом на техническую компетентность.

5 Основные требования к выполнению работ

Состав, объемы и методики испытаний грунтов должны соответствовать требованиям МАГАТЭ и действующих российский нормативов. При отсутствии соответствующих отечественных стандартов следует руководствоваться зарубежными стандартами (ASTM, BS).

Методики испытаний, не регламентированные российскими нормативными документами, должны быть подробно описаны в заключительном отчете.

6 Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ.

7 Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Приемка выполненных работ производится на основании Актов сдачи-приемки в соответствии с Календарным планом к договору.























































































































































































































































_1404727576.unknown

