ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на частичный ремонт кровли и фасада здания РММ.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание

на выполнение работ по частичному ремонту кровли и фасада здания

РММ (Ремонтно-механическая мастерская)  ООО «ЭнергоАвтотранс».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата

оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Частичный ремонт кровли и фасада здания РММ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Здание РММ (Ремонтно-механическая мастерская), цех. Одноэтажное здание из железобетонных конструкций общей площадью 2651,9 м2 высота здания 13,5 м.

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг

№ пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. Демонтаж и разборка. 1; Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.; 100 м труб и покрытий; 0,447. 2; Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 покрытия; 0,529. 3; Разборка засыпного утеплителя; 100 м2 стен; 0,2425. 4; Разборка парапетных решеток; 100 м парапетных решеток; 0,447. 5; Резка стального профиля; 1 м реза; 2,4. 6; Установка карнизных панелей зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т; 100 шт. сборных конструкций; 0,19. Устройство кровли. 7; Установка карнизных панелей зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т; 100 шт. сборных конструкций; 0,19. 8; Плита карнизная: КР-24.9 Цена:6430/1,18/6,14*1,08; шт.; 18. 9; Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (доборные плиты); 1 м3; 0,05. 10; Установка монтажных изделий массой: до 20 кг; 1 т стальных элементов; 0,063. 11; Заделка швов цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм; 100 п. м; 0,16. 12; Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия; 0,18. 13; Ограждение кровель перилами; 100 м ограждения; 0,44. 14; Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0,06. 15; Утепление покрытий: керамзитом; 1 м3 утеплителя; 2,13. 16; Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 400; м3; 2,19. 17; Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки; 0,2425. 18; Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки; 0,2425. 19; Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т; 0,0214. 20; Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо; 100 м2 утепляемого покрытия; 0,274. 21; Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: П-35-10-1250-600-50; м3; 1,41. 22; Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки; 0,132. 23; Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки; 0,132. 24; Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки; 0,11. 25; Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки; 0,11. 26; Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки; 0,287. 27; Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки; 0,287. 28; Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением; 100 м2 кровли; 0,67. 29; Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя; 100 м2 кровли; 0,67. 30; Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой; 100 м2 кровли; 0,4. 31; Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков; 100 м примыканий; 0,152. 32; Устройство примыканий из 2х слоёв битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом; 1 м2 покрытия; 3,77. Мероприятия по исключению попадания атмосферных осадков в цех РММ. 33; Покрытие пленкой: стен и кровель; 100 м2 покрытия; 0,6153. Перенос оптоволоконного кабеля. 34; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м кабеля; 0,21. 35; Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м кабеля; 0,21. 36; Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м кабеля; 0,21. 37; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м кабеля; 0,21.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Обеспечение работ материальными ресурсами и оборудованием возлагается на Исполнителя. В ходе выполнения работ и по их завершению Исполнитель производит уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Наличие у Исполнителя производственно-технического потенциала, необходимого для качественного оказания услуг. Все применяемые в ходе работ материалы и оборудование должны, иметь соответствующие сертификаты и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы на срок не менее 3 лет.

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

В ходе выполнения работ Исполнитель несет ответственность за проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию ремонтной площадки.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Выполнение ремонта кровли и фасада здания РММ в срок с 07.10.2014 по 31.10.2014

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приёмка и оценка выполненной работы осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями соответствующих норм и правил. При завершении работ Заказчику предоставляются акт сдачи-приёмки работ с приложением к нему необходимой технической и эксплуатационной документации, подтверждающей выполнение объёма работ, а также копии сертификатов, удостоверяющие качество использованных материалов. Оплата работ производится в течение 15 дней с момента предъявления счетов, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Нижегородская область г. Саров, ул. Димитрова, д. 20. здание РММ- строение 2.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РММ | Ремонтно-механическая мастерская |