УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

ФГУП ПО «Север»

С.Н. Завертан

«     »________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Разработку и поставку образца системы контроля и управления электродвигателей

г. Новосибирск 2012 г.

1 Наименование: Разработка и поставка образца системы контроля электродвигателей

2. Технические характеристики оборудования в составе

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Срок гарантии | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | система контроля электродвигателей | Четырехканальный стенд для исследования образцов электромеханического привода (ЭП) мощностью до 500 Вт. Стенд должен обеспечивать механическое нагружение исследуемого ЭП в нормальных условиях и при внешних воздействиях (вибрация, климатические воздействия), питание ЭП, формирование сигналов управления, контроль и регистрацию параметров ЭП, источников питания (ИП) и устройства нагружения привода (УНП). | 12 месяцев с даты поставки |  |

3. Состав стенда

1.1 Действующий макет ЭП РЭП100:

- одноканальный блок управления;

- электромеханизм.

1.2 Четыре УНП, состав каждого:

- силовой элемент;

- датчик положения;

- датчик момента.

4. Конструктивные требования

2.1 УНП должно обеспечивать нагружение линейной силой или моментом в зависимости от типа выходного звена ЭП.

2.2 Должна быть обеспечена возможность перемещения стенда и его составных частей в пределах рабочего помещения и в другие рабочие помещения.

2.3 Должна быть обеспечена возможность монтажа инерционного элемента (ИЭ), имитирующего рабочий орган, моментом инерции до 0,01 кг·м².

2.4 Должен обеспечиваться поворот ИЭ от минус 0,7 до 0,7 рад относительно его начального (нулевого) положения.

2.5  Должна обеспечиваться установка передаточного механизма (при линейном перемещении выходного звена ЭП) между выходным звеном и валом ИЭ.

3 Требования назначения

3.1 УНП выполняет следующие функции:

- независимое нагружение каждого канала ЭП моментом со значением до 150 Нм или эквивалентной линейной силой;

- выдача сигналов положения рабочего органа и моментов на нем;

- перемещение с произвольной траекторией из любой начальной точки в любую другую точку координатной плоскости зависимости момента нагрузки М от положения ИЭ φ (рисунок 1)

| - 0,7 | М, Нм 150 0,7 |
| --- | --- |
|  | φ, рад - 150 |

Рисунок 1    Координатная плоскость М(φ)

- скорость изменения нагрузки на валу ИЭ до 1500 Нм/с.

3.2 Электропитание стенда должно осуществляться от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой 50 Гц.

3.3 Стенд должен быть устойчив к динамическим изменениям в сети электропитания, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51317.4.1, ГОСТ Р 513.4.11.

3.4. Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов. Проводится на этапе разработки расчетным путем.

3.5 Назначенный ресурс стенда – 10000 ч.

3.6 Назначенный срок службы стенда – 10 лет.

3.7 Стенд должен удовлетворять требованиям эргономики и технической эстетики.

4. Комплект поставки:

- УНП – 4 штуки;

- действующий макет одноканального электромеханического привода РЭП100 – 2 штуки;

- комплект конструкторской документации УНП: чертежи сборочные, деталей, расчеты, руководство по эксплуатации, паспорт, протоколы испытаний;

- комплект конструкторской документации РЭП100: комплект КД на электродвигатель, электромеханизм, блок управления, протоколы испытаний.

5. Сроки выполнения работы: 01.06.2012 – 31.07.2012