Приложение № 4 (лот 3)

к закупочной документации

Техническое задание на поставку измерительных приборов.

ЛОТ №3.

Предмет заключения договора: поставка многофункциональнго цифрового вольтметра (мультиметр) модели ПрофКиП В7-40М  кол-ве 1 комплекта.

Начальная (максимальная) цена: 52 200 (Пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копейки, с учетом НДС — 18%

Требования к техническим характеристикам: технические характеристики указаны в Приложении № 3 к техническому заданию.

Условия оплаты: оплата производится в безналичной форме путем перечисления  на расчетный счет Поставщика в размере 100% от общей стоимости договора в течении 15 (пятнадцати) банковских дней по факту получения продукции на склад Покупателя.

Срок поставки: не более 20-ти календарных дней с момента подписания Договора

Срок предоставления гарантий качеств: 12 месяцев, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.

Документы отчетности: счет-фактура,товарная накладная ТОРГ-12.

Сопроводительные документы: паспорт Товара, сертификат соответствия на Товар

Условия и способ поставки: доставка осуществляется через ТК до терминала г.Самара за счет Покупателя.

Адрес поставки: 446104, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Мячина,14.

Контактное лицо: Ланцова Оксана Викторовна, тел.: 8 (84639)61045, 61159

Приложение №3

к Техническому заданию на поставку измерительных приборов (ЛОТ №3).

Госреестр: 50971-12  Производитель: Профкип

Шкала 4 3/4 разряда, двойной дисплей. Разрешение: 0,01 мВ, 0,01 Ом. Погрешность: 0,05 % (переменное напряжение). Измерение True RMS (постоянный и переменный ток). Измерение частоты, емкости, ширины и скважности импульсов, температуры. Измерение пиковых значений. Измерение в диапазоне: 5000 мкА - 10 А. Измерение малых напряжений: 2500 мВ минимум. Проверка диодов: 20 В. Запоминание результатов измерения. Использование в переносном / стационарном вариантах. Автоподсветка дисплея. Интерфейс RS-232C.

    - Назначение вольтметров ПрофКиП В7-40М:

Многофункциональный цифровой вольтметр (мультиметр) модели ПрофКиП В7-40М предназначен для измерения постоянного и переменного напряжений, силы токов и сопротивления постоянному току. Вольтметр В7-40М применяется при производстве радиоаппаратуры и электрорадиоэлементов, при научных и экспериментальных исследованиях, в лабораторных и цеховых условиях.

  - Функциональные возможности вольтметра В7-40М:

- Шкала 4 3/4 разряда, двойной дисплей

- Разрешение: 0,01 мВ, 0,01 Ом

- Погрешность: 0,05 % (переменное напряжение)

- Измерение True RMS (постоянный и переменный ток)

- Измерение частоты, емкости, ширины и скважности импульсов, температуры

- Измерение пиковых значений

- Измерение в диапазоне: 5000 мкА — 10 А

- Измерение малых напряжений: 2500 мВ минимум

- Проверка диодов: 20 В

- Запоминание результатов измерения

- Использование в переносном / стационарном вариантах

- Автоподсветка дисплея

- Интерфейс RS-232C

### Технические характеристики вольтметров ПрофКиП В7-40М:

| Постоянное напряжение | Диапазон | 500,00 мВ, 2500,0 мВ |  |  | 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 1000,0 В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Погрешность | ±0,05% + 5 разр. |  |  |  |  |  |  |  |
| Переменное напряжение | Диапазон | 500,00 мВ |  |  | 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 750,0 В |  |  |  |  |
|  | Погрешность | ±0,75% + 20 разр. |  |  |  |  |  |  |  |
| Переменное и постоянное напряжение | Диапазон | 500,00 мВ |  |  | 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 750,0 В |  |  |  |  |
|  | Погрешность | ±1,5% + 50 разр. |  |  | ±2,0% + 50 разр. |  |  |  |  |
| Постоянный ток | Диапазон | 5000,0 мкА |  |  | 500,00 мА |  |  | 10,000 А |  |
|  | Погрешность | 0,2% + 5 разр. |  |  |  |  |  | 0,5% + 5 разр. |  |
|  | Шунт | 100 Ом |  |  | 1 Ом |  |  | 10 МОм |  |
| Переменный ток | Диапазон | 5000,0 мкА |  |  | 500,00 мА |  |  | 10,000 А |  |
|  | Частота | 50 Гц — 1 кГц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрешность | 0,75% ± 20 разр. для 40000 отсчетов |  |  |  |  |  |  |  |
| Переменный и постоянный ток | Диапазон | 5000,0 мкА |  |  | 500,00 мА |  |  | 10,000 А |  |
|  | Частота | Постоянный ток — 1 кГц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрешность | 1,5% + 50 разр. для 30000 отсчетов |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление | Диапазон | 50,00 Ом |  | 5,0000 кОм, 50,000 кОм, 500,00 кОм, 5,0000 МОм |  |  |  |  | 50,000 МОм |
|  | Разрешение | 0,01 Ом |  | 0,1 Ом, 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом |  |  |  |  | 1 кОм |
|  | Погрешность | 1,0% + 20 разр. |  | 0,2% + 5 разр. |  |  |  |  | 1,0% + 10 разр. |
| Сопротивление, измереное низким напряжением | Диапазон | 5,0000 кОм, 50,000 кОм, 5,0000 МОм |  |  |  |  |  | 50,000 МОм |  |
|  | Разрешение | 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм |  |  |  |  |  | 10 кОм |  |
|  | Погрешность | 0,5% + 5 разр. |  |  |  |  |  | 2,5% + 10 разр. |  |
| Наносекунды | Диапазон | 500,0 нс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение | 0,1 нс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрешность | 3,0% + 5 разр. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прозвонка | Диапазон | 5 кОм |  | 50 кОм |  | 500 кОм |  | 5 МОм |  |
|  | Вход | Закрытый | Открытый | Закрытый | Открытый | Закрытый | Открытый | Закрытый | Открытый |
|  | Разрешение | Звуковой сигнал вкл. | Звуковой сигнал выкл. | Звуковой сигнал вкл | Звуковой сигнал выкл. | Звуковой сигнал вкл | Звуковой сигнал выкл. | Звуковой сигнал вкл | Звуковой сигнал выкл. |
|  | Погрешность | <5 Ом | >15 Ом | <50 Ом | >100 Ом | <500 Ом | >1 кОм | <5 кОм | > 10 кОм |
| Проверка диодов | Диапазон | 20,000 В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрешность | 5% + 10 разр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток | 1 мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение открывания | 15 — 22 В |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость | Диапазон | 5,000 нФ | 50,00 нФ | 500,0 нФ | 5,000 мкФ | 50,00 мкФ | 500,0 мкФ | 5,000 мФ | — |
|  | Разрешение | 1 пФ | 10 пФ | 100 пФ | 1 нФ | 10 нФ | 100 нФ | 1 мкФ | — |
|  | Погрешность | 5% + 10 разр. | 2% + 10 разр. |  | 2% + 5 разр. |  | 3% + 10 разр. |  | — |
| Частота | Диапазон | 50,00 Гц |  | 500,0 Гц |  | 50,000 кГц |  | 500,00 кГц | 5,0000 кГц |
|  | Разрешение | 0,01 Гц |  | 0,1 Гц |  | 1 Гц |  | 10 Гц | 100 Гц |
|  | Погрешность | 0,01% + 5 разр. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина импульсов | Диапазон | 200,00 мс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение | 10 мкс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрешность | 0,1% + 5 разр. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент заполнения импульсов | Диапазон | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение | 0,01% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрешность | 0,1% + 5 разр. |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура | Диапазон | —20 — 0°C |  | 0 — 150°C | 150 — 1200°C | °F |  | K |  |
|  | Разрешение | 0,1°C |  |  |  | °F=°C x 9/5+32 |  | K=°C+273,1 |  |
|  | Погрешность | ±3°C |  | ±2°C | ±2°C |  |  |  |  |
| Определение пикового значения | Диапазон | Постоянный напряжение: мВ,В; постоянный ток: мкА, мА, А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрешность | Менее, чем 10% на пик с продолжительностью 10% от полной шкалы каждого измерения |  |  |  |  |  |  |  |

      - Комплектация вольтметра В7-40М

- Измерительные кабели

- Инструкция

- Кабель RS-232C

- Кабель питания

При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю паспорт производителя где указана страна изготовления, товарный знак, партия, дата изготовления, гарантийные обязательства,  ГОСТ или ТУ, а также сертификаты качества, и документ о поверки прибора.

Документ поверки представляет собой свидетельство о поверке осуществляемой предприятием имеющем Аттестат Аккредитации в области обеспечения единства измерений, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.