| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол Типа ЭРГО СТ3-14L или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Высота – 760 мм. Столешница 1400х900/600мм. Столешница эргономичной формы с внутренним вырезом в левую сторону. Изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. На поверхности ЛДСП тиснение «древесные поры». Крепится к боковым опорам и передней панели при помощи 4-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала. Передняя панель 1356х430мм изготовлена из 16мм ДСП, с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор, с трех сторон, ЛДСП закрыта пластиковыми защитными накладками, защищающими боковины стола. Размер накладок: длина 110 мм, высота 30 мм. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола, что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 36,5 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 8 | шт. |
| 2 | Стол Типа ЭРГО СТ3-14L или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Высота – 760 мм. Столешница 1400х900/600мм. Столешница эргономичной формы с внутренним вырезом в левую сторону. Изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. На поверхности ЛДСП тиснение «древесные поры». Крепится к боковым опорам и передней панели при помощи 4-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала. Передняя панель 1356х430мм изготовлена из 16мм ДСП, с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор, с трех сторон, ЛДСП закрыта пластиковыми защитными накладками, защищающими боковины стола. Размер накладок: длина 110 мм, высота 30 мм. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола, что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 36,5 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – орех. | 1 | шт. |
| 3 | Подставка под монитор Типа ЭРГО ПУ1 или эквивалент | Габариты: 60х60х10 см Подставка настольная для монитора угловая радиусная. Выполнена из 18 мм ДСП с двухстронним меламиновым покрытием. Все видимые торцевые и боковые поверхности по периметру обработаны противоударной кромкой ABS 2 мм. Расстояние между столом и полкой составляет 80 мм. В нише можно расположить клавиатуру. Цвет – вишня. | 5 | шт. |
| 4 | Подставка под монитор Типа ЭРГО ПУ1 или эквивалент | Габариты: 60х60х10 см Подставка настольная для монитора угловая радиусная. Выполнена из 18 мм ДСП с двухстронним меламиновым покрытием. Все видимые торцевые и боковые поверхности по периметру обработаны противоударной кромкой ABS 2 мм. Расстояние между столом и полкой составляет 80 мм. В нише можно расположить клавиатуру. Цвет – орех. | 1 | шт. |
| 5 | Полка под клавиатуру Типа ЭРГО ПК2-08 или эквивалент | Габариты – 60х40 см Полка настенная двухъярусная. Материал - ДСП 18 мм., двухстороннее меламиновое покрытие. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Боковые стенки высотой 680 мм, со скругленными верхними окончаниями, по периметру край обработан ABS кромкой 2 мм. Цвет – вишня. | 3 | шт. |
| 6 | Блок компьютерный Типа ЭРГО БК2 или эквивалент | Габариты: 32х28х40 см Подставка для системного блока. Представляет собой полку с боковыми стенками высотой 400 мм. Полка выполнена из 22 мм ДСП с кромкой ABS 2 мм. Боковые стенки из 18 мм ДСП, по периметру обработаны ABS кромкой 2 мм, имеют резиновые подпятники для защиты напольного покрытия. Цвет – вишня. | 2 | шт. |
| 7 | Блок компьютерный Типа ЭРГО БК2 или эквивалент | Габариты: 32х28х40 см Подставка для системного блока. Представляет собой полку с боковыми стенками высотой 400 мм. Полка выполнена из 22 мм ДСП с кромкой ABS 2 мм. Боковые стенки из 18 мм ДСП, по периметру обработаны ABS кромкой 2 мм, имеют резиновые подпятники для защиты напольного покрытия. Цвет – орех. | 2 | шт. |
| 8 | Тумба выкатная Типа ЭРГО ТВ-04з или эквивалент | Габариты: 40х50х66 см Тумба состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки, дно и задняя стенка), четырех ящиков. Тумба должна быть изготовлена из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Тумба изготовлена из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки, дно, задняя стенка и фасад ящиков изготовлены из ДСП 16 мм. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, которые обеспечивают бесшумный ход. Направляющие 90% выдвижения. Встроенная система амортизации обеспечивает плавное закрывание. Максимальная нагрузка - 15 кг. Верхний ящик укомплектован мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Днища ящиков выполнены из ДВП толщиной 3,2 мм. Ручка металлическая "дуга". Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Тумба устанавливается на опоры. Опора колесная d-40мм на площадке, черная. Тумба поставляется в разобранном виде, упакована в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 9 | шт. |
| 9 | Тумба выкатная Типа ЭРГО ТВ-04з или эквивалент | Габариты: 40х50х66 см Тумба состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки, дно и задняя стенка), четырех ящиков. Тумба должна быть изготовлена из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Тумба изготовлена из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки, дно, задняя стенка и фасад ящиков изготовлены из ДСП 16 мм. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, которые обеспечивают бесшумный ход. Направляющие 90% выдвижения. Встроенная система амортизации обеспечивает плавное закрывание. Максимальная нагрузка - 15 кг. Верхний ящик укомплектован мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Днища ящиков выполнены из ДВП толщиной 3,2 мм. Ручка металлическая "дуга". Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Тумба устанавливается на опоры. Опора колесная d-40мм на площадке, черная. Тумба поставляется в разобранном виде, упакована в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – орех. | 9 | шт. |
| 10 | Тумба - окончание стола Типа ЭРГО ТО-04з или эквивалент | Габариты: 80х60х76 см Тумба состоит из верхней удлиненной прямой крышки, каркаса (боковые стенки , дно и задняя стенка), четырех ящиков. Тумба должна быть изготовлена из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. ЛДСП лишена таких На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые и не видимые детали тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Тумба изготовлена из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка изготовленна из ДСП 22мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки, дно, задняя стенка и фасад ящиков изготовлены из ДСП 16 мм. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, которые обеспечивают бесшумный ход. Направляющие 90% выдвижения. Встроенная система амортизации обеспечивает плавное закрывание. Максимальная нагрузка - 15 кг. Верхний ящик укомплектован мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Днища ящиков выполнены из ДВП толщиной 3,2 мм. Ручка металлическая "дуга". Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Тумба устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Тумба поставляется в разобранном виде, упакована в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 11 | Тумба - окончание стола Типа ЭРГО ТО-04з или эквивалент | Габариты: 80х60х76 см Тумба состоит из верхней удлиненной прямой крышки, каркаса (боковые стенки, дно и задняя стенка), четыре ящика. Тумба должна быть изготовлена из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. ЛДСП лишена таких На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые и не видимые детали тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Тумба изготовлена из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка изготовлена из ДСП 22мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки, дно, задняя стенка и фасад ящиков изготовлены из ДСП 16 мм. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, которые обеспечивают бесшумный ход. Направляющие 90% выдвижения. Встроенная система амортизации обеспечивает плавное закрывание. Максимальная нагрузка - 15 кг. Верхний ящик укомплектован мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Днища ящиков выполнены из ДВП толщиной 3,2 мм. Ручка металлическая "дуга". Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Тумба устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Тумба поставляется в разобранном виде, упакована в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – орех. | 1 | шт.Т |
| 12 | Тумба подвесная Типа ЭРГО ТП-02 или эквивалент | Габариты: 40х55х25 см Тумба подвесная состоит из каркаса (боковые стенки, дно и задняя стенка), двух ящиков. Тумба подвесная не имеет крышки и крепится к столешнице с внутренней стороны. Может быть установлена слева или справа. Тумба должна быть изготовлена из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. ЛДСП лишена таких На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Тумба изготовлена из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Боковые стенки, дно, задняя стенка и фасад ящиков изготовлены из ДСП 16 мм. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, которые обеспечивают бесшумный ход. Направляющие 90% выдвижения. Встроенная система амортизации обеспечивает плавное закрывание. Максимальная нагрузка - 15 кг. Не имеет замков. Днища ящиков выполнены из ДВП толщиной 3,2 мм. Ручка металлическая "дуга". Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Тумба устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Тумба поставляется в разобранном виде, упакована в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 2 | шт. |
| 13 | Шкаф закрытый с замком Типа ЭРГО Ш62з или эквивалент | Габариты: 80х45х200 см Шкаф состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), глухих дверей, четырех полок и задней стенки. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Шкаф изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 450х800мм. выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки и дно изготовлены из ДСП 16 мм. Двери выполнены из 16 мм ДСП. Открывающимися друг от друга они должны устанавливаться на металлические петли - 2шт (для одной двери). Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 130 мм; металлические. Дверь укомплектована мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Полки- 420х765мм выполнены из ДСП 22 мм. Крепление полок к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон -0,2м³, вес- 71,5кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 5 | шт. |
| 14 | Шкаф закрытый с замком Типа ЭРГО Ш62з | Габариты: 80х45х200 см Шкаф состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), глухих дверей, четырех полок и задней стенки. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Шкаф изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 450х800мм. выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки и дно изготовлены из ДСП 16 мм. Двери выполнены из 16 мм ДСП. Открывающимися друг от друга они должны устанавливаться на металлические петли - 2шт (для одной двери). Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 130 мм; металлические. Дверь укомплектована мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Полки- 420х765мм выполнены из ДСП 22 мм. Крепление полок к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон -0,2м³, вес- 71,5кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – орех. | 1 | шт. |
| 15 | Шкаф-гардероб с замком Типа ЭРГО Ш61/1з или эквивалент | Габариты: 80х60х200 см Шкаф-гардероб состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), глухих дверей, полок, штанги для одежды и задней стенки. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые поверхности шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Шкаф изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 800х600мм. выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки и дно изготовлены из ДСП 16 мм. Двери изготовлены из 16 мм ДСП. Открывающимися друг от друга они должны устанавливаться на металлические петли - 2шт. Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 130 мм; металлические. Дверь укомплектована мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Полка выполнена из ДСП 22 мм. Крепление полки к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Штанга одежная d25х1мм. - изготовлена из стали с хромовым покрытием. Для монтажа штанги в шкаф используется муфта с фиксатором, который позволяет жестко зафиксировать трубу. Муфта с фиксатором d25мм.- изготовлена из сплава алюминия и стали с хромовым покрытием, крепиться с помощью 3 винтов. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон 0,1 м³, вес- 59кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 3 | шт. |
| 16 | Стеллаж угловой Типа ЭРГО СФ66 или эквивалент | Габариты: 45х45х200 см Стеллаж угловой состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), четырех полок. Стеллаж должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Верхняя крышка 450х450мм. выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым стенкам. Боковые стенки 420х1945мм. изготовлены из ДСП 16 мм. Полки выполнены из ДСП 22 мм. крепятся полки к боковым стенкам стеллажа. Расстояние от ниши к нише – 374,8 мм. Дно изготовлено из ДСП 16 мм. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон 0,1 м³, вес- 32кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 4 | шт. |
| 17 | Стеллаж угловой Типа ЭРГО СФ66 или эквивалент | Габариты: 45х45х200 см Стеллаж угловой состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), четырех полок. Стеллаж должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Верхняя крышка 450х450мм. выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым стенкам. Боковые стенки 420х1945мм. изготовлены из ДСП 16 мм. Полки выполнены из ДСП 22 мм. крепятся полки к боковым стенкам стеллажа. Расстояние от ниши к нише – 374,8 мм. Дно изготовлено из ДСП 16 мм. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон 0,1 м³, вес- 32кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – орех. | 1 | шт. |
| 18 | Стол Типа ЭРГО СТ4-16L или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Высота – 760 мм. Столешница 1600х1100/800мм. Столешница эргономичной формы с внутренним вырезом. Изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Крепится к боковым опорам и передней панели при помощи 2-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранными под цвет материала. Передняя панель изготовлена из 16мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор и устанавливается при помощи крепежей. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор ЛДСП с двух сторон закрыта пластиковыми накладками, защищающими боковины стола от влаги и механических повреждений. Размер накладок: длина - не менее 110 мм, высота — не менее 30 мм. Стол установлен на опоры. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола , что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 47,5 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 4 | шт. |
| 19 | Стол Типа ЭРГО СТ4-14R или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Высота – 760 мм. Столешница 1400х1100/800мм. Столешница эргономичной формы с внутренним вырезом. Изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Крепится к боковым опорам и передней панели при помощи 2-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранными под цвет материала. Передняя панель изготовлена из 16мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор и устанавливается при помощи крепежей. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием, обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор ЛДСП с двух сторон закрыта пластиковыми накладками, защищающими боковины стола от влаги и механических повреждений. Размер накладок: длина - не менее 110 мм, высота — не менее 30 мм. Стол установлен на опоры. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола , что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 47,5 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 20 | Стол Типа ЭРГО СТ4-16R или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Высота – 760 мм. Столешница 1600х1100/800мм. Столешница эргономичной формы с внутренним вырезом. Изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Крепится к боковым опорам и передней панели при помощи 2-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранными под цвет материала. Передняя панель изготовлена из 16мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор и устанавливается при помощи крепежей. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием, обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор ЛДСП с двух сторон закрыта пластиковыми накладками, защищающими боковины стола от влаги и механических повреждений. Размер накладок: длина - не менее 110 мм, высота — не менее 30 мм. Стол установлен на опоры. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола , что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 47,5 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 21 | Полка настольная Типа ЭРГО ПН1-14/2 или эквивалент | Габариты: 140х30х39 см Полка устанавливается на стол. Полка разделена на три отсека двумя вертикальными панелями. Боковые отсеки - двухуровневые (оснащены горизонтальной полкой). Материал – ДСП толщиной 18 мм., двухстороннее меламиновое покрытие. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Торцы облицованы кромкой 2 мм. Фурнитура 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Цвет – вишня. | 3 | шт. |
| 22 | Тумба стационарная Типа ЭРГО ТС-04з или эквивалент | Габариты: 40х60х76 см Тумба состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки, дно и задняя стенка), четырех ящиков. Тумба должна быть изготовлена из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. ЛДСП не имеет таких На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Верхняя крышка выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки, дно, задняя стенка и фасад ящиков изготовлены из ДСП 16 мм. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, которые обеспечивают бесшумный ход. Направляющие 90% выдвижения. Встроенная система амортизации обеспечивает плавное закрывание. Максимальная нагрузка - 15 кг. Верхний ящик укомплектован мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Днища ящиков выполнены из ДВП толщиной 3,2 мм. Ручка металлическая "дуга". Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Тумба устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Тумба поставляется в разобранном виде, упакована в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 11 | шт. |
| 23 | Тумба стационарная Типа ЭРГО ТС-04з или эквивалент | Габариты: 40х60х76 см Тумба состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки, дно и задняя стенка), четырех ящиков. Тумба должна быть изготовлена из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. ЛДСП не имеет таких На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Верхняя крышка выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки, дно, задняя стенка и фасад ящиков изготовлены из ДСП 16 мм. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, которые обеспечивают бесшумный ход. Направляющие 90% выдвижения. Встроенная система амортизации обеспечивает плавное закрывание. Максимальная нагрузка - 15 кг. Верхний ящик укомплектован мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Днища ящиков выполнены из ДВП толщиной 3,2 мм. Ручка металлическая "дуга". Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Тумба устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Тумба поставляется в разобранном виде, упакована в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки.. Цвет – орех. | 4 | шт |
| 24 | Тумба выкатная Типа ЭРГО ТВ-03з или эквивалент. | Габариты: 40х50х61 см Тумба состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки, дно и задняя стенка), трех ящиков. Тумба должна быть изготовлена из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Тумба изготовлена из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки, дно, задняя стенка и фасад ящиков изготовлены из ДСП 16 мм. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, которые обеспечивают бесшумный ход. Направляющие 90% выдвижения. Встроенная система амортизации обеспечивает плавное закрывание. Максимальная нагрузка - 15 кг. Верхний ящик укомплектован мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Днища ящиков выполнены из ДВП толщиной 3,2 мм. Ручка металлическая "дуга". Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Тумба устанавливается на опоры. Опора колесная d-40мм на площадке, черная. Тумба поставляется в разобранном виде, упакована в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 7 | шт. |
| 25 | Тумба выкатная Типа ЭРГО ТВ-03з или эквивалент | Габариты: 40х50х61 см Тумба состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки, дно и задняя стенка), трех ящиков. Тумба должна быть изготовлена из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Тумба изготовлена из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки, дно, задняя стенка и фасад ящиков изготовлены из ДСП 16 мм. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, которые обеспечивают бесшумный ход. Направляющие 90% выдвижения. Встроенная система амортизации обеспечивает плавное закрывание. Максимальная нагрузка - 15 кг. Верхний ящик укомплектован мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Днища ящиков выполнены из ДВП толщиной 3,2 мм. Ручка металлическая "дуга". Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Тумба устанавливается на опоры. Опора колесная d-40мм на площадке, черная. Тумба поставляется в разобранном виде, упакована в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – орех. | 3 | шт. |
| 26 | Опора Типа 805/AL (арт.900 805 610) или эквивалент | Металлическая регулируемая по высоте опора d=51 мм. Хром. Высота: 71-74 см Материал изделия – алюминий. | 9 | шт. |
| 27 | Сектор Типа ЭРГО СЭ1 или эквивалент | Габариты: 90/60х60 см Сектор приставной угловой радиальной формы. Материал - ДСП 22 мм. Двухстороннее меламиновое покрытие, торцы обработаны кромкой ABS 2 мм. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 28 | Шкаф-стеллаж Типа ЭРГО Ш43-04 Или эквивалент | Габариты: 40х45х109 см Шкаф-стеллаж состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), две полки и задней стенки. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП- шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. ЛДСП лишена таких На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые и не видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Шкаф изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 400х450мм. -выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки изготовлены из ДСП 16 мм. Дно 400х450мм. изготовлено из ДСП 16 мм. Полки выполнены из ДСП 22 мм. Крепление полок к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон - 0,1 м³. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 29 | Шкаф-витрина с замком Типа ЭРГО Ш65з или эквивалент | Габариты: 80х45х200 см Шкаф – витрина состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), четырех полок, стеклянных и глухих дверей и задней стенки. Шкаф витрина разделен на две секции: первая- три ниши и стеклянные двери; вторая- две ниши и глухие двери. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Шкаф изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 800х450мм. выполнена из ЛДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки изготовлены из ЛДСП 16 мм. Полка выполнена из ЛДСП 22 мм. Крепление полки к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Расстояние от ниши до ниши 374,8мм Стеклянные двери выполнены из прозрачного травмо-безопасного тонированного стекла 4мм. Крепятся при помощи двух петель. Петля для стеклянных дверей со сверлением состоит из самой петли с чашкой, монтажной планки, пластикового кольца для крепления и декоративной накладки. Монтажная планка крепится к боковой стенке, а чашка с помощью пластикового кольца - к двери. С внешней стороны устанавливается декоративная накладка. Фурнитура для стеклянных дверей должна быть небольшого размера и изящного дизайна. Материалом для изготовления фурнитуры являются глянцевые или матовые детали, выполненные из нержавеющей стали. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 112 мм; металлические. Двери изготовлены из 16 мм ЛДСП. Открывающимися друг от друга они должны устанавливаться на металлические петли - 3шт. Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 112 мм; металлические. Дверь укомплектована мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Дно изготовлено из ЛДСП 16 мм. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 18 | шт. |
| 30 | Шкаф-витрина с замком Типа ЭРГО Ш65з или эквивалент | Габариты: 80х45х200 см Шкаф – витрина состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), четырех полок, стеклянных и глухих дверей и задней стенки. Шкаф витрина разделен на две секции: первая- три ниши и стеклянные двери; вторая- две ниши и глухие двери. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Шкаф изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 800х450мм. выполнена из ЛДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки изготовлены из ЛДСП 16 мм. Полка выполнена из ЛДСП 22 мм. Крепление полки к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Расстояние от ниши до ниши 374,8мм Стеклянные двери выполнены из прозрачного травмо-безопасного тонированного стекла 4мм. Крепятся при помощи двух петель. Петля для стеклянных дверей со сверлением состоит из самой петли с чашкой, монтажной планки, пластикового кольца для крепления и декоративной накладки. Монтажная планка крепится к боковой стенке, а чашка с помощью пластикового кольца - к двери. С внешней стороны устанавливается декоративная накладка. Фурнитура для стеклянных дверей должна быть небольшого размера и изящного дизайна. Материалом для изготовления фурнитуры являются глянцевые или матовые детали, выполненные из нержавеющей стали. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 112 мм; металлические. Двери изготовлены из 16 мм ЛДСП. Открывающимися друг от друга они должны устанавливаться на металлические петли - 3шт. Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 112 мм; металлические. Дверь укомплектована мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Дно изготовлено из ЛДСП 16 мм. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – орех. | 2 | шт. |
| 31 | Шкаф-гардероб с замком Типа ЭРГО Ш61з или эквивалент | Габариты: 80х45х200 см Шкаф – гардероб состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), глухих дверей, полки, штанги для одежды и задней стенки. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Верхняя крышка 800х450 мм выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки и дно изготовлены из ДСП 16 мм. Двери изготовлены из 16 мм ДСП. Открывающимися друг от друга они должны устанавливаться на металлические петли - 3шт. Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 130 мм; металлические. Дверь укомплектована мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Полка выполнена из ДСП 22 мм. Крепление полки к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Штанга одежная выдвижная - изготовлена из стали с хромовым покрытием. Крепится к нижней стороне полки. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакована в гофрокартон- 0,1 м³, вес- 59кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 2 | шт. |
| 32 | Шкаф комбинированный с фурнитурой Типа ЭРГО Ш64Т-04Rз или эквивалент | Габариты: 40х45х200 см Шкаф – комбинированный состоит из верхней крышки ,каркаса (боковые стенки и дно), четыре полки и задняя стенка. Шкаф разделен на две секции: верхняя состоит из трех ниш закрытыми стеклянными дверцами, вторая- две ниши закрыты глухими дверцами. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП- шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. ЛДСП лишена таких На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые и не видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Шкаф изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 400х600мм. выполнена из ЛДСП 22 мм. Крепиься к боковым и задней стенкам. Боковые стенки изготовлены из ЛДСП 16 мм. Дно 400х600мм. изготовлено из ЛДСП 16 мм. Стеклянные распашные двери, открывающиеся друг от друга, угол раскрытия 90º. , Стеклянные детали выполнены из прозрачного противоударного травмо-безопасного тонированного стекла 4мм. Крепятся при помощи двух петель. Петля для стеклянных дверей со сверлением состоит из самой петли с чашкой, монтажной планки, пластикового кольца для крепления и декоративной накладки. Монтажная планка крепится к боковой стенке, а чашка с помощью пластикового кольца - к двери. С внешней стороны устанавливается декоративная накладка. Фурнитура для стеклянных дверей должна быть небольшого размера и изящного дизайна. Материалом для изготовления фурнитуры являются глянцевые или матовые детали, выполненные из нержавеющей стали. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 112 мм; металлические. Двери изготовлены из 16 мм ЛДСП. Открывающимися друг от друга они должны устанавливаться на металлические петли - 3шт. Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 130 мм; металлические. Дверь укомплектована мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Полки выполнены из ЛДСП 22 мм. Крепление полок к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф - витрина устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф-витрина поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон 0,2м³, вес- 79,8кг. Стекло упаковывается в дополнительный упаковочный материал. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 33 | Шкаф бухгалтерский Типа SL-150/2T или эквивалент | Габариты: (1490*460*340)/(460/858*457*297) мм Шкаф металлический, предназначен для хранения документов в офисе. Шкаф с двумя отделениями, каждое из которых закрывается на свой замок. Сварная конструкция из стали, толщина лицевой панели – 1,2 мм, толщина боковых стенок – 1.2 мм. Шкаф двухсекционный, в верхней секции встроенное запираемое отделение на ключ и одна съемная полка. Нижняя секция оборудована двумя съемными полками. В верхнем отделении замок кодовый электронный, в двух нижних - ключевой. Вместимость 17 папок (папки шириной 60 мм). Полимерное порошковое покрытие, структурированное. Цвет светло- серый. Вес 35 кг. | 1 | шт. |
| 34 | Стол Типа ЭРГО СТ3-14R или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Стол изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Высота – 760 мм. Столешница 1400х900/600мм. Столешница эргономичной формы с внутренним вырезом в правую сторону. Изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Крепиться к боковым опорам и передней панели при помощи 4-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала. Передняя панель 1356х430мм изготовлена из 16мм ДСП, с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор, с трех сторон, ЛДСП закрыта пластиковыми защитными накладками, защищающими боковины стола. Размер накладок: длина 110 мм, высота 30 мм. Стол установлен на опоры. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола, что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 36,5 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 2 | шт. |
| 35 | Полка настольная Типа ЭРГО ПН1-16/2 или эквивалент | Габариты: 160х30х39 см Полка устанавливается на стол. Полка разделена на три отсека двумя вертикальными панелями. Боковые отсеки - двухуровневые (оснащены горизонтальной полкой). Материал – ДСП толщиной 18 мм, двухстороннее меламиновое покрытие. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Торцы облицованы кромкой 2 мм. Фурнитура 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 36 | Дверцы стеклянные Типа ДС6б или эквивалент | Прямоугольные дверцы . Материал дверей – тонированное стекло толщиной 4 мм с полированной кромкой по периметру. В комплекте – 2 штуки без фурнитуры. Габариты: 1158х395х4мм | 2 | комплект |
| 37 | Полка навесная Типа ЭРГО ПН11 или эквивалент | Габариты: 140х31х36 см Полка настенная прямоугольная открытая. Выполнена из 18 мм ДСП с меламиновым покрытием, по периметру обработана ABS кромкой 2 мм. Две горизонтальные перекладины закрыты с боков вертикальными стойками, средняя вертикальная стойка делит нишу на две равные части. Фурнитура- 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 38 | Сектор Типа ЭРГО СО5 или эквивалент | Габариты: 180' 60х50 см Брифинг приставка к столу квадратная с радиусным окончанием ДСП 22 мм. Двухстороннее меламиновое покрытие торцы обработаны кромкой ABS 2 мм. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Цвет – вишня. | 3 | шт. |
| 39 | Сектор Типа ЭРГО СО5 или эквивалент | Габариты: 180' 60х50 см Брифинг приставка к столу квадратная с радиусным окончанием ДСП 22 мм. Двухстороннее меламиновое покрытие торцы обработаны кромкой ABS 2 мм. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Цвет – орех. | 2 | шт. |
| 40 | Полка под клавиатуру Типа ФУР KB-1 или эквивалент | Выдвижная полка для клавиатуры, материал - ударопрочный пластик. Направляющие с нейлоновыми роликами с механизмом полного открывания и самозакрывания. Размер 550х420х60 мм. | 10 | шт. |
| 41 | Блок под ПК Типа ФУР 393-1A или эквивалент | Выкатная подставка для системного блока, материал пластик, на колесных опорах со стопором. Резиновые накладки уплотнители, защищающие системный блок от повреждений. Есть возможность регулирования подставки для системного блока по ширине. Цвет – серый. | 10 | шт. |
| 42 | Стол Типа ЭРГО СТ3-14L или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Высота – 760 мм. Столешница 1400х900/600мм. Столешница эргономичной формы с внутренним вырезом в левую сторону. Изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. На поверхности ЛДСП тиснение «древесные поры». Крепится к боковым опорам и передней панели при помощи 4-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала. Передняя панель 1356х430мм изготовлена из 16мм ДСП, с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор, с трех сторон, ЛДСП закрыта пластиковыми защитными накладками, защищающими боковины стола. Размер накладок: длина 110 мм, высота 30 мм. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола, что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 36,5 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – орех. | 1 | шт. |
| 43 | Стол Типа ЭРГО СТ1-08 или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Высота – 760 мм. Столешница 800х600мм. Столешница письменного стола изготовлена из ДСП 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Крепиться к боковым опорам и передней панели при помощи 4-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала. Передняя панель756х430мм изготовлена из 16мм ДСП, с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор ЛДСП с двух сторон закрыта пластиковыми накладками, защищающими боковины стола от влаги и механических повреждений. Размер накладок: длина - не менее 110 мм, высота — не менее 30 мм. Стол установлен на опоры. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола, что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 24,5 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 44 | Стол Типа ЭРГО СТ1-08 или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Высота – 760 мм. Столешница 800х600мм. Столешница письменного стола изготовлена из ДСП 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Крепиться к боковым опорам и передней панели при помощи 4-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранного под цвет материала. Передняя панель756х430мм изготовлена из 16мм ДСП, с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор ЛДСП с двух сторон закрыта пластиковыми накладками, защищающими боковины стола от влаги и механических повреждений. Размер накладок: длина - не менее 110 мм, высота — не менее 30 мм. Стол установлен на опоры. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола, что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 24,5 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – орех. | 1 | шт. |
| 45 | Сектор Типа ЭРГО СО5 Или эквивалент | Габариты: 180' 60х50 см Брифинг приставка к столу квадратная с радиусным окончанием ДСП 22 мм. Двухстороннее меламиновое покрытие торцы обработаны кромкой ABS 2 мм. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Цвет – вишня. | 3 | шт. |
| 46 | Полка под клавиатуру Типа ЭРГО ПК2-06 или эквивалент. | Габариты: 50х40 см Полка для клавиатуры ДСП 22 мм. С двухсторонним меламиновым покрытием, торцы обработаны кромкой ABS 2 мм. Металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и самозакрывания. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 47 | Полка под клавиатуру Типа ЭРГО ПК2-06 или эквивалент. | Габариты: 52х40 см Полка для клавиатуры ДСП 22 мм. С двухсторонним меламиновым покрытием, торцы обработаны кромкой ABS 2 мм. Металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и самозакрывания. Цвет – орех. | 5 | шт. |
| 48 | Шкаф закрытый Типа ЭРГО Ш42з или эквивалент | Габариты: 80х45х109 см Шкаф состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), глухих дверей, двух полок и задней стенки. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Шкаф изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 800х450мм, выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки и дно изготовлены из ДСП 16 мм. Двери изготовлены из 16 мм ДСП. Открывающимися друг от друга они должны устанавливаться на металлические петли - 2 шт. Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 130 мм; металлические. Дверь укомплектована мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Полки- 420х765мм выполнены из ДСП 22 мм. Крепление полок к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Задняя стенка 1052х765 мм. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон-0,01 м³, вес- 43,5кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 49 | Полка навесная Типа ЭРГО ПН6-08 или эквивалент | Габариты: 80х26х68 см Полка настенная двухъярусная. Материал - ДСП 18 мм., двухстороннее меламиновое покрытие. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Боковые стенки высотой 680 мм, со скругленными верхними окончаниями, по периметру край обработан ABS кромкой 2 мм. Цвет – вишня. | 16 | шт. |
| 50 | Полка навесная Типа ЭРГО ПН6-08 или эквивалент | Габариты: 80х26х68 см Полка настенная двухъярусная. Материал - ДСП 18 мм., двухстороннее меламиновое покрытие. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Боковые стенки высотой 680 мм, со скругленными верхними окончаниями, по периметру край обработан ABS кромкой 2 мм. Цвет – орех. | 1 | шт. |
| 51 | Стол Типа ЭРГО СТ1-12 или эквивалент | Габариты: 120х60х76 см Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Стол изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Столешница 1200х600мм. Столешница письменного стола изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм., которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Крепиться к боковым опорам и передней панели при помощи 4-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранных под цвет материала. Передняя панель 1156х430мм изготовлена из 16мм ДСП, с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор ЛДСП с двух сторон закрыта пластиковыми накладками, защищающими боковины стола от влаги и механических повреждений. Размер накладок: длина - не менее 110 мм, высота — не менее 30 мм. Стол установлен на опоры. Опоры регулируются по высоте с учетом неровностей пола в пределах 5-15мм, что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 30 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 2 | шт. |
| 52 | Шкаф закрытый Типа ЭРГО Ш52з или эквивалент | Габариты: 80х45х76 см Шкаф – закрытый состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), глухих дверей и задней стенки. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. ЛДСП не имеет таких На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Шкаф изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 800х450мм, выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки и дно изготовлены из ДСП 16 мм. Двери изготовлены из 16 мм ДСП. Открывающимися друг от друга они должны устанавливаться на металлические петли - 2шт. Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 130 мм; металлические. Дверь укомплектована мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф- закрытый устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон - 0,1 м³, вес - 31 кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 2 | шт. |
| 53 | Стеллаж угловой Типа ЭРГО СФ46 или эквивалент | Габариты: 45х45х109 см Стеллаж угловой состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), 2 полки. Стеллаж должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП- шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. ЛДСП лишена таких На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые и не видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Стеллаж изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 450х450мм. выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым стенкам. Боковые стенки 420х1052мм. изготовлены из ДСП 16 мм. Полки-420х416 мм. выполнены из ДСП 22 мм. Крепятся полки к боковым стенкам стеллажа. Расстояние от ниши к нише – 336 мм. Дно 450х450мм. изготовлено из ДСП 16 мм. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон 0,04 м³, вес- 19,3кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 54 | Шкаф офисный специальный Типа ЭРГО ОК72 или эквивалент | Габариты: 80х60х205 см Каркас шкафа выполнен из ДСтП толщиной 22 мм класса Е1 производства «KRONOSPAN» или эквивалент. Кромочная лента ABS 2 мм производства «REHAU» или эквивалент. Верхние и нижние полки кухни, рабочая поверхность (столешница) выполнены из ламинированной ДСтП 22 мм; фасады, боковые стенки – из ДСтП 16 мм. Задняя стенка изготовлена из ДСтП толщиной 16 мм. Внутреннее заполнение: за верхней металлической роллетой находятся две полки для посуды. Нижняя полка разделена по центру перегородкой из ЛДСП. Под полками с роллетой расположена одна открытая ниша. Под нишей установлена рабочая столешница, расположенная между боковых стенок шкафа. Боковые стенки шкафа неравномерной глубины – к верхней части произведено плавное уменьшение глубины и скругление передних углов. Шкаф имеет дополнительный модуль – выдвижную сервисную тумбу, которая устанавливается в нишу под столешницу и свободно выдвигается из ниши. Тумба имеет размеры, достаточные для заполнения всего пространства ниши под столешницей. Конструкция тумбы. Тумба имеет переднюю глухую панель с ручкой-скобой, дно, центральную стойку из ЛДСП (торцом примыкающую к тыльной стороне передней панели), верхнюю крышку, установленную с отступом от верхнего края передней панели не менее 70 мм и не более 100 мм. По обеим сторонам от центральной стойки закреплено по одной радиусной полке. Все детали тумбы – ЛДСП 18 мм с кромкой ABS 2 мм. Тумба установлена на мобильные опоры – пластиковые колеса. Внешние открытые углы верхней крышки и дна тумбы скруглены. Шкаф укомплектован пластмассовыми проводниками для прохождения необходимых проводов при использовании бытовой техники. Поставляется в разборе, в специальной заводской упаковке. Цвет – вишня. | 3 | шт. |
| 55 | Стол Типа ЭРГО СТ2-18 или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Высота – 760 мм. Столешница 1800х800мм. Столешница письменного стола изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм., которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Крепиться к боковым опорам и передней панели при помощи 4-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранных под цвет материала. Передняя панель 1756х430мм изготовлена из 16мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм .Передняя панель расположена под столешницей между двух опор и устанавливается при помощи крепежей. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор ЛДСП с двух сторон закрыта пластиковыми накладками, защищающими боковины стола от влаги и механических повреждений. Размер накладок: длина - не менее 110 мм, высота — не менее 30 мм. Стол установлен на опоры. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола , что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 48,2 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 56 | Тумба под ксерокс Типа ЭРГО ТК1-08 Или эквивалент | Габариты: 80,4х60х61 см Тумба для оргтехники состоит из верхней крышки ,каркаса (боковые стенки , дно и задняя стенка). Тумба разделена на две секции: верхняя состоит из одной ниши, вторая- одна ниша закрыта глухими дверями. Тумба должна быть изготовлена из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм., которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Тумба изготовлена из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка выполнена из ДСП 22 мм. Крепиться к боковым и задней стенкам. Боковые стенки, дно, задняя стенка и фасад ящиков изготовлены из ДСП 16 мм. Двери изготовлены из 16 мм ДСП. Открывающимися друг от друга они должны устанавливаться на металлические петли - 2шт(для одной двери). Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 112 мм; металлические. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Тумба устанавливается на опоры. Тумба поставляется в разобранном виде, упакована в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 7 | шт. |
| 57 | Тумба под ксерокс Типа ЭРГО ТК1-08 или эквивалент | Габариты: 80,4х60х61 см Тумба для оргтехники состоит из верхней крышки ,каркаса (боковые стенки , дно и задняя стенка). Тумба разделена на две секции: верхняя состоит из одной ниши, вторая- одна ниша закрыта глухими дверями. Тумба должна быть изготовлена из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали тумбы должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм., которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Тумба изготовлена из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка выполнена из ДСП 22 мм. Крепиться к боковым и задней стенкам. Боковые стенки, дно, задняя стенка и фасад ящиков изготовлены из ДСП 16 мм. Двери изготовлены из 16 мм ДСП. Открывающимися друг от друга они должны устанавливаться на металлические петли - 2шт(для одной двери). Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверные ручки дугообразные, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 112 мм; металлические. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Тумба устанавливается на опоры. Тумба поставляется в разобранном виде, упакована в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – орех. | 1 | шт. |
| 58 | Шкаф-гардероб Типа ЭРГО Ш61-04Rз или эквивалент | Габариты: 40х45х200 см Шкаф – гардероб состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), глухой двери, полки, штанги для одежды и задней стенки. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Верхняя крышка 400х450мм, выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки и дно изготовлены из ДСП 16 мм. Дверь изготовлена из 16 мм ДСП. Она должна устанавливаться на металлические петли. Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверная ручка дугообразная, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 130 мм; металлическая. Дверь укомплектована мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Полка выполнена из ДСП 22 мм. Крепление полки к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Штанга одежная d25х1мм, изготовлена из стали с хромовым покрытием. Для монтажа штанги в шкаф используется муфта с фиксатором, который позволяет жестко зафиксировать трубу. Муфта с фиксатором d25мм изготовлена из сплава алюминия и стали с хромовым покрытием, крепиться с помощью 3 винтов. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон 0,1м³, вес- 39кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 2 | шт. |
| 59 | Шкаф закрытый с замком Типа ЭРГО Ш62-04Rз или эквивалент | Габариты: 40х45х200 см Шкаф – закрытый состоит из верхней крышки ,каркаса (боковые стенки и дно), глухая дверь, четыре полки и задней стенки. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП- шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. ЛДСП лишена таких На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые и не видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Шкаф изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 400х600мм. выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки изготовлены из ЛДСП 16 мм. Дно 400х600мм. изготовлено из ЛДСП 16 мм. Дверь изготовлена из 16 мм ЛДСП. Она должна устанавливаться на металлические петли - 3шт. Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Дверная ручка дугообразная, расширяющиеся у концов; дистанция между крепежными винтами 130 мм; металлическая. Дверь укомплектована мебельным замком. Для личинки сверлится отверстие, а корпус замка крепится с обратной стороны. Снаружи отверстие для личинки оформлено декоративными накладками. Полки выполнены из ЛДСП 22 мм. Крепление полок к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон 0,2м³, вес- 57кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 60 | Стол Типа ЭРГО СТ2-16 или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Высота – 760 мм. Столешница 1600х800мм. Столешница письменного стола изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Крепится к боковым опорам и передней панели при помощи 4-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранных под цвет материала. Передняя панель 1556х430 изготовлена из 16мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор и устанавливается при помощи крепежей. Они изготовлены из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор ЛДСП с двух сторон закрыта пластиковыми накладками, защищающими боковины стола от влаги и механических повреждений. Размер накладок: длина - не менее 110 мм, высота — не менее 30 мм. Стол установлен на опоры. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола , что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 44,5 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 3 | шт. |
| 61 | Стол на H-каркасе Типа ЭРГО ER02.0911 или эквивалент | Габариты: 160х80х74 см Стол прямой на металлокаркасе. Столешница ДСП 22 мм. Двухстороннее меламиновое покрытие, торцы обработаны кромкой ABS 2мм. Каркас Н-образный металлический с регулировкой высоты. Н-образный каркас состоит из четырех опор круглого сечения (d=51 мм) и из четырех траверс, установленных между опорами. Размер каждой из боковых траверс – 640*19*35 мм, размер передней и задней траверсы – 1440*19*35 мм. Цвет защитного покрытия каркаса – «алюминий». Опоры регулируются по высоте в интервале значений от 715 до 735 мм. На окончания опор надеты плотные пластиковые заглушки, защищающие напольное покрытие от повреждений. Поставка товара осуществляется только при наличии упаковки, комплекта фурнитуры и инструкции по сборке. Цвет – орех. | 2 | шт. |
| 62 | Стол на H-каркасе Типа ЭРГО ER02.0913 или эквивалент | Габариты: 180х80х74 см Стол прямой на металлокаркасе. Столешница ДСП 22 мм. Двухстороннее меламиновое покрытие, торцы обработаны кромкой ABS 2 мм. Каркас Н-образный металлический с регулировкой высоты. Н-образный каркас состоит из четырех опор круглого сечения (d=51 мм) и из четырех траверс, установленных между опорами. Размер каждой из боковых траверс – 640*19*35 мм, размер передней и задней траверсы – 1640*19*35 мм. Цвет защитного покрытия каркаса – «алюминий». Опоры регулируются по высоте в интервале значений от 715 до 735 мм. На окончания опор надеты плотные пластиковые заглушки, защищающие напольное покрытие от повреждений. Поставка товара осуществляется только при наличии упаковки, комплекта фурнитуры и инструкции по сборке. Цвет – орех. | 4 | шт. |
| 63 | Перегородка Типа ЭРГО П14-05 или эквивалент | Габариты: 140х50 см Настольный экран используется в качестве перегородки для изоляции смежных рабочих мест. Экран устанавливается на рабочий стол при помощи струбцин. Изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием, с кромкой PVC 2 мм. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Цвет – орех. | 1 | шт. |
| 64 | Перегородка Типа ЭРГО П16-05 или эквивалент | Габариты: 160х50 см Настольный экран используется в качестве перегородки для изоляции смежных рабочих мест. Экран устанавливается на рабочий стол при помощи струбцин. Изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием, с кромкой PVC 2 мм. Меламиновое покрытие устойчиво к воздействию бытовых химических соединений: растворителей, спиртосодержащих жидкостей, чернил, а также кофе, вино и др. Цвет – орех. | 1 | шт. |
| 65 | Шкаф-стеллаж Типа ЭРГО Ш53-04 или эквивалент | Габариты: 40х45х76 см Шкаф – стеллаж состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), полка. Шкаф-стеллаж должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП- шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. ЛДСП лишена таких На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые и не видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Стеллаж изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 400х450мм. выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым стенкам. Боковые стенки изготовлены из ДСП 16 мм. Полка выполнена из ДСП 22 мм, крепится к боковым стенкам стеллажа. Дно 400х450мм. изготовлено из ДСП 16 мм. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф-стеллаж устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон - 0,04 м³, вес - 15,5 кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 66 | Сектор Типа ЭРГО СО1/1 или эквивалент. | Габариты: 180' 120х60 см Брифинг приставка на два стола полукруглой формы. Материал - ДСП 22 мм. Двухстороннее меламиновое покрытие, торцы обработаны кромкой ABS 2 мм. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 67 | Стол Типа ЭРГО СТ3-16L или эквивалент | Габариты: 160х*90/60х76 см Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Столешница 1600х900/600мм. Столешница эргономичной формы с внутренним вырезом. Изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Крепится к боковым опорам и передней панели при помощи 4-х компонентной стяжки с конусным винтом. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранными под цвет материала. Передняя панель 1556х430мм изготовлена из 16мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор и устанавливается при помощи крепежей. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием, обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор, с трех сторон, ЛДСП закрыта пластиковыми защитными накладками, защищающими боковины стола. Размер накладок: длина 110 мм, высота 30 мм. Стол установлен на опоры. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола, что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 39 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 2 | шт. |
| 68 | Стол Типа ЭРГО СТ3-16L Или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Высота – 760 мм. Столешница 1600х900/600мм. Столешница эргономичной формы с внутренним вырезом. Изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Крепится к боковым опорам и передней панели при помощи 4-х компонентной стяжки с конусным винтом. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранными под цвет материала. Передняя панель 1556х430мм изготовлена из 16мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор и устанавливается при помощи крепежей. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием, обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор, с трех сторон, ЛДСП закрыта пластиковыми защитными накладками, защищающими боковины стола. Размер накладок: длина 110 мм, высота 30 мм. Стол установлен на опоры. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола, что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 39 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – орех. | 1 | шт. |
| 69 | Сектор Типа ЭРГО СО6 или эквивалент | Габариты: 180' 80х50 см Брифинг приставка к столу полукруглой формы ДСП 22 мм. Двухстороннее меламиновое покрытие торцы обработаны кромкой ABS 2 мм. Изготовлен из высококачественных современных материалов, безопасных для здоровья человека. Устойчив к воздействию химических субстанций (растворители, кофе, чернила и пр.). Поверхность обладает влагостойкостью, устойчива к царапинам, потертостям, воздействию солнечного света, должна выдерживать уход чистящими средствами. Цвет – орех. | 1 | шт. |
| 70 | Шкаф-стеллаж Типа ЭРГО Ш63 или эквивалент | Габариты: 80х45х200 см Шкаф-стеллаж состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), четырех полок и задней стенки. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП. Шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Верхняя крышка 800х450мм. выполнена из ЛДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки и дно изготовлены из ЛДСП 16 мм. Полки выполнены из ЛДСП 22 мм. Крепление полки к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Расстояние от ниши до ниши 374,8мм Задняя стенка 1945х765 мм. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон -0,1м³, вес- 53,5кг. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 71 | Шкаф-стеллаж Типа ЭРГО Ш44-04 или эквивалент | Габариты: 40х45х109 см Шкаф-стеллаж состоит из верхней крышки, каркаса (боковые стенки и дно), две полки и задней стенки. Шкаф должен быть изготовлен из высококачественного ламинированного ДСП- шлифованная ДСП плита плотностью 650-670 кг /м³, поверхность которой покрыта стойкой меламиновой пленкой. Прочность покрытия ламинированной ДСП образуется за счет растекания смолы на поверхности плиты, под действием температуры 140-210С и давления 25-28МПа. ЛДСП лишена таких На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Все видимые и не видимые детали шкафа должны быть обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. Шкаф изготовлен из экологически чистых материалов с меламиновым покрытием. Верхняя крышка 400х450мм. -выполнена из ДСП 22 мм. Крепится к боковым и задней стенкам. Боковые стенки изготовлены из ДСП 16 мм. Дно 400х450мм. изготовлено из ДСП 16 мм. Полки выполнены из ДСП 22 мм. Крепление полок к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Задняя стенка изготовлена из ламинированного ХДФ 3,2 мм и фиксируется в пазу по периметру. Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели. Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная стяжка с конусным винтом. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры. В конструкцию регулируемой опоры входит винт со шляпкой и угловой кронштейн или гайка. При механическом вкручивании винта регулируется уровень высоты мебели. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакован в гофрокартон. Вся фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 1 | шт. |
| 72 | Вешалка напольная Типа ТХ new или эквивалент | Вешалка напольная сборная выполнена из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Использование высококачественных материалов при изготовлении позволяют в течение длительного времени сохранять качественные свойства материала и внешний вид изделия, практически не подвергая их коррозии. Основа вешалки выполнена из трубы диаметром 28 мм. Крючки вешалки выполнены из трубы диаметром 10 мм. Основание вешалки, утяжелено, что исключает возможность опрокидывания, даже при большом количестве одежды. Вешалка поставляется в картонной таре, в разобранном виде. Дополнительный инструмент для сборки вешалки не требуется. Количество резьбовых соединений сведено к минимуму. Детали вешалки покрыты защитной пленкой. Инструкцией по сборке в комплекте. Габаритные размеры, мм: 520х520х1830. Цвет – черный. | 2 | шт. |
| 73 | Стол Типа ЭРГО СТ3-16R или эквивалент | Стол состоит из столешницы, передней панели и двух боковых опор. Высота – 760 мм. Столешница 1600х900/600мм. Столешница эргономичной формы с внутренним вырезом. Изготовлена из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм, которая придает механическую прочность и предотвращает от сколов. На поверхности ДСП тиснение «древесные поры». Крепиться к боковым опорам и передней панели при помощи 4-х компонентной стяжки с конусным винтом. Стяжка изготовлена из цинкового литья под давлением. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из высокопрочного пластика, подобранных под цвет материала. Передняя панель 1556х430мм. изготовлена из 16мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием, обработана по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Передняя панель расположена под столешницей между двух опор и устанавливается при помощи крепежей. Боковые опоры изготовлены из ДСП 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием обработаны по периметру противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры стола прямоугольные, равноудалённые от центра столешницы. В нижней части боковых опор, с трех сторон, ЛДСП закрыта пластиковыми защитными накладками, защищающими боковины стола. Размер накладок: длина 110 мм, высота 30 мм. Стол установлен на опоры. Опоры регулируются по высоте в пределах 5-15мм, с учетом неровностей пола , что позволяет легко стыковать элементы между собой. Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Стол поставляется в разобранном виде, упакованы в гофрокартон 0,1м³, вес 39 кг. Фурнитура и инструкция по сборке внутри упаковки. Цвет – вишня. | 2 | шт. |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, инструкция по сборке);

- товар должен быть новым, упакованным, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г. ;

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара  должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).