Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение ОКР «Модульные комплексы переработки ТРО» для нужд ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Термины и определения

РАО – радиоактивные отходы

ЖРО – жидкие радиоактивные отходы

ТРО – твердые радиоактивные отходы

НАО – низкоактивные РАО

САО – среднеактивные РАО

ФГУП «РосРАО» - Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ТЗ – техническое задание

ПХРО – пункт хранения радиоактивных отходов

ПСД – проектно-сметная документация

УЗО – устройство защитного отключения

- Общие положения

  - Наименование работы: «Разработка модульных комплексов переработки ТРО».

  - В рамках данной работы необходимо разработать рабочую конструкторскую документацию на модульные комплексы переработки ТРО (в двух вариантах исполнения), позволяющих перерабатывать низкоактивные ТРО с целью уменьшения их объема.

  - Основание для проведения работы:

- внедрение Производственной системы Росатома (ПСР);

- необходимость выполнения «Программы организационных работ по повышению эффективности использования пунктов хранения радиоактивных отходов в подразделениях ФГУП «РосРАО», утвержденной директором Дирекции по ЯРБ Госкорпорации «Росатом» О.В. Крюковым 30.03.2012 (часть 4, пп. 2.2.3, 2.4.1, 2.4.2).

  - Организация-заказчик (далее – Заказчик) – ФГУП «РосРАО».

  - Организация-исполнитель определяется по итогам проведения конкурсных процедур.

  - Актуальность работы.

- Согласно требованиям действующих нормативных документов, радиоактивные отходы должны подвергаться сортировке, предварительной переработке и кондиционированию с целью повышения эффективности их транспортирования на места долгосрочного хранения.

- Заполнение сертифицированных контейнеров твердыми РАО без переработки и кондиционирования не всегда отвечает требованиям безопасности (в случае горючих РАО) и экономически нецелесообразно в связи с высокой стоимостью контейнеров.

- Неэффективное использование объемов контейнеров и хранилищ при неплотной упаковке РАО.

Учитывая вышеизложенное, в рамках внедрения ПСР планируется создание модульных комплексов (далее – Комплексы) для сортировки и компактирования ТРО. Создание данных Комплексов позволит выполнить мероприятия, предусмотренные частью 4, пп. 2.2.3, 2.4.1, 2.4.2 «Программы повышения эффективности ПХРО».

Комплексы позволят уменьшать объемы ТРО путем использования оборудования для измельчения, прессования и уплотнения (в зависимости от комплектации) с соблюдением требования действующих нормативно-правовых актов.

Модульность и мобильность Комплексов позволят решать задачи по переработке ТРО различного морфологического состава, а так же, при необходимости, использовать их не только на ПХРО отделений ФГУП «РосРАО», но и на местах проведения реабилитационных работ.

Модули Комплексов будут представлять собой контейнеры типоразмера 1СС с возможностью транспортирования различными общедоступными видами транспорта.

  - При необходимости настоящее Техническое задание может дополняться и уточняться по согласованию сторон в рамках, указанных в пунктах ТЗ. Изменения должны оформляться как «Дополнение к техническому заданию».

- Цель и содержание работ

  - Цель работы: разработка конструкторской документации, изготовление, поставка и пуско-наладочные работы  опытных экземпляров Мобильных комплексов переработки ТРО (далее – Комплексы).

  - Задачи работы:

К задачам, решаемым в рамках создания Комплексов, относятся:

  - разработка рабочей конструкторской документации с описанием технологической схемы переработки ТРО для последующего кондиционирования в планируемых центрах подготовки РАО к захоронению;

  - подбор и компоновка оборудования Комплексов, исходя из принятой технологической схемы и с учетом уже закупленного и имеющегося на площадках оборудования;

  - проведение пусконаладочных работ на разработанных, изготовленных и поставленных Комплексах;

  - компоновка и размещение оборудования Комплексов в контейнерах типоразмера 1СС;

  - преимущественное использование унифицированного оборудования и комплектующих;

  - минимизация эксплуатационных затрат.

  - Назначение Комплексов:

Комплексы должны обеспечить сортировку и уплотнение ТРО различного морфологического состава. Коэффициент уплотнения твердых РАО, таких как строительный мусор, шлак, фильтры, ветошь и прочие твердые отходы, должен составлять от 1,2 до 3.

Комплексы должны обеспечивать получение промежуточной формы ТРО для последующего кондиционирования в планируемых центрах подготовки РАО к захоронению.

При реализации 1-го варианта компоновки Комплекса, конечным продуктом деятельности должна являться стандартизированная бочка объемом 200 л, с подпрессоваными ТРО, с целью последующей переработки на суперкомпакторе.

При реализации 2-го варианта компоновки Комплекса, конечным продуктом работы Комплекса должны являться брикеты, с целью последующего суперпрессования и/или упаковки с виброуплотненными сыпучими РАО для кондиционирования РАО для последующего захоронения.

Комплексы должны иметь возможность размещения в зданиях и сооружениях ПХРО отделений и на иных площадках ФГУП «РосРАО», а также использования для проведения реабилитационных работ на радиационно-опасных объектах на всей территории Российской Федерации. Подготовка площадок для размещения Комплексов не должна требовать специальных мероприятий и разработки проектно-сметной документации.

В состав Комплексов должно входить оборудование для сбора и очистки аэрозолей, образующихся в процессе переработки ТРО, обеспечивающее исполнение требований нормативно-правовых актов в области использования атомной энергии и обеспечения радиационной безопасности и охраны окружающей среды.

- Исходные данные

  - Комплексы предназначены для использования в системе сбора и переработки РАО, должны обеспечивать выполнения следующих работ:

3.1.1 Для варианта 1:

- извлечения ТРО из сертифицированного контейнера, сортировка по морфологическому составу (металл, строительный мусор, грунт, горючие РАО и др.);

- измельчение фрагментов РАО в шредере (за исключением металлических фрагментов толщиной более 3 мм);

- подпрессовка измельченных РАО или исходных ТРО (упаковок ТРО) внутри 200-литровой бочки.

3.1.2 Для варианта 2:

- извлечение упаковок с ТРО из сертифицированного контейнера, сортировка по морфологическому составу (фрагменты металла, металлическая пыль, фильтры и др.) с укладкой в промежуточную тару (200-литровые бочки, мягкие контейнеры типа «биг- бэг») с целью дальнейшего прессования, либо с укладкой в сертифицированные контейнеры для отправки на вибростол;

- измельчение фрагментов РАО в шредере (за исключением металлических фрагментов толщиной более 3 мм);

- брикетирование ТРО (фильтры, ветошь, грунт, строительные материалы и др.) в 200-литровых бочках;

- брикетирование крупногабаритных фрагментов ТРО (прежде всего металлических) без первичной упаковки, с целью размещения образовавшихся брикетов в сертифицированные контейнеры;

- уплотнение ТРО (металлическая крошка и пыль, шлак, грунт) в различных упаковках на вибростоле.

  - Комплексы должны состоять из модулей. Назначение модулей:

3.2.1 Модуль сортировки (МС) предназначен для сортировки РАО, извлеченных из сертифицированных контейнеров и прочих упаковок, с проведением сортировки по радиационным и морфологическим признакам и первичной фрагментации (при поступлении крупногабаритных фрагментов РАО).

Сортировка должна проводиться вручную или с использованием средств механизации (кантователь для контейнеров/бочек, тельфер с различными захватами или роботизированные средства с г/п не менее 400 кг) в металлическом поддоне. Перемещение крупногабаритных РАО в пределах модуля должно осуществляться погрузчиком либо кран-балкой (согласуется с Заказчиком). Процесс сортировки должен проводиться на поддоне из нержавеющей стали. Система сбора и очистки аэрозолей должна включать зонт над поддоном, шланг для местного вакуумирования и систему воздухоочистки с легкозаменяемыми фильтрами, сертифицированными для применения в атомной промышленности. Необходимо предусмотреть наличие в модуле набора гидравлического демонтажного инструмента (кусачки, ножницы комбинированные и др.) с насосной станцией. Для варианта 2 первичную фрагментацию крупногабаритных фрагментов производить на аллигаторных ножницах типа Н2235 (или аналогичные), предусмотреть возможность приобретения ножниц-измельчителей навесных типа RP-110 (или аналогичных).

3.2.2. Модуль измельчения (МИ) предназначен для фрагментации, измельчения РАО для последующего уплотнения и/или брикетирования.

МИ должен включать в себя систему подачи РАО в бункерное окно (с возможностью локализации и улавливания пыли и аэрозолей), шредер с системой загрузки/ разгрузки (в виде наклонного шнекового/ленточного конвейера, с возможностью локализации образуемой пыли) и систему сбора и очистки аэрозолей (аналогичную МС). Необходимо предусмотреть возможность быстрого демонтажа системы для подачи РАО в бункерное окно, в случае загрузки крупногабаритных фрагментов РАО.

В качестве основного оборудования необходимо использовать шредер WS-22 (или аналогичный), имеющий следующие характеристики:

- подпрессовщик со специальной кинематикой на роликовых подшипниках;

- режущий ротор с системой защиты;

- быстро- и легкозаменяемые ножи;

- промежуточная опора;

- плавный старт работы шредера посредством электродвигателя;

- редуктор с гидравлическим амортизатором;

- износостойкий защитный стальной экран;

- программируемый, эргономичный, интуитивный контролер с интерактивным дисплеем.

| Функциональные и технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Одновальный шредер WS-22 | Габариты (длина, ширина, высота), мм | 3430 х 1820 х 2000 |
|  | Приемное окно бункера, мм | 1000 х 1800 |
|  | Вместимость бункера, м3 | 1,5 |
|  | Наличие дополнительной двери загрузочного бункера | имеется |
|  | Площадь режущей камеры, мм | 1000 х 1050 |
|  | Длина ротора, мм | 1000 |
|  | Диаметр ротора, мм | 360 |
|  | Ножи на роторе, шт | 84(56) |
|  | Стационарные ножи, шт | 3 |
|  | Мощность электромотора, кВт | 44(22) |
|  | Мощность гидравлического мотора подпрессовщика, кВт | 4 |
|  | Вес шредера, тонн | не более 4,0 |
|  | Производительность, кг/ч | 500-800 (без экрана) |
|  | Диаметр ячейки сепарационного экрана, мм | 40 |
|  | Диаметр выходного патрубка для пылеуловителя, мм | 160 |
|  | Автоматическая система смазки вращающегося основного ротора и механизмов привода | Имеется |
|  | Пакет зимних опций | Имеется |
|  | Измельчаемый материал | Бумага, картон, пластики твердые и мягкие, все виды дерева и деревянных отходов, синтетические и биологические материалы, легкие металлы, провода и кабели, в т.ч. бронированные, и т.д. |
| Наклонный шнековый конвейер | Диаметр, мм | 250 |
|  | Длина, м | 4,0 |
|  | Мощность, кВт | 1,5 |
| Комплект запасных ножей | Ножи на роторе, шт | 56 |
|  | Стационарные ножи, шт | 3 |

3.2.3 Модуль прессования (МП) предназначен для прессования РАО в 200-литровой бочке.

В состав МП должен входить пресс для прессования РАО в 200-литровой бочке (при необходимости и саму бочку), система сбора и очистки аэрозолей (аналогичную МС) и емкость для сбора возможных протечек жидкостей.

Необходимо использовать пресс типа «MacFab» (либо аналог) с пресс-плитой, диаметр которой должен обеспечить процесс прессования в 200-литровую бочку. Подачу бочек с РАО, первичных упаковок, а также удаление бочек с прессованным материалом производить с помощью погрузчика, оснащенного специализированными захватами, либо средствами малой механизации (штабелер-кантователь, консольный кран, кран-балка).

| Функциональные и технические характеристики пресса: |  |
| --- | --- |
| Давление пресса, тонн | 24 |
| Время цикла прессования, сек | 40 |
| Размер тюка для прессования, мм | 1210 х 802 х 816 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Габаритные размеры пресса, мм | 2587 х 1190 х 1000 |
| Транспортная высота пресса, мм | 1800 |
| Вес пресса, кг | 690 |
| Напряжение электрической сети | 3-х фазный, 380 В |
| Поддон для сброса остатков жидкости | имеется |
| Диаметр пресс-плиты меньшего диаметра для прессования в 200 л бочку, мм | 533 |

Необходимо предусмотреть локальную систему сбора и очистки аэрозолей из рабочей камеры пресса, которая должна включать сдувку, корпусной фильтр (сертифицированный для применения в атомной промышленности) и воздуходувку (вентилятор). Предусмотреть возможность подключения пресса (через дополнительный воздуховод) к системе воздухоочистки другого модуля.

Необходимо предусмотреть возможность самотечного слива образующихся жидких масс из поддона пресса в емкость объемом не менее 50 л, оснащенную насосом для перекачки содержимого за пределы модуля.

3.2.4 Модуль брикетирования (МБ) предназначен для брикетирования сортированных РАО.

МБ должен включать в себя брикетировочный пресс, систему сбора и очистки аэрозолей и емкость для сбора возможных протечек жидкостей (аналогично МП).

Необходимо использовать пресс типа ПП-300 (или аналогичный) с характеристиками:

- масса – 10 т;

- усилие сжатия – 2500 кН;

- объем камеры прессования 2 м³;

- потребляемая мощность – 65 кВт.

Пресс должен обеспечить возможность брикетирования и самой 200-литровой бочки, заполненной РАО, а так же обеспечивать 3-мерное сжатие до формы брикета-параллелепипеда габаритами 0,4×0,4× (0,3-1,1) м.

Подача бочек с РАО, первичных упаковок, а также удаление спрессованных брикетов производить с помощью погрузчика, оснащенного специализированными захватами, либо средствами малой механизации.

Сборку крупных узлов пресса производить непосредственно на месте проведения работ.

Технические характеристики системы обращения и очистки аэрозолей могут отличаться от аналогичной системы, используемой в МП (в соответствии с требованиями раздела 6).

3.2.5 Модуль уплотнения (МУ) предназначен для уплотнения сыпучих ТРО в сертифицированных металлических контейнерах (КРАД-1,36, КРАД-3,0, КМЗ, КМ-РАО-2,8 или аналогичных).

МУ должен включать в себя вибростол и систему сбора и очистки аэрозолей (необходимо использовать фильтры, сертифицированные в системе ОИТ для применения в атомной промышленности).

Необходимо использовать вибростол со следующими характеристиками:

- грузоподъемность до 10 т;

- потребляемая мощность до 10 кВт.

Система сбора и очистки аэрозолей должна включать в себя зонт (откидывающийся или опускающийся) для накрытия контейнера при работе вибростола.

Подачу и удаление упаковок с РАО производить с помощью погрузчика, оснащенного специализированными захватами (не входит в состав Комплекса), либо средствами малой механизации.

  - Место возможного размещения Комплексов – неотапливаемые и отапливаемые здания и сооружения, с температурой воздуха от +5 до +35ºС, с влажностью до 80% или на открытой площадке при положительной температуре воздуха. Комплексы относятся к III категории по сейсмостойкости.

- Технические требования

  - Производительность Комплексов – до 300 куб. м ТРО/год в зависимости от радиационных и морфологических характеристик отходов.

  - Характеристики возможных перерабатываемых РАО:

- твердые низкоактивные отходы;

- по морфологическому составу: фрагменты металлических, деревянных и прочих конструкций, строительный мусор, грунт, металлическая крошка и пыль, ветошь, пластик, резина, фильтры и др., объемной плотностью от 0,5 до 2,5 т/м³.

  - Место возможного размещения Комплексов – неотапливаемые и отапливаемые здания и сооружения, с температурой воздуха от +5 до +35ºС, с влажностью до 80% или на открытой площадке при положительной температуре воздуха. Комплексы относятся к III категории по сейсмостойкости

  - Все модули должны быть размещены в контейнерах типоразмера 1СС (удовлетворяющим требованиям ГОСТ Р 51876-2008) и иметь возможность перевозки различными видами транспорта.

  - В транспортном положении габариты модулей не должны превышать габариты контейнера типоразмера 1СС, в рабочем положении габариты модулей могут превышать габариты контейнеров. Масса каждого модуля не должна превышать 24 т.

  - Все модули должны быть оснащены стандартными унифицированными вводами для подключения к источнику электропитания (сеть 220/380 В, либо автономный источник) и иметь освещение, удовлетворяющее действующим нормативным требованиям, а также иметь стандартизированный вывод воздуховода после локальной газоочистки.

  - Все оборудование, оснащение и элементы конструкций модулей должны быть унифицированными, серийно-выпускаемыми. Оснащение всех модулей должно быть максимально единообразным, взаимозаменяемым (все соединения воздуховодов и электроразъемы должны быть одинаковыми). Допускается доработка конструкций контейнеров с использованием унифицированных элементов. Оборудование модулей должно относится к 4 классу безопасности для объектов использования атомной энергетии.

  - Все модули должны быть оснащены разъемами для возможности подключения к местным системам вакуумирования (на случай размещения модулей в существующих зданиях). Предусмотреть возможность использования приспособлений для удаления жидких сред (при случае их образования).

  - При необходимости  допускается устройство съемных торцевых стенок или снимаемая верхняя часть модулей для обеспечения подачи/удаления РАО и обслуживания размещаемого оборудования (при этом необходимо сохранить первоначальную пространственную жесткость конструкций контейнера). При транспортировке следует исключить возможность самопроизвольного открывания съемных частей. На основании (платформе) модулей предусмотреть приспособления для безопасного проведения такелажных операций (исключить возможность строповки за съемную часть модуля).

  - Компоновка каждого модуля должна быть согласована с Заказчиком. В рабочей конструкторской документации должны быть отражены оптимальные решения по компоновке модулей Комплексов на основании данных о площадках размещения (предоставляются Заказчиком после заключения договора).

  - Все модули должны быть оснащены комплектами ЗИП. Маркировку модулей (и отдельного оборудования) Комплексов выполнять по согласованию с Заказчиком.

- Условия эксплуатации и требования к техническому обслуживанию и ремонту

  - Все системы, узлы и аппараты модулей должны быть легкодоступными, ремонтопригодными (на месте или  в механических мастерских).

  - Конструкция и планировка модулей должна преследовать цель максимального удобства и безопасности при их обслуживания, проведении ремонтных работ и дезактивации загрязненных поверхностей (при необходимости).

- Требования безопасности

  - Оборудование модулей Комплексов должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил в области использования атомной энергии, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

  - Не допускается применение легковоспламеняющихся, взрывчатых материалов и токсичных веществ в конструкциях узлов, элементов и оснащении модулей.

  - Все поверхности модулей должны быть легкодоступными для проведения дезактивации, а применяемые отделочные материалы должны быть стойкими к агрессивным средам (спиртовым и щелочным растворам) и обеспечивать коррозионную стойкость конструкционных материалов.

  - Применяемые конструкционные и отделочные материалы должны соответствовать требованиям СПОРО-2002, определяются Исполнителем и согласуются с Заказчиком. Колористические решения модулей согласуются с Заказчиком.

  - Все системы подачи сред (трубопроводы, запорные арматуры, соединения) должны быть проверены на герметичность.

  - Система сбора и очистки аэрозолей должна обеспечивать очистку отходящих аэрозолей от радионуклидов до уровней, определяемых санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии. К использованию допускаются только сертифицированные фильтры. Необходимо предусмортеть возможность беспрепятственной замены фильтров, недопускающей загрязнения внутренних поверхностей модулей. Необходимо предусмотреть возможность пробоотбора очищенного воздуха в аспирационных установках. Типоразмеры применяемых фильтров должны обеспечить возможность их последующей утилизации в 200-л бочках без дополнительных фрагментаций. Не допускается выброс очищенного воздуха в рабочую зону. Возможно рассмотреть вариант гидрофильтрации воздуха по согласованию с Заказчиком.

  - Электропитание агрегатов модуля осуществлять через УЗО.

- Показатели надежности

  - Минимальный эксплуатационный срок службы модулей – не менее 15-ти лет. Для деталей и узлов агрегатов допускается устанавливать меньший срок службы, с обязательным внесением сроков замены в эксплуатационную документацию.

  - Модули Комплексов относятся к группе объектов, не представляющих особых требований к надежности электрооборудования, допускаются перерывы электропитания.

  - При разработке модулей Комплексов необходимо разработать программу обеспечения качества.

- Нормативные документы

При проведении опытно-конструкторской работы по разработке модульных комплексов переработки ТРО необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

  - Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами  СПОРО-2002;

  - Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009;

  - Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010;

  - НП-019-2000  «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»

  - НП 020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование  твердых радиоактивных отходов.  Требования безопасности»

  - НП-058-04 Обращение с радиоактивными отходами. Общие технические требования.

  - НП 039-02 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности радиационных источников.

  - РБ-023-02  Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения

  - ОСТ 95 18-2001 Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

  - ОСТ 95 10439-02 Оборудование для работы с радиоактивными средами.

  - ГОСТ 2.102-68 "ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов с учетом  Приказа  министерства промышленности и энергетики РФ и ФА по техническому регулированию и метрологии от 22 июня 2006 г. N 117-ст «О введении в действие изменений к межгосударственным стандартам»

- Стадии и этапы разработки. Порядок контроля и приёмки

Настоящая работа должна выполняться в три этапа:

Этап 1. Разработка конструкторской документации на модульные комплексы переработки ТРО.

Контролю и приемке по этапу 1 подлежат:

  - Эскизный проект (обобщающие чертежи и схемы, документы, консолидирующие технические данные о модулях, состав, структура, технические решения, определяющие конструкцию и комплектность модулей) с проектом пояснительной записки и техническими условиями.

Срок: 1 (один) месяц с момента подписания договора.

Этап 2. Изготовление и поставка оборудования модульных комплексов переработки ТРО.

Контролю и приемке по этапу 2 подлежат:

  - Полный комплект конструкторских документов на модули (чертежи общего вида, сборочные и монтажные чертежи, чертежи на нестандартные детали, спецификации и др. в соответствии с ГОСТ 2.102-68) необходимый и достаточный для изготовления и пуска в эксплуатацию;

  - Пояснительная записка;

  - Общая инструкция по эксплуатации модульных комплексов;

  - Программа по обеспечению качества при разработке модульных комплексов;

  - Аннотационный отчет;

  - Отчет по обоснованию безопасности Комплексов;

  - Акты приема-передачи оборудования;

  - Сертификаты соответствия на комплектующие технические устройства, требующие обязательной сертификации.

Срок: с момента подписания договора до 08.12.2013 г.

Этап 3. Пусконаладочные работы на модульных комплексах переработки ТРО:

  - Акты пусконаладочных работ.

Срок: с момента завершения первого этапа до 20.12.2013 г.

Все отчетные материалы должны быть предоставлены в четырех экземплярах в напечатанном виде и в одном экземпляре на электронном носителе CD (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD 2004 и в формате pdf);

Сдача этапов оформляется соответствующим Актами сдачи-приемки, подписанными Исполнителем и Заказчиком

- Требования к патентной чистоте

  - Все полученные при выполнении разработки результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении разработки объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

  - Все права на результаты, полученные при выполнении разработки, в том числе объекты интеллектуальной собственности с момента подписания акта сдачи-приемки работ принадлежат Заказчику.

  - Исполнитель не имеет права самостоятельно использовать разработанные документацию и «ноу-хау», полученные в рамках настоящего Договора, и должен согласовывать с Заказчиком возможность их передачи третьим лицам или публикации в течение всего срока использования результатов разработки. Срок использования результата разработки - 10 лет.

- Особые требования к исполнителю

Исполнитель должен иметь соответствующие разрешительные документы на проведение проектных работ на объектах использования атомной энергии.

Колористическое решение модулей должно быть выполнено согласно корпоративному стилю ФГУП «РосРАО» по согласованию с Заказчиком.

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

- Технико-экономические показатели

В состав отчетной и конструкторской документации должны быть включены технико-экономические показатели Комплексов, в частности: стоимость модулей и Комплексов, затраты на монтаж и пуск Комплексов в эксплуатацию, эксплуатационные расходы, производительность Комплексов, количество обслуживающего персонала, занимаемые площади.

- Прочие сведения и требования

Модульные комплексы должны быть поставлены к месту размещения:

- Филиал «Приволжский территориальный округ (ПТО)» (Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка) Вариант 1 ;

- Филиал «Уральское территориальный округ (УТО)» (Свердловская обл. в 3х км восточнее пос. Крутой г.о. Верхняя Пышма) Вариант 1;

- Филиал «Сибирское территориальный округ (СТО)» (Иркутская обл., Иркутский район, 34-ый км Александровского тракта) Вариант 2.

Вариант 1 включает в себя: модуль сортировки, модуль измельчения, модуль прессования. Вариант 2 включает в себя: модуль сортировки, модуль измельчения (при необходимости 2 шт., один с шредером, второй с аллигаторными ножницами), модуль уплотнения, модуль брикетирования.

Сведения о ранее закупленном оборудовании:

- Филиал «Приволжский территориальный округ (ПТО)»:

- Подпрессовщик (готовится конкурсная документация на покупку/поставку);

- Шредер (готовится конкурсная документация на покупку/поставку);

- Телескопический погрузчик MERLO P 60.10 г/п 6 тн и MERLO P 120.10 HM г/п 12 тн.

- Филиал «Уральское территориальный округ (УТО)»:

- Подпрессовщик MacFab (приобретен);

- Шредер Wagner WS-22 (приобретен без системы подачи/выгрузки);

- Система воздухоотчистки ПАР-ПИ (приобретен без сертифицированных фильтров);

- Вилочный автопогрузчик TFN CPCD100-RW14 г/п 8-10 тн.

- Филиал «Сибирское территориальный округ (СТО)»:

- Пресс Y81-250 (Китай) с опрокидывателем (приобретен);

- Подпрессовщик (готовится конкурсная документация на закупку/поставку);

- Фильтрационные установки ПФЦ-5000К, 2 шт. (приобретены);

- Сертифицированные фильтры (готовится конкурсная документация на покупку/поставку);

- Вибростол 10т (готовится конкурсная документация на покупку/поставку);

- Виброплита ВУ-11-75 (приобретена);

- Вибратор ИВ-11-50 (приобретен);

- Аллигаторные ножницы Q43-315 (Китай) (приобретены);

- Вилочный   автопогрузчик   HYUNDAI  130D-7E г/п 13 тн;

- Автокран КС-3574 г/п 14 тн;

- Автокран 	КС-55721 г/п 36 тн.

Технические данные о приобретенном оборудовании представлены в Приложении к Техническому заданию.