Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабеля геофизического грузонесущего

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Кабель геофизический грузонесущий КГ-3х0,12-18-150С бронированный с броней из нержавеющей стали. ГОСТ Р 51978-2002 "Кабели грузонесущие геофизические бронированные. Общие технические условия".

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабель предназначен для работ в скважинах при проведении геофизических исследований.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Работа в агрессивной рабочей среде (раствор серной кислоты от 0,5 до 30г/л)

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Длина кабеля – 1200 метров

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Технические характеристики Количество токопроводящих жил 3 Сопротивление токопроводящей жилы (не менее) 100Ом/км Сопротивление изоляции в цепи «броня-токопроводящая жила» при постоянном напряжении 500В (не менее) 5000Мом/км Диапазон рабочих температур -20…+1500С Разрывное усилие (не менее) 10кН Вес в воздухе (не более) 100кг/км Диаметр 4,5-5,5мм

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Броня кабеля выполнена из нержавеющей стали.

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| ______________/Савельев И.П. | ____________/_______________ |