ТОМ 2

«Техническая часть»

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик Генеральный директор АО «УАЗ» _______________ В.Н. Жадушкин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту зала заседаний (помещение №561), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту зала заседаний (помещение №561), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по текущему ремонту зала заседаний (помещение №561), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основной целью проведения комплекса работ по текущему ремонту является организация и техническое переоснащение помещения зала заседаний (помещения №561) в административном здании №1 ГК «Росатом» согласно новой концепции финишной отделки в рамках решения генерального директора ГК «Росатом» о реализации проекта «Новый дизайн рабочего пространства Госкорпорации «Росатом», и в соответствии с дизайн-проектом интерьера зала заседаний (помещения №561), разработанного ИП «Юсупов А.С.» (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ).

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В ходе проведения работ по текущему ремонту предусматривается выполнение следующих видов работ: 1. Демонтаж старых отделочных материалов и мебельных конструкций (с сохранением) согласно принятым решениям дизайн-проекта интерьера зала заседаний (помещения №561), разработанного ИП «Юсупов А.С.» (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ) в соответствии с Разделом 4 (Ведомость объемов работ) настоящего технического задания. 2. Частичное переоборудование инженерных систем с учетом дизайнерских решений, нового расположения и конфигурации стола для заседаний, а также размещения и оснащения необходимым радиотехническим и электрическим оборудованием в соответствии с Разделом 4 (Ведомость объемов работ) настоящего технического задания. 2.1. Система электроснабжения. Состав работ: - Изучение и анализ проектной документации; - Демонтаж светильников, электроустановочных изделий, лотков, коробов, кабельных линий до распаячных коробок в коридоре. Светильники демонтируются с сохранением, с учетом последующего их использования. - Проведение электромонтажных работ. - Проведение пусконаладочных работ: - Разработка пусконаладочной документации; - Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств; - Проведение пуско-наладочных работ и испытаний. Проведение комплексного опробования системы электроснабжения на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам, для проверки готовности оборудования системы, для ввода ее в эксплуатацию; - Подготовка и утверждение исполнительной документации по выполненным работам с предоставлением инструкций и схем и т.п. 2.2. Система отопления. Состав работ: - Изучение и анализ проектной документации; - Демонтаж старых радиаторов и стояков отопления с утилизацией; - Проведение монтажных работ; - Проведение гидростатических или манометрических испытаний системы на герметичность с оформлением акта. 2.3. Система кондиционирования. Состав работ: - Демонтаж существующих внутренних блоков системы кондиционирования; - Монтаж на прежнее место существующих внутренних блоков системы кондиционирования. 2.4. Система АСПС, СОУЭ. Состав работ: - Демонтаж с сохранением и последующий монтаж пожарных извещателей и динамиков. 3. Выполнение комплекса ремонтных и отделочных работ согласно утвержденного дизайн-проекта интерьера зала заседаний (помещения №561), разработанного ИП «Юсупов А.С.» (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ) в соответствии с Разделом 4 (Ведомость объемов работ) настоящего технического задания.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса работ по текущему ремонту в помещении зала заседаний (помещение №561) в рамках реализации проекта «Новый дизайн рабочего пространства Госкорпорации «Росатом» в административном здании №1 по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Технические требования при производстве общестроительных работ. - Все работы по текущему ремонту должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта. - Все применяемые при производстве работ по текущему ремонту материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. - При производстве работ по текущему ремонту необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности. - Все деревянные конструкции, применяемые при производстве работ по текущему ремонту, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». - Для выполнения работ по отделке стен помещения Подрядчику на безвозмездной основе передаются декоративные отделочные стеновые панели и декоративные бруски, имеющиеся в наличии у Генерального подрядчика. - Переданные Генеральным подрядчиком для выполнения отделочных работ декоративные бруски и декоративные стеновые панели подрезаются силами Подрядчика по месту в соответствии с требованиями дизайн-проекта интерьера помещения (Развертки стен) (Приложение №1 к ТЗ), а также производится их торцевание и восстановительный ремонт (по необходимости). - Сегментные конструкции стола для проведения заседаний, имеющиеся в наличии у Генерального подрядчика, передаются Подрядчику на безвозмездной основе для проведения подгонки по месту в соответствии с дизайнерским решением общей конфигурации стола, торцевания элементов, проведения восстановительного ремонта (при необходимости) и выполнения монтажа. - До начала производства демонтажных работ произвести отключение всех действующих линий связи и охранной сигнализации в помещении. Технические требования к монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования. - Требования к монтажу системы кондиционирования: - Произвести аккуратный демонтаж существующих внутренних блоков системы кондиционирования. - После проведения работ по текущему ремонту осуществить монтаж демонтированных внутренних блоков системы кондиционирования. - Требования к монтажу системы отопления: - Осуществить демонтаж и утилизировать старые чугунные радиаторы отопления. - Осуществить демонтаж старых стояков отопления из водогазопроводных труб и утилизировать их. - Выполнить модернизацию системы отопления посредством переваривания стояков максимально близко к стенам из расчета удобства монтажа и их размещения в конструкции обшивки фасадных стен. - Заменить чугунные радиаторы отопления на биметаллические. - Заменить всю запорную арматуру на радиаторах отопления. - Закрепить радиаторы отопления не менее чем на три кронштейна. - Тип радиаторов отопления применить не менее чем на 16 кг/см2 Р рабочее. - При установке радиаторов отопления, выдержать уклон вверх, в сторону стояка. - После завершения всех работ провести гидростатические или манометрические испытания на герметичность. Технические требования к монтажу системы электроснабжения: - Все работы проводятся в действующей электроустановке. - Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - На время проведения работ по текущему ремонту осуществить монтаж временных сетей электроснабжения и освещения. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с оформлением акта разграничения ЭО. - Электромонтажные работы производятся с соблюдением норм и правил: - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». - ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. - «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - Другими действующим строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами и правилами РФ. - Подключения к действующим сетям и их порядок, в обязательном порядке предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией и выполняются под контролем ее специалистов, с учетом функционирования административного здания, в ночное время с 20:00 вечера до 06:00 утра и выходные дни круглосуточно. - Монтаж электрических сетей выполняется с учетом: - новых планировочных и интерьерных решений; - организации электроснабжения всех систем зала отдельными линиями от существующих распаячных коробок в коридоре и групповых электрощитов: - розетки для компьютерной техники от электрощита 5ЩК-4; - розетки для бытовых потребителей от электрощита 5ЩБ-4; - рабочее освещение от электрощита 5ЩО-4; - кондиционеры от электрощита 5ЩВК-4. - прокладки кабелей к электротехническим лючкам в трубах в стяжке пола с возможностью перетяжки кабеля; - применения для установки розеток на стенах скрытой проводки, (кабель прокладывается в трубах ПВХ с возможностью перетяжки); - использования для монтажа кабельных линий кабелей марки: - ВВГнг-LS 3х1,5 – рабочее освещение; - ВВГнг-LS 3х2,5 – компьютерные, бытовые розетки и климатическое оборудование; - ВВГнг-FRLS 3х2,5 – аварийное освещение и эвакуационное освещение. - Применения для подключения компьютерной техники розеток 2Р+РЕ красного цвета, для подключения бытовых потребителей розеток 2Р+РЕ белого цвета. Взаимное размещение розеток в электротехнических лючках должно позволять подключать вилки оборудования, как с прямым выходом, так и с угловым выходом питающего кабеля; - устройства в помещении силовой розетки для подключения уборочной техники (расположена как можно ближе к входу в помещение, подключена на бытовую группу); - маркировки кабельных линий, распаячных коробок и групп розеток. - Проведение испытания сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста; - В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик, предоставляет Генеральному подрядчику, подписанные со стороны Подрядчика: - исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития. Все изменения и отступления от проекта должны быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации; - технический отчет по измерениям и испытаниям; - пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления; - сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия; - акты скрытых работ. Технические требования к монтажу систем АСПС, СОУЭ. - Подрядчик гарантирует производство работ по демонтажу и последующему монтажу существующих элементов системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта. - При производстве работ должно быть учтено непрерывное функционирование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, а также управления эвакуацией в помещении, где проводятся работы. Перерыв в работе системы в помещении, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

- Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания. - При составлении ППР и графика производства работ должно быть учтено непрерывное функционирование систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в тех помещениях, где работы не проводятся. Перерыв в работе систем в помещениях, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Потолок |  |  |  |
| 1 | Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" | м2 | 56,4 |
| 2 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) | м2 | 47,4 |
| 3 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) | м2 | 87,5 |
| 4 | Подшивка потолков фанерой | м2 | 8,9 |
| 4.1 | Фанера марки фк, сорт ввс, размер: 1525х1525х10 мм |  |  |
| 5 | Установка и крепление малярных уголков | п.м. | 43,5 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | м2 | 90,6 |
| 6.1 | Грунтовка акриловая: PUTZGRUND, адгезионная CAPAROL (или аналог) |  |  |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 90,6 |
| 8 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | м2 | 90,6 |
| 8.1 | Шпатлевка универсальная Remmers Multispachel (или аналог) |  |  |
| 9 | Оклейка потолков стеклохолстом | м2 | 90,6 |
| 9.1 | Стеклообои из стекловолокнистой ткани для стен и потолков, Финляндия,"Fit Glass Fibre" паутинка (25 г/м2) (или аналог) |  |  |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 90,6 |
| 10.1 | Краска BECKERS (Швеция) Aqua Decor Latextempera, для стен и потолков (или аналог) |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 11 | Снятие раскладки стеновых панелей из МДФ | п.м. | 33,9 |
| 12 | Разборка обшивки деревянных стен | м2 | 7,14 |
| 13 | Разборка облицовки из МДФ | м2 | 45,4 |
| 14 | Облицовка стен (для последующего крепления декоративных панелей) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей фанерой | м2 (за вычетом проемов) | 102,3 |
| 14.1 | Фанера марки фк, сорт ввс, размер: 1525х1525х10 мм. |  |  |
| 15 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ» (или аналог) | м2 | 204,6 |
| 16 | Обшивка стен ГКЛ (по облицовке из фанеры) | м2 (за вычетом проемов) | 14,2 |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 14,2 |
| 17.1 | Грунтовка акриловая: PUTZGRUND, адгезионная CAPAROL (или аналог) |  |  |
| 18 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | м2 | 43,5 |
| 18.1 | Шпатлевка универсальная Remmers Multispachel, строительная для внутренних и наружных работ (или аналог) |  |  |
| 19 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | м2 | 34,8 |
| 19.1 | Стеклообои из стекловолокнистой ткани для стен и потолков, Финляндия,"Fit Glass Fibre" паутинка (25 г/м2) (или аналог) |  |  |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 43,5 |
| 20.1 | Краски BECKERS (Швеция) Aqua Decor Latextempera, для стен и потолков, или аналог |  |  |
| 21 | Снятие наличников | п.м. | 11 |
| 22 | Снятие дверных полотен | м2 | 3,96 |
| 23 | Демонтаж дверных коробок | шт. | 2 |
| 24 | Снятие подоконных досок | м2 | 5,13 |
| 25 | Укладка подоконных досок | м2 | 6,8 |
| 25.1 | Подоконник искусственный акриловый камень STARON Yukon, или аналог |  |  |
| 26 | Работы (подрезка по месту и ремонт, в соответствии с требованием подраздела 3.1., раздела 3 настоящего технического задания): обрезка по ширине, торцевание, зачистка старого полимерного покрытия, устранение царапин, вмятин сколов и трещин, кромление, тонировка цвета покрытия в цвет существующего шпона, нанесение нового полимерного покрытия. Брус декоративный 100х50, передаваемый Подрядчику на безвозмездной основе. Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия). | п.м. | 95,00 |
| 27 | Работы (подрезка по месту и ремонт, в соответствии с требованием подраздела 3.1., раздела 3 настоящего технического задания): обрезка по ширине, торцевание, зачистка старого полимерного покрытия, устранение царапин, вмятин сколов и трещин, кромление, тонировка цвета покрытия в цвет существующего шпона нанесение нового полимерного покрытия. Брус декоративный 50х50, передаваемый Подрядчику на безвозмездной основе. Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия). | п.м. | 14,40 |
| 28 | Работы (подрезка по месту и ремонт, в соответствии с требованием подраздела 3.1., раздела 3 настоящего технического задания): обрезка по ширине, торцевание, зачистка старого полимерного покрытия, устранение царапин, вмятин сколов и трещин, кромление, тонировка цвета покрытия в цвет существующего шпона нанесение нового полимерного покрытия. Брус декоративный 150х90, передаваемый Подрядчику на безвозмездной основе. Покрытие полимерное полиуретановое, двух-слойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия) | п.м. | 4,30 |
| 29 | Работы (подрезка по месту и ремонт, в соотв. с подразделом 3.1., раздела 3 настоящего технического задания): обрезка по ширине и высоте, кромление с 4-х сторон, зачистка старого полимерного покрытия, устранение царапин, вмятин сколов и трещин, кромление, тонировка цвета покрытия в цвет существуюего шпона нанесение нового полимерного покрытия. Панели стеновые, Тип Д, толщина 16 мм, передаваемые Подрядчику на безвозмездной основе. Покрытие полимерное полиуретановое, двух-слойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия) | м2 | 38,00 |
| 30 | Облицовка стен по готовому основанию декоративными отделочными стеновыми панелями. | м2 | 80,0 |
| 30.1 | Отделочные стеновые панели: панель стеновая декоративная, тип Д, толщина 16мм, поставляемая Подрядчиком в соответствии с требованием дизайн-проекта (Приложение №1 к ТЗ) (Развертка стен). Подбор и тонировка шпона по фактуре и цвету образца. Покрытие полимерное двухслойное, прозрачная отделка RENNER – FI M192/FL М006/FO30 M022 (Италия). | м2 | 6,10 |
| 30.2 | Декоративная вставка между панелями 30х8. Подбор и тонировка шпона по фактуре и цвету образца. Поставляется Подрядчиком в соответствии с требованием дизайн-проекта (Приложение №1 к ТЗ) (Развертка стен). Покрытие полимерное двухслойное, прозрачная отделка RENNER – FI M192/FL М006/FO30 M022 (Италия) | п.м. | 54,0 |
| 31 | Установка и крепление брусков декоративных | п.м. | 109,4 |
| 31.1 | Профиль монтажный из хвойных пород дерева для бруса декоративного 30х40 |  |  |
| 32 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | шт. | 26 |
| 33 | Устройство плинтусов деревянных | п.м. | 44,0 |
| 33.1 | Плинтус 70х9. Подбор и тонировка шпона по фактуре и цвету образца. Покрытие полимерное двухслойное, прозрачная отделка RENNER – FI M192/FL М006/FO30 M022 (Италия) |  |  |
| 34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,96 |
| 34.1 | Дверь с коробкой и наличниками 850х2200. Подбор и тонировка шпона по фактуре и цвету образца. Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия). Фурнитура фирмы «APECS», дизайн по согласованию с заказчиком | шт. | 2,0 |
| 35 | Работы (в соответствии с требованием подраздела 3.1., раздела 3 настоящего технического задания): Удаление старого лакового покрытия; Подбор шпона по фактуре и цвету образца; Подготовка поверхности для шпонирования (заделка царапин, сколов, вмятин, старых монтажных пазов и отверстий); Восстановление фасок и фризов; Нанесение нового полимерного покрытия. Декоративные столбы стола 252х240х855, передаваемые Подрядчику на безвозмездной основе. Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия) | шт. | 2,0 |
| 36 | Работы (в соответствии с требованием подраздела 3.1., раздела 3 настоящего технического задания): Удаление старого лакового покрытия; Подбор и тонировка шпона по фактуре и цвету образца; Подготовка поверхности для шпонирования (заделка сколов, вмятин, старых монтажных пазов и отверстий); Облицовка торцов столешниц деревянным массивом; Восстановление фасок и фризов, кромление; Нанесение нового полимерного покрытия. Столешница стола 1460х960х50, передаваемая Подрядчику на безвозмездной основе. Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия) | м2 | 14,016 |
| 37 | Работы: Изготовление и установка обкладов; Вклеивание обкладов на торцы столешниц; Тонировка по образцу; Нанесение полимерного покрытия; Обклады столешниц стола 30х50х970, поставляемые Подрядчиком в соответствии с требованием дизайн-проекта (Приложение №1 к ТЗ). Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия) | шт. | 2,0 |
| 38 | Работы: Изготовление и установка боковин стола; Подбор и тонировка шпона по фактуре и цвету образца. Облицовка шпоном; Нанесение полимерного покрытия; Боковины концевых модулей столов 500х50х735, поставляемые Подрядчиком в соответствии с требованием дизайн-проекта (Приложение №1 к ТЗ). Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия) | шт. | 2,0 |
| 39 | Работы по сборке стола | шт. | 1,0 |
| Полы |  |  |  |
| 40 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | п.м. | 43,6 |
| 41 | Разборка покрытий из досок ламинированных | м2 | 93,1 |
| 42 | Разборка покрытий полов из фанеры | м2 | 93,1 |
| 43 | Разборка покрытий полов паркетных | м2 | 93,1 |
| 44 | Устройство сборных оснований из малоформатных ГВЛ | м2 | 93,1 |
| 45 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000 (или аналог), толщиной 5мм | м2 | 93,1 |
| 46 | Устройство покрытий из готовых ковров на комнату на клее | м2 | 89,5 |
| 46.1 | Ковровая плитка 600х600. DYE LAB (или аналог) |  |  |
| 47 | Демонтаж металлического накладного профиля (декоративного порога) | п.м. | 3,6 |
| 48 | Укладка металлического накладного профиля (декоративного порога) | п.м. | 0,91 |
| Отопление и вентиляция |  |  |  |
| 49 | Демонтаж внутренних блоков сплит-системы | шт. | 2,0 |
| 50 | Установка внутренних блоков сплит-системы | шт. | 2,0 |
| 51 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | шт. | 6,0 |
| 52 | Установка радиаторов стальных | шт. | 6,0 |
| 52.1 | Радиатор биметаллический GLobal Style Extra 500 8 секции (или аналог) |  |  |
| 53 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | п.м. | 39,0 |
| 54 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | шт. | 12,0 |
| 55 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | шт. | 6,0 |
| 56 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | шт. | 6,0 |
| 57 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | п.м. | 18,0 |
| 58 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм. | п.м. | 21,0 |
| 58.1 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные: НН с размером резьбы 1"" (или аналог) | шт. | 12,0 |
| 59 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 6,0 |
| 59.1 | Краны шаровые "Danfoss", диаметр 20 мм с термоголовками, или аналог | шт. | 6,0 |
| 60 | Очистка поверхности труб щетками | м2 | 5,7 |
| 61 | Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 5,7 |
| 62 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | шт. | 6,0 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 63 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 11,0 |
| 64 | Демонтаж светильников с сохранением | шт. | 16,0 |
| 65 | Демонтаж бра, плафонов | шт. | 42,0 |
| 66 | Установка люков в полах | шт. | 7,0 |
| 66.1 | Коробка огнестойкая, размером 200*200*110 мм, Е30 (30 минут), степень защиты IP66, с клеммблоком на Din-рейке, с набором дюбелей и кабельными вводами (или аналог) | шт. | 7,0 |
| 67 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм. | п.м. | 100,0 |
| 67.1 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм, или аналог | п.м. | 100,0 |
| 68 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | п.м. | 206,0 |
| 68.1 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (или аналог) | п.м. | 62,0 |
| 68.2 | Трубы для электропроводки и кабельных линий из ПВХ гладкие легкого типа, наружный диаметр 16 мм (или аналог) | п.м. | 144,0 |
| 69 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | п.м. | 23,0 |
| 69.1 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм (или аналог) | п.м. | 23,0 |
| 70 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | п.м. | 297,0 |
| 70.1 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо-и газовыделением, в теплостойком исполнении, на напряжение 0,66 кВ, марка ВВГнг-LS-Т, число жил и сечение 3х1.5 мм2 (или аналог) | п.м. | 258,1 |
| 70.2 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо-и газовыделением, в теплостойком исполнении, на напряжение 0,66 кВ, марка ВВГнг-LS-Т 3х2.5 мм2 (или аналог) | п.м. | 44,9 |
| 71 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | шт. | 10,0 |
| 71.1 | Светильник Q-LINE алюминиевый на две лампочки, Германия (или аналог) | шт. | 10,0 |
| 72 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | шт. | 28,0 |
| 72.1 | Светильник встроенный на две лампочки алюминиевый Арт. 203-104 (или аналог) | шт. | 28,0 |
| 73 | Ленточная светодиодная подсветка | п.м. | 42,36 |
| 73.1 | Светодиодная лента 24V, 14,4W, 4100К | п.м. | 43,0 |
| 74 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 9,0 |
| 74.1 | Блок питания для светодиодной ленты 24V, 1000W | шт. | 9,0 |
| 75 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3,0 |
| 75.1 | Механизм выключателя кнопочного 2 модуля, серии "MOSAIC", "LEGRAND" (Франция) (или аналог) | шт. | 3,0 |
| 75.2 | Рамка 2х2 модуля горизонтальная белая с суппортом, серии "MOSAIC", "LEGRAND" (Франция) (или аналог) | шт. | 3,0 |
| 76 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 6,0 |
| 76.1 | Рамка-3, серии "TENARA", "LEGRAND" (Франция) - белый цвет (или аналог) | шт. | 2,0 |
| 76.2 | Рамка-2, серии "TENARA", "LEGRAND" (Франция) - белый цвет (или аналог) | шт. | 2,0 |
| 76.3 | Механизм розетки, серии "MOSAIC", "LEGRAND" (Франция) (или аналог) | шт. | 6,0 |
| 77 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | шт. жил | 154,0 |
| 78 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. точек | 42,0 |
| 79 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт. | 47,0 |
| 80 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт. | 3,0 |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 81 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (с сохранением) | шт. | 2,0 |
| 82 | Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (с сохранением) | шт. | 1,0 |
| 83 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2,0 |
| 84 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 1,0 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ. - Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами. - Качество и безопасность поставляемых материалов и изделий для монтажа инженерных систем должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов. - Используемые при производстве работ по текущему ремонту материалы частично поставляются силами Генерального подрядчика. - Все используемые материалы и изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту за исключением декоративных настенных панелей и брусков, передаваемых Генеральным подрядчиком для проведения отделочных работ Подрядчику. - Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. - У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого изделия. - Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия. - Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. - При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций. - Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации. - До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п; Обозначение; Наименование; Кол-во листов. 1.; -; Проект интерьера зала заседаний (кабинет 561) по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24; 13.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ по текущему ремонту составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Все работы по текущему ремонту должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов. - Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. - До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. - Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика. - Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику. - В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком. - В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия. - Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ по текущему ремонту, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1. Работы производятся без авансового платежа. 2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР). 3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 13 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 12 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней. 4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3). 5. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь гражданство РФ в связи с режимностью объекта. 6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию: – реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии); – реквизиты документа об образовании; – вид обучения и его продолжительность; – наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; – реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии. 7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров. 8. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний). 9. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста. 10. Условия проведения шумных работ, и работ по монтажу инженерных систем: - проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ - запрещено в дневное время, и разрешено в ночное время и выходные дни; - в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы без использования ударных электрических и ручных инструментов; - работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения. График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком. 11. Производство работ по текущему ремонту осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей ГК «Росатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. 12. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается. 13. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ на территории ГК «Росатом» не предоставляются. 14. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории административного здания №1 ГК «Росатом», а также в самом здании в период проведения работ по текущему ремонту не предусматривается.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию. - Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте; 2. Обеспечение производства работ по текущему ремонту согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения; - Правил технической эксплуатации энергоустановок; - Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов; - СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» - Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; - ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания; - Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития; - ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004". 3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик. 6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку. 2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. 3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. 4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. 5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. 6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения этапа работ по текущему ремонту, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006, Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития и других нормативных документов, и в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD. - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | техническое задание |
| 2 | ППР | проект производства работ |
| 3 | ИТР | инженерно-технический работник |
| 4 | ЕСКД | единая система конструкторской документации |
| 5 | ЕСПД | единая система проектной документации |
| 6 | АСПС | автоматизированная система пожарной сигнализации |
| 7 | СОУЭ | система оповещения и управления эвакуацией |

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 – Проект интерьера зала заседаний (кабинет 561) по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 - 13 листов.