«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений и замене оконных блоков здания 217.

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений и замене оконных блоков здания 217.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы осуществлять в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса, в т. ч.: СНиП IV-2-82 Сборник 15. Отделочные работы, СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» Технические требования к заполнению оконных проемов: – окна должны иметь правильную геометрическую форму; – в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99; – ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей – применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм; – ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков – работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами"; – полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей; – внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля; – фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания; – при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м; – верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения; – в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне; – монтаж должен предполагать три слоя формирования шва, шов должен быть изнутри плотнее: внешний - защитный от погодных условий, средний - утеплитель, внутри - паробарьер; – должны отсутствовать мосты холода

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 217. Замена оконных блоков в помещениях №101,104,105, 110,122,123, 124,127 |  |  |  |
| Раздел: Помещения №101,104,105,110.122,123,124,127 (18шт.) |  |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных металлических решеток | 100 м2 | 0,78 |
| 2 | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 9 |
| 3 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 1,54 |
| 4 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,18 |
| 5 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,12 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,78 |
| 7 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с глухой и 2-мя поворотно-откидными створками с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ пятикамерный шир.70мм | м2 | 78 |
| 8 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,39 |
| 9 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 39 |
| 10 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 78 |
| 11 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,4 |
| 12 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 1,2 |
| 13 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 120 |
| 14 | Установка демонтированных металлических оконных решеток (18 шт.) | 1 т конструкций | 0,9 |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |
| 16 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |
| 17 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, | 100 отверстий | 0,36 |
| 18 | Установка вертикальных жалюзи 18шт. | 100 шт. изделий | 0,18 |
| 19 | Жалюзи вертикальные тканевые | м2 | 96 |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных решеток за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,78 |
| 22 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 217. Ремонт помещения №119, венткамер, цоколя. |  |  |  |
| Раздел: Помещение №119 |  |  |  |
| 1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,021 |
| 2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,022 |
| 4 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
| 5 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
| 6 | Установка дверного доводчика | 1 ШТ. | 1 |
| 7 | Доводчик дверной DS 73 BC, усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1 |
| 8 | Счистка набела с потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,18 |
| 9 | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 |
| 10 | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,12 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,18 |
| 12 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00234 |
| 13 | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 15 | Счистка набела со стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,27 |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 17 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 18 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1,8 |
| 19 | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |
| 20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,27 |
| 21 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00351 |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,324 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 26 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (фартук к раковине) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,022 |
| 27 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 0,18 |
| 28 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,17 |
| 29 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,06 |
| 30 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,17 |
| 31 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,17 |
| 32 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 17,34 |
| 33 | Устройство плинтусов деревянных | 100 М ПЛИНТУСА | 0,18 |
| 34 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,0125 |
| 35 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 2 |
| 36 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,017 |
| 37 | Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0,02 |
| 38 | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- ХХХХ-20Х | шт. | 2 |
| 39 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| 40 | Смена розеток | 100 шт. | 0,06 |
| 41 | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам и потолкам | 100 м | 0,065 |
| 42 | Кабель-канал (короб) 20х15 мм | м | 6,5 |
| 43 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,065 |
| 44 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0066 |
| Раздел: Помещение узла ввода (венткамеры) |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,18 |
| 2 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,2 |
| 3 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,18 |
| 4 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,18 |
| 5 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | 0,324 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,075 |
| 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,051 |
| 8 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 2,1 |
| 9 | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,28 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,145 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,085 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических фильтров за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,295 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
| 16 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,034 |
| 17 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 18 | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | 1 м2 проема | 3,45 |
| 19 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм | шт. | 1 |
| 20 | Доводчик дверной DS 73 BC, усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1 |
| 21 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,067 |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |
| Раздел: Цоколь |  |  |  |
|  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,065 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,395 |
|  | Заделка трещин в поверхности цоколя цементным раствором | 10 м трещин | 4,5 |
|  | Огрунтовка глубокого проникновения ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,46 |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,46 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,46 |
|  | Заделка шва примыкания отмостки к цоколю цементным раствором | 1 м шва | 180 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 217. Ремонт помещений№111,121,монжюсных, замена пластиката на цокольном этаже. |  |  |  |
| Раздел: Помещения №1,4,5,7,8 (цокольный этаж) |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,023 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 3 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0073 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0231 |
| 5 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный шир.70мм | м2 | 2,31 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,021 |
| 7 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,1 |
| 8 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 2,31 |
| 9 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,015 |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,025 |
| 11 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах выправка, укрепление и пристрожка четвертей | 10 коробок | 0,3 |
| 12 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0,02 |
| 13 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | 100 шт. | 0,05 |
| 14 | Разборка покрытий полов из пластиката | 100 м2 покрытия | 1,495 |
| 15 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,29 |
| 16 | Устройство покрытия полов из пластиката толщ. 3мм | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 1,495 |
| 17 | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3мм | 100 м | 0,858 |
| 18 | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 85,8 |
| 19 | Герметизация шва примыкания к стене силиконовым герметиком | 100 м шва | 0,858 |
| 20 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,017 |
| 21 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 22 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 1 м2 проема | 0,017 |
| 23 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, | шт. | 1 |
| 24 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
| 25 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0375 |
| 26 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| 27 | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,12 |
| 28 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,31 |
| 29 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01703 |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,33 |
| 31 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00429 |
| 32 | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,31 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,31 |
| 34 | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |
| 36 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,95 |
| 37 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 38 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,087 |
| 39 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 40 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей металлических коробов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 41 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 42 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических перегородок за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,71 |
| Раздел: Помещение №111(пультовая) |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,175 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 3 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,015 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,095 |
| 5 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный шир.70мм | м2 | 9,5 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,043 |
| 7 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 4,3 |
| 8 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 9,5 |
| 9 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,045 |
| 10 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,135 |
| 11 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 13,5 |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 14 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,04 |
| 15 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 проемов | 0,023 |
| 17 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
| 18 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
| 19 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,023 |
| 20 | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2,3 |
| 21 | Установка дверного доводчика | 1 ШТ. | 2 |
| 22 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |
| 23 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,062 |
| 24 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 покрытия | 0,062 |
| 25 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000806 |
| 26 | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 |
| 28 | Счистка набела с потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,5 |
| 29 | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |
| 30 | Ремонт штукатурки рустов с оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,095 |
| 31 | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
| 32 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,5 |
| 33 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0065 |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
| 35 | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,635 |
| 36 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| 37 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1,5 |
| 38 | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,635 |
| 39 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,635 |
| 40 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,008255 |
| 41 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемойповерхности | 0,185 |
| 42 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 |
| 43 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 44 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического покрытия кабельных каналов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 46 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 0,3 |
| 47 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,29 |
| 48 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,2 |
| 49 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,29 |
| 50 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,29 |
| 51 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 29,58 |
| 52 | Устройство плинтусов деревянных | 100 М ПЛИНТУСА | 0,3 |
| 53 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,25 |
| 54 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 26,25 |
| 55 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 56 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, | 100 отверстий | 0,04 |
| 57 | Установка вертикальных жалюзи | 100 шт. изделий | 0,02 |
| 58 | Жалюзи вертикальные тканевые | м2 | 11 |
| 59 | Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0,06 |
| 60 | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- ХХХХ-20Х | шт. | 6 |
| 61 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 62 | Смена розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 63 | Демонтаж кабеля со стен и потолков | 100 м | 0,35 |
| 64 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм по стенам и потолкам | 100 м | 0,35 |
| 65 | Кабель-канал (короб) 40x25 мм | м | 35 |
| 66 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (укладка кабеля б/у в кабель-канал) | 100 м | 0,35 |
| Раздел: Помещение №221 |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,175 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 3 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,015 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,095 |
| 5 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный шир.70мм | м2 | 9,5 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,043 |
| 7 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 4,3 |
| 8 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 9,5 |
| 9 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,045 |
| 10 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,135 |
| 11 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 13,5 |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 14 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,034 |
| 15 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,038 |
| 17 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 1 |
| 18 | Блоки дверные внутренние двухпольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
| 19 | Установка дверного доводчика | 1 ШТ. | 1 |
| 20 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
| 21 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,048 |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |
| 23 | Счистка набела с потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,34 |
| 24 | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 25 | Ремонт штукатурки рустов с оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,12 |
| 26 | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 |
| 27 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,34 |
| 28 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00442 |
| 29 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 |
| 30 | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,66 |
| 31 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,055 |
| 32 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1,5 |
| 33 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (фартук к раковине) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,025 |
| 34 | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,66 |
| 36 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00858 |
| 37 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |
| 38 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 40 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 41 | Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического покрытия кабель-каналов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 42 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 0,24 |
| 43 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,34 |
| 44 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,1 |
| 45 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,34 |
| 46 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,34 |
| 47 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 34,68 |
| 48 | Устройство плинтусов деревянных | 100 М ПЛИНТУСА | 0,24 |
| 49 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,02 |
| 50 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 2,1 |
| 51 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |
| 52 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, | 100 отверстий | 0,04 |
| 53 | Установка вертикальных жалюзи | 100 шт. изделий | 0,02 |
| 54 | Жалюзи вертикальные тканевые | м2 | 11 |
| 55 | Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
| 56 | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- ХХХХ-20Х | шт. | 4 |
| 57 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 58 | Смена розеток | 100 шт. | 0,1 |
| 59 | Демонтаж кабеля со стен и потолка | 100 м | 0,3 |
| 60 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (монтаж кабель-канала 40х25мм по стенам и потолкам) | 100 м | 0,3 |
| 61 | Кабель-канал (короб) 40х20 мм | м | 30 |
| 62 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (укладка кабеля б/у в кабель-канал) | 100 м | 0,3 |
| 63 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 64 | Демонтаж сифонов | 100 приборов | 0,01 |
| 65 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 66 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
| 67 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
| 68 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |
| 69 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 30.03.2015 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 26.06.2015 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.