ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку сетевых камер
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка сетевых камер для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемое к поставке оборудование должно быть новым (не ранее 1 квартала 2013 г.), серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сетевая камера
	Общие характеристики:

1. Корпус: поликарбонат с защитой от несанкционированного доступа, прозрачный плафон из поликарбоната, прозрачная купольная крышка;

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet , не более 5.6 Вт;

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX; клеммная колодка с 1 входом тревоги и 1 выходом тревоги; 3,5 мм микрофонный/линейный вход,

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур не более 00С и верхним пределом не меньше +500С

7. Диапазон работы во влажной среде: не ниже 10 % и не выше 85%.

8. Вес: не более 490 г.

9. Размеры: диаметр – 148 мм, высота – 101 мм (данные характеристики фиксированы и не могут быть изменены).

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

3. Объектив: диапазон f не менее  3 – 9 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не более 300 – не менее 840 ;

4. Дистанционное управление фокусировкой и зумом, ИК-коррекция, мегапиксельное разрешение;

5. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,5 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,08 люкс при F1.2;

6. Аудио: двусторонняя

7. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

8. Регулировка положения камеры: поворот 3600 , наклон 1600, вращение 3400;

9. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее с 1/35500 до 1/6 с;

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG
2. Разрешение: от 2048x1536 (3 Мпикс.) до 160x90

3. Частота кадров: 3 Мпикс. до 20 кадров/с, HDTV 1080p до 30 кадров в секунду;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Передача разных фрагментов общего изображения отдельными видеопотоками: до 8 отдельных фрагментов общего изображения, при передаче 4 фрагментов общего изображения и 1 общего изображения в разрешении VGA частота кадров каждого видеопотока должна быть не менее 20 кадров в секунду (режим съемки 3 Мпикс.)

6. Параметры изображения: сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format

Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;

Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация
	не менее 36 месяцев
	15
	шт.

	2
	Уличная сетевая камера
	Общие характеристики:

1. Корпус: алюминиевый корпус, степень ударопрочности IK10, классы защиты IP66 и NEMA 4X.

2. Память: ОЗУ – не менее 512 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: не более 12,95 Вт или High PoE не более 25,5 Вт.;

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX PoE, 4-контактная клеммная колодка с шагом 2,50 мм, 1 вход и 1 выход сигнала тревоги, RS-485/422, 2 шт., 2 положения, полнодуплексный режим, клеммная колодка, питание постоянного тока, клеммная колодка, 3,5-мм разъем для микрофона/линейного входа, 3,5-мм разъем линейного выхода

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур: не более -30 °C и не менее 50 °C с PoE; не более -40°C и не менее 50 °C с High PoE;

7. Диапазон работы во влажной среде: не более 10 % и не менее 100% (с конденсацией).

8. Вес: не более 3.1 кг.

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/3.2 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

3. Объектив: диапазон f не менее  2.8 – 8 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 320 – 800 ;

4. Дистанционное управление фокусировкой и зумом, ИК-коррекция, мегапиксельное разрешение, удаленная регулировка заднего фокуса, счетчик пикселей

5. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,2 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,04 люкс при F1.2;

6. Аудио: двусторонняя, полнодуплексный режим

7. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

8. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее с 1/24000 до 2 с;

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG
2. Разрешение: от 2592x1944 (5 Мп) до 160x90, 1400x1050 (1,4 Мп) - масштабируемое разрешение, реализуется через VAPIX

3. Частота кадров: 3 Мпикс. до 12 кадров/с, HDTV 1080p до 16 кадров в секунду;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Передача разных фрагментов общего изображения отдельными видеопотоками: до 8 отдельных фрагментов общего изображения, При передаче 4 секторов и 1 общего поля зрения с разрешением VGA частота смены кадров равна 12 к/с на поток (в режиме 5Мп) и 20 к/с на поток (в режиме 3Мп)

6. Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контраст, баланс белого, экспозиция, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, подстройка параметров для условий низкой освещенности, WDR - динамическая контрастность наложение текста и изображений (оверлей), маски конфиденциальных зон, зеркальное отображение изображений;
Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;

Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация;
	не менее 36 месяцев
	15
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки в течение 7 недель от даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                                                                                                           Е.Ф. Медведев
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                             ______________






