ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку приемников и передатчиков

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

  - Предмет договора:

Поставка приемников и передатчиков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Гарантия качества | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульный передатчик видеосигналов Teleste CMT-461 | Устройство CFO включает в себя интерфейс с командной строкой (CLI), используемый для настройки конфигурации. Доступ в интерфейс с командной строкой осуществляется посредством любой терминальной программы (например: Hyper Terminal или Telnet) через соединение последовательных данных или TCP/IP. Командная структура аналогична для обоих сеансов связи. Модульный передатчик видеосигналов CMT-461 является базовым элементом для построения систем многоканальной передачи видеоданных. Обеспечивает передачу без задержек 4-х видеосигналов параллельно с двунаправленной передачей звука и цифровых данных, релейных управляющих сигналов, а также передачу данных сети Fast Ethernet по одномодовому оптоволоконному кабелю на световой волне длиной 1310 нм. Поддерживаются видеосигналы стандартов PAL и NTSC, а также композитные. Кроме видеосигналов 10-битной кодировки одновременно могут передаваться несколько каналов последовательного интерфейса и два канала аудиоданных. Кроме того, передатчик имеет встроенный мост сети Fast Ethernet из серии оборудования CFO461, который обеспечивает работу служб передачи данных в комплексе с функциями удаленного доступа и управления по IP-каналам с помощью командной строки. Оборудование серии CFO461 обеспечивает передачу видеосигналов и данных в реальном масштабе времени на расстоянии не менее 50 км. Поставляется в комплекте с монтажным модульным адаптером CMA-021 и может быть использован для автономного монтажа. Адаптер питания от сети PSU-12VDC/2,5A/PlugIn приобретается дополнительно. • Передача цифровых видеоданных 10-битной кодировки, без компрессии, без задержек, при соотношении «сигнал/шум» не более 67 дБ; • Поддержка не менее 4-х каналов композитных или двух каналов Y/C (S-Video) видеосигналов видеостандартов PAL и NTSC; • Поддержка полнодуплексной сети стандарта 10/100Base-T; • Не менее 3 каналов двунаправленной передачи цифровых данных, совместимой со стандартами RS-232/422/485; • Не менее 2 каналов двунаправленной передачи аудиоданных с несимметричными или симметричными разъемами; • Не мене 1 канала двунаправленной передачи релейных управляющих сигналов; • Передача данных по одномодовой волоконно-оптической линии связи на расстояние не менее 50 км; • Регулировка и управление полосой пропускания. #### Технические характеристики: Длина волны: не менее 1310 нм; Электропитание: ~10,5–14 В; Потребляемый ток (макс.): 750 мА; Разъемы видеосигналов: коаксиальный гнездовой; Разъемы данные/звук/сигналы управления: RJ-45; Оптика: SC/APC 8°; | не менее 24 месяцев | 5 | шт. |
| 2 | # Восьмиканальный передатчик видео-данных-контактов Teleste CMT861 | Система CFO861 позволяет передавать в цифровом виде не менее 8 каналов несжатого видео очень высокого качества в режиме реального времени совместно с двунаправленной передачей аудио, данных и информации о состоянии тревожных входов по одномодовому оптоволокну на расстояния до 35-70 км. Устройство поддерживает также передачу Y-C сигналов, что позволяет одновременно передавать до 16 каналов (в будущем 64) с помощью технологии WDW. Приемник и передатчик должны занимать 3 слота и могут быть установлены как отдельно в специальном кожухе, так и в стандартном крейте. Система CFO-861 соответствует высочайшим требованиям по цифровой передаче нескольких каналов видео, аудио и данных. CFO платформа поддерживает большинство распространенных протоколов передачи данных, которые могут быть выбраны локально или удаленно по специальному коммуникационному каналу CFO861 . Восьмиканальный передатчик видео, трансивер 10/100BaseTX/аудио/данные/тревоги, 1310нм, 1 волокно, автономное исполнение, шина контроля и диагностики, -10°С +60°С (-34°С +74°С по запросу) не менее 50км | не менее 24 месяцев | 23 | шт. |
| 3 | # Восьмиканальный передатчик видео-данных-контактов Teleste CRT861 | Восьмиканальный передатчик видео, трансивер 10/100BaseTX/аудио/данные/тревоги, 1310 нм, 1 волокно, 3 слота в крейте, шина контроля и диагностики, -10°С +60°С (-34°С +74°С по запросу) не менее 50 км | не менее 24 месяцев | 18 | шт. |
| 4 | # Восьмиканальный приёмник видео-данных-контактов Teleste CRR861 | Восьмиканальный приемник видео, трансивер 10/100BaseTX/аудио/данные/тревоги, 1310 нм, 1 волокно, 3 слота в крейте, шина контроля и диагностики, -10°С +60°С (-34°С +74°С по запросу) не менее 50км | не менее 24 месяцев | 12 | шт. |
| 5 | # Установочный комплект Teleste CSR299 | Крейт 19" (установочный комплект) | не менее 24 месяцев | 7 | шт. |
| 6 | # Блок питания для CSR 216-316 - Teleste CPS384 | Блок питания 85…264В, 102 Вт, для CSR 216/316 (2 на крейт при резервировании) | не менее 24 месяцев | 7 | шт. |
| 7 | # Заглушка в крейт, 4 слота - Teleste CCP020 | Заглушка в крейт, 4 слота | не менее 24 месяцев | 4 | шт. |
| 8 | # Заглушка в крейт, 1 слот - Teleste CCP005 | Заглушка в крейт, 1 слот | не менее 24 месяцев | 8 | шт. |
| 9 | # Шнур СРС221 |  | не менее 24 месяцев | 7 | шт. |

Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, НДС, исчисленный в установленном законом порядке, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, прочие расходы и затраты.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

50% предоплата в течение 5 банковских дней с даты подписания договора. Порядок оплаты – безналичный расчет. Окончательный расчет производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН)

5. Требования к маркировке и упаковке:

Поставляемый товар должен быть маркирован и упакован. Упаковка обеспечивает его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении, в том числе в пределах гарантийного срока. Маркировка нанесена на упаковку товара и включает в себя сведения о Заказчике, Поставщике, реквизитах Контракта, о самом изделии в соответствии с ведомостью поставки, его марке и модели.

6. Место поставки продукции :

Самовывоз со склада в Москве

7. Сроки поставки продукции:

не позднее 8 недель с даты подписания договора

8. Дополнительные условия:

Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

Начальник подразделения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов

Исполнитель                                                                                                                                                                                              Г.Б. Ручкина