ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик ВЕИО – И.О. генерального директора АО «УАЗ» _______________ О.А. Ханыков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту подсобных помещений, помещений ресторана на 2-ом этаже и монтажу системы отопления  в нежилой части гостиницы Дон по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту подсобных помещений, помещений ресторана на 2-ом этаже и монтажу системы отопления  в нежилой части гостиницы Дон по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту подсобных помещений, помещений ресторана на 2-ом этаже и монтажу системы отопления в нежилой части гостиницы Дон по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основанием для разработки данного Технического задания является договор Генерального подряда с АО «Атомэнергопроект» № 74/2015. Основной целью проведения комплекса строительно-монтажных работ в подсобных помещениях и помещениях ресторана на 2-ом этаже нежилой части гостиницы Дон является реализация утвержденного проекта планировочных решений, явившийся фактом перепланировки и изменения функционального назначения ряда помещений, а также их технического переоснащения согласно новой утвержденной планировке и концепции финишной отделки. В состав работ, помимо общестроительных и отделочных работ в подсобных помещениях и помещении ресторана, входят работы по монтажу системы отопления нежилой части гостиницы Дон.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Состав производимых работ и поставляемые для их выполнения материалы должны соответствовать ведомости физических объемов работ (Раздел 4 настоящего технического задания). В ходе проведения строительно-монтажных работ предусматривается выполнение следующих видов работ: - выполнение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещениях ресторана на 2-ом этаже и подсобных помещений нежилой части гостиницы Дон; - выполнение работ по монтажу системы отопления нежилой части гостиницы Дон; - выполнение гидравлических испытаний системы отопления.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Настоящее техническое задание предусматривает проведение строительно-монтажных работ в гостинице Дон по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2Б.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Технические требования при производстве общестроительных работ. 1. Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями. 2. Производство строительно-монтажных работ должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе: - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; - СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 3. Подрядчик гарантирует производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». 4. Все применяемые при строительно-монтажных работах материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. Технические требования к монтажу системы отопления. 1. Осуществить демонтаж и утилизировать старые чугунные радиаторы отопления. 2. Осуществить демонтаж старых стояков отопления из водогазопроводных труб и утилизировать их. 3. Заменить стальные водогазопроводные трубы системы отопления на новые полипропиленовые. 4. Заменить чугунные радиаторы отопления на биметаллические. 5. Заменить всю запорную арматуру на радиаторах отопления. 6. Закрепить радиаторы отопления не менее чем на три кронштейна. 7. При установке радиаторов отопления, выдержать уклон вверх, в сторону стояка. 8. После завершения всех работ провести гидростатические или манометрические испытания на герметичность.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

  - Ведомость объемов работ. Выполнение комплекса общестроительных и отделочных работ в помещениях ресторана на 2-ом этаже и подсобных помещениях нежилой части гостиницы «Дон» по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗДЕЛ: ПОТОЛОК |  |  |  |
| 1 | Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки типа Pongs (или аналог) с комплектующими (Германия) | м2 | 92 |
| 2 | Устройство двухуровневых подшивных потолков по системе «КНАУФ» (П 212) из листов ГВЛВ | м2 | 174,3 |
| 3 | Устройство одноуровневых подшивных потолков по системе «КНАУФ» (П 213) из листов ГВЛВ | м2 | 74,7 |
| 4 | Дополнительная подшивка потолков листами ГВЛВ | м2 | 74,7 |
| 5 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 160 |
| 6 | Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 249 |
| 7 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности потолков под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 249 |
| 8 | Оклейка поверхности потолков малярным флизелином типа Велтон (или аналог) | м2 | 249 |
| 9 | Окраска поверхности потолков белой матовой краской на акриловой основе для внутренних и наружных работ типа CУПЕРКРИЛ МАТ ФИНИШ 732-200 Тамбоур (Израиль) с расходом 11м2/л в один слой (или аналог). | м2 | 249 |
| 10 | Устройство подвесного потолка из перфорированных кассетных панелей 600×600мм, потолочного профиля ПП 60/27/0,6 и направляющего профиля ПН-6 100/30/0,6 | м2 | 261 |
| 10.1 | Перфорированные кассетные панели 600×600мм | шт. | 730 |
| 10.2 | Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 | п.м. | 488 |
| 10.3 | Профиль направляющий ПН-6 100/30/0,6 | п.м. | 516 |
| 10.4 | Подвесы прямые короткие для подвесного потолка к профилю 60х27 мм | шт. | 660 |
| 11 | Устройство декоративных пластиковых молдингов | п.м. | 370 |
| 11.1 | Молдинг 1.51.308 по каталогу "Европласт" | п.м. | 150 |
| 11.2 | Карниз 1.50.261 по каталогу "Европласт" | п.м. | 150 |
| 11.3 | Карниз 1.50.117 по каталогу "Европласт" | п.м. | 70 |
| 12 | Окраска поверхностей молдингов белой матовой краской на акриловой основе для внутренних и наружных работ типа CУПЕРКРИЛ МАТ ФИНИШ 732-200 Тамбоур (Израиль) с расходом 11м2/л в один слой (или аналог). | м2 | 56 |
| РАЗДЕЛ: ПОЛЫ |  |  |  |
| 13 | Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300) | м3 | 78,26 |
| 14 | Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки | м2 | 602 |
| 14.1 | Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50×50 мм | м2 | 602 |
| 15 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм | м2 | 602 |
| 16 | Устройство наливных полов из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 5 мм | м2 | 267 |
| 17 | Устройство напольного покрытия из керамогранитных плит | м2 | 267 |
| 17.1 | Керамогранит ITALON Коллекция Italon Natural Life Wood Wood Honey Grip 225×900мм (или аналог) | м2 | 267 |
| 18 | Укладка напольных керамогранитных плит размером 40х40 см (цвет и фактуру согласовать с Генеральным подрядчиком) | м2 | 335 |
| 19 | Устройство плинтуса из керамогранитных плит | п.м. | 107 |
| 19.1 | Керамогранит Италон коллекция - Naturallife wood 225×900мм (или аналог) | м2 | 11,235 |
| РАЗДЕЛ: СТЕНЫ |  |  |  |
| 20 | Устройство перегородок из пенобетонных блоков | м3 | 36 |
| 21 | Заделка проемов в кирпичных стенах (кладка отдельных участков кирпичных стен) 53 м2×0,25 | м3 | 13,25 |
| 22 | Устройство перемычек из равнополочного уголка L10 (100×100мм) Ст3пс | т | 0,645 |
| 23 | Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой типа «Бетоконтакт» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 1215 |
| 24 | Штукатурка поверхности стен по сетке составом типа «Ротбанд» с толщиной намета 30мм | м2 | 925 |
| 25 | Штукатурка поверхности стен по сетке составом типа «Ротбанд» с толщиной намета 45мм | м2 | 290 |
| 26 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 297 |
| 27 | Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 2 раза | м2 | 1215 |
| 28 | Наклеивание на поверхность стен штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2 | м2 | 724 |
| 29 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 724 |
| 30 | Оклейка поверхности стен обоями под окраску | м2 | 50 |
| 31 | Окраска поверхности стен белой матовой краской на акриловой основе для внутренних и наружных работ типа CУПЕРКРИЛ МАТ ФИНИШ 732-200 Тамбоур (Израиль) с расходом 11м2/л в один слой (или аналог). | м2 | 50 |
| 32 | Облицовка поверхности стен плиткой | м2 | 426 |
| 33 | Облицовка поверхности стен листами ГКЛВ по системе «КНАУФ» (С 626) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей | м2 | 16,8 |
| 34 | Грунтовка под структурные декоративные покрытия VINCENT DECOR Sous-couche micro granetee с расходом 0,7кг/м2 | м2 | 305,8 |
| 35 | Декоративное структурное покрытие c мраморной крошкой VINCENT DECOR Decorum Travertino с расходом 0,65кг/м2. | м2 | 305,8 |
| 36 | Окраска стен лессирующей краской, содержащей воск VINCENT DECOR Cire Deco с расходом: 0,1л/м2 | м2 | 305,8 |
| 36.1 | Колер для лессирующей краски. | шт. | 1 |
| 37 | Покрытие поверхности стен лаком Tikkurila Paneeli Assa (Панели Ясся). | м2 | 305,8 |
| 38 | Устройство декоративных пластиковых молдингов | п.м. | 150 |
| 38.1 | Молдинг 1.51.308 по каталогу "Европласт" | п.м. | 150 |
| 39 | Окраска поверхностей молдингов белой матовой краской на акриловой основе для внутренних и наружных работ типа CУПЕРКРИЛ МАТ ФИНИШ 732-200 Тамбоур (Израиль) с расходом 11м2/л в один слой (или аналог). | м2 | 6,2 |
| РАЗДЕЛ: КОЛОННЫ |  |  |  |
| 40 | Облицовка поверхностей колонн по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из профиля листами ГКЛВ (С 663) двумя слоями | м2 | 40,0 |
| 41 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 80 |
| 42 | Покрытие поверхностей колонн акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 40,0 |
| 43 | Облицовка поверхности колонн декоративным камнем | м2 | 40,0 |
| 43.1 | Декоративный камень "Леонардо Стоун" Орлеан 490 угловой (или аналог). | п.м. | 67 |
| 43.2 | Декоративный камень "Леонардо Стоун" Орлеан 490 прямой (или аналог). | м2 | 13,5 |
| РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦА А |  |  |  |
| 44 | Устройство бетонного основания из бетона класса В22,5 (М300) | м3 | 0,9072 |
| 45 | Устройство арматурного каркаса под бетонное основание из арматурной сетки | м2 | 3,24 |
| 45.1 | Арматурная сетка из проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50×50 мм | м2 | 3,24 |
| 46 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М300 толщиной 20мм | м2 | 3,24 |
| 47 | Устройство напольного покрытия ступеней из керамогранитных плит | м2 | 31,5 |
| 47.1 | Напольная плитка, производитель Италон (Italon), коллекция NL-STONE, Натуральный Керамогранит (45×45см) (или аналог). | м2 | 4,05 |
| 47.2 | Напольная плитка, производитель Италон (Italon), коллекция NL-STONE ALMOND ANTIQUE, Натуральный Керамогранит (60×60см) (или аналог). | м2 | 3,24 |
| 47.3 | Ступень Фронтальная, производитель Италон (Italon), коллекция NL-STONE, Натуральный Керамогранит (33×60см) (или аналог). | шт. | 92 |
| 47.4 | Ступень Угловая Правая, производитель Италон (Italon), коллекция NL-STONE, Натуральный Керамогранит (33×60см) (или аналог). | шт. | 27 |
| 47.5 | Ступень Угловая Левая, производитель Италон (Italon), коллекция NL-STONE, Натуральный Керамогранит (33×60см) (или аналог). | шт. | 3 |
| РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦА Б (ЭВАКУАЦИОННАЯ) |  |  |  |
| ПОДРАЗДЕЛ: ПОТОЛОК И НИЖНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ |  |  |  |
| 48 | Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 2 раза | м2 | 16,0 |
| 49 | Выравнивание поверхностей сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски | м2 | 16,0 |
| 50 | Окраска поверхностей белой матовой краской на акриловой основе для внутренних и наружных работ типа CУПЕРКРИЛ МАТ ФИНИШ 732-200 Тамбоур (Израиль) с расходом 11м2/л в один слой (или аналог). | м2 | 16,0 |
| 51 | Устройство подвесного потолка из перфорированных кассетных панелей 600×600мм, потолочного профиля ПП 60/27/0,6 и направляющего профиля ПН-6 100/30/0,6 | м2 | 18,0 |
| 51.1 | Перфорированные кассетные панели 600×600мм | шт. | 50 |
| 51.2 | Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 | п.м. | 34 |
| 51.3 | Профиль направляющий ПН-6 100/30/0,6 | п.м. | 35 |
| ПОДРАЗДЕЛ: СТЕНЫ |  |  |  |
| 52 | Демонтаж металлических лестничных решеток (масса 1 п.м. 60 кг.) | п.м. | 25 |
| 53 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок штукатурной смесью типа «Ротбанд» | м2 | 175 |
| 54 | Покрытие поверхностей стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 175 |
| 55 | Установка защитного углового профиля типа ПУ 31/31 | п.м. | 75 |
| 56 | Наклеивание штукатурной стеклотканевой сетки типа «Строби» с размером ячеек 2×2мм, плотностью 60 г/м2 | м2 | 175 |
| 57 | Высококачественная (третья) шпаклевка поверхности стен под окраску по штукатурке составом типа Ветонит LR (или аналог) | м2 | 175 |
| 58 | Покрытие поверхностей стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа «Тифенгрунд» (КНАУФ) (или аналог) за 1 раз | м2 | 175 |
| 59 | Оклейка поверхности стен обоями под окраску | м2 | 175 |
| 60 | Окраска поверхности стен белой матовой краской на акриловой основе для внутренних и наружных работ типа CУПЕРКРИЛ МАТ ФИНИШ 732-200 Тамбоур (Израиль) с расходом 11м2/л в один слой (или аналог). | м2 | 175 |
| ПОДРАЗДЕЛ: ПОЛЫ |  |  |  |
| 61 | Демонтаж старого напольного покрытия из керамической плитки | м2 | 29 |
| 62 | Укладка напольных керамогранитных плит размером 40х40 см (цвет и фактуру согласовать с Генеральным подрядчиком) | м2 | 29 |
| 63 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 24,38 |
| РАЗДЕЛ: ПРОЕМЫ |  |  |  |
| 64 | Монтаж дверных блоков с площадью проема до 3 м2 | м2 | 17,2 |
| 64.1 | Дверное полотно Волховец Galant 7131 БШ глухое, симплекс белый шелк, U1 (600×2000мм) (или аналог). | шт. | 1 |
| 64.2 | Дверное полотно Волховец Galant 7131 БШ глухое, симплекс белый шелк, U1 (800х2000мм) (или аналог). | шт. | 10 |
| 64.3 | Коробка с уплотнителем Волховец КОР0 10,08 БШ, симплекс белый шелк L1 (600х2000) (или аналог). | компл. | 1 |
| 64.4 | Коробка с уплотнителем Волховец КОР0 10,08 БШ, симплекс белый шелк L1 (800х2000) (или аналог). | компл. | 5 |
| 64.5 | Коробка с уплотнителем Волховец КОР0 10,08 БШ, симплекс белый шелк R1 (800х2000) (или аналог). | компл. | 5 |
| 64.6 | Фурнитура Волховец ФУР1КМБР ЦЛ.U.2 (01 классика) (или аналог). | компл. | 11 |
| 65 | Установка наличников | п.м. | 44 |
| 65.1 | Наличник телескоп Волховец НАЛ0157, 10 БШ1, симплекс белый шелк, 2,5 (2000) (или аналог). | п.м. | 44 |
| 66 | Установка доборов | м2 | 3,53 |
| 66.1 | Доборный элемент Волховец ДОБ020 БШ1, сипплекс белый шелк. 2,5 (130х2040) (или аналог). | компл. | 6 |
| 66.2 | Доборный элемент Волховец ДОБ020 БШ1, сипплекс белый шелк. 2,5 (190х2040) (или аналог). | компл. | 5 |
| 67 | Установка фурнитуры | компл. | 11 |
| 67.1 | Ручка дверная A Bella (Coffe) (или аналог). | компл. | 11 |
| 67.2 | Накладка CR ET (под ключ) (COFFE/CP Кофе /хром) (или аналог). | компл. | 11 |
| 67.3 | Личинка бронза (английский ключ/ключ) (или аналог). | компл. | 11 |
| 68 | Монтаж дверных блоков с площадью проема до 3 м2 | м2 | 1,6 |
| 68.1 | Дверное полотно Волховец Decanto NS 5221 Б3Б глухое, шпон дуба белый золотая патина, U1 (800х2000мм) (или аналог). | шт. | 1 |
| 68.2 | Коробка с уплотнителем Волховец КОР0 10,08 Б3Б, шпон дуба белый золотая патина, R1 (800х2000) (или аналог). | компл. | 1 |
| 68.3 | Фурнитура Волховец ФУР1КМБР ЦЛ.U.2 (01 классика) (или аналог). | компл. | 1 |
| 69 | Установка доборов | м2 | 0,45 |
| 69.1 | Доборный элемент Волховец ДОБ020 Б3Б, шпон дуб белый золотая патина,. 2,5 (190х2340) (или аналог). | компл. | 1 |
| 70 | Установка фурнитуры | компл. | 1 |
| 70.1 | Ручка дверная A Bella (Coffe) (или аналог). | компл. | 1 |
| 70.2 | Накладка CR BK (фиксатор) (COFFE/CP Кофе /хром) (или аналог). | компл. | 1 |
| 71 | Монтаж дверных блоков с площадью проема до 3 м2 | м2 | 13,8 |
| 71.1 | Дверное полотно Волховец Decanto NS 5221 Б3Б глухое, шпон дуб белый золотая патина, U1 (700х2000мм) (или аналог). | шт. | 4 |
| 71.2 | Комплект элементов портала Волховец КЭП0348 10Б3Б3, шпон дуба белый золотая патина (2300) (или аналог). | компл. | 2 |
| 71.3 | Карниз Волховец КРН061 Б3Б, шпон дуба белый золотая патина (1400) (или аналог). | компл. | 2 |
| 72 | Установка доборов | м2 | 1,02 |
| 72.1 | Доборный элемент Волховец ДОБ010 Б3Б 2, шпон дуба белый золотая патина,3. (130х2340) (или аналог). | компл. | 2 |
| 72.2 | Соединительный элемент Волховец СЭЛ010 Б3Б 2, шпон дуба белый золотая патина,3. (90х2300) (или аналог). | компл. | 2 |
| 73 | Установка однопольного противопожарного дверного блока | м2 | 1,94 |
| 73.1 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (или аналог), размером 970х2000 мм | шт. | 1 |
| 73.2 | Дверной доводчик морозостойкий алюминий 160 кг | шт. | 1 |
| 74 | Установка двупольного противопожарного дверного блока | м2 | 2,44 |
| 74.1 | Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1220х2000 мм | шт. | 1 |
| 74.2 | Дверной доводчик морозостойкий алюминий 160 кг | шт. | 1 |
| РАЗДЕЛ: ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 75 | Демонтаж кирпичных перегородок | м3 | 3,5 |
| 76 | Монтаж временной облицовки стен из ГКЛ в один слой по системе «КНАУФ» (С 625) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей | м2 | 92 |
| 77 | Демонтаж временной облицовки стен из ГКЛ в один слой по системе «КНАУФ» (С 625) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей | м2 | 92 |
| 78 | Покрытие уложенной плитки древесноволокнистыми плитами с л/к покрытием толщиной 2,5мм в 2 слоя | м2 | 530 |
| 79 | Снятие древесноволокнистых плит | м2 | 530 |
| 80 | Укрытие поверхности полов пленкой в 2 слоя | м2 | 530 |
| 81 | Снятие пленки | м2 | 530 |

  - Ведомость объемов работ. Выполнение работ по монтажу системы отопления нежилой части гостиницы Дон по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2б.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗДЕЛ: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |
| ПОДРАЗДЕЛ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старых чугунных радиаторов | шт. | 62 |
| 2 | Демонтаж трубопроводов системы отопления из стальных водогазопроводных труб Ø63мм | п.м. | 80 |
| 3 | Демонтаж трубопроводов системы отопления из стальных водогазопроводных труб Ø32мм | п.м. | 65 |
| 4 | Устройство штроб в бетонных полах и стенах с площадью сечения до 100 см2 | п.м. | 113 |
| 5 | Сверление отверстий диаметром 45мм в железобетонных конструкциях стен глубиной 300мм | шт. | 18 |
| 6 | Сверление отверстий диаметром 40мм в железобетонных конструкциях полов глубиной 460мм | шт. | 53 |
| ПОДРАЗДЕЛ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 7 | Прокладка водопроводных трубопроводов из полипропиленовых труб низкого давления Fiber 63×10,5 (стекловолокно) (или аналог) | п.м. | 16 |
| 7.1 | Тройник равнопроходный Ø63мм | шт. | 2 |
| 7.2 | Муфта переходная 63/40 (редукция) | шт. | 4 |
| 7.3 | Кронштейн (фиксирующий хомут 1", шпилька, дюбель) | шт. | 100 |
| 7.4 | Кронштейн (фиксирующий хомут 1 1/4", шпилька, дюбель) | шт. | 100 |
| 8 | Прокладка водопроводных трубопроводов из полипропиленовых труб низкого давления Fiber 40×6,7 (стекловолокно) (или аналог) | п.м. | 64 |
| 8.1 | Тройник равнопроходный Ø40мм | шт. | 5 |
| 8.2 | Отвод 90о Ø40мм | шт. | 54 |
| 8.3 | Отвод 45о Ø40мм | шт. | 10 |
| 8.4 | Зажим с лентой Ø40мм | шт. | 50 |
| 8.5 | Муфта Ø40мм | шт. | 15 |
| 8.6 | Муфта переходная 40/32 (редукция) | шт. | 10 |
| 8.7 | Муфта переходная 40/25 (редукция) | шт. | 10 |
| 8.8 | Муфта переходная 40/20 (редукция) | шт. | 10 |
| 9 | Прокладка водопроводных трубопроводов из полипропиленовых труб низкого давления Fiber 32×5,4 (стекловолокно) (или аналог) | п.м. | 120 |
| 9.1 | Тройник переходный 40×32×40 | шт. | 8 |
| 9.2 | Тройник равнопроходный Ø32мм | шт. | 50 |
| 9.3 | Отвод 90о Ø32мм | шт. | 60 |
| 9.4 | Отвод 45о Ø32мм | шт. | 20 |
| 9.5 | Зажим с лентой Ø32мм | шт. | 50 |
| 9.6 | Муфта Ø32мм | шт. | 15 |
| 9.7 | Муфта переходная 32/25 (редукция) | шт. | 10 |
| 9.8 | Муфта переходная 32/20 (редукция) | шт. | 10 |
| 9.9 | Кран шаровый Ø32мм (Чехия) | шт. | 2 |
| 10 | Прокладка водопроводных трубопроводов из полипропиленовых труб низкого давления Fiber 25×4,2 (стекловолокно) (или аналог) | п.м. | 250 |
| 10.1 | Тройник переходный 40×25×40 | шт. | 8 |
| 10.2 | Тройник переходный 32×25×32 | шт. | 10 |
| 10.3 | Тройник равнопроходный Ø25мм | шт. | 20 |
| 10.4 | Отвод 90о Ø25мм | шт. | 120 |
| 10.5 | Отвод 45о Ø25мм | шт. | 50 |
| 10.6 | Опорный кронштейн Ø25мм | шт. | 200 |
| 10.7 | Муфта Ø25мм | шт. | 50 |
| 10.8 | Муфта переходная 25/20 (редукция) | шт. | 20 |
| 10.9 | Кран шаровый Ø25мм (Чехия) | шт. | 22 |
| 11 | Изоляция проложенных трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена типа Энергофлекс (или аналог) 108×13мм | п.м. | 240 |
| ПОДРАЗДЕЛ: ИСПЫТАНИЯ |  |  |  |
| 12 | Гидравлические испытания системы отопления из трубопроводов диаметром до 50мм | п.м. | 714 |
| 13 | Гидравлические испытания системы отопления из трубопроводов диаметром до 100мм | п.м. | 16 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации. 2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. 3. Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии. 4. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов. 5. Все используемые при производстве работ материалы и изделия приобретаются за счет Подрядчика и поставляются силами Подрядчика. 6. Применяемые строительные материалы и изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту. 7. Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. 8. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого изделия. 9. Поставляемое изделие должно иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия. 10. Материалы и инструменты должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. 11. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов. 12. До начала производства работ Подрядчик предъявляет Генеральному подрядчику оригиналы паспортов и сертификатов (или копии заверенные печатью организации с подписью «Копия верна») с целью проверки соответствия используемых материалов требованиям настоящего Технического задания и во избежание возможной фальсификации. 13. Любое указание в настоящем Техническом задании на использование тех или иных материалов и изделий следует читать в сопровождении слов «или эквивалент». Данное указание не должно расцениваться участниками закупки как требование Генерального подрядчика об обязательном наличии и использовании указанной марки, а должно рассматриваться, как предложение Генерального подрядчика о наиболее приемлемых материалах и изделиях, применение которых позволит достигнуть намеченного результата выполняемых работ. Указанные материалы и изделия могут быть заменены на аналогичные, точно соответствующие по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), подтвержденные заводом-изготовителем. 14. Показатели физико-механических, а также иных качественных и количественных характеристик каждого товара (единицы материала или изделия), должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (единицы материала или изделия) в отдельности с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (единицы материала или изделия), и не должны противоречить настоящему Техническому заданию, а также законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 15. Участник закупки обязан представить в своей заявке сведения о материалах, которые планируется использовать при производстве работ, техническое предложение с обязательным указанием товарного знака (при его наличии), торговой марки, производителя, конкретных характеристик, соответствующих параметрам эквивалентности (или превосходящих их), установленным настоящим Техническим заданием. 16. В случаях, когда применяются иные, нежели указанные в настоящем Техническом задании, международно-признанные стандарты, обеспечивающие в основном эквивалентные или более высокие требования, по сравнению с указанными стандартами и нормами, они будут приняты, при условии их рассмотрения и утверждения Генеральным подрядчиком. В случае, если комиссия Генерального подрядчика приходит к заключению, что такие предложенные отклонения не обеспечивают в основном равноценного выполнения контракта, Подрядчик должен принять стандарты, указанные в настоящем Техническом задании. 17. При подготовке предложения участником закупки указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем Техническом задании с учетом следующих положений: - В части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «/» «и/или» /«превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать» «или», «+/-», «свыше» по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование. - Участник закупки в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единицы измерения, указанные в настоящем Техническом задании, являются конкретными показателями и подлежат к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в настоящем Техническом задании. - Разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. - В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем Техническом задании.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения строительно-монтажных работ по текущему ремонту подсобных помещений, помещений ресторана на 2-ом этаже и монтажу системы отопления в нежилой части гостиницы Дон составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов. 2. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. 3. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. 4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика. 5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику. 6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и изделий, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком. 7. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия. 8. Материалы и изделия, применяемые при выполнении строительно-монтажных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1. Работы производятся без авансового платежа 2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР). 3. Оплата производится по факту выполнения всех работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней. 4. Требуется наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, за последние 3 (три) года, что должно подтверждаться копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение(КС-2, КС-3). 5. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора. 6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации инженерно-технического персонала (ответственного производителя работ) в соответствии с требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию: – реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии); – реквизиты документа об образовании; – вид обучения и его продолжительность; – наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; – реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии. 7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе: - не менее 4 слесарей-сантехников, имеющих разряд не ниже 3-го; - не менее 2 сварщиков по полиэтилену; - не менее 8 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III; - не менее 8 плотников, имеющих разряд не ниже II; - не менее 4 плиточников, имеющих разряд не ниже III. 8. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается. 9. Помещений и площадей (за исключением площадей, занимаемых для проведения строительно-монтажных работ) для хранения материала на период производства работ на территории гостиницы «Дон» не предоставляются. 10. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории гостиницы «Дон» в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию. 2. Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте; 2. Обеспечение производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения; ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; - ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004". 3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик. 6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика и Заказчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика и Заказчика.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку. 2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. 3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. 4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. 5. Работы, предъявленные по актам о приемке выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. 6. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения фактически выполненных работ, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт о приемке и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006и других нормативных документов, в бумажном виде на русском языке в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG (AutoCAD) – графическая часть; в формате PDF или Word – текстовая часть. - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | техническое задание |
| 2 | ППР | проект производства работ |
| 3 | ИТР | инженерно-технический работник |
| 4 | ЕСКД | единая система конструкторской документации |
| 5 | ЕСПД | единая система проектной документации |

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 – План помещений 1-го этажа нежилой части гостиницы Дон.

Приложение №2 – План помещений 2-го этажа нежилой части гостиницы Дон.