Техническое задание
на деповской ремонт вагонов цистерн.

Наименование  выполняемых работ, оказываемых услуг
1. Вагоны цистерны:

| №п/п | Сетевой № вагона | Заводской № вагона | Инвентарный № вагона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50543545 | 065094 | 91053011 |
| 2 | 50544717 | 165028 | 91053013 |

2. Описание работ, услуг.

2.1. Произвести ремонт вагонов цистерн в соответствии с Руководством по деповскому ремонту грузовых вагонов колеи 1520 мм, утвержденному МПС России 21.08.1998 г. № ЦВ-587.

-ремонт автосцепок и фрикционных аппаратов;

-ремонт тележек,  устранить выявленные неисправности;

-произвести осмотр рамы на предмет выявления дефектов,  устранить выявленные дефекты ;

-произвести ревизию и ремонт колесных пар;

проверить рычажную,  тормозную передачу;

-ремонт тормозных цилиндров, воздухораспределителей;

-заменить рукава;

-устранить утечки воздуха тормозной магистрали;

-произвести ревизию разобщительных и концевых кранов;

-осмотреть котел цистерны на предмет выявления трещин, вмятин, деформации;

-произвести гидравлические испытания котла цистерны;

-произвести осмотр  рабочего и конструктивного оборудования на предмет выявления неисправностей, устранить выявленные дефекты,;

-произвести осмотр крепления хомутов котла цистерны к раме;

-осмотреть люк,  устранить выявленные  неисправности;

-подготовить цистерну под покраску;

-окрасить цистерну;

-поставить надписи и трафареты на цистерны.

-сдать комиссии отремонтированную цистерну согласно установленным правилам

3. Требования к объему выполняемых работ, оказываемых услуг

3.1. Согласно п. 2.1.  настоящего Технического задания.

# 4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

4.1.    июль, август  2012 года

# 5. Требования к месту  выполнения работ, оказания услуг

5.1. Специализированное вагонно-ремонтное депо ОАО «РЖД» на Забайкальской  железной дороге или  Восточно-Сибирской  железной дороге имеющих специальное разрешение (лицензию). Оплата железнодорожного тарифа по доставке вагонов до базы ремонта и обратно до станции Краснокаменск за счет Исполнителя.

6. Требования к квалификации исполнителя

6.1. Наличие соответствующего разрешения на право выполнения плановых видов ремонта подвижного состава.

6.2. Работы выполняются на специализированной базе ремонта ОАО «РЖД», надлежащим образом, в соответствии с действующими нормами и правилами.

6.3. Работы выполнять современными приборами и инструментами.

# 7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.

7.1 Деповской ремонт вагонов выполняется в соответствии с Руководством по деповскому ремонту грузовых вагонов колеи 1520 мм, утвержденному МПС России 21.08.1998 г. № ЦВ-587.

7.2 Ремонт колёсных пар со сменой элементов выполняется в соответствии с Инструкцией по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колёсных пар МПС СССР № ЦВ-3429 от 31.12.76 и иных актов МПС РФ и ОАО «РЖД».

7.3. При постановке в ремонт вагонов цистерн осмотреть каждый вагон на предмет определения предварительного объема работ и оформить дефектную ведомость формы ВУ-22М на ремонт каждого вагона с отражением в ней перечня ремонтных работ.

7.4. При обнаружении в вагонах узлов и деталей, не подлежащих восстановлению, составить акт выбраковки узлов и деталей  и осуществить их замену на годные узлы и детали.

# 8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

8.1 Сдача выполненных работ по ремонту вагонов Исполнителем и их приёмка Заказчиком производится путём оформления и подписания Сторонами акта выполненных работ с обязательным приложением следующих документов: уведомления о приёмке вагонов из ремонта формы ВУ-36М, технический паспорт вагона формы ВУ-4М, дефектной ведомости, калькуляцию стоимости работ к дефектной ведомости, акт выполненных работ специализированной формы № ФПУ-26 подписанный полномочными представителями обеих сторон.

8.2. После проведенного ремонта, отдел технического контроля ремонтного предприятия должен оформить необходимую документацию, удостоверяющую правильность проведенного ремонта, с подписью представителя Ростехнадзора и приложить ее к паспорту цистерны.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту вагонов устанавливается до проведения следующего планового вида ремонта, начиная от даты оформления уведомления о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36М (12 месяцев).

# 10. Требования к качеству  выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1.Использовать при выполнении работ запасные части и расходные материалы надлежащего качества, рекомендованные заводом-изготовителем.

11. Требования к форме и порядку оплаты работ, услуг:

# 11.1. Расчет за выполняемые работы производится «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

- 50% - после сдачи вагонов в ремонтную базу и  подписания Акта приемки-передачи  вагонов представителями обеих сторон с направлением в адрес Заказчика счета на предоплату.

- 50%- после окончания проведения ремонта на основании Акта выполненных работ подписанного представителями обеих сторон с направлением в адрес Заказчика счета на оплату.

# 11.2.  Сверхцикловые работы оплачиваются Исполнителю отдельно по предъявленным калькуляциям.

Начальник ЖДЦ 								А.А. Маврин

Начальник транспортного отдела						Ю.П. Соломинцев