|  | УТВЕРЖДАЮ Президент В.И. Лимаренко АО «НИАЭП» _________________________ «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# открытого конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора по лоту

№ 228ИТ/ОК-015 «Внедрение информационных систем программно-аппаратного комплекса ИТ-инфраструктуры единого информационного пространства «Вычислительный кластер»»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение Комплекса	4

1.1	Задачи Комплекса	4

1.2	Требования к функционалу Комплекса	4

2.	Состав Комплекса	4

3.	Требования к назначению и составу функциональных систем Комплекса и их подсистем	8

3.1	Система виртуализации рабочих столов	8

3.2	Система хранения данных	12

3.3	Система коммутации	21

3.3.1	Подсистема IP-телефонии	23

3.3.2	Подсистема беспроводной локальной сети	24

3.4	Система пользовательского доступа	28

3.5	Система бесперебойного энергоснабжения	31

3.6	Требования к режимам функционирования комплекса	32

3.6.1	Требования к надежности	32

3.6.2	Требования к безопасности	32

4.	Требования к выполняемым работам.	32

5.	Требования к Комплексу в целом	34

6.	Требования к предоставляемой технической документации	34

- Определения, обозначения и сокращения

ТЗ  - Техническое Задание;

БЛВС – Беспроводная локальная вычислительная сеть;

КСПД – корпоративная сеть передачи данных;

ПО – Программное обеспечение;

VPN – «Virtual Private Network» – виртуальная частная сеть;

GRE – «Generic Routing Encapsulation» – общая инкапсуляция маршрутов;

IPSec – «IP Security» – набор протоколов для обеспечения защиты данных;

MPLS – «Multiprotocol Label Switching» – мультипротокольная коммутация по меткам;

HSRP – «Hot Standby Router Protocol» – протокол виртуальной маршрутизации;

VLAN – «Virtual Local Area Network» – виртуальная локальная вычислительная сеть;

RSTP – «Rapid Spanning Tree Protocol» – быстрый протокол разворачивающегося дерева;

HTTP – Hyper-Text Transmission Protocol – протокол прикладного уровня передачи данных;

Telnet – TELecommunication NETwork – сетевой протокол для реализации текстового интерфейса по сети (в современной форме — при помощи транспорта TCP). Название «telnet» имеют также некоторые утилиты, реализующие клиентскую часть протокола;

SNMP – Simple Network Management Protocol – протокол простого управления сетями) — это протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

QoS – Quality of Service – качество обслуживания;

SSH – Secure Shell – «безопасная оболочка» – сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений (например, для передачи файлов);

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической конфигурации узла – это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP;

SFP – «Small Form-factor Pluggable» – компактный оптический приёмопередатчик;

DMVPN – «Dynamic Multipoint VPN» – динамический VPN;

DMZ – «demilitarized zone» – демилитаризованная зона;

BGP – «Border Gateway Protocol» – протокол граничного шлюза;

NAT – «Network Address Translation» – преобразование сетевых адресов;

EIGRP – «Enhanced Interior Gateway Routing Protocol» – протокол для многопротокольных маршрутизаторов.

Назначение Комплекса

Задачи Комплекса

- Обеспечить сотрудников рабочими местами на основе тонких клиентов в составе инфраструктуры виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop Infrastructure – VDI).

- Обеспечивать виртуальные рабочие столы средствами IP-телефонии, интегрированными с существующим решением на базе Cisco Unified Communication Manager (UCM).

- Обеспечивать возможность беспроводного обмена данными с персональными устройствами (смартфоны, планшеты, ноутбуки, компоненты решения мультимедиа).

Требования к функционалу Комплекса

Входящая в состав комплекса инфраструктура ИТ должна обеспечить:

- Одновременную работу не менее 60 виртуальных рабочих столов под управлением ОС Microsoft Windows 7 или  Windows 8.1 с возможностью использования видеоконференцсвязи (ВКС);

- Наличие 60 рабочих мест, оборудованных тонкими клиентами для доступа к инфраструктуре VDI в офисных помещениях 3-го этажа;

- Каждое рабочее место должно иметь в составе считыватель смарт-карт

- 20 рабочих мест должны быть оборудованы видеокамерой для ВКС;

- Среда виртуализации должна предусматривать возможность горизонтального масштабирования (до 200 одновременно работающих пользователей);

- Беспроводная локальная вычислительная сеть 3-го этажа офисного помещения должна состоять из 10 точек доступа, управляемых централизованно и интегрироваться с существующим решением беспроводной сети, развернутого на 2-м этаже;

- IP-телефония должна предусматривать подключение к существующей системе телефонных переговоров на Cisco Unified Communications Manager 9;

Состав Комплекса

ИТ-инфраструктура комплекса включает в себя нижеприведенное оборудование или его аналоги, согласно требований данного ТЗ, объединенное в системы, функционирующие в рамках решения единой задачи:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Система виртуализации рабочих столов |  |  |
| Шасси Flex System Enterprise Chassis with 2x2500W PSU, Rackable | шт | 1 |
| Блок питания Flex System Enterprise Chassis 2500W Power Module | шт | 4 |
| Коммутатор ЛВС Lenovo Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch | шт | 2 |
| Коммутатор SAN Lenovo Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable Switch | шт | 2 |
| Модуль управления Lenovo Flex System Redundant Chassis Management Module 2 | шт | 1 |
| Модуль охлаждения Flex System Enterprise Chassis 80mm Fan Module Pair | шт | 2 |
| Опция 3 Year Onsite Repair 9X5 Next Business Day Committed Parts | шт | 1 |
| Кабель 1m Passive DAC SFP+ Cable | шт | 2 |
| Модуль SFP+ LR Transceiver | шт | 2 |
| Сервер Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 10C E5-2660v3 105W 2.6GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS | шт | 8 |
| Процессор Intel Xeon Proc E5-2660 v3 10C 2.6GHz 25MB Cache 2133MHz 105W | шт | 8 |
| Модуль памяти 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM | шт | 80 |
| Адаптер SAN Flex System FC5052 2-port 16Gb FC Adapter | шт | 8 |
| Лицензия VMware vCenter 6 Standard , включая 3-х летнюю поддержку и подписку | шт | 1 |
| Лицензия Vmware Horizon Advanced Edition для 10 конкурентных пользователей, включая 3-х летнюю поддержку и подписку | шт | 6 |
| Система хранения данных |  |  |
| Управляющий сервер для системы хранения VSP G200 SVP - Service Processor | шт | 1 |
| Универсальный комплект крепления в серверный шкаф - Universal rail kit | шт | 2 |
| Модуль резервного хранения кэшпамяти VSP G Cache Flash Memory Mid for S | шт | 17 |
| Модуль контроллера системы хранения VSP G-S Controller | шт | 1 |
| Контроллерное шасси системы хранения с возможностью установки 24 дисков форм-фактора SFF (2,5") - HM800-S Controller Box - SFF 2U x 24 | шт | 41 |
| Лицевая панель управляющего сервера HDS SVP Bezel ASM (including brackets) | шт | 17 |
| Дисковый накопитель 1,2TB@10K в форм-факторе LFF (3,5") для дисковой полки DB60 - VSP G200 1.2TB 10K rpm LFF Disk Drive for DB60 | шт | 1 |
| Дисковый накопитель 400GB@SSD в форм-факторе SFF (2,5") для дисковой полки SFF/контроллерного шасси с возможностью установки дисков форм-фактора SFF -VSP G200 400GB SFF Solid State Drive 12Gbps | шт | 1 |
| 4-х портовый модуль подключения типа FC 8Gbps - VSP G200 Host I/O Module FC 8Gbps 4port | шт | 2 |
| Дисковый накопитель 4TB@7.2K в форм-факторе LFF (3,5") для дисковой полки DB60 -VSP G200 4TB 7.2K rpm LFF Disk Drive for DB60 | шт | 2 |
| Дисковая полка высокой плотности DB60 с возможностью установки до 60 дисков в форм-факторе LFF (3,5") VSP G200 Drive Box (Dense) | шт | 1 |
| Кабель сети передачи данных LAN Crossover Cable 14' | шт | 1 |
| Кабель питания J2F Power Cord | шт | 41 |
| Управляющий сервер для системы хранения VSP G200 SVP - Service Processor | шт | 17 |
| Универсальный комплект крепления в серверный шкаф - Universal rail kit | шт | 2 |
| Модуль резервного хранения кэшпамяти VSP G Cache Flash Memory Mid for S | шт | 17 |
| Модуль контроллера системы хранения VSP G-S Controller | шт | 1 |
| Модуль кэшпамяти VSP G200 Cache Memory (8GB) DDR3 RDIMM | шт | 4 |
| Опция для компонентов системы храненияSVC VSP G200 Backline Spt. Inc'l Spares - NBD | шт | 36 |
| Опция для дискового накопителя типа HDD (жесткий диск) - SVC VSP G HDD Backline Spt. Inc'l Spares - NBD | U | 2088 |
| Опция для дискового накопителя типа SSD (твердотельный жесткий диск) SVC VSP G SSD Backline Spt. Inc'l Spares - NBD | U | 612 |
| Базовый функционал VSP G200 - SVOS - Frame License | шт | 1 |
| Функционал локальной репликации VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |  | 1 |
| Функционал динамического многоуровневого хранения данных VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |  | 1 |
| Опция SVC Mo VSP G200 - SVOS - Frame Lic - SW Backline Sppt | шт | 36 |
| Опция SVC Mo VSP G200 - Hitachi Local Rep - Frame Lic-SW Backline | шт | 36 |
| Опция SVC Mo VSP G200 - Hitachi Data Mobility-Frame Lic-SW Backlin | шт | 36 |
| Система коммутации |  |  |
| Коммутатор Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP Base Front-to-Back No P/S | шт | 2 |
| Опция 3YR SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 4500-X 16 Pt 10G IP Base Fro | шт | 2 |
| Основной блок питания Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply | шт | 2 |
| Резервный блок питания Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd PWR supply | шт | 2 |
| Модуль 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | шт | 2 |
| Кабель Twinax 1M Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter | шт | 2 |
| Кабель Twinax 1M Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter | шт | 2 |
| Коммутатор Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W 2 x 10G SFP+ LAN Base | шт | 2 |
| Опция 3YR SMARTNET 8X5XNBD Cat 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10 | шт | 2 |
| Модуль Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module | шт | 2 |
| Кабель Cisco FlexStack 1m stacking cable | шт | 2 |
| Лицензия 5 AP Adder License for the 5508 Controller (eDelivery) | шт | 2 |
| Опция 3YR SMARTNET 8X5XNBD 5 AP Adder License for the 5508 | шт | 2 |
| Точка доступа 802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir; Int Ant; R Reg Domain | шт | 10 |
| Опция SMARTNET 8X5XNBD 802.11n CAP w/CleanAir; 4x4:3SS; Mod; In | шт | 30 |
| Опция Cisco UC Manager-9.x Enh Plus Single User-Under 1K | шт | 60 |
| Опция SNTC SWSS UPGRADES UC Manager-9.x Enh P | шт | 60 |
| Jabber for Desktop Right to Use | шт | 1 |
| Jabber for Tablet Right to Use | шт | 1 |
| VXME for Windows Right to Use | шт | 1 |
| Jabber for Android Right to Use | шт | 1 |
| Jabber for iPhone Right to Use | шт | 1 |
| UC Manager Enhanced Plus 9.x License | шт | 60 |
| JAB9 SDK for UCM Right to Use Certificate | шт | 1 |
| UCM 9X/10X PAK | шт | 1 |
| Cisco VXME for Windows for UCL | шт | 1 |
| Jabber for Desktop for PC and Mac | шт | 1 |
| Jabber for iPad and Android Tablet | шт | 1 |
| Jabber for iPhone UCM Only | шт | 1 |
| Jabber 9.x for SDK UCM Only | шт | 1 |
| Jabber for Android UCM Only | шт | 1 |
| Jabber Guest Right to Use | шт | 1 |
| Jabber Guest Session | шт | 1 |
| CUCM Software Version 9.X Unrestricted | шт | 1 |
| Модуль SFP+, 10G, LC, sm, 1310nm, 2km | шт | 8 |
| Органайзер Horizontal Cable Organizer 1U | шт | 1 |
| Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 3 м | шт | 8 |
| Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125 (OM3), LC-LC, duplex, LSZH, 3 м | шт | 4 |
| Система пользовательского доступа |  |  |
| Тонкий клиент M73 Tiny, Celeron G1840T, 2GB RAM, 8GB Flash, USB Mouse/Kbd, WES 7 | шт | 60 |
| Монитор 28" 16:9 MVA, WLED 1920x1080 7ms 3000:1 300 178/178 VGA/N/HDMI/DP/Tilt, swivel, lift, Pivot, USB Hub USB3.0 | шт | 60 |
| Клавиатура Lenovo USB Smartcard Keyboard - Russian | шт | 60 |
| Беспроводная мышь Logitech Wireless Mouse M280 Black | шт | 60 |
| Веб-камера Logitech HD Webcam C525 | шт | 20 |
| Гарнитура JABRA UC VOICE 250 MS | шт | 60 |
| Комбинированные смарткарты для авторизации в Active Directory и СКУД eToken PRO/SC/72K/Java/RM-EMM/CERT-1883 | шт | 200 |
| Комплект документации и ПО для сертифицированных электронных ключей и смарт-карт eToken (сертификат ФСТЭК №1883) | шт | 1 |
| Система бесперебойного энергоснабжения |  |  |
| Силовой модуль APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V | шт | 4 |
| APC High-Performance Battery Module for 400V Symmetra PX 48/96/160KW & 208V Symmetra PX 100KW | шт | 6 |
| Комплект кабелей и расходных материалов | шт | 1 |

Требования к назначению и составу функциональных систем Комплекса и их подсистем

Система виртуализации рабочих столов

Вычислительная подсистема

Вычислительная подсистема инфраструктуры должна быть реализована в форм-факторе серверов-лезвий.

Серверы-лезвия необходимо разместить в шасси. Характеристики шасси должны соответствовать следующим требованиям:

| Требования к шасси для серверов-лезвия |  |
| --- | --- |
| Характеристика/ компонент | Требования |
| Общая высота шасси | Не более 10U |
| Количество слотов для серверов-лезвий | Не менее 14 слотов для установки полуразмерных лезвий. |
| Поддерживаемые конфигурации серверов лезвий | Полуразмерные лезвия, полноразмерные, возможность объединения полноразмерных лезвий по технологии SMP через интерфейс QPI (до 8 процессоров Intel E7-XXX) Возможность одновременной установки лезвий различных типов. |
| Поддерживаемые типы серверов-лезвий | Стандартные серверы, лезвия для установки карт PCI, лезвия для установки дополнительных жестких дисков к серверу. |
| Модули управления | Не менее двух управляющих модулей, обеспечивающих автоматическое резервирование интерфейса управления |
| Характеристики модуля управления | Каждый модуль управления должен: - Иметь выделенный порт управления, скоростью 10/100/1000 Мбит/с - Предоставлять возможность удаленного управления питанием серверов и компонентов шасси - Обеспечивать удаленное администрирование, в том числе, возможность удаленного подключения к графической консоли сервера до загрузки операционной системы. - Обеспечивать доступ через Web, с поддержкой протокола SSL - Поддерживать интерфейс командной по протоколам telnet/ssh - Возможность интеграции в централизованную систему управления компании - производителя оборудования |
| Блоки питания | Не менее 6 блоков питания. Мощностью не менее 2500Вт, сертифицированные по стандарту Platinum. С возможностью резервирования по схеме N+N, N+1. |
| Количество слотов для модулей ввода-вывода | Не менее 4-х |
| Модули ввода-вывода для локальной сети | Коммутаторы сети Ethernet -2шт. Характеристики коммутатора: Общее количество внутренних и внешних открытых портов 10Gb/s не менее 24 шт. Количество внешних портов SFP+ не менее 10шт. Поддержка стека – до 8 коммутаторов в одном стеке. Возможность виртуализации сетевых адаптеров, включая поддержку на виртуальных адаптерах протоколов Ethernet, iSCSI, FCoE. Поддержка протоколов Data Center Bridging/Converged Enhanced Ethernet (DCB/CEE) . В поставке с блейд-шасси должны быть предусмотрены необходимы коммутационные модули и кабели: - Кабелями Twinax 1м - 2 шт - Модулями SFP+ 10Gb/s для одномодового оптоволокна – 2 шт. |
| Модули ввода-вывода для сети хранения данных | Коммутаторы сети Fibre Channel (производитель Brocade) – 2шт. Характеристики коммутатора: Общее количество внутренних и внешних открытых портов не менее 24 шт. Возможность перераспределения лицензий между внутренними и внешними портами. Скорость передачи данных на порт – 16Gbs без переподписки. Максимальное количество портов при приобретении лицензий Port on Demand (POD) – 48 шт. Количество модулей SFP+ 16Gb/s для мультимодового оптоволокна – не менее 2-х на коммутатор. |
| Количество вентиляторов охлаждения | Возможность установки до 10 шт |

Количество вычислительных узлов для среды виртуализации рабочих столов (VDI) – 3 шт.

| Характеристики узла вычислительной системы VDI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компонент | Описание | Кол-во |
| Форм-фактор | Сервер-лезвие половинной ширины | - |
| Процессор | С характеристиками не хуже: Тактовая частота 2.6GHz, количество ядер – 10, объем кэш-памяти 3-го уровня 25MB, тепловыделение не более 105W | 2 |
| Оперативная память | Модуль оперативной памяти DDR4 16GB, тактовая частота 2133 MHz | 16 |
| Сетевой адаптер | Мезанинный адаптер Ethernet со скоростью не менее 10Gb/s, с поддержкой технологий виртуализации и Jumbo Frame. Один физический адаптер должен иметь возможность разделения на 4 виртуальных. Количество портов на одном адаптере – не менее 2-х. | 1 |
| Возможность установки накопителей | Слот для накопителей форм-фактора 2,5” | 2 |
| Контроллер сети Fibre Channel | Мезанинный адаптер со скоростью не менее 8Gb/s, количество портов на одном адаптере – 2шт. Поддержка загрузки ОС по сети хранения данных. | 1 |
| Удаленное управление | В сервере должна быть предусмотрена возможность удаленного управления. Необходима поддержка удаленной текстовой и графической консоли, виртуальных CD и DVD, управление электропитанием, командная строка и web-интерфейс, поддержка SSL для защищенного соединения с сервером | 1 |

Количество вычислительных узлов для серверной виртуализации – 5 шт.

| Характеристики вычислительного узла кластера vSphere |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компонент | Описание | Кол-во |
| Форм-фактор | Сервер-лезвие половинной ширины | - |
| Процессор | С характеристиками не хуже: Тактовая частота 2.6GHz, количество ядер – 10, объем кэш-памяти 3-го уровня 25MB, тепловыделение не более 105W | 2 |
| Оперативная память | Модуль оперативной памяти DDR4 16GB, тактовая частота 2133 MHz | 8 |
| Сетевой адаптер | Мезанинный адаптер Ethernet со скоростью не менее 10Gb/s, с поддержкой технологий виртуализации и Jumbo Frame. Один физический адаптер должен иметь возможность разделения на 4 виртуальных. Количество портов на одном адаптере – не менее 2-х. | 1 |
| Возможность установки накопителей | Слот для накопителей форм-фактора 2,5” | 2 |
| Контроллер сети Fibre Channel | Мезанинный адаптер со скоростью не менее 8Gb/s, количество портов на одном адаптере – 2шт. Поддержка загрузки ОС по сети хранения данных. | 1 |
| Удаленное управление | В сервере должна быть предусмотрена возможность удаленного управления. Необходима поддержка удаленной текстовой и графической консоли, виртуальных CD и DVD, управление электропитанием, командная строка и web-интерфейс, поддержка SSL для защищенного соединения с сервером | 1 |

Требования к сервисной поддержке вычислительных узлов и шасси: 3 года, в режиме 9x5, с выездом к заказчику на следующий рабочий день и  гарантированной заменой неисправных запчастей.

Вычислительные узлы должны быть совместимы с ОС Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T, SUSE LINUX Enterprise Server 11 with Xen for AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.1 (ESXi), VMware vSphere 5.5 (ESXi)

Система хранения данных

Общие требования к СХД

Система хранения должна удовлетворять следующим требованиям:

- включать в себя не менее 2-ух контроллеров, работающих по схеме active-active.

- архитектура контроллеров должна обеспечивать процессинг данных, служебные операции, а также работу установленного программного обеспечения.

- Объем кэш-памяти системы должен составлять не менее 32GB с возможностью масштабирования не менее, чем до 64GB без увеличения числа контроллеров или их замены. Архитектура системы хранения должна обеспечивать доступность всего объема кэш-памяти для любого из установленных контроллеров.

- должна быть реализована возможность сохранения транзакций кэш-памяти при отказе электропитания.

- система должна иметь возможность обеспечивать доступ к дисковому пространству по протоколам FC со скоростью передачи 8Gbps , 16Gbps и iSCSI со скоростью 10Gbps, с возможностью совместного использования протоколов

- модули подключения внешних устройств должны содержать не менее 4-х портов FC со скоростью 8Gbps

- полки расширения дискового пространства должны подключаться к контроллеру   по интерфейсу SAS со скоростью не менее 12 Gbp

- Система хранения должна иметь возможность использовать полки на 24 диска форм-фактора SFF, на 12 дисков форм-фактора LFF

- Система должна поддерживать не менее 190 дисков SAS форм-фактора SFF или не менее 250 дисков NL-SAS форм-фактора LFF

- система должна поддерживать дисковые накопители различных типов и объемов, а именно

  - SAS 10000rpm 600GB, 1200GB;

  - SAS 15000rpm 300GB, 600GB;

  - NL-SAS 7200rpm 4TB, 6TB;

- Поддержка высокопроизводительные накопители объемом не менее 200GB

- дисковое пространство системы должно быть организовано на основе RAID-групп, с поддержкой уровней RAID10, RAID5, RAID6. В системе хранения должна быть предусмотрена возможность быть выделения отдельных дисковых накопители для обеспечения копирования данных при отказе носителей, входящих в RAID-группы.

- дисковый массив должен поддерживать объединение ресурсов в дисковые и обладать функционалом «тонкого» выделения дискового пространства (Thing Provisioning)

Дисковый массив, при необходимости,  должен обеспечивать доступ к дисковому пространству по файловым протоколам  (CIFS, NFS и т.д.) с помощью специализированных  модулей, которые должны удовлетворять следующим требованиям:

- файловые модули должны поддерживать объединение в отказоустойчивый кластер со скоростью соединения кластерных нод не менее 10Gbps

- файловые модули должны быть реализованы с использованием специализированных микросхем, обеспечивающих обработку процессинга доступа к данным по файловым протоколам отдельно от выполнения служебных операций

- общая память файлового модуля должна быть разделена между выполняемыми задачами обеспечения доступа к дисковому пространству, хранения метаданных системы, выполнения внутренних служебных операций.

- подключение файлового модуля к системе хранения должно обеспечиваться по протоколу FC со скоростью 8Gbps

- Количество внешних портов подключения должно быть  не менее 4-х, конструктивно порты должны располагаться на файловом модуле.

Программное обеспечение дискового массива должно обеспечивать следующие возможности:

без ввода дополнительных лицензий:

- ПО должно быть адаптировано к работе с высокоскоростными дисковыми накопителями

- мониторинг компонентов системы хранения с возможностью автоматического отправления уведомлений о различных событиях

- обеспечивать приоритет доступа к дисковым ресурсам от определенных хостов

- возможность виртуализации внешних систем хранения различных вендоров. Поддержка суммарной емкости внутреннего и внешнего дискового пространства  не менее 3,5PB.

- программное обеспечение для подключения хостов по нескольким путям к системе хранения

- функционал гарантированного удаления данных с дисковых накопителей путем многократной перезаписи информации

с вводом дополнительных лицензий:

- обеспечивать приоритет доступа к дисковым ресурсам

- создание локальных копий дисковых томов без остановки процессинга данных к основному дисковому тому

- удаленную репликацию как в синхронном, так и асинхронном режиме

- возможность создания удаленной синхронной копии тома  в режиме active-active или active-passive, с обеспечением непрерывности операций ввода/вывода со стороны хостов

- анализ использования ресурсов системы и ее производительности с сохранением истории, возможностью создания отчетов по различным показателям массива

- многоуровневое хранения данных (не менее 3-х уровней) с их автоматическим распределением в зависимости от частоты использования.

Программное обеспечение дискового массива в поставке должно быть лицензировано на весь массив целиком, зависимо от количества носителей в системе хранения, а также вне зависимости от объема дисковой системы.

- Управление системой хранения должно осуществляться как из графического интерфейса, так и из интерфейса командной строки

- Все основные компоненты системы хранения должны быть дублированы, система не должна иметь единой точки отказа.

Поставляемая система должна обладать следующими характеристиками

| Требования к конфигурации СХД |  |
| --- | --- |
| Характеристика/ компонент | Требования |
| Количество дисков SSD (Flash) | 17 шт. x 400 GB |
| Количество дисков SAS | 41 шт. x 1.2TB SAS 10K |
| Количество дисков NL-SAS | 17 шт. x 4 TB NL-SAS 7.2K |
| Объем кэш-памяти | 32 GB |
| Количество портов Fibre Channel 8Gb/s | 8шт |
| Требования к ПО в поставке системы | Обеспечение функционала многоуровневого хранения и локальной репликации. |

Система хранения должна быть укомплектована необходимым количеством соединительных кабелей и комплектами направляющих для монтажа в стойку.

СХД должна комплектоваться 4-мя патчкордами из многомодового оптоволокна (OM3) с разъемами LC-LC длинной 3м.

Система хранения данных должна подключаться через интерфейс FibreChannel к коммутаторам серверного шасси (не менее чем 2-мя портами к каждому коммутатору).

Гарантия на все оборудование и программное обеспечение СХД – не менее 3-х лет.

Сервисное обслуживание должно обеспечиваться авторизованным сервисным партнером компании-производителя оборудования.

Требования к сервисному партнеру (исполнителю):

-Обязательное наличие статуса партнёра Вендора и сертифицированных специалистов.

- Наличие сервисных контрактов, предусматривающих обращение напрямую к Вендору.

- Наличие опыта поддержки оборудования СХД компании-производителя.

Сервисное обслуживание должно включать в себя:

- Прием заявок на обслуживание в режиме 24 x 7 по электронной почте и телефону

- Про-активный мониторинг СХД через подключение к сети Интернет посредством ПО компании-производителя. Мониторинга состояния оборудования с автоматическим заведением заявок по случившимся инцидентам

-  Обслуживание в режиме 9х5 (Понедельник - Пятница, исключая выходные и праздничные дни).

-  Реакция на заявку в течение следующего рабочего дня с момента поступления заявки.

- Возможность вызова специалистов на территорию Заказчика для восстановления работоспособности системы после сбоя.

- Предоставление русскоговорящей первой линии поддержки.

- Возможность самостоятельного контроля процесса решения инцидентов.

- Осуществление мониторинга состояния оборудования с автоматическим заведением

- Возможность привлечения технической поддержки производителя для решения сложных ситуаций.

-  Возможность консультации по вопросам эксплуатации

Оснащение телекоммуникационного шкафа и модернизация ИБ в ЦОД.

При размещении серверного оборудования и СХД используется существующий телекоммуникационный шкаф заказчика.

Для обеспечения подключения к электропитанию и монтажа кабельных коммуникаций необходимо предусмотреть модернизацию существующего в ЦОД-е заказчика ИБП и установку дополнительного оборудования в шкаф, где размещаться оборудование.

- Блок распределения электропитания – 2 шт.

- Органайзер горизонтальный, металлический – 2 шт. Высота 1U.

Модернизацию существующих ИБП в ЦОДе Заказчика выполнить путём наращивания его мощности и увеличения времени автономной работы до 15-20 мин.

Для этого необходимо в каждый ИБП доустановить:

- Силовые модули, 10/16kW, 400V по 2 шт.

- Батарейные модули, необходимые для обеспечения автономной работы ИБП при нагрузке 48 кВт в течение не менее 15 мин. Также необходимо заменить существующие электрораспределительные щиты ЦОД  и кабели питания ИБП.

Среда виртуальных рабочих столов

Программное обеспечение виртуализации рабочих мест должно удовлетворять следующим требованиям:

- Единый производитель с ПО среды виртуализации серверов, используемой в проекте.

- Предоставление доступа к виртуальным машинам и приложениям в унифицированной рабочей области, с любых устройств;

- Поддержка 32-битных и 64-битных гостевых операционных систем (ОС) на базе Windows и Linux, в том числе Windows 8.1;

- Сохранение работоспособности сервисных служб путём репликации данных между управляющими серверами;

- Возможность высокопроизводительной потоковой передачи мультимедийных данных;

- Оптимизация систем унифицированных коммуникаций, в частности, Cisco UCM и Cisco Jabber, поддержка аудио и видео в реальном времени;

- Наличие контекстно-зависимого интерфейса, упрощающего использование Windows на мобильных устройствах;

- Возможность доступа к локальным, периферийным и USB-устройствам из гостевой ОС;

- Возможность централизованной динамической настройки профилей конечных пользователей в виртуальной среде;

- Предоставление и администрирование приложений в режиме реального времени с возможностью масштабирования и динамического назначения приложений пользователям, группам или устройствам;

- Наличие средств анализа работоспособности и визуализации среды VDI и приложений;

- Наличие средств автоматической инициализации виртуальных рабочих мест и приложений;

- Предоставление организации структуры с использованием нескольких реплицируемых между собой системных компонентов, расположенных в разных географических точках, с работающими гостевыми виртуальными машинами;

- Предоставление возможностей по обеспечению резервного копирование пользовательских профилей на выделенном хранилище данных;

- Предоставление возможностей по размещению виртуальных десктопов на локальном отказоустойчивом хранилище, предоставляемым программным обеспечением виртуализации;

- Предоставление доступа к приложениям без необходимости подключения к виртуальному рабочему месту;

- Возможность подключения антивирусного модуля, работающего в сочетании с уровнем виртуализации;

- Централизованная система обновления антивирусных баз и сигнатур в динамической виртуальной инфраструктуре;

- Обеспечение защиты виртуальных машин без необходимости установки и администрирования клиентской части в каждой из них;

- Программное обеспечение должно поставляться по oem-каналу производителя серверного оборудования

- Срок технической поддержки, включая подписку на обновление программного обеспечения – 3 года

- Необходимое количество лицензий – лицензирование 60 одновременно рабочих виртуальных машин в среде VDI.

- Совместимость компонентов решения с решениями VDI других вендоров.

Серверная виртуализация

Программное обеспечение виртуальной серверной инфраструктуры должно удовлетворять следующим требованиям:

- Обеспечение надежного высокопроизводительного уровня виртуализации, абстрагирующего аппаратные ресурсы серверов, с поддержкой новейших чипсетов x86, устройств, драйверов и гостевых ОС;

- Поддержка узлами виртуализации до 480 логических процессоров и до 12 ТБ ОЗУ, до 1024 виртуальных машин на узел, до 64 узлов на кластер;

- Поддержка виртуальными машинами до 128 виртуальных ЦП и до 4 ТБ виртуального ОЗУ;

- Возможность создания виртуальных жестких дисков объемом до 62 ТБ;

- Возможность создания пулов физических ресурсов ЦП и ОЗУ для их разделения и распределения между виртуальными машинами;

- Поддержка технологии аппаратного ускорения графики для виртуализированных решений NVIDIA GRID vGPU;

- Поддержка распределенных виртуальных сетевых коммутаторов с возможностью централизованного управления и мониторинга виртуальной сети;

- Возможность управления вводом-выводом сети для обеспечения приоритетного доступа к сети для важных приложений;

- Поддержка всех основных способов подключения хранилищ данных блочного типа (прямое подключение, Fibre Channel, FCoE, iSCSI), а также размещения хранилища данных на устройствах NAS с доступом по IP-сети;

- Возможность управления вводом-выводом хранилища данных для определения приоритета ввода-вывода виртуальных машин в группе узлов, использующих общий пул ресурсов хранения;

- Возможность переноса файлов виртуальных дисков работающих виртуальных машин внутри массивов хранения и между массивами хранения без прерывания работы;

- Возможность переноса активных рабочих нагрузок между узлами виртуализации, серверами управления виртуальной средой и виртуальными коммутаторами на медленных каналах передачи данных;

- Поддержка отказоустойчивости для многопроцессорных рабочих нагрузок (до 2 виртуальных ЦП);

- Обеспечение высокой доступности узлов и виртуальных машин за счет отсутствия зависимостей от внешних компонентов и возможности обмена данными несколькими путями – через подсистему хранилища и сеть управления;

- Возможность автоматического перезапуска виртуальных машин на других узлах кластера в случае системных сбоев или недоступности узла;

- Возможность балансировки вычислительных ресурсов в пределах кластера для оптимизации производительности узлов и виртуальных машин;

- Возможность балансировки нагрузки ввода-вывода и использования пространства хранилищ для исключения нехватки дисковых ресурсов и обеспечения необходимых уровней обслуживания приложений;

- Возможность динамической оптимизации энергопотребления кластером;

- Возможность резервного копирования виртуальных машин и приложений без использования агентов, с исключением дублирования для блоков переменной длины, с возможностью интеграции с EMC Data Domain;

- Возможность репликации отдельных виртуальных машин с копированием только измененных блоков и использованием различных технологий хранения данных (например, SAN-NAS, FC-iSCSI);

- Возможность исключения «антивирусных штормов» и централизация управления политиками защиты от вирусов и вредоносного ПО за счет переноса нагрузки по обработке файлов с виртуальных машин на уровень гипервизора.

- Программное обеспечение должно поставляться по oem-каналу производителя серверного оборудования

- Срок технической поддержки, включая подписку на обновление программного обеспечения – 3 года

- Лицензия на 5 серверов с двумя процессорными сокетами, лицензия на сервер управления.

Требования к служебным сервисам

В составе решения необходимо предусмотреть служебные сервисы, обеспечивающие функционирование виртуальной инфраструктуры и инфраструктуры VDI.

Перечень необходимых сервисов:

- СУБД MS SQL Server версии не ниже 2012 Standard;

- Службы каталогов MS Active Directory, интегрированных со службами каталогов Заказчика, для аутентификации пользователей с уже существующими в ИТ-инфраструктуре Заказчика учетными записями;

- Служба DHCP;

- Служба DNS, содержащей регулярно обновляемые копии существующих локальных DNS-зон Заказчика;

- Инфраструктура открытых ключей (PKI), с возможностью интеграции с PKI Заказчика, для безопасного обмена данными между компонентами среды VDI, а также для аутентификации пользователей с использованием смарт-карт;

- Служба RADIUS для предоставления пользователям доступа к ресурсам беспроводной сети;

Данные сервисы должны удовлетворять перечисленным ниже требованиям:

- Версия операционной системы служебных серверов – не ниже MS Windows Server 2008 R2;

- Соответствие конфигураций служебных серверов требованиям вендоров к вычислительным ресурсам.

- Возможность использования в среде VDI системы унифицированного обмена сообщениями, уже существующей в ИТ-инфраструктуре Заказчика (в том числе, для передачи аудио/видео);

Система коммутации

Для объединения вычислительных узлов в кластер должны использоваться встроенные коммутаторы шасси серверов-лезвий.

Точки беспроводной сети и рабочие места пользователей должны подключаться к коммутаторам уровня доступа, устанавливаемым в кроссовых помещениях 3-го этажа.

Для агрегации коммутаторов уровня доступа, а также для подключения оборудования в ИТ-инфраструктуре должно быть предусмотрено ядро ЛВС со скоростью портов 10Gb/s. Ядро должно представлять из себя отказоустойчивый кластер или стек из 2-х коммутаторов. Для обеспечения резервирования, коммутаторы шасси серверов-лезвий и коммутаторы уровня доступа должны  иметь связь с каждым из коммутаторов ядра.

Коммутаторы ядра должны обладать следующими характеристиками:

| Характеристики коммутаторов локальной сети для инфраструктуры VDI |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Описание |
| Высота шасси в стойке | Высота в стойке – 1 U |
| Количество портов в базовой конфигурации | Количество портов для модулей SFP+ 10Gb/s – 16шт |
| Возможность расширения | За счет установки дополнительного модуля на 8 портов SFP+ 10Gb/s |
| Направление воздушного потока | От портов к БП (с фронтальной на заднюю часть) |
| Порт управления | Интерфейс 10/100/1000 Base-T |
| USB Port | Type A (для хранения и загрузки) |
| Количество блоков питания | 750Вт – 2шт. |
| Количество вентиляторов | 5 шт. |
| Пропускная способность | До 800 Gbps |
| Скорость маршрутизации IPv4 на аппаратном уровне | До 250 Mpps |
| Скорость маршрутизации IPv6 на аппаратном уровне | До 125 Mpps |
| Аппаратная скорость коммутации | До 250 Mpps |
| Количество записей в таблице MAC-адресов | 55K |
| Forwarding Entries | IPv4: 64K, IPv6: 32K |
| Кол-во записей Flexible Netflow | 128K |
| Поддержка SPAN/RSPAN | 8 двунаправленных сессий (входящих и исходящих) |
| Количество VLANs | 4094 |
| Количество интерфейсов SVI - Switched Virtual Interfaces | 4094 |
| Количество групп IGMP | 32K |
| Маршруты Multicast | IPv4: 24K, IPv6: 12K |
| Количество записей в таблице DHCP Snooping | 12K |
| Кол-во записей в ARP таблице | 47K |
| Количество процессов протокола Spanning Tree | 10K |
| Поддержка Jumbo Frame для коммутируемых и маршрутизируемых | До 9216 bytes |
| Возможность объединения коммутаторов в отказоустойчивый кластер/стек | Два коммутатора в кластере |
| Объем памяти на системной плате | 4GB DDR2 SDRAM |
| Центральный процессор | 2 ядра, 1.5GHz |
| Объем энергонезависимой памяти NVRAM | 2GB |
| Объем буферной памяти портов | 32MB |
| Поддержка качества обслуживания | 8 очередей на порт 64 очереди на процессор 128K записей QoS Class of Service (CoS) |
| Ограничение скорости | CIR/PIR |
| Поддержка частных VLAN | Да |
| Количество записей в таблице ACL | 128K |
| Поддержка Port Security | Да |
| Поддержка протоколов IEEE 802.1x and 802.1x | Да |
| Поддержка подавления Multicast/Broadcast трафика | Да |

Количество модулей и кабелей в поставке:

- Кабель Twinax 1м – 2шт

- Кабель Twinax 5м - 2шт.

- Трансивер SFP 1Gb/s для одномодового оптоволокна – 2 шт.

- Трансивер SFP+ 10Gb/s для одномодового оптоволокна – 8шт.

- Патчкорд оптический LC-LC single mode 3м - 8 шт.

Соединения между коммутаторами ядра и коммутаторами в шасси серверов-лезвий выполняется модулями SFP+ 10Gb/s для одномодового оптоволокна.

Необходимое количество интерфейсов 10Gb/s между коммутаторами – не менее 2-х.

Подсистема IP-телефонии

Клиенты IP-телефонии поставляются в составе системы коммутации и устанавливаются на виртуальные рабочие столы системы виртуализации. Они должны обеспечивать:

- Возможность подключения каждого тонкого клиента к имеющейся у Заказчика системе телефонных переговоров на основе Cisco Unified Communications Manager 9;

- Поддержку интеграции с тонким клиентом и средой виртуализации для обеспечения приемлемого качества воспроизведения видеопотока.

- Возможность подключение каждого тонкого клиента к видеоконфернции в стандарте H264;

| Характеристики клиентского ПО |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Описание |
| Полоса пропускания | Поддерживаемая полоса пропускания: от 24 KB/s до 8 MB/s |
| Видеостандарты | H.264, H.263+, H.263 |
| Характеристики видеоизображения | Изображение удаленной стороны Собственное изображение До 1080p 30 кадров/с кодирование и декодирование Выбор окна приложения для показа презентации при соединении с устройствами, основанными на базе открытых стандартов через BFCP и H.239 Технология коррекции потери пакетов ClearPath для использования в неоптимальных сетевых условиях, включая мобильные среды |
| Разрешение видео и частота кадров | В зависимости от видеоисточника, доступной полосы пропускания и производительности компьютера NTSC: 400p (528 x 400 пикселей) 4SIF (704 x 480 пикселей) SIF (352 x 240 пикселей) PAL: 448p (576 x 448 пикселей) 4CIF (704 x 576 пикселей) CIF (352 x 288 пикселей) QCIF (256 x 144 пикселя) SQCIF (128 x 96 пикселей) РАЗРЕШЕНИЕ ПК: XGA (1024 x 768 пикселей) VGA (640 x 480 пикселей) |
| Аудиостандарты | IPEG4 AAC-LD; 48 кГц, 64 кбит/с .722.1 24 кбит/с |
| Обмен информацией | H.239 (VCS: SIP-H.323 шлюз) BFCP-канал контента с поддержкой кодирования в H.264, H.263+, H.263, широкие возможности совместимости с другими системами Выбор источника контента (из открытых приложений) Возможность демонстрировать рабочий стол |
| Пользовательский интерфейс | Быстрая установка, пользователи могут с легкостью выбрать и настроить аудио и видеоустройства, протестировать доступные ресурсы и качество исходящего сигнала Отдельные окна для адресных книг, информации о присутствии и видеовызовов Поиск в адресных книгах (в локальных и TMS) Индикация присутствия абонентов Включение/выключение видеосигнала Включение/выключение аудиосигнала Включение/выключение показа собственного изображения Просмотр собственного изображения в соединении при использовании раскладки «картинка в картинке» (PiP) Раскладка «картинка в картинке» для показа видео |
| Поддерживаемые протоколы | SIP, H.323 (используя VCS), TCP/IP, TLS, RTP/RTCP, DTMF (внутриполосная и внеполосная), BFCP, H.239 (VCS H.323) H.281 (управление удаленной камерой), ICE |
| Адресная книга | Адресные книги TMS Централизованное управление адресными книгами Интеграция с Active Directory (LDAP) «Мои контакты» Последние вызовы (с указанием даты и времени) Отчеты о пропущенных вызовах |

В поставке необходимо не менее 60 лицензий для установки программного клиента в среде виртуализации рабочих мест.

Подсистема беспроводной локальной сети

БЛВС должна обеспечивать:

- Устойчивый, непрерывный радио-доступ из любой точки помещений, согласованных с заказчиком;

- доступ к сети Интернет;

- интеграцию с КСПД и существующей беспроводной сетью офиса 2-го этажа на базе контроллера Cisco 5508 Wireless Controller для обеспечение единой точки управления беспроводной ЛВС;

- масштабируемость с точки зрения роста числа мобильных пользователей;

- механизмы для конфигурации беспроводной сети;

- контроль подключения к беспроводным сетям.

Беспроводная ЛВС должна состоять из следующих функциональных систем:

- система активного сетевого оборудования беспроводной ЛВС;

- коммутационное оборудование для подключения точек доступа с обеспечением их электропитания по стандарту POE и интеграции с КСПД.

Требования к активному сетевому оборудованию:

- Система должна быть построена на базе точек беспроводного доступа, подключение которых к активному сетевому оборудованию КСПД должно осуществляться проводным методом;

- Точки беспроводного доступа должны поддерживать стандарт беспроводной связи IEEE 802.11 a/g/n;

- Точки беспроводного доступа должны быть оснащены антеннами для обеспечения стойкого радиодоступа на всей площади объектов подключения;

- Точки беспроводного доступа должны иметь возможность регулирования уровня мощности радиосигнала;

- Точки беспроводного доступа должна поддерживать разделение на виртуальные локальные сети (VLAN);

- Точки беспроводного доступа должны иметь возможность формирования нескольких беспроводных сетей с различными уровнями безопасности. Они должны быть разделены логически;

- На точках беспроводного доступа должны быть реализованы механизмы быстрого роуминга. Оборудование должно обеспечивать переключение между точками доступа в пределах 150 мс;

- Точки беспроводного доступа должны иметь возможность подключения к сети электропитания по Ethernet-кабелю;

- Точки беспроводного доступа должны поддерживать современные стандарты безопасности (802.11i), а также иметь возможность обновления программного обеспечения на более новые версии;

- Оборудование должно быть смонтировано в места подключения, согласно поэтажному плану, а также с учётом обеспечения достаточной полосы пропускания для заданного количества пользователей;

- Точки беспроводного доступа должны поддерживать стандарт IEEE 802.1p для обеспечения приоретизации трафика и механизмов качества сервиса (QoS);

- очки должны обладать системой автоматической регистрации и  классификации помех, в том числе от оборудования не относящегося к WiFi.

| Характеристики точек доступа БЛВС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика | Описание |  |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Mbps 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Mbps 802.11n: до 450 Mbps |  |
| Максимальное количество неперекрывающихся каналов | 2.4 GHz • 802.11b/g: • 20 MHz: 3 • 802.11n: • 20 MHz: 3 | 5 GHz • 802.11a: • 20 MHz: 21 • 802.11n: • 20 MHz: 21 • 40 MHz: 9 |
| Максимальная мощность передачи | 2.4 GHz 23 dBm (200 mW) CCK Only 20 dBm (100 mW) 17 dBm (50 mW) 14 dBm (25 mW) 11 dBm (12.5 mW) 8 dBm (6.25 mW) 5 dBm (3.13 mW) 2 dBm (1.56 mW) | 5 GHz 20 dBm (100 mW) 17 dBm (50 mW) 14 dBm (25 mW) 11 dBm (12.5 mW) 8 dBm (6.25 mW) 5 dBm (3.13 mW) 2 dBm (1.56 mW) |
| Встроенная антенна | • 2,4 ГГц, коэффициент усиления 2 дБи, внутренняя всенаправленная, c шириной диаграммы направленности по горизонтали 360° • 5 ГГц, коэффициент усиления 4 дБи, внутренняя всенаправленная, ширина диаграммы направленности по горизонтали 360° |  |
| Интерфейсы | • 10/100/1000BASE-T, автоопределение (RJ-45) • Консольный порт управления (RJ-45) |  |
| Условия окружающей среды | • Температура хранения: от -22 до 185 °F (от -30 до 70 °C) • Рабочая температура: от 32 до 104 °F (от 0 до 40 °C) • Влажность при работе: от 10 до 90 % (без конденсации) |  |
| Требования к электропитанию | от 44 до 57 В постоянного тока Источник питания и инжектор питания: 100-240 В переменного тока, 50-65 Гц |  |

В поставке с беспроводными точками доступа необходимо предусмотреть лицензию, увеличивающую текущую емкость контроллера Cisco 5508  на 10 точек.

Требования к коммутационному оборудованию для подключения точек доступа:

- Коммутаторы должны обеспечивать подключение точек доступа на скорости 1GB/s и подачу электропитания на точки по стандарту PoE+ (30 Вт на один порт);

- Коммутаторы должны обладать возможностью сборки в один логический коммутатор;

- Коммутаторы должны обеспечивать масштабируемость и отказоустойчивость стека;

- Коммутаторы должны обеспечивать доступ для управления по SSH, Kerberos и SNMP.

- Кол-во коммутаторов - 2 шт.

- Каждый коммутатор должен комплектоваться стековым кабелем

- Каждый коммутатор должен иметь в составе модуль SFP+ 10Gb/s для одномодового оптоволокна.

| Характеристики коммутаторов локальной сети для подключения точек доступа |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Описание |
| Конструктив | Высота 1U, корпус для монтажа в телекоммуникационную стойку 19” |
| Количество портов | 48 - 1Gb/s, 2 – 10Gb/s SFP+ |
| Пропускная способность | 130,9 Mpps |
| Производительность | 216Gb/s |
| Размер MAC-таблицы | 16000 |
| Процессор | 2-х ядерный, с частотой не ниже 600MHz |
| DRAM | 512Mb |
| Флэш-память | 128Mb |
| Выделенный интерфейс управления | 10/100 Mb/s Ethernet (RJ-45) |
| Кол-во VLAN | 4096 |
| Поддержка Jumbo Frame | Да |
| Поддержка Voice VLAN | Да |
| Поддержка UDLD | Да |
| Агрегация портов | Да |
| Multicast TV VLAN | Да |
| Приоритизация | 8очередей на порт |
| Планировщик | Strict priority, SRR, WTD |
| Поддержка CoS | Port based; 802.1p VLAN priority based; IPv4/v6 IP precedence/ToS/DSCP based; DiffServ; классификация и перемаркировка ACLs, Trusted QoS назначение очереди DSCP и 802.1p/CoS |
| Ограничение скорости | source and destination IP address, source and destination MAC address, Layer 4 TCP/UDP information, or any combination of these fields, using QoS ACLs (IP ACLs or MAC ACLs), class maps, and policy maps |
| Предотвращение заторов | Да |
| Аппаратный стек | Да, до 8 коммутаторов в стеке, до 416 портов. |
| Пропускная способность стека | 80Gb/s |
| Port Security | Да |
| Storm control | Да |
| Поддержка 802.1x | Да |
| Блок питания | Внутренний |
| Мощность PoE на порт | 30Вт |
| Доступная мощность PoE | 740Вт |
| Поддержка RPS: | Да |
| Резервный блок питания: | Да |
| Поддержка Energy Detect Mode: | Да |
| Соответствие EEE (802.3az): | Да |
| Условия эксплуатации |  |
| Относительная влажность, %: | от 10 до 95 |
| Температура, °C: | от -5 до 45 |

Система пользовательского доступа

Тонкий клиент

Для доступа к инфраструктуре рабочих столов на рабочем месте сотрудника должен устанавливаться тонкий клиент VDI, отвечающий следующим характеристикам:

| Характеристики тонкого клиента инфраструктуры VDI |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Описание |
| Операционная система | Windows Embedded Standard 7 |
| Процессор | Intel® Celeron® G1840T (2.5 GHz, 2M кэш, LGA1150 35W) |
| Память, не менее | Флэш-память SSD 8 Гбайт ОЗУ DDR3 2 Гбайт, 1066 МГц; |
| Графический адаптер | Intel® HD Graphics |
| Электропитание | Внешний источник питания 240 В~, 50/60 Гц, 65 Вт |
| Безопасность | Встроенный разъем для замка безопасности Kensington |
| Предустановленное ПО | - RDP Client - Citrix Client - VMware® Client - Internet Explorer - .NET Framework - Microsoft Silverlight - Ultra VNC - Adobe Reader |
| Порты/разъемы | - USB 3.0 – 2 шт. - USB 2.0 – 3шт. - VGA порт - COM-порт - Аудиоразъем - Разъем микрофона - DisplayPort |
| Порт локальной сети | Адаптер 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet |
| Поддержка мониторов | Поддержка мониторов по стандарту VESA с интерфейсом обмена данными DDC для автоматической настройки разрешения и частоты обновления экрана Порт DisplayPort: разрешение 2560 x 1600, 32 бит на пиксел Порт DVI-I: разрешение 1920 x 1200, 32 бит на пиксел Два дисплея: 1920 x 1200, 32 бит на пиксел |
| Чипсет | H81 |
| Размеры (мм) не более | 179 x 182 x 34.5mm |
| Централизованное управление | Наличие ПО централизованного управления индивидуальными клиентами или группой устройств по ЛВС. ПО должно позволять: - Устанавливать новое ПО, обновления и исправления. - Создавать профили пользователя - Управлять настройками терминала - Сохранять и восстанавливать образ ОС - Собирать инвентарные сведения |

Тонкий клиент должен комплектоваться:

- Проводной клавиатурой со встроенным считывателем смарт-карт. Поддержка смарт-карт стандартов ISO 7816-1,2,3,4 и смарт-карт с чипами (T=0, T=1).

- Беспроводной мышью;

- Проводной гарнитурой с интерфейсом USB;

- Веб-камерой с  USB-подключением формата  HD – оснащается только 20 рабочих мест.

Количество рабочих мест – 60 шт.

Безопасность

Для обеспечения доступа к виртуальным машинам должны использоваться смарт-карты, комбинированные с чипом  RFID. Это необходимо для использования тех же карт в системе контроля и управления доступом (СКУД) заказчика.

Количество поставляемых смарт-карт – 200 шт.

Отображение информации

Для отображения информации виртуальной машины необходимо оснастить рабочие места мониторам с разрешением 1920х1080, размер рабочей площади должен быть не менее 28”.

| Характеристики монитора для рабочего места |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Описание |
| Диагональ | 28" |
| Цветопередача | 16.7 млн. цветов |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип LCD-матрицы | TFT MVA |
| Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (WLED) подсветка |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
| Время отклика | 7 мс |
| Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
| Поворот экрана на 90° | Возможность поворота экрана на 90° (из landscape в portrait или наоборот) |
| Изменение высоты экрана | 110 мм |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 25° |
| Выход на наушники | 3.5мм |
| USB-порты | Не менее 3 шт USB 2.0 |
| Настенное крепление | VESA 100 x 100 мм |
| Блок питания монитора | Встроенный |
| Область обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
| Потребление энергии | При работе: 65 Вт, в режиме ожидания: 1.20 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
| Видимая область экрана | 620.9 x 341.2 мм |
| Вес | 8.11 кг - с подставкой |
| Габариты, ШxВxГ | 665.9 x 553.25 x 239.95 мм |
| Рабочая температура | 0 ~ 40°C |

Количество поставляемых мониторов – 60 шт.

Монитор должен комплектоваться следующими кабелями:

- Кабель питания с евровилкой (shuko CEE7)

- VGA кабель

- Кабель Display Port

- Кабель USB 3.0 тип A на тип B

Система бесперебойного энергоснабжения

Назначение, цели и задачи

Для обеспечения бесперебойным электроснабжением ответственных электроприёмников систем комплекса должна быть произведена модернизация существующей в ЦОД системы бесперебойного электроснабжения APC Symmetra PX 160 кВт.

СБЭ объекта реализуется в части создания комплекса электроустановок, осуществляющих:

- прием электрической мощности от источников электроснабжения внешних электрических сетей;

- бесперебойное электроснабжение потребителей системы виртуализации и СХД

Требования к режимам функционирования комплекса

Режим работы: круглосуточно.

Требования к надежности

Комплекс должен сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

- при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла системы;

- при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС;

- при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

Требования к безопасности

Все внешние элементы технических средств комплекса, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.

Необходимо предусмотреть, чтобы система электропитания обеспечивала защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.

Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов комплекса (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.).

Требования к выполняемым работам.

| № п/п |  | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Пуско-наладочные работы по среде виртуализации (серверная виртуализация и виртуализация рабочих столов) |
|  | 1 | Монтаж серверного оборудования и СХД |
|  | 2 | Обновление микрокодов блейд-системы и СХД |
|  | 3 | Подготовка SAN и сетевого оборудования |
|  | 4 | Базовая настройка серверного оборудования и СХД, включая выделение необходимых для проекта томов. |
|  | 5 | Установка и настройка гипервизоров для серверной виртуализации и виртуализации рабочих столов |
|  | 6 | Установка серверов управления средой виртуализации - 2 экземпляра |
|  | 7 | Создание отказоустойчивого кластера для серверной виртуализации и виртуализации рабочих столов, установка его параметров. |
|  | 8 | Создание виртуальных коммутаторов и сетевых подключений хостов согласно данным заказчика |
|  | 9 | Создание, развёртывание, установка и настройка сервисов среды виртуализации рабочих столов |
|  | 10 | Создание, установка и тестирование базового образа для виртуального рабочего стола, с учётом предоставленного списка и дистрибутивов ПО |
|  | 11 | Развёртывание необходимого кол-ва образов для предоставления пользователям - 1 день |
|  | 12 | Настройка средств резервного копирования для среды серверной виртуализации. Настройка серверов обновлений для обоих кластеров |
|  | 13 | Настройка инфраструктуры PKI и авторизации по Smart-картам |
|  | 14 | Тестирование работоспособности инфраструктуры виртуальных рабочих столов и серверной виртуализации |
|  | 15 | Подготовка исполнительной документации |
| 2 |  | ВКС |
|  | 1 | Развертывание ПО Cisco Instant Messaging and Presence |
|  | 2 | Изменение настроек Cisco UCM заказчика |
|  | 3 | Подготовка исполнительной документации |
| 3 |  | Установка оборудования рабочих мест 3-й этаж |
|  | 1 | Расстановка оборудования |
|  | 2 | Обновление микрокода клиента (установка сервера управления, централизованное обновление клиентских мест) |
| 4 |  | WiFi 3-й этаж |
|  | 1 | Физический монтаж оборудования |
|  | 2 | Настройка оборудования |
|  | 3 | Подготовка исполнительной документации |
| 5 |  | ИБП |
|  | 1 | Модернизация ИБП в ЦОД |

Требования к Комплексу в целом

Инфраструктура ИТ:

- Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении и не восстановленным), не заложенным, не являться предметом ареста, ввезено на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации правил.

- Электропитание всего оборудования должно быть обеспечено от однофазной сети переменного тока 220 В промышленной частоты 50 Гц.

- Используемая в решении техника должна соответствовать внутренним техническим стандартам заказчика.

- Для эксплуатации и обслуживания ИТ инфраструктуры комплекса  должно быть предусмотрено обучение работников Заказчика на авторизированных курсах производителя программного обеспечения среды VDI, включая курс по установке и обслуживанию гипервизора; количество обучаемых сотрудников – 3 человека.

- Срок гарантии технических средств, входящих в ИТ-инфраструктуру должен составлять не менее 3-х лет с момента запуска его в эксплуатацию. Также должна быть предусмотрена возможность послегарантийного оборудования.

Требования к предоставляемой технической документации

По результатам развертывания комплекса необходимо предоставить Заказчику исполнительную документацию.