акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме 

на право заключения договора на поставку средств обнаружения и контроллеров
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Предмет закупки:

«Средства обнаружения»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1.  Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения   РЛД РЕДУТ/1-300И-C БАЖК.425142.059-02
2. Пульт контроля универсальный  ПКУ  БАЖК.468219.009
Или эквиваленты

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	· 70 3240  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для защиты протяженных участков периметра (с заграждением и без него), а также верха заграждений; стен, окон и крыш зданий
 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	  Изделия  относятся к категории радиоэлектронных средств (РЭС) оповещения и сигнализации (обнаружения передвижения) малого радиуса действия. Эксплуатация изделия на территории РФ осуществляется без оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для каждого конкретного пользователя, а также без регистрации в территориальных органах «Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

Изделия  предназначены для непрерывной круглосуточной работы в помещении при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40ºС и относительной влажности воздуха 98% при  температуре плюс 25 ºС.
 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

 П.1.  Вариант изделия, предназначенный для установки на местности на специальных металлических стойках, входящих в комплект поставки 

   

	 Рабочая частота от 13,7 до 13,9 ГГц.
Протяженность рубежа охраны от 5 до 300 м. 

Параметры зоны обнаружения при длине:

5 м     – ширина не более 0,35 м, высота не более 1,4 м 

50 м   – ширина не более 0,8 м, высота не более 1,7 м;

100 м – ширина не более 1,2 м, высота не более 2,0 м;

150 м – ширина не более 2,0 м, высота не более 2,3 м;

200 м – ширина не более 2,4 м, высота не более 2,4м;

300 м – ширина не более 3,0 м, высота не более 2,8 м;
В комплект поставки изделия должны входить: передатчик, приемник, 2 коробки распределительные, комплект монтажных частей, соответствующий варианту поставки.

Дистанционный контроль работоспособности. 

 п. 2.  ПКУ должен быть предназначен для ввода в эксплуатацию изделий (настройки, выбора алгоритмов работы, задания порогов обнаружения, контроля работоспособности и др.) с использованием интерфейса RS-485, реализованного в изделиях РЛД РЕДУТ-500, РЛД РЕДУТ/1-300И, КОРАЛЛ-СМ-У/1 и др. 

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Изделие   «РЛД РЕДУТ-1/300И-С» или эквивалент
Диапазон рабочих температур, °С
не ниже – 50 и не выше  + 65

Диапазон предельных температур, °С
не ниже - 65 и не выше  + 70

2. ПКУ Диапазон рабочих температур от - 20 до + 50 °С.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Особенности изделия:

- Обнаружение нарушителя (человека), пересекающего охраняемый рубеж в группировках:

- "в рост", "согнувшись" (основной режим обнаружения);

- "в рост", "согнувшись", "на получетвереньках", "ползком", "перекатом" (полный режим обнаружения).

- Автоматическая адаптация к изменению подстилающей поверхности (сухо, сыро, изменение высоты травы или снежного покрова в заданных пределах).

- Регулировка ширины зоны обнаружения («нормальная/узкая»).

- Возможность дистанционной настройки, диагностики и обмена информацией с системой сбора и обработки информации по интерфейсу RS-485.

- Встроенная система защиты цепей от грозовых разрядов и наводок.

- Вандалостойкие металлические корпуса ПРД и ПРМ, устойчивые к преднамеренным электромагнитным воздействиям.

- Возможность отстройки от влияния посторонних источников радиоизлучения, путем изменения плоскости поляризации электромагнитного поля.

- Высокая вероятность обнаружения (0,99).

- Устойчивость к воздействию сильных электромагнитных полей (ЛЭП до 500 кВ).
- Удобство настройки и диагностики с помощью пульта контроля универсального с панелью индикации.

- Наличие проводной синхронизации (в дополнение к синхронизации по лучу) позволяет эксплуатировать изделие в районах со сложной электромагнитной обстановкой.
- Отсутствие взаимного влияния при установке на параллельных участках за счет разных каналов модуляции (4 частотные литеры).

- Наличие кнопки вскрытия коробки распределительной.



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 Возможность взаимодействия с ССОИ «Медиана».

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	     -

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	·   Напряжение питания от 12 до 30 В. Ток потребления не более 30 мА (по цепи дополнительного подогрева – не более 140+мА)

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	  

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Тара должна быть опломбирована ОТК предприятия-изготовителя пломбой.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение от -35⁰С до + 60 ⁰С


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок   – не менее 18 мес.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	 П. 1 -  13 шт., п. 2 – 2 шт..

Поставка – в течение  10  дней после подписания договора.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Расшифровка сокращений в тексте.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится в течение 30 дней со дня поставки.


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Однопозиционные радиолучевые средства обнаружения:

1. Коралл-СМ-У/1

Или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	70 3240


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Изделия должны применяться в составе комплексов технических средств физической защиты (КТСФЗ) стационарных объектов и предназначены для создания рубежей малой протяженности на периметре или территории охраняемых объектов, а также для охраны помещений.

Изделия могут применяться на объектах использования атомной энергии. Относятся к элементам нормальной эксплуатации, не участвующим в технологических процессах работы ядерных установок и не влияющим на ядерную и радиационную безопасность и соответствуют классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) при категории качества К4 по НП-026-04 ("Общие положения обеспечения без- опасности атомных станций ОПБ-88/97", "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций").

Конструктивное исполнение изделий – пылебрызгозащищенное. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой изделия, соответствует коду IP 54 по ГОСТ 14254-96.

Изделие должно удовлетворять нормам индустриальных радиопомех в соответствии с ГОСТ Р 50009-2000 (ЭИ1, ЭК1) для технических средств (ТС), применяемых в промышленных зонах.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Изделие относится к радиоэлектронным средствам (РЭС) оповещения и сигнализации (обнаружения передвижения) малого радиуса действия, работает в разрешенном ГКРЧ диапазоне радиочастот от 9,2 до 9,6 ГГц. Эксплуатация изделия на территории РФ может осуществляться без оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для каждого конкретного пользователя.

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ РВ 51638.0.2-2000 и обеспечивать безопасность природной среды при эксплуатации.

Уровень радиоизлучения изделий должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.006-84, СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 и допускать круглосуточную работу обслуживающего персонала в зоне обнаружения.

Условия эксплуатации изделий:

– диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 50 до плюс 70 °С;

– относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °С;

– скорость ветра до 15 м/с с порывами до 25 м/c;

– интенсивность дождя до 40 мм/ч;

– интенсивность снега в пересчете на воду до 10 мм/ч;

– конденсированные осадки в виде инея, росы;

– солнечное излучение при плотности потока, не более: 1) интегральной –1120 Вт/м²; 2) ультрафиолетового излучения – 68 Вт/м²;

– динамическое воздействие пыли (песка): 1) концентрация – (5±2) г/м³; 2) скорость воздуха не более 10 м/с.

– диапазон предельных температур окружающей среды от минус 65 до плюс 70.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	"Коралл-СМ-У/1" или эквивалент
Рабочая радиочастота изделия – от 9,2 до 9,6 ГГц.

Габаритный размер (диаметр) ПРМ-ПРД изделия не более 156 мм.

Масса ПРМ-ПРД изделия – не более 2 кг.

В изделиях предусмотрено два варианта подключения к ССОИ: с помощью проводного шлейфа сигнализации и линии интерфейса RS-485 (если данная функция поддерживается ССОИ).

Изделия обеспечивают контроль и регулировку параметров по интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом обмена РОФ.БАЖК.02146-01 с ПКУ БАЖК.468219.009 или ССОИ.

Изделия должны быть предназначены как для установки на металлических или асбестоцементных трубах диаметром от 76 до 160 мм, так и для установки на вертикальной поверхности (стене, ограждении). Для установки изделия должен использоваться комплект монтажных частей (КМЧ), входящий в комплект поставки изделия.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Изделие "Коралл-СМ-У/1" или эквивалент должно формировать на охраняемом рубеже объемную регулируемую по длине ЗО с параметрами: – номинальная длина от 5 до 25 м с предельным отклонением ±2 м (при максимальной длине 25 м); – ширина (в конце ЗО при максимальной длине) не более 8 м; – высота (в конце ЗО при максимальной длине) не менее 10 м. 

 2.. Изделия должны обеспечивать возможность определения расстояния от ПРМ-ПРД до места пересечения ЗО нарушителем с точностью ±2 м и передачи этой информации на ПКУ по интерфейсу RS-485.

3 Изделия должны формировать сигнал "Тревога" при: – пересечении ЗО нарушителем, передвигающимся по подстилающей поверхности со скоростью от 0,1 до 10,0 м/с в положениях "в рост", "согнувшись" с вероятностью обнаружения не менее 0,99 (при доверительной вероятности 0,9); – пересечении ЗО нарушителем, передвигающимся по подстилающей поверхности в положениях "ползком", "перекатом" с вероятностью обнаружения не менее 0,95 (при доверительной вероятности 0,9); – поступлении сигнала "Дистанционный контроль" (далее по тексту ДК); – экранировании ПРМ-ПРД. 

4. Изделия должны формировать сигнал "Неисправность" непрерывно до устранения этой неисправности при: – пропадании напряжения питания; – вскрытии коробки распределительной (КР). 

5. Изделия должны быть устойчивы к воздействию следующих внешних по- меховых факторов различного происхождения: – пересечению ЗО мелкими животными массой до 5 кг и высотой до 0,25 м, передвигающимися по подстилающей поверхности через ЗО на расстоянии не менее 2 м от излучающей поверхности ПРМ-ПРД; – пролету птицы массой от 0,1 до 0,3 кг через ЗО на расстоянии не менее 2 м от излучающей поверхности ПРМ-ПРД; – движению человека (массой не менее 45 кг) или группы людей до трех человек: а) вдоль ЗО на расстоянии не менее 5 м от оси ЗО; б) перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 2 м от границы ЗО; – движению автомобиля типа "Газель": а) вдоль ЗО на расстоянии не менее 8 м от оси ЗО; б) перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 4 м от границы ЗО; – движению железнодорожного транспорта: а) вдоль ЗО на расстоянии не менее 35 м от оси ЗО; б) перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 30 м от границы ЗО. 

6. Изделия должны сохранять работоспособность и устойчивость при: – наличии растительности и неровностей почвы суммарной высотой до 0,3 м; – наличии снежного покрова высотой не более 0,5 м (без изменения высоты установки); – наличии крон деревьев (кустарника) на расстоянии не менее 10 м от оси ЗО; – выпадении осадков в виде дождя интенсивностью до 40 мм/ч; – выпадении осадков в виде снега с интенсивностью до 10 мм/ч в пересчете на воду; – наличии ЛЭП напряжением до 500 кВ: а) проходящей параллельно оси ЗО на расстоянии не менее 50 м от оси ЗО до нижнего провода ЛЭП; б) расположенной перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 50 м от нижнего провода ЛЭП до излучающей поверхности ПРМ-ПРД. 

7.  Время готовности изделий после включения электропитания должно быть: а) не более 30 с при температуре от минус 40 до плюс 70°С; б) не боле 10 мин при температуре от минус 40 до минус 50 °С. 

8. Сигнал "Тревога" должен формироваться в виде размыкания контактов реле в выходной цепи на время (3,6±0,4) с. 

9.  Параметры выходной цепи сигнала "Тревога": – сопротивление выходной цепи при отсутствии сигнала “Тревога” и сигнала неисправности – не более 100 Ом, и не менее 200 кОм при формировании сигнала “Тревога” или сигнала неисправности. Выходная цепь рассчитана на прохождение через нее: – постоянного тока от 1 до 300 мА при напряжении от 0,5 до 60,0 В при активной нагрузке; – переменного тока до 200 мА при напряжении от 0,5 до 60,0 В при активной нагрузке. 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Средняя наработка изделия на ложную тревогу – не менее 1500 ч при воздействии внешних помеховых факторов различного происхождения.

Изделие по всем входным и выходным цепям должно быть снабжено элементами грозозащиты, обеспечивающими его работоспособность в условиях грозовых разрядов (исключая прямые попадания молнии). Элементы грозозащиты должны обеспечивать защиту от опасных напряжений, возникающих в проводах соединительных линий за счет электромагнитных полей и наводок при грозе. Максимальные значения параметров наведенного напряжения следующие: – форма импульса (фронт/длительность на уровне 0,5) – 10/700 мкс; – период следования разрядов – не менее 1 мин; – амплитуда импульса – до 900 В. В местах с повышенной грозовой активностью, с большой вероятностью наводок от грозы, а также при воздушной прокладке соединительных с ССОИ проводов рекомендуется обеспечить проектным путем дополнительную грозозащиту цепей питания, сигнализационных и ДК. Устройство грозозащиты должно быть установлено в шкафу у места установки изделия и обеспечивать понижение амплитуды импульсных перенапряжений от грозовых разрядов на цепях питания, сигнализационных и ДК до 900 В или менее. Длительность импульсных перенапряжений на выходе устройства грозозащиты не должна превышать 700 мкс. Если длительность перенапряжений превышает 700 мкс, их ампли- туда не должна превышать 30 В. 

Средняя наработка на отказ должна составлять не менее 30000 ч.

Срок службы – не менее 10 лет


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Возможность взаимодействия с СОУД «Медиана».

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Электропитание изделия должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением от 12 до 30 В с коэффициентом пульсаций не более 5 %. В изделии должна быть предусмотрена защита, исключающая его выход из строя при изменении полярности напряжения питания. 

Примечание – При работе изделия при температуре от минус 40 до минус 50 °С напряжение питания должно быть от 20 до 30 В. 

Ток потребления изделия: а) не более 200 мА при температуре от минус 40 до плюс 70°С; б) не более 260 мА при температуре от минус 40 до минус 50 °С. 

Пусковой ток – не более 700 мА.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение от -35⁰С до + 60 ⁰С 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность поставляемого оборудования должна соответствовать ГОСТам, ОСТам и др. нормативной документации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Срок службы изделий   не менее10 лет

Гарантия качества – не менее 18 месяцев со дня поставки.


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	51  шт. в течение 10 дней со дня подписания договора. 


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Расшифровка сокращений в тексте.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится в течение 30 дней со дня поставки товара.


«Контроллеры системы «цирконий»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплекты контроллеров системы «Цирконий-С-2000» или эквивалент:

1. Комплект К-20-16 

2. Комплект К-20-11 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	70 3150


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Комплект К20 является периферийным контроллером системы «ЦИРКОНИЙ-С 2000», предназначенным для контроля состояния и управления различными устройствами (средства охраны (СО), электромеханические запирающие устройства (ЭМЗУ), кнопки управления выходом (КУВ), внешние устройства (ВУ)):
1. Комплект К20-16  должен быть предназначен для контроля рубежа доступа и охранной сигнализации одного помещения путем выдачи сигналов тревоги на сервер доступа (СД)  при попытках преодоления нарушителем охраняемого рубежа, оборудованного СО, несанкционированного разблокирования ЭМЗУ, а также выдачи сообщений на СД о санкционированном проходе через охраняемый рубеж, контроля соединительных линий и СО, ЭМЗУ, КУВ, кнопок отметки наряда (КОН), датчиков двери (ДД).

2. Комплект К20-11 должен быть предназначен для контроля рубежа охраны путем выдачи сигналов тревоги на СД при попытках преодоления нарушителем охраняемого рубежа, оборудованного СО, и контроля соединительных линий и СО, КОН.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 Комплекты К20 по устойчивости к внешним воздействующим факторам должны относиться к группе 1.1 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98 и эксплуатироваться в помещениях с относительной влажности воздуха 98 % при температуре 25 оС при температурах: 
1. Комплект К20-16 – от -40 до +50 оС
2. Комплект К20-11 – от -50 до +50 оС
Комплекты К20-08--К20-16  допускается эксплуатировать на открытом воздухе при температурах, указанных в таблице 1.1, и относительной влажности воздуха 98 % при температуре 25 оС при размещении их в шкафах, по условиям эксплуатации относящихся к группе 1.10 по ГОСТ РВ 20.39.304-98 со степенью защиты не хуже IP54 по ГОСТ 14254-96.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Масса комплекта К-20 в упакованном виде - не более 7 кг.



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Комплект К20-16 должен обеспечивать:

а) конфигурирование системы, ввод базы данных, коррекцию часов и календаря с рабочего места оператора (РМО) системы «Цирконий-С 2000»;

б) функционирование системы в режиме ограничения доступа в помещение в рабочее время (помещение снято с охраны) на основе использования карты пропуска, личного кода и базы данных;

в) постановку помещений под охрану и снятие с охраны уполномоченными лицами на основе использования специальной кнопки (КУВ), устанавливаемой внутри помещения, карты пропуска и личного кода;

г) формирование и хранение в архиве сигналов, возникающих в процессе функционирования

д) формирование сигналов «тревога» и включение реле управления внешними устройствами,

е) непрерывный контроль состояния до 5 шлейфов с подключенными СО как в режиме «охрана», так и в режиме «снято с охраны», и формирование сигналов: - норма; - срабатывание СО; - обрыв шлейфа до СО; - короткое замыкание шлейфа до СО.

ж) передачу на СД по соединительной линии сигналов о конечных результатах всех завершенных операций (снятие с охраны, проход абонента, неудачная попытка прохода, срабатывание СО и т.п.), прием и исполнение команд, информации о конфигурировании и другой информации с верхнего уровня в реальном масштабе времени. При отсутствии таких сигналов в течение определенного отрезка времени периодически осуществляется обмен служебными сигналами;

и) автоматический переход в автономный режим функционирования и накопления сигналов при пропадании связи с верхним уровнем;

к) автоматическую передачу всех накопленных сообщений на верхний уровень при восстановлении связи (без участия оператора)

л) автоматический переход на резервную соединительную линию при отказе основной соединительной линии, периодический контроль отказавшей линии и автоматический переход на основную соединительную линию при ее восстановлении.

2 Комплект К20-11 должен обеспечивать:

а) конфигурирование системы, коррекцию часов с рабочего места оператора (РМО) системы «Цирконий-С 2000»;

б) формирование и запоминание в архиве сигналов, возникающих в процессе функционирования: - о срабатывании СО; - о нажатии КУВ, КОН; - об изменении параметров шлейфов подключения СО;

в) формирование сигналов «тревога» и включение реле управления внешними устройствами (задается при конфигурировании)

г) непрерывный контроль состояния до 10 соединительных линий (шлейфов) с подключенными СО как в режиме «охрана», так и в режиме «снято с охраны», и формирование сигналов: - норма; - срабатывание СО; - обрыв шлейфа до СО; - короткое замыкание шлейфа до СО.

д) передачу на верхний уровень сигналов о конечных результатах всех завершенных операций (снятие с охраны, срабатывание СО и т.п.), прием и исполнение команд, прием информации о конфигурировании и другой информации с верхнего уровня в реальном масштабе времени. При отсутствии таких сигналов в течение определенного отрезка времени периодически осуществляется обмен служебными сигналами;

е) автоматический переход в автономный режим функционирования и накопления сигналов при пропадании связи с верхним уровнем;

ж) автоматическую передачу всех накопленных сигналов на СД по соединительной линии при восстановлении связи (без участия оператора)

и) автоматический переход на резервную соединительную линию при отказе основной соединительной линии, периодический контроль отказавшей линии и автоматический переход на основную соединительную линию при ее восстановлении.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы изделия – 8 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Электропитание изделий должно осуществляться от блока питания или резервного источника питания напряжением от 24 до 28 В. 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение от -35⁰С до + 60 ⁰С 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 18 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность поставляемого оборудования должна соответствовать ГОСТам, ОСТам и др. нормативной документации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Срок службы изделий не менее 8 лет

Гарантия качества – не менее 18 месяцев со дня поставки.


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	П. 1 – 2 компл.

П. 2 – 6 компл.-

Поставка – в течение 10  дней после подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	-


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                 _____________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись
PAGE  

