Приложение № 1

к договору № ___________

от «__» __________ 2014 г.

| «СОГЛАСОВАНО» _______ «__________» ____________________ ___________ ______________ «____» ____________ 2014 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» ОАО «НИИТФА» Директор управляющей организации ЗАО «Наука и инновации ___________ С.А. Колосков «____» ____________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ ступеней, площадки и боковых стен парадной лестницы входной группы на выделенной территории

ОАО «НИИТФА».

Москва

2014

Техническое задание согласовано:

| Гришков Н.А. |  | _________________ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по капитальному строительству |  | «____»_____________ 2014 г. |

Техническое задание составл:

| Рохлин А.С. |  | _________________ |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «НИИТФА» |  | «____»_____________ 2014 г. |

Техническое  задание

на выполнение ремонтных работ ступеней, площадки и боковых стен парадной лестницы входной группы на выделенной территории ОАО «НИИТФА»

- Общие данные.

1.1 	Место выполнения работ: г.Москва, Варшавское шоссе, 46, здание института

ОАО «НИИТФА», территория входной группы фасада в осях: 202-205.

1.2	 Заказчик: ОАО «НИИТФА»

1.3 	Требования к работам: В соответствии с данным заданием и действующими нормами.

1.4 	Нормативный срок работ – 15 рабочих дней с даты подписания договора.

1.5 	Гарантия качества работ – 24 месяца с даты подписания акта приема выполненных работ.

- Содержание и объемы работ.

- Работы предполагают восстановительный ремонт лестницы, площадки, стены и парапета из гранитных плит с учетом полного демонтажа, проведение гидроизоляционных работ, восстановления прочности бетонного основания и облицовки гранитом за счет старого (гранита) облицовочного материала. Демонтаж облицовки лестницы, стен, площадки и парапета осуществить с маркировкой снимаемого камня, в целях их повторного применения. Необходимо осуществить бережную очистку гранитного камня ступеней лестницы и гранитных плит от раствора и бетона, в целях их повторного применения. Выполнить проверку геометрии основания лестницы, стен и парапета. Выполнить работы по устройству обмазочной гидроизоляции стен, лестницы и парапета. Дефектные элементы покрытия, в том числе разрушенные при демонтаже, заменяются на новые, цвет камня подбирать максимально приближенным к основному.

- Ведомость объемов работ:

| №п/п | Вид работы | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж поручня | п.м. | 4,00 |  |
| 2 | Разборка облицовки стены и парапетов из плит гранитных с маркировкой элементов | кв.м | 83,10 |  |
| 3 | Разборка ступеней из гранитного камня с маркировкой камня | п.м. | 72,00 |  |
| 4 | Разборка облицовки площадки из плит гранитных с маркировкой камня | кв.м | 14,35 |  |
| 5 | Разборка основания стен из бетона | кв.м | 83,00 |  |
| 6 | Разборка основания лестницы из бетона | кв.м | 26,67 |  |
| 7 | Подготовка снятого гранитного камня и ступеней для повторной укладки в работу (очистка гранитного камня и плит от бетона и раствора) | п.м. | 72,00 |  |
| 8 | Проверка геометрии основания площадки, лестницы, парапета и стены | кв.м | 97,40 |  |
| 9 | Устройство отметок (горизонтальных вертикальных) под бетонирование основания стены, парапета, площадки и лестницы | кв.м | 97,40 |  |
| 10 | Грунтование поверхности (глубокого проникновения) не менее двух раз | кв.м | 97,40 |  |
| 11 | Устройство обмазочной гидроизоляции стен и парапета | кв.м | 83,10 |  |
| 12 | Устройство обмазочной гидроизоляции основания лестницы и площадки | кв.м | 26,67 |  |
| 13 | Армирование основания площадки и лестницы | кв.м | 26,67 |  |
| 14 | Армирование основания стены и парапета | кв.м | 83,10 |  |
| 15 | Бетонирование основания лестницы и площадки | кв.м | 26,67 |  |
| 16 | Бетонирование основания парапета и стены | кв.м | 83,10 |  |
| 17 | Устройство гранитных ступеней лестницы | п.м. | 72,00 |  |
| 18 | Устройство площадки из гранитного камня | кв.м | 14,35 |  |
| 19 | Облицовка стен и парапета шлифованными гранитными плитами | кв.м | 83,10 |  |
| 20 | Устройство поручня оцинкованного | п.м. | 4,00 |  |
| 21 | Затирка швов | кв.м | 97,40 |  |
| 22 | Расчистка поверхности камня (очистка от пятен, грязи и др.) | кв.м | 97,40 |  |

- Требования к подрядной организации.

- Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к предлагаемым видам работ по настоящему Техническому заданию, которые входят в утвержденный перечень работ, влияющих не безопасность объектов капитального строительства.

- Стаж Подрядной организации в части выполнения аналогичных предлагаемым видам работ, по настоящему Техническому заданию, должен составлять не менее 3 (трех) лет.

- Стаж и опыт подрядной организации подтверждается прилагаемой к заявке, в обязательном порядке, нотариально заверенной копией свидетельства налогового органа о постановке на учет юридического лица, а также предоставлением презентационных материалов с примерами выполненных работ, копиями исполненных договоров и благодарственных писем.

- Сотрудники Подрядной организации, присутствие которых необходимо на территории предприятия Заказчика, должны иметь гражданство Российской Федерации и пропуски оформленные в соответствии с требованиями пропускного режима предприятия Заказчика.

- Подрядная организация обязана предоставить персональные данные сотрудников необходимые для оформления пропусков на территорию предприятия Заказчика.

- Заказчик, в лице ОАО «НИИТФА» вправе приостановить допуск на Объект (территорию предприятия ОАО «НИИТФА») сотрудников Подрядной организации в случае выявленного факта нарушения пропускного режима либо внутренних правил предприятия.

- Силами  Подрядной организации разрабатывается и в обязательном порядке утверждается Заказчиком организационно-технологическая документация ППР в полном объеме необходимом и достаточном для выполнения всего комплекса работ указанных в данном Техническом задании.

- Перед началом выполнения работ ознакомить рабочих с решениями, предусмотренными ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ.

- Определить Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы по наряду-допуску и утвердить его руководителем подрядной организации.

4. Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда.

- Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников, сотрудников действующего предприятия, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», а также нормами пожарной безопасности при производстве ремонтно-строительных работ.

- К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству,  допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедших медицинских осмотр и признанных годными к выполнения данных работ, прошедших обучений безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

- Санитарно-бытовое помещение, выделяемые либо ВЗиС под нужды Подрядной организации на время проведения работ, обеспечить аптечкой с медикаментами, носилками, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

5. Требования к качеству выполняемых работ.

- Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом сроки за свой счет.

- Участник размещения заказа, при исполнении контракта, осуществляет контроль качества выполняемых ремонтно-строительных работ специализированными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

- Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями

СНиП 3.01.01-85. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с привлечением заказчика. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

6. Материально-техническое обеспечение.

- Комплектация и поставка материалов осуществляется собственными силами Подрядчика. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для ремонта материалов, изделий и конструкций.

- Потребность и расход строительных материалов на выполнение ремонтно-строительных работ определяется на основании сметной документации и утвержденных в установленном порядке норм. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

7. Механизация и транспорт.

- Механизация ремонтно-строительных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение ручного труда, а так же требуемое качество работ за счет применения наиболее эффективных и современных строительных машин, средств малой механизации, инвентаря и приспособлений.

- Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка должны иметь небольшие габариты и высокую маневренность, должны обеспечить бесшумность работы машин и механизмов и минимизировать запыленность.

8. Формы отчетов о выполненных работах.

- Формы отчетов о выполненных работах: формы в соответствии с Постановлением №100 от 11.11.1999 «0б утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

- Отчет о выполненных работах предоставляется по окончании работ (форма № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ формы № КС-З) с приложением необходимых расчетов и документов.

- Заказчик оставляет за собой право провести проверку обоснованности цен, а так же проверку сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком к оплате.

- В процессе исполнения контракта, до подписания формы №КС-2, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (Рд-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.20066, № 1128.

9. Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

- Работы должны быть выполнены согласно представленному перечню в полном объеме.

- Стоимость контракта определяется на основе локальных сметных расчетов, составленных в соответствии с указаниями и рекомендациями Федеральных единичных расценок (ФЕР 2008), «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). Локальный сметный расчет должен быть предоставлен в составе конкурсной заявки.

- Перерасчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен должен осуществляться базисно-индексным методом, с применением индексов МЦЦС Госстроя и Москомэкспертиза к ФЕР для г. Москва. Подрядчик обязан подтвердить стоимость применяемых строительных материалов заверенными копиями счетов-фактур на их приобретение или согласованными с Заказчиком калькуляциями на строительные конструкции и изделия.

- Включение в расчет компенсации «Прочих работ и затрат» должно быть обоснованным. Цены, в том числе параметры, формирующие договорную цену, предлагаемые Подрядчиком, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта.