ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________.2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещений 2-го этажа здания заводоуправления ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений 2-го этажа здания заводоуправления ФГУП «Атомфлот»

(номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2014

Приложение №1 к договору подряда №_________ от _______________ Утверждаю Первый зам. генерального директора -. главный инженер ФГУП «Атомфлот». _________________ М. М. Кашка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт помещений 2-го этажа здания заводоуправления ФГУП "Атомфлот" по адресу: г.Мурманск-17

г. Мурманск 19.05.2014г. Выполнить ремонт помещений №№1-15,24-38 (нумерация согласно техническому паспорту). Планы помещений (существующих и после перепланировки) прилагаются. Работы выполняются в 2 этапа. - этап: Разработка дизайн-проекта Разработать дизайн-проект (ДП) помещений конференц-зала и коридора, используя общую концепцию оформления административных помещений здания (фирменные цвета, символика флота). Разработать средства информационно-визуальных коммуникаций, отражающих функциональное назначение помещений – указатели, информационные стенды. Все элементы оформления, подбор материалов согласовать с Заказчиком. 2 этап: Выполнение ремонтно-строительных работ (с учетом согласованных Заказчиком дизайнерских решений) Краткое описание объемов работ: № п/п; Наименование работ и затрат; Ед.изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. - Демонтажные работы. 1.1 Пом. №7,6,5,8,9,10,11,12,3,2,30,31,32,24,25,26,27,28,29 (прил.1). Разборка покрытий полов из керамических плиток; м2; 75. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; м2; 185. Разборка деревянных подвесных потолков из плиток Акмигран; м2; 55. Разборка покрытий полов из линолеума и релина; м2; 55. Разборка перегородок железобетонных; м3; 9,2. Демонтаж дверных блоков в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; блок; 26. Снятие унитазов и писсуаров; шт.; 4. Снятие умывальников и раковин; шт.; 1. Разборка кабин душевых со стальными поддонами; шт.; 3. Разборка металлоконструкций; т; 2. - Пом.№34,35,33,36,37,38,13,15,14,1 (прил.1). Разборка обшивки деревянных стен; м2; 196. Разборка покрытия полов и лаг из досок и брусков; м2; 40. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; м2; 115. Разборка покрытий полов из керамических плиток; м2; 30. Разборка перегородок железобетонных; м3; 12. Демонтаж дверных блоков в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; блок; 7. - Общестроительные работы. 2.1 Пом.№2,3,4,5,6,7,8,10 (прил.2). Устройство перегородок толщ.100мм на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой ГКЛ в один слой с тепло-шумоизоляцией на всю толщину перегородки; м2; 42. Заделка дверных проемов в перегородках ГКЛ на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой с тепло- шумоизоляцией на всю толщину перегородки; м2; 3,78. Закладка оконных проемов кирпичом; м3; 3. Установка внутренних офисных дверных блоков в каменных стенах при площади проема до 3 м2, с комплектующими (ручки, петли, замки) - 2 бл.; м2; 3,78. Установка и крепление наличников с 2-х сторон; м/п; 21. Установка наружного дверного блока металлического утепленного противопожарного с двумя замками, комплектующими и доводчиком – 1блок; м2; 1,89. Установка и крепление наличников с 2х сторон; м/п; 10,5. Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм; м2; 113. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа Ветонит-5000, толщиной 5 мм; м2; 113. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа Ветонит-3000, толщиной 3 мм; м2; 113. Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках; м2; 113. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; м/п; 375. Укладка металлического накладного профиля (порожных планок); м/п; 1,8. Облицовка стен по металлическому каркасу гипсокартонными листами; м2; 417. Оклейка обоями стен улучшенными средней плотности под покраску; м2; 417. Окраска на 2 раза поливинилацетатными водоэмульсионными составами по обоям, подготовленным под окраску; м2; 417. Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля на высоте не менее 2,80м от пола; м2; 113. Замена подоконных досок из ПВХ шириной 400мм в каменных стенах; м/п; 11,25. Замена оконных откосов с применением декоративного бумажно-слоистого пластика или листов из синтетических материалов, шириной 400мм; м/п; 32,75. 2.2 Пом.№11,12,31,32 (прил.2). Установка дверных блоков в каменных стенах при площади проема до 3 м2 с комплектующими (Волховец Венге 40170В) – 11шт. (ДГ21-9); м2; 20,79. Установка двупольного дверного блока в каменных стенах при площади проема более 3 м2 с комплектующими и доводчиком (Волховец Венге 40170В) - 1шт. (ДГ21-16); м2; 3,36. Установка и крепление наличников с 2-х сторон, Венге; м/п; 113,6. Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм; м2; 60. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа Ветонит-5000 толщиной 5 мм; м2; 60. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа Ветонит-3000 толщиной 3 мм; м2; 60. Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках; м2; 60. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (цвет Венге); м/п; 47. Укладка металлического накладного профиля (порожных планок); м/п; 10,6. Облицовка стен по металлическому каркасу гипсокартонными листами (с 623) одним слоем; м2; 153. Шпатлевка, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен по ГКЛ; м2; 153. Отделка стен мультиколорным покрытием KRASTON L040; м2; 153. Декоративные вставки – штукатурка венецианская коричневого цвета согласно ДП; м2; 54. Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; м2; 60. 2.3 Блок санузлов (прил.2). Установка дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с комплектующими (финки) – 2 компл.; м2; 3,36. Установка и крепление наличников с 2х сторон; м; 21. Устройство стяжек цементных толщиной 40мм; м2; 9,8. Устройство покрытий полов из плиток керамических; м2; 9,8. Устройство коробов из ГКЛ на металлическом каркасе для скрытия водопроводных и канализационных трубопроводов; м2; 5,5. Гладкая облицовка стен керамической плиткой; м2; 61. Устройство потолков типа «Армстронг»; м2; 9,8. 2.4 Переговорная (конференц-зал) (прил.2). Укладка лаг по кирпичным столбикам; м2; 12. Устройство засыпки из керамзитового гравия толщ.0,5м; м3; 4. Устройство основания пола из пропитанной фанеры t=20мм по лагам; м2; 12. Устройство стяжек цементных толщиной 40мм; м2; 54. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа Ветонит-5000 толщиной 5 мм; м2; 54. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа Ветонит-3000 толщиной 3 мм; м2; 54. Устройство покрытия пола из паркетной доски однополосной (цвет «золотой дуб»); м2; 54. Устройство плинтусов поливинилхлоридных с кабель-каналом; м/п; 30. Закладка оконного проема кирпичом; м3; 1,5. Облицовка стен по металлическому каркасу гипсокартонными листами (с 623) в один слой; м2; 93. Шпатлевка стен на 2 раза – подготовка поверхности для нанесения мультиклорного покрытия KRASTON L040; м2; 93. Нанесение мультиколорного покрытия KRASTON L040; м2; 63. Облицовка стен декоративными панелями SIBU 3D Q-10-60-60 Makassar на h-1м от чистого пола; м2; 30. Устройство завершающего профиля М58; м/п; 30. Устройство 2х уровневого подвесного потолка – ГКЛ, металлокаркас; м2; 21. Устройство гипсокартонного короба по периметру потолка 60х60х180мм; м2; 21,6. Устройство натяжного потолка (безшовного, пр-ва Франции); м2; 9,6. Устройство галтелей из полиуретана по периметру подвесного и натяжного потолков (согласно ДП); м/п; 50. Изготовление и монтаж фотореалистичной печати на холсте в стиле предприятия в багете (согласно ДП); м2; 14. 2.5 Ремонт наружной лестницы запасного выхода. Укрепление (усиление) каркаса несущего марша металлическими элементами; т; 1,5. Замена металлических конструкций ограждения (квадратная труба, полоса) с огрунтовкой и окраской за 2 раза в черный цвет; т; 0,6. Устройство ступеней из готовых проступей с нескользящей поверхностью; м2; 16. Окраска несущих металлических конструкций лестницы огнестойкой краской; м2; 30. Приобретение керемогранитной фасадной плитки 60х60; шт.; 20. - Сантехнические работы. 3.1 Отопление. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Ø до 100 мм; м; 150. Демонтаж радиаторов весом до 80 кг; шт.; 12. Демонтаж ребристых труб; шт.; 4. Установка радиаторов биметаллических 10 секций 4 секции; шт. шт.; 13 2. Установка клапанов отсечных ½; шт.; 14. Установка клапанов отсечных ¾; шт.; 14. Установка клапанов терморегулирующих VALTEC (либо аналог) с головкой VT.T5000; шт.; 14. Комплект футорок Ø15; к-т; 7. Комплект футорок Ø20; к-т; 8. Переход Ø20нар. *22обжим. медь с гильзой; шт.; 18. Переход Ø15нар. *18обжим. медь с гильзой; шт.; 18. Прокладка трубопроводов отопления из медных труб Ø18; м/п; 16. Прокладка трубопроводов отопления из медных труб Ø22; м/п; 16. Крепление радиаторов; к-т; 15. 3.2 Водоснабжение и водоотведение. Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб горячей воды диаметром 25 мм; м/п; 4. Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб горячей воды диаметром 20 мм; м/п; 20. Фитинги полипропиленовые Ø25-20; шт.; 30. Переход ½ наруж. Ø20 ПП; шт.; 10. Крепеж ПП труб Ø20-25; шт.; 40. Установка унитазов компакт с гарнитуром, крепежом и стульчаком типа «Самарский-люкс»; к-т; 2. Установка раковин фаянсовых с крепежами, сифонами и смесителями; к-т; 2. Гофра соединительная; шт.; 2. Установка водонагревателя накопительного 30л; шт.; 1. Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50мм; м/п; 6. Фурнитура Ø50 канализационная; шт.; 8. Фурнитура Ø100 канализационная; шт.; 4. Клапан отсечной Ø25; шт.; 1. Клапан отсечной Ø15; шт.; 8. Крепеж канализационных труб Ø50-100; шт.; 10. Врезка в сущ.стояк противопожарного водопровода Д-50мм патрубка для пожарного крана (ПК); шт.; 1. Установка ПК с гайкой рота; к-т; 1. Установка шкафа ПК в комплекте с рукавом, огнетушителем; к-т; 1. Промывка, обеззараживание питьевого водопровода; к-т; 1. - Вентиляция. 4.1; Выполнить комплекс работ по ремонту вентиляции (в том числе демонтаж существующих воздуховодов, устройство приточно-вытяжных систем, выполнение строительных, электромонтажных работ, работ по автоматизации) в соответствии с рабочей документацией «Ремонт вентиляции 2-го этажа здания заводоуправления ФГУП «Атомфлот» шифр 07-2014, разработанной ООО «ММ-Норд» (прил.3). Составить по окончании работ инструкции по эксплуатации вентсистем. - Структурированная кабельная система (СКС). 5.1.; Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки; шт.; 1. 5.2.; Электрическая проверка и регулировка плат разных Коммутатор 24-ports SFP with 4 Combo ports 10/100/1000Base-T/SFP and 2-ports SFP+ L2+ Stackable Management Switch, 19”; шт.; 1. 5.3.; Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки; шт.; 2. 5.4.; Электрическая проверка и регулировка плат разных Коммутатор 48-port 10/100mbps + 2 combo 1000base-t/sfp + 2 100/1000 spf l2 management switch; шт.; 2. 5.5.; Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, тэз), масса до 5 кг Передатчик 1-port mini-GBIC 1000Base-LX Single-mode Fiber Transceiver (LC, up to 10km, support 3.3V power) Крепеж для шкафов (болт, шайба, клипса), 20 шт. Стяжка нейлоновая 300 мм Стяжка кабельная Velcro 19 мм, черная, длина 4,5 м; шт. к-т шт. шт.; 8 2 100 1. 5.6.; Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки Панель 24xrj45, DG+, 19", KATT, 568B, UTP, powercat 5e, 1U, графитового цвета; шт. шт.; 1 4. 5.7.; Кроссировка в шкафу Кроссовый шнур RJ45-RJ45, UTP, многожильный, powercat 5е, 1 м, LS0H, серый Кроссовый шнур RJ45-RJ45, UTP, многожильный, powercat 5е, 3 м, LS0H, серый; шт. шт.; 60 60. 5.8.; Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях панель-органайзер, 19", 2u, графитового цвета панель-органайзер, 19", 1u, графитового цвета; шт. шт.; 1 1. 5.9.; Прокладка волоконно-оптических кабелей по свободному каналу Hyperline FO-D-IN-9-8-ARM-LSZH-YL Кабель волоконно-оптический 9/125(OS2) одномодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer) 0.6 мм, бронированный, гибкий (мин. стат.радиус изгиба 30мм), для внутренней прокладки, LSZH, желтый; м/п; 155. 5.10.; Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабле зоновом с числом волокон 8 ШКОС-С-1U/2-8-FC/ST Кросс оптический 19" на 8 портов FC/ST со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) Hyperline FC-FC-SM Проходной адаптер FC-FC, SM (для одномодового кабеля), D-тип, корпус металл Hyperline FPT9-9-FC-UPC-1M Пигтейл SM 9/125 (OS2), FC/UPC, 1 м, LSZH Hyperline FO-FFSPS-60 Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (60 мм) Hyperline FC-9-FC-LC-UPC-3M Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 3 м; шт. шт. шт. шт. шт.; 2 16 16 16 8. 5.11.; Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм Лоток перфорированный 3000х300х50 мм Крышка замковая к лотку 3000х300х15 мм Угол горизонтальный CPO 90 к лотку 300х50 мм Крышка на угол горизонтальный CPO 90 к лотку 300х50 мм Перегородка SEP высотой 50 мм Винт М6х10 мм Гайка специальная М6; т м/п м/п шт. шт. шт. м/п м/п; 0,238 52 52 3 4 52 52 52. 5.12.; Установка шпильки в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Шпилька М8х1000 мм Винт М8х65 мм Гайка специальная М8 Латунный разрезной анкер М8 Монтажный профиль PSL толщиной 1,5 мм длиной 2 м Пластина соединительная GTO боковая, высота=50 мм Соединительная накладка CGB для основания лотка; т шт. шт. шт. м м шт. шт.; 0,11 35 69 277 104 13 17 17. 5.13.; Прокладка труба ПВХ жёсткая гладкая д.40мм, лёгкая, 2м, цвет серый по установленным конструкциям; м/п; 4. 5.14.; Труба гибкая, легкая, гофрированная, из композиции ПВХ, самозатухающая, со стальной протяжкой диаметром 32 мм по установленным конструкциям; м/п; 122. 5.15.; Коробка ответвительная с кабельными вводами, цвет серый RAL 7035, IP 55DKC / ДКС 53800 400C4 100Х100Х50, 6 выводов d.max = 25мм; шт.; 12. 5.16.; Прокладка кабель-канала пластмассового 105x50 мм Внутренний угол к кабель-каналу 105x50 мм Внешний угол к кабель-каналу 105x50 мм Плоский угол к кабель-каналу 105x50 мм Перегородка разделительная высотой 50 мм Накладка на стык профиля Накладка на стык крышки 65мм Зажим для кабеля Заглушка торцевая к кабель-каналу 105x50 мм; шт. м м шт. шт. м м шт. шт.; 96 6 2 6 96 96 48 96 8. 5.17.; Прокладка кабеля UTP, 4 пары, powercat 5е, (катушка 305м); м; 3660. 5.18.; Установка розеток при скрытой проводке Информационный модуль в рамку Mosaic, UTP, 22,5x45 мм, 1М, powercat 5е, наклонный, с защитной шторкой, 1xrj45, 568B, белый Суппорт Mosaic на 2 модуля, для 105x50 мм; шт. шт.; 60 30. 5.19.; Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2 Маркировка "0" (4 - 6 мм) Маркировка "1" (4 - 6 мм) Маркировка "2" (4 - 6 мм) Маркировка "3" (4 - 6 мм) Маркировка "4" (4 - 6 мм) Маркировка "5" (4 - 6 мм); концов шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.; 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 120 120 60. Маркировка "6" (4 - 6 мм) Маркировка "7" (4 - 6 мм) Маркировка "8" (4 - 6 мм) Маркировка "9" (4 - 6 мм) Буква маркировочная "K" (4 - 6 мм) Буква маркировочная "Т" (4 - 6 мм) Маркировочная лента 9ММ (Картридж 7м). 5.20.; Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке Суппорт Mosaic на 4 модуля, для 105x50 мм Розетка электрическая, 2М, 220В, со штырем заземления Розетка электрическая, 2М, 220В, с лапками заземления; шт. шт. шт.; 30 30 30. 5.21.; Прокладка кабеля до 35 КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг Ввгнг-LS п 3х2,5 Capvis Соед. Красн. 6мм2 (2-5 по 2,5мм2, 2-3 по 4мм2, 2 по 6мм2); м/п шт.; 198 50. - Автоматизированная система пожарной сигнализации (АСПС). - Демонтажные работы. 6.1.1; Демонтаж извещателей АСПС автоматических дымовых, фотоэлектрических, радиоизотопных, световых в нормальном исполнении; шт.; 27. 6.1.2; Демонтаж извещателей АСПС автоматических тепловых, дымовых, световых во взрывозащищенном исполнении; шт.; 4. 6.1.3; Демонтаж громкоговорителей или звуковых колонок в помещении; шт.; 13. - Оборудование. 6.2.1; Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель, питаемый по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов; шт.; 8. 6.2.2; Монтажный комплект для крепления извещателей ДИП-34А и С2000-ИП в подвесной потолок. Крепление пружинными скобами; шт.; 13. 6.2.3; WP-06T ( Код: 202-079) Настенный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный; шт.; 1. - Монтажные работы. 6.3.1; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 35. 6.3.2; Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении; шт.; 4. 6.3.3; Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; шт.; 14. 6.3.4; Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см; шт.; 10. 6.3.5; Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм; м/п; 2. 6.3.6; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; м/п; 220. 6.3.7; Коробка кабельная соединительная или разветвительная; шт.; 8. 6.3.8; Короба пластмассовые шириной до 40 мм; м/п; 10. 6.3.9; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; м/п; 220. 6.3.10; Провод в коробах, сечением до 6 мм2; м/п; 20. - Пусконаладочные работы. 6.4.1; Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов; сигнал; 42. 6.4.2; Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.); участок; 1. 6.4.3; Функциональная настройка специального программного обеспечения ас, количество функций - 1; функция; 35. 6.4.4; Приемосдаточные испытания ас i категории сложности; система; 1. - Материалы. 6.5.1; Кабель огнестойкий, оболочка из ПВХ с низким дымо- и газовыделением КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75; м; 189. 6.5.2; Кабель огнестойкий, оболочка из ПВХ с низким дымо- и газовыделением КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5; м; 56. 6.5.3; Труба ПВХ жёсткая гладкая д.50мм, лёгкая, 2м, цвет серый; м; 2. 6.5.4; DKC / ДКС 91916 Труба гибкая гофрированная 16 мм из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая со стальной протяжкой, цвет серый (RAL 7035), от -5C до +60С; м; 220. 6.5.5; DKC / ДКС 50816 Муфта для труб гофрированных, IP40, д.16мм; шт.; 20. 6.5.6; DKC / ДКС 50616 Тройник открывающийся, IP40, д.16мм; шт.; 5. 6.5.7; DKC / ДКС 54110 190Х140Х70 Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, цвет серый RAL 7035; шт.; 8. 6.5.8; Кабель-канал 20x12 мм; м; 10. 6.5.9; Зажим для кабеля; шт.; 10. 6.5.10; Клей Момент-Монтаж 400г суперсильный; шт.; 1. 6.5.11; Capvis соед. желт. 4мм2 (2-4 по 1,5мм2, 2-4 по 2,5мм2, 2 по 4мм2); шт.; 100. - Электромонтажные работы. 7.1.; Разборка светильников; шт.; 41. 7.2.; Разборка распределительных металлических щитов с автоматами; шт.; 2. 7.3.; Разборка кабеля; м/п; 500. 7.4.; Разборка выключателей и розеток; шт.; 54. 7.5.; Разборка коробок разветвительных и соединительных; шт.; 27. 7.6.; Установка и подключение встраиваемых в потолок «Армстронг» светильников светодиодных офисных 595х595мм (световой поток 4100К-5000К); шт.; 48. 7.7.; Установка выключателей двойных открытой проводки; шт.; 15. 7.8.; Прокладка медного кабеля NUM 3х2,5мм2 в гофре; м/п; 305. 7.9.; Прокладка медного кабеля NUM 3х1,5мм2 в гофре; м/п; 330. 7.10.; Прокладка кабеля ВВГ 5х16мм2 (вент.щит); м/п; 45. 7.11.; Прокладка кабеля ВВГ 5х10мм2 (щит №1); м/п; 45. 7.12.; Прокладка гофрированной трубы Ø25; м/п; 45. 7.13.; Установка электрощита (30групп) - ввод 3х фазный Iн-50А - однофаз. автоматический выключатель Iн-20А - однофаз. автоматический выключатель Iн-25А - однофаз. автоматический выключатель Iн-6А; шт. шт. шт. шт. шт.; 1 1 10 15 6. 7.14.; Выполнить комплекс электротехнических измерений. - Прочие работы. Погрузка вручную строительного мусора; т; 20. Вывоз строительного мусора на расстояние до 25км; т; 20.

Приложение:

1.  План существующих помещений 2-го этажа.

2.  План помещений 2-го этажа после ремонта.

3.  Рабочая документация «Ремонт вентиляции 2-го этажа здания заводоуправления ФГУП «Атомфлот» шифр 07-2014 ООО «МГМ-Норд».

Основные технические требования.

Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, в т.ч. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

Правила контроля и приемки работ.

Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

Условия комплектации материалами и оборудованием.

Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в объеме 100%. Поставляемые материалы по своему качеству должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТ, ТУ, пожарной безопасности, сертификата соответствия завода-изготовителя. Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие качество материалов заранее, до начала выполнения работ.

Порядок формирования цены.

В стоимость Договора включена стоимость материалов, работ, упаковки, транспортные и иные расходы Подрядчика.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Заказчик производит оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

Составил:

Инженер ОКС ФГУП «Атомфлот» 				 	       Ю.О.Медунецкая

Согласовано:

Главный энергетик ФГУП «Атомфлот»   				       Д.В.Шурупов

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»					       А.Л. Коротких

Главный метролог – начальник

отдела КИПиА ФГУП «Атомфлот»					       И.В.Тулешов

Начальник участка ИС и ОС ЭМС

ФГУП «Атомфлот»                 					       Е.В.Шейкин

Начальник управления по базированию

ФГУП «Атомфлот»                           					С.Д.Попович

Начальник службы безопасности							А.В.Ткаченко

ФГУП «Атомфлот»

Комендант										А.В.Барышев

Приложение №1 к Техническому заданию от 19.05.2014г.

Приложение №2 к Техническому заданию от 19.05.2014г.