Том 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: комплекс лазерной маркировки

ОКВЭД: 29.40.1 ОКДП: 3213030

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ	2

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ	6

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ	6

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ	6

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	6

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	7

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	7

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	7

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	7

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	7

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	7

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.	7

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	8

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	8

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	8

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики, комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс лазерной маркировки | или «аналог» или «эквивалент» Комплекс лазерной маркировки на основе импульсного волоконного лазера предназначенного для нанесения текстовых и графических изображений на изделия из металлов, металлов с покрытиями, твердых сплавов, пластиков (ABS, PC, PVC, PE, PBT, PPO/PS, ASA...), некоторых типов резины и т. д. Программная синхронизация перемещения луча лазера сканаторами и перемещения деталей с помощью двухкоординатного стола для обеспечения выполнения маркировки в автоматическом режиме как больших изделий, так и большого количества небольших деталей, наносимые изображения которых размножены в матрицу с возможностью автоматической серийной нумерации, в том числе штрих-кодовой, на поле размером до 450*350 мм. Автоматизированный привод перемещения маркирующей головки в совокупности с ручным перемещением рабочего стола по вертикальной оси в программном режиме наносить маркировку на разновысотные поверхности деталей широкого диапазона габаритов по высоте и обеспечивает работу системы автофокусировки. Комплектность поставки: - маркирующая головка с F-Theta объективом; - модуль автоматической фокусировки, интегрированный в маркирующую (санаторную) головку; - блок управления и питания; - управляющий ПК с лицензионной ОС Windows 7, встроенный в блок управления; - монитор (ЖК, не менее  клавиатура, комп. мышь; - тумба с ручным механизмом подъема стола; - модуль автоматизированного перемещения маркирующей головки; - двухкоординатный стол; - устройство вращения с узлом изменения наклона оси (0-900); - защитный экран; - программный продукт с регистрационным ключом; - комплект документации на русском языке; Технические характеристики: Лазер: - тип лазерного излучателя - волоконный иттербиевый импульсный лазер; - длина волны лазерного излучения – около 1,06 мкм; - максимальная средняя мощность излучения – 50 Вт. - длина волны излучения лазерного визуализатора зоны маркировки (пилота) – 0.635…0.680 мкм (красная видимая область спектра); Конструктив: координатная система – комбинированная система перемещения - перемещение маркирующей головки по оси Z - перемещение стола по осям X,Y и Z рабочий ход перемещения маркирующей головки по Z-координате - автоматизированное перемещение не более 250 мм рабочий ход стола - автоматизированное перемещение по координате X , Y не более 350х250 мм. - ручное перемещение по координате Z не более 350 мм;; максимальная высота маркируемого изделия не более 600 мм; дискретность позиционирования — 10 мкм; Сканаторная головка: - F-Theta объектив F-160 (поле маркировки — 110х110 мм); - кинематическая система – гальванометрические сканаторы LScan M3 (Россия); - точность позиционирования гальваносканера - 1,7 мкм; - скорость перемещения луча не более 11 м/сек; - устройство фокусировки - модуль автоматической фокусировки, интегрированный в сканаторную головку, на базе лазерной измерительной системы, - точность поиска фокуса - не хуже 0,1 мм Общие эксплуатационные характеристики: класс лазерной опасности – 4; охлаждение – автономное воздушное; электропитание: ~220В, 50 Гц, 800 Вт габариты не более 1100х800х2000 мм; вес не более 170 кг; ресурс излучателя — не менее 50 000 часов; рабочее значение температуры окружающего воздуха от +13o C до +33o C. расходные материалы и элементы - не требуются; Программное обеспечение Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ в Реестре Российского агентства по патентам и товарным знакам, включающее полноценный графический редактор подготовки изображений и программный модуль управления лазерным маркером: Работа в среде Windows®; Тип выводимых изображений — тексты, векторная и растровая графика, точечные объекты, счетчики, текущая дата/время, штрих-коды и 2D-коды; Встроенный генератор стандартных штрих-кодов; Шрифты: а) TrueType; б) линейно-векторные, возможность редактирования и создания собственных шрифтов; Размер знаков - 0,1 ... 100 мм; Ширина линии с автоматическим заполнением – 0,04 … 20 мм; Импорт и редактирование векторных *.dxf и *.svg файлов (чертежи, логотипы, рисунки), объединение и разъединение контуров, поузловое редактирование, построение эквидистантно смещённых контуров, формирование заливок замкнутых контуров с произвольными параметрами плотности и направления штриховки, точечная заливка; Импорт и обработка растровых изображений форматов bmp, gif, jpg, tif, png, emf, wmf, ico, и др.; Поддержка принципа WYSIWIG (соответствие изображения, отображаемого на экране компьютера изображению, маркируемому на изделии) при создании изображения без помощи отдельной программы-просмотрщика; Возможность создания массивов объектов с заданным упорядоченным расположением, включая обработку счетчиков в массиве, контроль максимального количества маркируемых объектов, прерывание маркировки по заданному количеству объектов, задание способа перемещения к объектам в массиве - сканаторами или координатным столом; Возможность автоматической серийной нумерации, в том числе штрих-кодовой и 2D-кодовой; Возможность создания библиотеки режимов маркировки; Возможность просмотра холостых проходов и технологических режимов маркировки; Возможность протоколирования работы, формирование отчета о проведенных маркировках; Визуализация места нанесения отдельных элементов всего изображения и базирование с помощью лазера-пилота по любым объектам на чертеже, в том числе немаркируемым; Автоматический и ручной режимы управления координатными перемещениями и устройством вращения; Возможность синхронной работы координатного стола и сканаторной системы; Возможность работы координатного стола как в абсолютной системе координат (с точностью поиска ноля ±10 мкм), так и в относительной, с заданием ноля координат в любой точке поля обработки; Функция автоматической фокусировки; Функция автоматической оптимизации перемещений и порядка маркировки объектов по времени обработки; Функция 3D-гравировки с автоматическим расчетом сечений по глубине изображения; Функция «Секретная маркировка» - создание защищенных секретных элементов изображения; Управление правами доступа, включая установку паролей на редактор и рабочие файлы; оператору может быть предоставлено право менять только выбранные параметры; Технология автоматической программной коррекции искажений рабочего поля, компенсирующая все отклонения размеров и формы поля, включая погрешности, возникающие при изготовлении и сборке; Автоматическая перенастройка параметров программной коррекции оптической системы при установке объективов с различными размерами поля; Возможность обработки сигналов со считывателя штрих-, 2D- и QR-кодов, передаваемых по стандартному интерфейсу; Программный пакет может быть интегрирован в систему управления предприятием на базе "1C". Предоставляется возможность управлять лазерной маркировкой из модуля конфигурации системы "1C: Предприятие" - загружать шаблоны изображений, подставлять в эти шаблоны конкретные числовые и текстовые значения, запускать процесс маркировки и отслеживать состояние процесса | шт. | 1 | 90 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки | не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 18 месяцев с момента приемки оборудования |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика. Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7. В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству. Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования. Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений. Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования: - оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз; - оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование; - документы о сертификации оборудования; - технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке; - интерфейс ПО и техническая документация на русском языке; - оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк». Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 18 месяцев с момента приемки оборудования

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России Москва 1997 года. Соответствует требованиям: - ГОСТ 12.1.040-83 Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения. - ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. - ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехническая. Общие требования безопасности. - ГОСТ Р 50723-94 Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, платежи (в том числе таможенные), проведение пуско-наладочных работ, обучения персонала на поставляемом оборудовании упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после проведения пуско-наладочных работ и подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКВЭД | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | ОКДП | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг |